### 项 目 代 码 ： 2 2 0 3 - 330604 - 99 - 01 - 587673 ， 不 降 级

绍兴贝斯美化工股份有限公司

贝斯美年产 300 吨三环唑、 200 吨三环唑可湿性粉剂项目

环境影响报告书

(报 批 稿)

### 浙江锦寰环保科技有限公司二零二二年六月

目 录

- 概述	1

  - 企业概况	1

  - 项目由来	2

  - 分析判定情况	3

  - 评价工作程序	7

  - 项目关注的主要环境问题	8

  - 环评报告结论	8

2 总则	10

  - 编制依据	10

  - 评价因子	15

  - 环境功能区划及评价标准	16

  - 评价等级	23

  - 评价范围及环境敏感区	26

  - 相关规划	28

- 现有企业工程分析	42

  - 评价思路	42

  - 现有企业基本概况	42

  - 现有已批建成装置生产情况	44

  - 现有企业污染物治理措施情况及达标性分析	61

  - 企业现有污染物排放及总量核定情况	70

  - 现有工程进一步优化提升要求	71

  - 现有企业重大变动清单分析	72

  - 排污许可证执行情况	74

- 建设项目工程分析	75

  - 建设项目概况	75

  - 项目工程分析	82

  - 项目水平衡图	95

  - 污染物产生及排放情况汇总	96

  - 项目实施后全厂污染物产生及排放变化情况	99

  - 非正常情况下污染因素分析	99

  - 总量控制情况	101

- 污染防治对策	103

  - 项目废水治理措施	103

  - 项目废气治理措施及可行性分析	107

  - 地下水防治措施	111

  - 固废防治措施及可行性分析	115

  - 噪声防治措施	117

  - 土壤防治措施	117

  - 环保投资估算及污染治理措施运行费用估算	118

- 环境现状监测与评价	120

  - 自然环境现状调查与评价	120

  - 环境质量现状调查与评价	122

- 环境影响预测评价	144

  - 施工期环境影响分析	144

  - 营运期环境影响分析	147

  - 项目退役期环境影响分析	197

  - 碳排放环境影响评价	197

- 环境风险评价	204

  - 建设项目风险源调查	204

  - 环境敏感目标调查	205

  - 环境风险潜势初判及评价等级判定	207

  - 风险识别	212

  - 风险事故情形分析	220

  - 风险预测与评价	224

  - 事故风险防范措施	230

  - 风险评价结论及建议	242

- 环境影响经济损益分析	243

  - 环境效益分析	243

  - 经济效益分析	243

  - 社会效益分析	244

  - 环境经济损益分析小结	244

- 环境管理和监测计划	245

  - 环境管理及监测目的	245

  - 环境执行监督机构	245

  - 加强环境管理	245

  - 污染物排放清单	246

  - 排污口设置及规范化管理	249

  - 环境监测计划	250

- 环保审批原则符合性分析	253

  - 建设项目环境保护管理条例“四性五不批”符合性分析	253

  - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2021 年修正)符合性分析	262

  - 建设项目其他部门审批要求符合性分析	262

11.4 总结	276

- 结论和建议	277

  - 建设项目的建设情况	277

  - 环境质量现状	277

  - 污染物排放情况	278

  - 主要环境影响	278

  - 公众意见采纳情况	279

  - 环境可行性分析	280

13.7 环境影响经济损益分析	281

  - 环境管理和监测计划	281

  - 要求与建议	281

  - 环评综合结论	282

附表 建设项目大气环境影响评价自查表	283

建设项目地表水环境影响评价自查表	284

建设项目环境风险评价自查表	286

土壤环境影响评价自查表	287

附图：

附图 1	建设项目地理位置示意图

附图 2	项目周边环境概况示意图

附图 3	项目所在厂区四周周边环境实景照片

附图 4	项目建设地周边敏感点分布及大气环境影响评价范围示意图

附图 5	厂区平面布置示意图

附图 6	绍兴市上虞区水环境功能区划图

附图 7	上虞区“三线一单”环境管控单元图

附图 8	项目环境空气、地表水、地下水、声环境监测布点示意图

附件：

附件 1	企业法人营业执照

附件 2	项目备案文件

附件 3	不动产权登记证（西区及东区）

附件 4	企业历次环评批复、验收意见

附件 5	排污许可证

附件 6	危废处置协议

附件 7	污水集中入网处置协议

附件 8	节能承诺备案表

附件 9	现有项目联产产品执行标准、检测报告及外销合同

附件 10 监测报告

环评确认书

建设项目环境保护审批登记表

## 概述

### 企业概况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（营业执照见附件 1），成立于 2003 年，目前位于杭州湾上虞经济技术开发区经十一路，该厂区简称“西区”，占地面积约 24543m2，是全国最大的 4-硝基邻二甲苯、2,3-二甲基苯胺和 N-(1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺（亦称“N- 戊基苯胺”）生产企业。

公司自成立以来，持续秉承“产业聚焦、科技创新、安环保障”的发展理念，高度重视自身技术研发与投入，不断加强技术和产品储备。以自主研发为主，合作开发为辅， 并持续将科研成果转化为生产力。公司于 2015 年成为国家高新技术企业，“新型医药中

间体研究开发中心”于 2016 年 12 月 22 日被浙江省科技厅认定为省级高新技术企业研究开发中心。经过长期的研发和技术积累，公司已拥有“4-硝生产技术”、“戊胺生产技术”、“3-硝转化技术” 等多个行业专属、业内领先的技术专长，成为公司的核心技术实力，有效增强了公司产品的综合竞争力。

企业目前已审批项目均位于西区，具体产品方案、审批及验收情况及目前状态见下表。

#### 表 1.1-1	企业已批产品方案及验收情况

| 项目名称 | 产品名称 |  | 批复产量 （t/a） | 批复及验收情况 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产 1000 吨 4-硝基邻二甲苯、940 吨 2,3-二甲基苯胺技改项 目 | 4-硝基邻二甲苯 |  | 1000 | 虞环审[2004]179 号，虞环建验 （2006）038 号 | 已淘汰 | / |
|  | 2,3-二甲基苯胺 |  | 940 |  |  |  |
| 1000 吨/年二甲基硝基苯及 1060 吨/年二甲基苯胺产品扩产项目 | 二甲基硝基苯 |  | 1000 | 虞环审[2005]185 号，虞环建验 （2006）038 号 | 已淘汰 | / |
|  | 二甲基苯胺 |  | 1060 |  |  |  |
| 600 吨/年 3,4-二甲基苯胺、650 吨/年 N-戊基苯胺技改项目 | 3,4-二甲基苯胺 |  | 600 | 浙环建[2008]113 号，虞环建验 （2009）29 号 | 已淘汰 | / |
|  | N-戊基苯胺 |  | 650 |  |  | / |
| 1500 吨/年对异丙基苯胺、500 吨/年邻异丙基苯胺、500 吨/ 年 2,6-二甲基苯胺、1500 吨/ 年 2,4-二甲基苯胺技改项目 | 对异丙基苯胺 |  | 1500 | 虞环审[2009]169 号，虞环建验 （2010）49 号 | 由于市场原因，目前暂未生产 | / |
|  | 邻异丙基苯胺 |  | 500 |  |  | / |
|  | 2,6-二甲基苯胺 |  | 500 |  |  | / |
|  | 2,4-二甲基苯胺 |  | 1500 |  |  | / |
| 8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯、 6000 吨/年 N-（1-乙基丙基） -3,4-二甲基苯胺、4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺技改项目 | 4-硝基邻二甲苯 |  | 8000 | 绍市环审[2014]43 号，绍市环建验(2015)14 号 | 正常生产 | 部分自用于生产 N-（1- 乙基丙基） -3,4-二甲基 苯胺，部分外售 |
|  | 副产品 | 3-硝基邻二甲 苯 | 9882 |  |  | 外售 |
|  |  | 30%硝酸 | 1596.24 |  |  | 全部回用 |
|  |  | 73%硫酸 | 9000 |  |  | 1 用于生产 |

| 项目名称 | 产品名称 |  |  | 批复产量 （t/a） | 批复及验收情况 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 96%硫酸或 回用 |
|  | N-（1-乙基丙基）-3,4- 二甲基苯胺 |  |  | 6000 |  | 已淘汰 | 15000 吨/年项目实施后“以新带 老”淘汰 |
|  | 2,3-二甲基苯胺 |  |  | 4000 |  | 正常生产 | 外售 |
| 15000 吨/年 N-(1-乙基丙基） -3，4-二甲基苯胺（新增 9000 吨/年）技改扩产项目 | N-(1-乙基丙基）-3， 4-二甲基苯胺 |  |  | 15000 (新增9000) | 虞环管（2018）16 号，2020 年 11 月通过自主验收 | 正常生产 | 外售 |
|  | 副产品 |  | 96%硫酸 | 6810 |  |  | 1400 吨/年外售，其余 回用 |

### 项目由来

三环唑产品市场较好，根据目前国内外市场情况，国外三环唑生产几乎全部依赖进口我国的中间体生产，厂家为数很少。三环唑中间体合成难度大、工艺要求条件高、技术性强，企业依靠成熟可靠技术和大规模工业化生产的基础上进行优化提升，仅保留最后一步扩环合成工艺及可湿性粉剂的制备，生产技术路线成熟可行，三废污染少，产品纯度 95%以上，具有较好的经济意义和较高的社会效益。

企业将充分利用核心技术优势，使农药产品在公司产品中的占一定的比重，提高公司整体盈利水平，保障公司在农药专业化道路上的高速发展，保持公司持续的市场竞争力。

但由于现有厂区（西区）占地面积受限，绍兴贝斯美化工股份有限公司提出新征用地 135 亩，该新征用地位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道，该厂区简称“东区”。

项目在东区占地面积 20 亩，新建办公楼、仓库、车间、危废仓库、污控楼、中控室、

消防水池、事故应急池等建构筑物，总建筑面积 16580 平方米，购置反应釜等设备，形成年产 500 吨农药（300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂）的生产能力。项目建成后，年可新增销售收入 8000 万元，利润 1200 万元，税收 600 万元。

#### 该项目实施后，企业将分为两个厂区，“西区”实施现有已审批项目（详见表 1.1-1）， “东区”实施本项目及今后拟审批项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第 77 号《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定及环保管理部门的意见，本项目必须进行环境影响评价，以真实、客观、科学的评价项目实施后对周围环境造成的影响。为此建设单位委托我单位进行该项目的环评工作，我单位接受委托后，即组织有关人员赴现场进行踏勘及社会调查、收集有关资料，形成《绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环

唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目环境影响报告书》（送审稿）。该项目于 2022 年 5 月

31 日通过专家评审，会后环评单位根据专家意见进行了认真修改，形成本次报批稿，提请生态环境部门审批。

### 分析判定情况

#### 产业政策符合性判定

1、本项目选址位于杭州湾上虞经济技术开发区企业新征用地，从事农药制造。通过对《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《市场准入负面清单（2022 年版）》、

《关于印发<上虞区产业建设项目环境准入指导意见>的通知》等国家、地方产业政策文件查阅分析，判定本项目不属于限制发展和禁止发展项目。

2、根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）浙江省实施细则》， 对照《环境保护综合目录（2021 年版）》，本项目所有产品均不属于“高污染、高环境风险型”产品名录，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版） 浙江省实施细则》要求。

#### 绍兴市“三线一单”生态环境分区管控符合性判定

根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域属于重点管控单元（产业集聚） — 上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元（编号： ZH33060420002）。项目位于杭州湾上虞经济技术开发区内（工业聚集区），属于三类工业用地，本项目从事农药制造。因此，项目符合上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元的要求。

#### 城市总体规划、开发区规划及规划环评符合性判定

本项目拟建地位于杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区与配套区。

根据《上虞市城市总体规划》（2006~2020），杭州湾上虞经济技术开发区建设符合上虞城市发展方向，该开发区主要用于发展以染料、颜料为特色的精细化工、各类医药中间体、原料药等产业。项目生产农药产品，属于精细化工产业。因此本项目的建设符合绍兴市上虞区城市总体规划，项目在杭州湾上虞经济技术开发区建设符合上虞城市总体规划的发展方向。

杭州湾上虞经济技术开发区的产业发展定位：以高新技术产业为先导，以机电装备、纺织服饰、新材料、环保产业等为重点，以精细化工、生物医药为特色，努力打造开发区成为长三角南翼环杭州湾产业带的重要区块，杭州湾南岸的物流中心，现代化生态型的工业新城区。规划布局：中心河以北作为精细化工、医药产业的改造发展用地，可适

#### 度吸纳高端、环保的化工、生物医药项目。项目厂区位于中心河以北，用地性质为三类用地，主要用于发展精细化工、医药产业，项目为农药产品生产，属于精细化工类产品， 因此符合开发区产业定位和规划布局。

《杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划环境影响报告书》于 2017 年 5 月 10 日通过了规划环评专家审查会，于 11 月获得省环保厅出具的环保审查意见（浙环函[2017]427 号）。对照规划环评结论性清单，项目符合生态空间清单各项管控要求，项目未列入环境准入条件清单中禁止和限制的工艺清单和产品清单， 满足环境标准清单要求。因此，项目建设符合开发区规划环评。

#### “三线一单”符合性判定

      - 生态保护红线

本项目位于企业杭州湾上虞经济技术开发区新征用地，用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的要求》（浙环发[2018]30 号）、《绍兴市生态环境局关于印发<绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（绍市环发[2020]36 号）等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

      - 环境质量底线

根据环境质量现状监测数据，评价区域环境空气、地表水、地下水、声环境和土壤现状符合相应功能区或标准的要求。

#### 表 1.3.4-1	环境质量底线目标符合性分析

| 序号 | 类型 | 环境质量底线目标 | 现状环境质量情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境质量底线目标 | 到 2020 年，上虞区 PM2.5 年均浓度 34 微克/立方米；到 2025 年， 上虞区 PM2.5 年均浓度 34 微克/ 立方米；到 2035 年，持续改善。 | 根据《绍兴市 2020 年环境状况公报》， 上虞区 PM2.5 年均浓度为 26 微克/立方米；二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳三项指标总体水平优秀，年均值达到GB3095-201《2 环境空气质量标准》一级浓度限值；臭氧、可吸入颗粒物 和细颗粒物三项指标总体水平良好， 年均值达到二级浓度限值。 | 符合 |
| 2 | 水环境质量底线目标 | 到 2020 年，全市市控及以上断面功能区水质达标率达到 100%，曹娥江、浦阳江、鉴湖江和绍虞平原主要河流水质达到Ⅲ类及以 上，乡镇（街道）、村庄的重要监测断面高锰酸盐指数、氨氮、总磷三项指标基本达到Ⅲ类水； 到 2025 年，全市市控及以上断面 | 根据《2020 年绍兴市上虞区环境质量公报》，5 个出入境断面水质类别均为I~Ⅲ类；21 个考核断面水质类别为I~Ⅲ类，断面达标率为 100%。曹娥江水系、姚江支流水质状况为优，绍虞平原河网水质状况为良好，饮用水源地水质好，各项指标均能达到Ⅰ类 功能区要求。 | 符合 |

| 序号 | 类型 | 环境质量底线目标 | 现状环境质量情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能区水质稳定达标，乡镇（街道）、村庄的重要监测断面高锰酸盐指数、氨氮、总磷相比 2020 年达到Ⅲ类水比例有所提升； 到 2035 年，实现山水林田湖良性循环体，全市水环境质量全面改善，水生态系统功能基本恢复。 | 根据绍兴市上虞区环境监测年鉴 （2020 年度），本项目附近地表水东进河一号桥 W1 监测断面各污染因子pH、溶解氧、CODcr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、总磷、挥发 酚、氟化物、汞、铅、铜、锌、硒、砷、锡、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物均能满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准的要求。 |  |
| 3 | 土壤环境风险防控底线目标 | 到 2020 年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保 障，土壤环境风险得到基本管控， 受污染耕地安全利用率达到92%，污染地块安全利用率不低于 92%。 到 2030 年，土壤环境质量稳中向好，建设用地和农用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率 均达到 95%以上。 | 企业于 2022 年 2 月 22 日委托第三方检测公司对项目所在地上壤环境现状进行了实地监测，共检测 6 个监测 点 45 个因子。根据土壤现状监测结果，并对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600-2018)，拟建项目土壤监测点各项指标均符合相应标准要求。 | 符合 |

根据分析，本次项目实施后废水经收集后进入厂区污水处理设施处理达标后纳管， 不排入地表水和地下水环境，不会对水环境质量底线造成影响；所排放的各类废气经过收集处理后达标排放，根据预测，废气外排对周围环境空气造成的影响较小，不会突破环境空气质量底线；所排放的污染物对土壤环境的影响较小。项目实施后周围声环境可满足功能区要求。

#### 本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

      - 资源利用上线

本项目用水来自工业区供水管网，其他能源主要为电、蒸汽，均通过相应管网接入。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目实施后在原辅材料单耗、能耗、水、气等资源利用等方面不会突破区域的资源利用上线。

      - 环境准入负面清单

根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于杭州湾上虞经济技术开发区产业集聚类重点管控单元。根据《2020 年绍兴市上虞区环境质量公报》及环境质量现状监测数据，上虞区属于环境空气质量达标区；上虞区主要地表水系及项

目附近地表水均能满足功能区要求。本项目新增的 CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘总量控制指标按比例通过排污权交易或区域平衡解决，不增加区域污染物排放量，符合绍兴市生态环境准入清单的总体准入清单要求。

根据《杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划环境影响报告书》，对照规划环评结论性清单，项目符合生态空间清单各项管控要求，未列入环境准入条件清单中禁止和限制的工艺清单和产品清单。

据此，可判定项目未列入相关的负面清单。

#### 大气环境防护距离判定

根据分析，本项目无需设置大气环境防护距离。

#### 评价类型及审批部门判定

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》的有关规定判定本项目评价类型。

表 1.3.6-1	《建设项目环境影响评价分类管理名录》节选

| 类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十三、化学原料和化学制品制造业 26 |  |  |  |  |
| 44 | 基础化学原料制造 261；农药制造 263；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造264；合成材料制造 265；专用化学产品制造 266；炸药、火工及焰火产品制造 267 | 全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装 的） | 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有 机物的除外） | / |

本项目为农药制造，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，项目属于“C263 农药制造”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 26”中“农药制造 263”类别，属不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的项目，因此需编制环境影响报告书。

项目为农药制造，位于杭州湾上虞经济技术开发区，已依法进行规划环评。根据《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）》（公告 2019 年第 8 号） 和《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019 年本）的通知》(浙环发[2019]22 号)等文件规定，项目列入由设区市环境保护行政主管部门负责审批目录。根据《绍兴市生态环境局关于授权各分局办理部分行政许可事项的通知》（绍市环发[2020]10 号）等文件精神，本次项目属于市局直接审批的建设项目环境影响评价文件清单，因此本项目审批部门为绍兴市生态环境局。1.3.7《长江经济带发展负面清单（试行，2022 年版）浙江省实施细则》符合性分析

根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）浙江省实施细则》，项目所在地位于杭州湾上虞经济技术开发区，属于《浙江省长江经济带合规园区清单》国务院批准设立的开发区，属于已有化工园区内，不属于码头港口建设项目，项目所在地不位于自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜核心景区、森林公园、地址公园、海洋特别保护区、饮用水水源保护区和准保护区、湿地公园等各保护区范围内。报告也对照了《环境保护综合目录（2021 年版）》，本项目所有产品均不属于“高污染型、高环境风险”产品名录，本项目不属于产能过剩行业和淘汰落后产能，本项目通过节能分析，单位工业增加值能耗低于浙江省万元工业增加值综合能耗控制目标，且设置较为完善的“三废” 污染物治理措施，符合高耗能、高排放相关文件的要求，所以项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）浙江省实施细则》要求。

1.3.8《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，项目从

事农药生产，属于两高项目，项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和环评文件审批原则要求。项目新增总量控制指标按照比例通过排污权交易或区域调剂解决。项目能评已通过备案（附加 8），达产总用能控制在 898.85 吨标准煤（等价值）以内，单位工业增加值能耗控制在 0.396 吨标煤/万元以内，低于浙江省万元工业增加值综合能耗控制目标 0.52tce/万元，总能耗较小，所以项目建设符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》要求。

### 评价工作程序

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程见下图。

图 1.4-1	环境影响评价的工作过程

### 项目关注的主要环境问题

1、项目产生的废气如何进行有效收集、处理，确保在达标排放的前提下尽量少的排放，重点关注外排废气对周围环境的影响。

2、项目产生的废水经有效预处理后收集进入厂区污水处理设施处理后纳管，分析项目实施后达标排放的可行性和对上虞污水处理厂以及最终纳污水体的水环境影响。

3、项目产生的固废主要为危险废物。重点关注危险废物的暂存和处置，确保不对周围环境造成影响。

4、项目所在区域地面做好有效的防腐、防渗工作，关注项目对地下水的影响。

5、项目储存、生产过程中的物料泄漏引发的环境风险。

### 环评报告结论

绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目拟建于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道，项目的建设符合绍兴市“三线一单”生

态环境分区方案、规划环评的要求；排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准，项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目具有较高的清洁生产水平，可达到国内先进水平；本项目的产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。本次公众参与过程符合相关文件要求，本次环评采纳建设单位针对公众参与调查的结论，建设单位按照有关规定进行公示和公众调查等，未收到相关意见；本项目实施后经济效益较好，有利于当地的经济发展，增加当地就业机会。

#### 本报告认为，从环保角度分析本项目在所在厂址建设是可行的。

## 总则

### 编制依据

    - 国家法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1。

2、《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修正）》，2018.12.29。

3、《中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修定）》，2015.8。

4、《中华人民共和国海洋环境保护法（2016 年修正）》，2016.11。

5、《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正），2018.1.1。

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018 年修正）》，2018.12.29。

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 年修正）》，2020.9.1。

8、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1。

9、《中华人民共和国清洁生产促进法（2012 年修正）》，2012.7.1。

#### 国家有关法规和文件

1、国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》；

2、国务院国发[2011]35 号《关于加强环境保护重点工作的意见》，2011.10.17；

3、国务院国发[2013]37 号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013.9.10；

4、国务院国发[2015]17 号《关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015.4.2；

5、国务院国办发[2010]33 号《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》，2010.5.11；

6、国家安全生产监督管理总局等 10 部门 2015 年第 5 号公告《危险化学品目录》，

2015.5.1；

7、国家安全生产监督管理总局令第 40 号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，2011.12.1；

8、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，2021 年 1 月 1 日实施；

9、《国家危险废物名录（2021 年版）》，2021 年 1 月 1 日实施；

10、中华人民共和国环境保护部公告 2013 年第 31 号《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，2013.5.24；

11、生态环境部令第 3 号《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018.8.1 施行；

12、《固体废物鉴别标准—通则》（GB34330-2017），2017.10.1 实施；

13、中华人民共和国环境保护部 环评[2018]11 号《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，2018.1.25；

14、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22 号，

2018.6.27。

15、中华人民共和国环境保护部环发[2012]77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012.7.3；

16、中华人民共和国环境保护部环发[2012]98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012.8.7；

17、中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，2016.30.81；

18、中华人民共和国环境保护部环水体[2016]186 号《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》，2016.12.23；

19、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)》(长江办[2022]7 号)；

20、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发〔2014〕197

号)；

21、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，环大气〔2019〕53

号。

22、《地下水管理条例》，国务院令 748 号，2021.10.21 公布，2021.12.1 施行。

#### 地方法规

1、浙江省第十三届人大常委会第二十五次会议《浙江省水污染防治条例（修改）》，

2020.11.27。

2、浙江省第十二届人大常委会第四十四次会议《浙江省固体废物污染环境防治条例（修改）》，2017.9.30。

3、浙江省第十三届人大常委会第二十五次会议《浙江省大气污染防治条例》，

2020.11.27。

4、浙江省人民政府令第184号《浙江省危险化学品安全管理实施办法》，2005.2.1。

5、浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第71号《浙江省生态环境保护条例》，2022.8.1。

6、浙江省人民政府令第388号《浙江省建设项目环境保护管理办法（修正）》，

2021.2.10。

7、浙江省人民政府浙政发[2008]42 号《浙江省主要污染物总量减排管理办法》，

2008.6.26。

8、浙江省人民政府浙政发[2016]12号《关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》，2016.3.30。

9、浙江省人民政府浙政发[2016]47号《关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》，2016.12.29。

10、浙江省人民政府浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案

（2015）》，2015.6.30。

11、浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复（浙政函[2020]41号）。

12、浙江省人民政府浙政办发[2010]132 号《关于印发浙江省排污权有偿使用和交易试点工作暂行办法的通知》，2010.10.9。

13、浙江省生态环境厅浙环发[2019]22号《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》，2019.12.20。

14、浙江省发改委、浙江省生态环境厅《关于印发浙江省生态环境保护“十四五”规划的通知》，2021.5.31。

15、浙江省环境保护厅浙环发[2012]10号《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》，2012.4.1。

16、浙江省环境保护厅浙环发[2014]28号《关于印发建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）的通知》，2014.7.1。

17、《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10号），2018.3.22

18、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)浙江省实施细则》(浙长江办[2022]6号)，2022.3.31。

19、浙发改规划[2021]215号《省发展改革委 省生态环境厅关于印发<浙江省环境空气改善“十四五”规划>的通知》，2021.5.31。

20、浙江省生态环境厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化厅、浙江省住房和城乡建设厅、浙江省交通运输厅、浙江省市场监督管理局、国家税务总局浙江省税务局关于印发《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，2021.8.17。

21、浙江省经济和信息化厅、浙江省生态环境厅、浙江省应急管理厅《关于实施化

工园区改造提升推动园区规范发展的通知》（浙经信材料[2021]77号），2021.5.24。

22、《绍兴市生态环境局关于授权各分局办理部分行政许可事项的通知》(绍市环发[2020]10 号)，2020.03.04。

23、关于印发《杭州湾上虞经济技术开发区“区域环评+环境标准”改革实施方案》的通知，虞政办发[2017]265 号，2017.12.28；

24、《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市打赢蓝天保卫战行动计划（2018-2020

年）的通知》，绍政办发[2018]36 号，2018.6.27。

25、《绍兴市大气污染防治条例》，绍兴市人民代表大会常务委员会，2016.10.19。

26、《绍兴市水资源保护条例》，2016.11.1。

27、《关于印发<上虞区产业建设项目环境准入指导意见>的通知》，区委办[2016]33

号，2016.4.13。

28、《关于进一步明确建设项目污染物排放总量指标审核有关事项的通知》，上虞区环保局，虞环[2016]12 号，2016.3.1。

29、《上虞市排污权有偿使用和交易及排污许可证发放工作实施细则》，上虞市环保局，虞环[2010]65 号，2010 年 11 月 9 日印发。

30、《关于印发上虞区排污有偿使用和交易管理暂行办法的通知》，上虞市人民政府办公室虞政办发[2014]253 号，2014 年 9 月 30 日印发。

31、《绍兴市上虞区人民政府办公室关于完善排污权二级市场交易制度的补充意见》，虞政办函〔2019〕11 号。

32、《关于印发《上虞区化工产业改造提升 2.0 版实施方案（2019-2022 年）》等的通知》，区委[2019]47 号。

#### 有关技术规范

1、中华人民共和国环境保护部 HJ2.1-2016《建设项目环境影响评价技术导则	总纲》，2017.1.1。

2、中华人民共和国环境保护部 HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则	大气环境》，

2018.12.1。

3、生态环境部 HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则	地表水环境》，2018.3.1。

4、中华人民共和国环境保护部 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则	声环境》，

2010.4.1。

5、中华人民共和国环境保护部HJ610-2016《环境影响评价技术导则	地下水环境》，

2016.1.7。

6、中华人民共和国环境保护部 HJ19-2011《环境影响评价技术导则	生态影响》，

2011.9.1。

7、生态环境部 HJ964-2018《环境影响评价技术导则	土壤环境（试行）》，2019.7.1。

8、生态环境部 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，2018.3.1。

9、中华人民共和国环境保护部 HJ2000-2010《大气污染治理工程技术导则》，

2011.3.1。

10、原浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》，

2005.4。

11、中华人民共和国环境保护部《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017.10.1。

12、中华人民共和国环境保护部（GB34330-2017）《固体废物鉴别标准 通则》，

2017.10.1。

13、《排污许可证申请与核发技术规范	农药制造工业》(HJ862-2017)。

14、《排污单位自行监测技术指南	农药制造工业》(HJ987-2018)。

15、《环境影响评价技术导则 农药建设项目》（HJ582-2010）。

#### 相关产业政策

1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号，2021.12.1。

2、《国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019 年本）的决定》，国家发展和改革委员会令第 49 号，2021.12.30。

3、《市场准入负面清单（2022 年版）》，发改体改规[2022]397 号，2022.3.12。

4、《浙江省农药产业环境准入指导意见（修订）》，浙环发（2016）12 号，2016.4.13。

5、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)》，长江办[2022]7 号，2022.1.19。

6、《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022 年版)浙江省实施细则》，浙长江办

[2022]6 号，2022.3.31。

#### 相关规划

1、《杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区块控规》（报批稿），2016.8；

2、《上虞市市域总体规划(2006-2020)》，2009.7；

3、《杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见（浙环函[2017]427 号）；

4、《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》及批复。

#### 项目技术文件及资料

1、备案（赋码）信息表，附件 2；

2、历年环评、批复意见，附件 4；

3、绍兴贝斯美化工股份有限公司提供的相关资料（可行性研究报告、废水及废气处理设施设计方案等）；

4、绍兴贝斯美化工股份有限公司与环评单位签订的技术咨询合同。

### 评价因子

#### 评价因子筛选

表 2.2.1-1	污染因子识别

| 类别 | 污染因子 | 原料 运输 | 原料 贮存 | 生产 过程 | 职工 生活 | 产品 贮存 | 产品 运输 | 废气 治理 | 废水 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | NH3-N |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● |
|  | 总氮 |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |
|  | 三环唑 |  |  | ● |  |  |  | ● | ● |
| 废气 | 甲酸 |  |  | ○● |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘 |  |  | ○● |  |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 噪声 | 噪声 | ● |  | ● | ● |  | ● | ● | ● |
| 固废 | 废包装袋 |  |  | ● |  |  |  |  |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  |  |  |  | ● |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 注：●表示正常情况下的污染因子；○表示事故风险时可能出现的污染因子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 评价因子确定

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、CODcr、氨氮、石油类、总磷、挥发酚、汞、铅、铜、锌、氟化物、砷、镉、硒、六 价铬、氰化物、LAS、硫化物 | / | CODCr、氨氮 |
| 气 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃、TSP | PM10、TSP、甲酸、臭气浓度 | VOCs、工业烟 粉尘 |
| 声 | 等效A 声级 | 等效A 声级 | / |
| 地下水 | 水位、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、氨氮（以N 计）、挥发性酚类（以苯酚计）、总硬度、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn 法，以O2 计）、硫酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬（六价） 镉、铅、锌、铝、硫化物、氰化物、氟化物、总大肠菌群、 菌落总数 | 耗氧量 | / |

根据本项目工程分析结合环境特征，确定本项目环境影响评价因子见下表。表 2.2.2-1	评价因子确定

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 石油烃类：石油烃C10-C40 | 甲酸 | / |

### 环境功能区划及评价标准

#### 环境功能区划

1、地表水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），该区域地表水为Ⅲ类水质工业、农业用水区，详见附图 6。

#### 2、大气环境

根据《浙江省环境空气质量功能区划分》，本评价区环境空气质量为二类功能区。

#### 3、声环境

项目位于杭州湾上虞经济技术开发区，属 3 类声环境功能区。

#### 评价标准

1、环境质量标准

- 地表水环境质量标准

开发区内河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

#### 表 2.3.2-1	地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：除 pH 外为 mg/L

| 参数 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准限值 | 6~9 | ≥5 | 20 | 6 | 1.0 | 0.05 | 0.2 |
| 参数 | 镉 | 挥发酚 | 氟化物 | 汞 | 铅 | 铜 | 阴离子表面活 性剂 |
| Ⅲ类标准限值 | 0.005 | 0.005 | 1.0 | 0.0001 | 0.05 | 1.0 | 0.2 |
| 参数 | 砷 | 总磷 | 六价铬 | 五日生化需氧量 | 锌 | 氰化物 | 硒 |
| Ⅲ类标准限值 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 4 | 1.0 | 0.2 | 0.01 |

- 环境空气

环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，甲酸暂无环境质量标准，根据多介质环境目标值（MEG）提出环境管理推荐控制限值。具体见

下表。

#### 表 2.3.2-2	环境空气质量标准

| 污染物 | 单位 | 标准限值 |  |  |  | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年均值 | 24 小时 平均 | 日最大 8h 平均 | 1 小时平均或 一次值 |  |
| SO2 | μg/m3 | 60 | 150 | / | 500 | GB3095-2012 |
| NO2 | μg/m3 | 40 | 80 | / | 200 |  |
| CO | μg/m3 | / | 4000 | / | 10000 |  |
| PM10 | μg/m3 | 70 | 150 | / | / |  |
| PM2.5 | μg/m3 | 35 | 75 | / | / |  |
| O3 | μg/m3 | / | / | 160 | 200 |  |
| TSP | μg/m3 | 200 | 300 | / | / |  |
| 非甲烷总烃 | mg/m3 | / | / | / | 2 | 大气污染物综合排放标准详解 |
| 甲酸 | μg/m3 | / | 21 | / | 63 | AMEG 查表 |

- 声环境质量标准

项目位于杭州湾上虞经济技术开发区，属 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准。

#### 表 2.3.2-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）	单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 昼间噪声限值 | 夜间噪声限值 |
| --- | --- | --- |
| 3 类 | ≤65 | ≤55 |

- 土壤环境质量标准

本项目所在地土壤质量环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》

(试行 GB36600-2018)中第二类用地筛选值。

#### 表 2.3.2-4	土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准	单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值* |  | 管制值** |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 | 基本项目 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 | 基本项目 |
| 3 | 铬(六价) | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 | 基本项目 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 | 基本项目 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 | 基本项目 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 | 基本项目 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 | 基本项目 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 | 基本项目 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 | 基本项目 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 | 基本项目 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 | 基本项目 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 | 基本项目 |

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值* |  | 管制值** |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 | 基本项目 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 | 基本项目 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 | 基本项目 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 | 基本项目 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 | 基本项目 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 | 基本项目 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 | 基本项目 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 | 基本项目 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 | 基本项目 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 | 基本项目 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 | 基本项目 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 | 基本项目 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 | 基本项目 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 | 基本项目 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 | 基本项目 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 | 基本项目 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 | 基本项目 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 | 基本项目 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 基本项目 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 基本项目 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 | 基本项目 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 | 基本项目 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 | 基本项目 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 | 基本项目 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 | 基本项目 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 | 基本项目 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 | 基本项目 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 | 基本项目 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 | 基本项目 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 | 基本项目 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 | 基本项目 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 | 基本项目 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 | 基本项目 |
| 石油烃类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | — | 826 | 4500 | 5000 | 9000 | 其他项目 |
| 执行标准：GB36600-2018 |  |  |  |  |  |  |  |

注：*筛选值：指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量等于或者低于该值的，对人体健康的风险可以忽略；超过该值的，对人体健康可能存在风险，应当开展进一步的详细调查和风险评估，确定具体污染范围和风险水平。

**管制值：指在特定土地利用方式下，建设用地土壤中污染物含量超过该值的，对人体健康通常存在不可接受风险， 应当采取风险管控或修复措施。：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录 A。

#### 地下水环境质量标准

根据规划环评，区域地下水参照《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

标准进行评价。

#### 表 2.3.2-5	地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）	单位：除注明外 mg/L

| 项目 | Ⅲ类标准值 | 项目 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH(无量纲) | 6.5~8.5 | 色（铂钴色度单位） | ≤15 |
| 嗅和味 | 无 | 浑浊度/NTU | ≤3 |
| 肉眼可见物 | 无 | 亚硝酸盐(以N 计) | ≤1.00 |
| 耗氧量(CODMn，以 O2 计) | ≤3.0 | 硝酸盐(以N 计) | ≤20 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 氨氮 | ≤0.50 |
| 总硬度(以CaCO3 计) | ≤450 | 铁 | ≤0.3 |
| 锰 | ≤0.10 | 铅 | ≤0.01 |
| 砷 | ≤0.01 | 汞 | ≤0.001 |
| 铬(六价) | ≤0.05 | 锌 | ≤1.00 |
| 镉 | ≤0.005 | 铝 | ≤0.20 |
| 氯化物 | ≤250 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 氰化物 | ≤0.05 | 菌落总数CFU/ml | ≤100 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml 或 CFU/100ml） | ≤3.0 | / | / |

2、污染物排放标准(1)水污染物排放标准

纳管标准：本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道（东区），现有已批项目位于杭州湾上虞经济技术开发区经十一路（西区），废水纳管均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定 35mg/L，总氮纳管参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级标准，详见表 2.3.2-6。

排环境标准：为完成“十三五”规划确定的减排目标，并切实落实环办函[2013]296 号文件要求，上虞污水处理厂已完成提标改造工程，在厂外将生活污水和工业废水进行分管收集，在污水处理厂内进行分质处理。上虞污水处理厂工业废水出水排放浓度按照其申领的排污许可证中的许可排放浓度限值执行（绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司 91330604742925491Y001R），排污许可证上不涉及的污染因子根据上虞经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告可知上虞污水处理站提标改造后工业废水尾水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准，详见表 2.3.2-7。

#### 表 2.3.2-6	废水纳管标准	单位：mg/L

| 序号 | 污染物项目 | 纳管标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 6-9 | 《污水综合排放标准》(GB8978-96)三级标准 |
| 2 | CODCr | 500 |  |

| 序号 | 污染物项目 | 纳管标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | SS | 400 |  |
| 4 | BOD5 | 300 |  |
| 5 | 石油类① | 20 |  |
| 6 | 硫化物① | 1.0 |  |
| 7 | 硝基苯类① | 5.0 |  |
| 8 | 苯胺类① | 5.0 |  |
| 9 | 邻二甲苯① | 1.0 |  |
| 10 | 挥发酚① | 2.0 |  |
| 11 | 总氮 | 70 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)中B 级标准 |
| 12 | 氨氮 | 35 | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |

注：①为西区现有已批项目废水特征污染因子。

#### 表 2.3.2-7	上虞污水处理厂废水排环境标准	单位：除 pH 外，其余均为 mg/L

| 序号 | 污染物 | 排环境标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | CODCr | 80 |
| 3 | SS | 59.50 |
| 4 | NH3-N | 13.36 |
| 5 | 总氮（以N 计） | 25.3 |
| 6 | BOD5 | 20.04 |
| 7 | 石油类 | 2.94 |
| 8 | 硫化物 | 0.81 |
| 9 | 挥发酚 | 0.33 |
| 10 | 苯胺类 | 0.70 |
| 11 | 邻二甲苯 | 0.4 |
| 12 | 硝基苯类 | 2.0 |

- 大气污染物排放标准

①工艺废气

本项目属于农药原药制造工业，大气污染物排放执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中的相应标准；对于该标准未涉及的甲酸因子排放浓度参照

《工业场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）标准中时间加权平均容许浓度进行控制。具体见下表。

#### 表 2.3.2-8	大气污染物排放限值 单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 化学原药制造、农药中间体制造和农药研发机构工艺废气 | 废水处理设施废气 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20 a |  | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | NMHC | 100 | 100 |  |
| 3 | TVOC b | 150 |  |  |
| 4 | 氨 |  | 30 |  |
| 5 | 硫化氢 |  | 5 |  |
| a 本项目为原药尘 b 根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品，结合附录 B 和有关环境管理要求等， |  |  |  |  |

| 序号 | 污染物项目 | 化学原药制造、农药中间体制造 和农药研发机构工艺废气 | 废水处理设施废气 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛选确定计入TVOC 的物质。待国家污染物监测技术规定发布后实施。 经筛选，确定本项目计入TVOC 的物质为甲酸。 |  |  |  |  |

表 2.3.2-9 《工业场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）

| 污染物 | 允许排放浓度 mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 甲酸 | 10 | 参照 PC-TWA |

车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于 80%。对于重点地区，车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 的，VOCs 处理设施的处理效率不应低于 80%。

#### 本项目位于重点地区，且生产设施排气中 NMHC 初始排放速率＞2kg/h，根据计算，

VOCs(甲酸)处理设施的处理效率≥95%，满足上述要求。

②厂界无组织废气

对于《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中未涉及因子的厂界大气污染物浓度限值参照下表标准。

#### 表 2.3.2-10	大气污染物无组织排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 无组织排放监控点浓度限值 (mg/m3) | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 二级标准 |
| 2 | 颗粒物 | 1.0 |  |

③厂区内无组织大气污染物

企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度应符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）规定的限值要求，具体见下表。

#### 表 2.3.2-11	厂区内 VOCs 无组织排放限值	单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 监控点处 1h 平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 监控处任意一次浓度值 |  |

④恶臭气体

1994 年 6 月 1 日起立项的新、扩、改建设项目及其建成后投产的企业恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应的二级标准值，详见下表。

#### 表 2.3.2-12	恶臭污染物厂界标准值(GB14554-93)

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新扩改建 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

表 2.3.2-13	恶臭污染物排放标准值(GB14554-93)

| 污染物 | 排气筒高度(m) | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 15 | 2000(无量纲) |

⑤现有企业大气污染物排放标准

现有企业氮氧化物、硫酸雾、邻二甲苯、硝基苯类和苯胺类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

#### 表 2.3.2-14	现有企业废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓 度（mg/m3） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 无组织监控浓度（周界 浓度最高点）（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 45 | 1.5 | 1.2 | GB16297-1996 |
| 氮氧化物 | 240 | 0.77 | 0.12 |  |
| 苯胺类 | 20 | 0.52 | 0.4 |  |
| 邻二甲苯 | 70 | 1.0 | 1.2 |  |
| 硝基苯 | 16 | 0.05 | 0.040 |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 4.0 |  |

根据《关于开展绍兴市燃气锅炉低氮改造工作的通知》（绍市环发[2019]37 号）： “NOx 排放浓度稳定在 50mg/m3 以下，其他污染物满足 GB13223-2011、GB13271-2014 要求。”现有企业天然气燃烧废气中颗粒物、SO2 排放执行《锅炉大气污染物排放标准》

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气锅炉 |  |  |
| 颗粒物 | 20 | 烟囱或烟道 | GB13271-2014 |
| 二氧化硫 | 50 |  |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |  |
| 氮氧化物 | 50 | 烟囱或烟道 | 绍市环发[2019]37 号 |

（GB13271-2014）中表 3 规定的大气污染物特别排放限值，具体见下表。表 2.3.2-15 燃天然气导热油锅炉废气排放限值要求 单位：mg/m3

#### 厂界噪声标准

①厂界噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类厂界环境噪声排放限值，具体见下表。

#### 表 2.3.2-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）	单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | ≤65 | ≤55 |

②建筑施工场界噪声

建设项目施工期噪声源控制标准采用《 建筑施工场界噪声排放标准》

（GB12523-2011），具体见下表。

#### 表 2.3.2-17	建筑施工场界噪声排放限值(GB12523-2011)	单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 固废标准

危险废物储存执行 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》，同时还需执行环境保护部公告 “2013 年 第 36 号”“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制

标准》（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告”要求。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准， 其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。”项目一般工业固废均储存于库房内，因此贮存过程还需满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

### 评价等级

#### 1、地表水环境

项目废水经厂区污水处理设施处理达污水纳管标准后排入上虞污水处理厂，不排入附近河道。依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目地表水环境评价等级为三级 B。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）中 6.6 及 8.1 条款规定，三级 B 可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征污染物。主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

#### 2、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ6l0-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“L 石化、化工 85 农药制造”报告书项目，地下水环境影响评价类别为 I 类。根据现场勘查及建设单位提供的资料，本项目周边居民均饮用自来水，不存在“集中式饮用水水源地及保护区和热水、温泉、矿泉水”等地下水“敏感性” 区域，也不存在“集中式饮用水水源准保护区以外的径流补给区、分散式饮用水源地、特水地下水资料保护区以外的分布区”等地下水“较敏感性”区域。

#### 表 2.4.2-1	地下水评价工作等级分析表

| 等级划分依据 |  | 情况描述 | 类别 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目类型 | 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)判定， | I 类 | 二级 |

| 等级划分依据 |  | 情况描述 | 类别 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目属于 I 类项目。 |  |  |
| 2 | 地下水敏 感程度 | 厂区周边无集中式饮用水源地，不属于水源地保护区和准保护 区。周边居民全部饮用自来水或地表水(水库)。 | 不敏感 |  |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表 2 判定，项目地下水环境影响评价等级为二级，采用数值法或解析法进行影响预测，预测污染物运移趋势和对地下水环境保护目标的影响。

#### 3、大气环境(1)估算模式

根据环境影响评价技术导则— 大气环境（ HJ2.2-2018 ） ， 采用导则推荐的AERSCREEN 估算模式，具体采用宁波六五软件工作室 EIAProA2018 软件（计算内核采用 AERSCREEN 模式）进行估算。

#### (2)估算模型参数、估算因子及源强确定

表 2.4.2-2	大气环境影响评价估算模型参数

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 77.94 万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.9 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据项目废气排放特征，污染源参数见下表。

#### 表 2.4.2-3	点源参数表

| 编 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海 | 排气筒高度/m | 排气筒出 | 烟气流速 | 烟气温度 /K | 年排放小 | 排放 | 污染物排放速率 /（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | X | Y | 拔高度 /m |  | 口内 径/m | /(m3/h ) |  | 时数 /h | 工 况 | 甲酸 | 颗粒 物 |
| 1 | DA004 排气筒 | 297609 | 3339714 | 4 | 25 | 0.5 | 4500 | 298 | 7200 | 正常 | 0.042 | 0.076 |
| 2 | DA005 排气筒 | 297723 | 3339415 | 4 | 25 | 0.6 | 7000 | 298 | 7200 | 正常 | 0.0007 | / |

表 2.4.2-4	面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度 /m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角 /° | 面源有效排放高度 /m | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 甲酸 | 颗粒物 |
| 1 | 车间一 | 297576 | 3339727 | 4 | 29 | 11 | -5 | 14 | 7200 | 正常 | 0.013 | 0.085 |

表 2.4.2-5	主要污染源估算模式计算结果表（1）

| 下风向距离/m | DA004 排气筒 |  |  |  | DA005 排气筒 |  | 车间一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲酸 |  | PM10 |  | 甲酸 |  | 甲酸 |  | TSP |  |
|  | 预测质量浓度 /(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 /(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 /(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度 /(μg/m3) | 占标率 /% | 预测质量浓度/(μg/m3) | 占标率 /% |
| 下风向最大质量 浓度及占标率/% | 1.79 | 2.84 | 3.13 | 0.70 | 0.025 | 0.04 | 8.09 | 12.84 | 53.8 | 5.98 |
| D10%最远距离/m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 25 |  |

经计算结果可知，最大占标率 Pmax:12.84%（车间一的甲酸）＞10%，评价等级为一级。

根据导则要求，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%） 确定大气环境影响评价范围。本项目 D10%小于 2.5km，评价范围边长取 5km。

根据本项目废气排放特征，选择占标率最大的甲酸、TSP 作为本项目环境空气预测因子，由于 PM10 和 TSP 存在一定的联系，故本项目选取甲酸、TSP、PM10 作为本项目环境空气预测因子。

#### 4、声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，项目拟建地位于 3 类环境功能区，同时建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下(不含3dB(A))，且受影响人口数量变化不大，因此确定噪声评价等级为三级。

#### 5、环境风险评价

本项目涉及危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），判定得本项目大气环境风险潜势为III，地表水环境风险潜势为Ⅰ、地下水环境风险潜势为Ⅰ； 综合风险潜势为III。对照评价等级划分表，本项目大气环境风险评价工作等级为二级， 大气环境评价范围为建设项目边界为5km的区域，需选取最不利气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度；地表水环境风险及地下水环境风险评价工作等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。综合评价等级为二级。

#### 6、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本建设项目为污染影响型，土壤环境评价工作等级划分如下：

#### 表 2.4.2-6	污染影响型土壤环境影响评价工作等级分析表

| 等级划分依据 |  | 情况描述 | 类别 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地规模 | 项目占地 1.33hm2 | 小型 | 二级 |
| 2 | 敏感程度 | 建设项目位于工业集中区，周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院等或其他 土壤环境敏感目标 | 1km 范围内不存在敏感目标 |  |
| 3 | 项目类别 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》 (HJ964-2018)附录A 判定，项目属于 I 类项目。 | I |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)表 4 判定，项目土壤环境影响评价等级为二级，预测方法参见 HJ946-2018 附录 E 或进行类比分析，说明建设项目对土壤环境产生的影响及趋势。

#### 7、生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)，本项目所在区域为规划集中工业区，属于除特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的其他区域，本项目在企业新征地块进行建设，新增占地面积为0.013km2＜2km2。根据导则规定，确定项目生态影响评价工作等级为三级。

### 评价范围及环境敏感区

#### 评价范围

表 2.5.1-1	项目各专项影响评价范围

| 内容 | 评价范围 | 评价等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 项目周边内河水系 | 三级B 评价 | 着重分析项目废水纳管的可行 性、对上虞污水处理厂的影响 |
| 地下水环境 | 面积 10km2 的区域 | 二级评价 | 重点关注项目生产车间地面、固 废暂存库和废水收集治理设施地面防渗措施 |
| 土壤环境 | 占地范围内：全部 占地范围外：0.2km 范围内 | 二级评价 |  |
| 大气环境 | 以项目厂址为中心区域，边长为 5km 的矩形区域 | 一级评价 |  |
| 声环境 | 厂界向外 200m 范围内 | 三级评价 |  |
| 生态环境 | 建设项目的直接影响区域与间 接影响区域（主要为新征地块涉及的区域） | 三级评价 |  |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围为建设 项目边界为 5km 的区域；地表水、地下水环境风险评价仅做简 | 二级评价 | 着重考虑厂界外最近敏感点 |

| 内容 | 评价范围 | 评价等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单分析 |  |  |

    - 环境保护目标及敏感点保护目标

1、环境保护目标

      - 环境空气：评价区域大气环境质量不出现降级，环境空气满足功能区划要求。(2)水环境：本项目附近水体主要为开发区内河河网，评价范围内无饮用水源取水口，

项目实施后要求能够保持该区域现有水体功能区类别。

- 环境噪声：厂界噪声及最近敏感点处噪声均不超标。

- 固体废物：固体废物落实处置措施，不成为危害环境的新污染源。

#### 2、敏感点

根据现场踏勘，项目拟建地所在区域无文物古迹、古树名木等保护对象，环境敏感点及保护级别见下表，评价范围、敏感点和项目厂区位置及距离详见附图 4。

#### 表 2.5.2-1	项目环境保护敏感点一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 方位 | 距离 (m) | 规模 | 敏感性描述 | 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气及声环境 | 开发区 生活区 | 296196 | 3337303 | SW | 2350 | 约2200 多人 | 敏感 | 环境空气二级，声环境 2 类；保持现有级别，确保不影响居民日常生活及日常办公 | 白云宾馆及开发区职工 生活区 |
|  | 镇海村 | 299148 | 3337816 | SE | 1950 | 约1850 多人 | 敏感 |  | / |
|  | 丰棉村 | 298531 | 3337308 | SSE | 2100 | 约3070 多人 | 敏感 |  | 由棉粮村及永丰村合并 |
|  | 联合村 | 297226 | 3337276 | SSW | 2050 | 约2500 多人 | 敏感 |  | 由联围村及四合村合并 |
|  | 珠海村 | 297722 | 3337404 | S | 1900 | 约2400 多人 | 敏感 |  | 由进士村及海南村合并 |
|  | 镇东村 | 300106 | 3337475 | SE | 2450 | 约2500 多人 | 较敏感 |  | 由镇江村及棉场村合并 |
| 地表水 | 开发区北塘河 |  |  | S | 460 | — | 一般 | 地表水维持现状 | — |
|  | 开发区纵四河 |  |  | W | 650 | — | 一般 |  | — |
| 声环境 | 厂界及厂界外 200m 范围 |  |  |  |  |  | 一般 | 声环境 3 类 | — |
| 注：表中的“方位”以拟建厂址为基准点，“距离”是指保护目标与厂界的最近距离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

大气环境影

响评价范围

R=2.5km

项目拟建地

镇海村

镇东村

珠海村

丰棉村

开发区生活区

联合村

### 相关规划

图 2.5.2-1	项目周边敏感点示意图

    - 绍兴市上虞区城市总体规划概况

本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区，对照《上虞市市域总体规划（2006-2020）》（2014 年调整完善版）相关要求，符合性分析如下：

#### 表 2.6.1-1	上虞区域总体规划概况及符合性分析

| 项目 | 上虞市市域总体规划 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能定位 | 杭州湾上虞经济技术开发区为杭州湾南翼重要的先进制造业基地。 | 本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区，符合功能定 位。 | 符合 |
| 产业发展 | 按照“北工、中城、南闲”的市域大格局，明确北部重点发展工业，突出“机电、化工、纺织” 三大主导产业，积极培育临港产业。 | 本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区，本项目生产农药产品，属于化工产业，符合“机电 化工、纺织”三大主导产业的发展。 | 、 符合 |

| 项目 | 上虞市市域总体规划 | 符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局 | 围绕机电、化工、纺织等三大主导工业，构建上虞大工业体系框架，提升“一环”，完善“一群”壮大“一基地”的空间发展格局，优化工业布局促进产业集群发展，引导企业向虞北新区、上虞经济开发区和重点工业功能区集中，由块状化的集聚式发展向园区化的集群式发展。 “一环”，形成以上虞经济技术开发区为核心， 以百官、曹娥、东关等工业功能区为有机组成部分的机电、纺织、高新技术产业环。 | ， ， 杭州湾上虞经济技术开发区即为市域规划中重要产业集聚地，“一环”的核心。 | 符合 |

绍兴市上虞区城市总体规划符合性分析： 根据《上虞市城市总体规划》

（2006~2020），杭州湾上虞经济技术开发区建设符合上虞城市发展方向，项目生产农药产品，属于精细化工产业，符合“机电、化工、纺织”三大主导产业的发展。因此本项  目的建设符合绍兴市上虞区城市总体规划，项目在杭州湾上虞经济技术开发区建设符合上虞城市总体规划的发展方向。

#### 绍兴市“三线一单”生态环境分区方案符合性分析

《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》已由绍兴市政府批准，并由绍兴市生态环境发布（绍市环发[2020]36 号），根据该管控方案，绍兴市共划定环境管控单元 203 个。其中优先保护单元 110 个，占全市总面积的 41.31%，主要为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园及重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林等重要保护地以及生态功能较重要的地区。重点管控单元 87 个，占全市总面积的 17.06%，包括 46 个产业集聚重点管控单元，主要为工业发展集中区域；41 个城镇生活重点管控单元，主要为城镇建设集中区域。一般管控单元 6 个，占全市总面积的 41.63%。基于区域发展格局特征、生态环境功能定位、环境质量目标和环境风险管控要求，建立了市级总体、不同单元类别、不同环境管控单元的多层级生态环境准入清单体系。

根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域属于重点管控单元（产业集聚） — 上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元（ 编号： ZH33060420002），符合性分析如下。

#### 表 2.6.2-1 绍兴市“三线一单”生态环境分区方案符合性分析

| 序号 | 上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空间布局约束： 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升改造。 3、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工 | 符合。 本项目为农药产品制造，符合区域发展定位及产业政策；本项目为三类工业项目，现有项目已按照园区标准化进行建设；项目所在地远离规划居住区，园区已设置了防护绿地隔离带，项目并不属于畜禽养殖行业。 |

| 序号 | 上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
|  | 业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 4、严格执行畜禽养殖禁养区规定。 |  |
| 2 | 污染物排放管控： 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设， 所有企业实现雨污分流。 4、加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 符合。 本项目严格实施各项污染防治措施，新增废水、废气总量指标按照比例进行区域调剂或排污权交易解决。从预测的结果看本次项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，不影响盖北镇居民的正常生活。 同时，污染物排放水平达到同行业先进水平项目废水经分类收集分质预处理后进厂区污水处理设施处理，达到纳管标准后再送入上虞污水处理厂集中处理，不外排，企业实现 雨污分流；项目实施后，按照要求加强土壤和地下水污染物防治和修复。 |
| 3 | 环境风险防控： 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 2、加强工业集聚区企业环境风险防范设施设备检核和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查监管 机制；加强风险防控体系建设。 | 符合。 企业已制定突发环境事件应急预案，并完成备案；企业已制定隐患排查整治监管机制， 加强风险防控体系建设。 |
| 4 | 资源开发效率要求： 1、推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用 效率。 | 符合。 项目单位产品水耗、能耗、单位用地产出等 ， 指标满足资源利用上线要求；企业不涉及煤 炭使用。 |

；

#### 从上表可以看出，项目位于杭州湾上虞经济技术开发区内（工业聚集区），属于三类工业用地，符合上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元的要求。

    - 杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划

1、规划基本概况

⑴规划范围

北至横六河，南至横一路和北塘东路，西至纵四河，东至闰土集团厂区。规划范围总用地面积 273.40 公顷。

⑵规划定位及职能

定位：以上虞区化工、印染等行业整治提升行动为契机，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的“五大”发展理念为引领，按照开发区化工、印染等行业入园准入要求， 吸纳承接整治提升的化工、印染等产业，拓展形成以新型精细化工、印染为主导的绿色化工、印染产业集聚区。

职能：通过行业整治提升，严格企业搬迁入园标准，承接吸纳上虞区境内需整治提

升的化工、印染等行业的企业。

⑶规划目标

以产业集聚升级为主线，以企业提质增效为目标，通过关停淘汰、搬迁集聚、改造提升、兼并重组、培大育强等多措并举，吸纳上虞区境内的化工、印染等产业的企业， 打造安全发展、绿色发展、跃升发展的产业集群。

⑷产业发展规划

产业提升区主旨在于承接吸纳上虞区境内化工、印染等行业的企业，实现重污染行业入园集聚发展，因此主导产业为化工和印染两类，另外配套发展固废处理和热电等基础设施项目。

#### 2.符合性分析

项目所在地

根据园区产业提升区及配套区控制性详细规划，项目建设用地规划属于三类工业用地，项目属于化工类，是园区中的主导产业，项目性质不属于规划禁止类产业项目，因此符合所在区块控制性详规规划产业发展规划和控制性详规要求。

图 2.6.3-1	杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划图

#### 规划环评符合性分析

1、规划环评基本情况

《杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划环境影响报告书》于 2017 年 5 月 10 日通过了规划环评专家审查会，于 11 月获得省环保厅出具的环保审查意见（浙环函[2017]427 号）。规划环评结论如下：

该产业提升及配套区规划的实施具有重要的现实意义和紧迫性，通过政策引导和行政倒逼，推动分散布局的化工、印染企业向园区集聚、入园企业提升产品工艺装备水平、“低小散”企业实施腾退、优势企业实施兼并重组，可全面提升上虞区化工、印染行业综合竞争力。

本次规划面积小，产业简单，规划产业结构总体合理。规划选址符合相关上位规划， 位于重点准入区，是上虞区唯一适宜的园区。规划产业发展方向明晰，在规划目标、功能布局、产业发展导向以及基础设施等方面符合浙江省主体功能区划、上虞区土地利用总体规划、环境功能区划、原市域总体规划等上位规划。在规划层面上土地资源、水资源和热力资源能够得到保障；大气环境容量存在短板，通过区域削减、总量控制可以满足污染物排放要求。在实施总量控制和区域削减的基础上，规划环评认为规划规模较为合理。

规划环评认为《控规》在严格产业准入、明确规划规模、实施总量控制的前提下， 严格落实资源保护和环境影响减缓对策和措施后，从资源环境保护而言是可行的，也有利于促进区域经济、社会的协调、可持续发展。

与本次项目环评相关的规划环评主要内容摘录如下： 环境准入条件清单

结合产业提升区及配套区实际，规划区化工行业的生态空间清单见表 2.6.4-1，环境准入条件清单见表 2.6.4-2。

| 序号 | 工业区内的规划区块 | 生态空间名称及编号 | 生态空间范围示意图 | 管控要求 | 现状用地类型 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整个产业提升区及配套区 | 杭州湾上虞经济技术开发区环境重 点 准 入 区 （0682--Ⅵ-0-2） |  | 1、调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。严格按照区域环境承载能力，控制区域排污总量和三类工业项目数量。 2、禁止新建、扩建不符合园区发展（总体）规划及当地主导（特色）产业的其他三类工业建设项目。 3、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 4、合理规划居住区与工业功能区，限定三类工业空间布局范围，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带，确保人居环境安全。 5、禁止畜禽养殖。 6、加强土壤和地下水污染防治。 7、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、航运为主要功能的河湖堤岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 8、允许各类项目准入，但凡属国家、省、市、县落后产能的限制类、淘汰类项目，一律不得准入。 | 滩涂 | 1、本次项目属于农药产品制造，为园区主导产业不属于园区禁止的三类工业项目，满足生态空间清单要求； 2、项目所在地远离规划居住区，园区已设置了防护绿地隔离带，项目并不属于畜禽养殖行业。 |

表 2.6.4-1    生态空间清单

，

#### 表 2.6.4-2	环境准入条件清单

| 分类 |  | 行业清 单 | 工艺清单 | 产品清单 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止准 入类 | 化工行业 | 除 化 工、印染外的 其他行业 | 1、十五小和新五小项目 2、原料、产品涉及《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化实施细则》表1中I类物质，以及嗅阈值低于0.001ppm（相当于甲硫醚 的嗅阈值，勉强能闻到异味，即恶臭强度为1时 | 1、生产、使用《监控化学品名录》中第一、二类监控化学品及第三类监控化学品中光 气、氰化氢、氯化氰、三氯硝基甲烷等特定化学品的建设项目 2、生产、使用《危险化学品名录（2015版） | 1、本项目产品及原料不涉及《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化实施细则》表 1 中 I 类物质及嗅阈值低于 0.001ppm 的阈嗅值；项目工艺要求和装备 |

| 分类 |  | 行业清 单 | 工艺清单 | 产品清单 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业 |  |  | 浓度）的建设项目 3、工艺要求和装备达不到《上虞区化工企业搬迁入园准入规定》的新建项目 4、新增区域氯气排放量的项目（新增加氯气排放的项目，其替代削减源必须来自于开发区内） | 中爆炸物第1.1项的建设项目 3、新建生产《危险化学品目录（2015版）》中剧毒化学品的建设项目 4、新建列入《环境保护综合名录（2015年版）》高污染、高环境风险产品名录的项目(详见附 录) 5、钛白粉生产项目 | 将按照标准化要求进行建设；项目不涉及新增氯气排放。项目不属于禁止类工艺清单。 2、项目产品为三环唑农药，其产品及原料均不属于禁止类产品清单，产品未列入《环境保护综合名录》（2021年版）高污染、高 环境风险产品名录。 |
| 限制准入产业 | 化工行业 | -- | 1、涉及开发区制定的《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化实施细则》中Ⅱ类物质名录中敏感物料的建设项目 2、原料、产品嗅阈值低于0.1ppm（相当于氨气的嗅阈值，勉强能闻到异味，即恶臭强度为1时浓度）的化工项目 3、排放氯气的建设项目 | 1、禁止类项目改扩建（清洁生产和安全环保改造提升，循环经济改造除外） 2、新建使用或合成含蒽醌类化合物的染料及染料中间体项目 | 1、本项目不涉及《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化实施细则》中Ⅱ类物质名录中敏感物料；项目原料、产品不属于嗅阈值低于0.1ppm 的化工项目；项目不涉及新增氯气排放。 2、项目产品为三环唑农药，不属 于禁止类及限制类产品清单。 |

2.符合性分析

本项目为农药产品制造，属于化工产业，拟建地位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道，为杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区与配套区。项目为园区主导产业，不属于园区禁止的三类工业项目，项目污染物排放水平可达到同行业国内先进水平，故符合生态空间清单中的要求。项目将采用先进的设计理念和生产装备，按照密闭化、管道化要求进行设计、安装和生产，并配套完善的“三废”治理设施。项目不涉及《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化实施细则》中 I 类、Ⅱ类物质名录中敏感物料， 项目原料及产品不属于嗅阈值低于 0.001ppm 或 0.1ppm，且生产设备及车间布局符合国家安监总局重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则。经过园区审查，符合入园条件，故项目符合环境准入条件清单。

综上，本项目符合杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区总体规划及规划环评要求。

#### 杭州湾上虞经济技术开发区配套设施

杭州湾上虞经济技术开发区地处杭州湾南岸，位于上海、杭州、宁波三大城市圈中心位置，紧邻杭州湾嘉绍跨江大桥。目前开发区的配套设施情况如下：

1、给水

杭州湾上虞经济技术开发区工业用水取自曹娥江，开发区规划兴建规模 30 万吨/日的工业水厂。规划区内各厂可根据本厂用水需要自设加压设施。

2、排水

上虞污水处理厂始建于 2000 年 7 月，一期规模 7.5 万吨/日处理线，建成于 2002

年 7 月，2005 年 6 月通过环保三同时验收，现已停运；二期工程始建于 2007 年 6 月，

设计处理规模为日处理废水 22.5 万吨，2012 年 5 月建成投运，2014  年 12  月通过三同时验收。污水收集范围覆盖到杭州湾上虞经济技术开发区、经济开发区及虞中、虞北7 个乡镇约 300  平方公里。目前上虞污水处理厂实际总规模为 22.5 万 t/d，出水水质均按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级排放标准执行，其中 CODCr 和氨氮出水指标执行“虞政办发（2013）195 号”文件要求。二期工程污水处理工艺见下图。

#### 图 2.6.5-1	上虞污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图

为完成“十三五”规划确定的减排目标，并切实落实环办函[2013]296 号文件要求， 上虞污水处理厂已启动提标改造工程，在厂外将生活污水和工业废水进行分管收集，在污水处理厂内进行分质处理，目前提标改造工程已经通过验收。提标改造后，上虞污水处理厂生活污水尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准；工业废水尾水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准， 其中 COD≤80mg/L。改造后项目一期废水处理总规模为 20  万 t/d，其中生活污水 10  万t/d，工业废水 10  万 t/d；远期工程规划处理规模为 30 万 t/d，其中生活污水 10 万 t/d， 工业废水 20  万 t/d。提标改造污水处理工艺见图 2.6.5-2、2.6.5-3。

#### 图 2.6.5-2  上虞污水处理厂提标改造工程生活污水处理工艺流程图

图 2.6.5-3	上虞污水处理提标改造工程工业污水处理工艺流程图环境保护设施验收监测结果如下：

监测期间污水处理厂生活污水线排放口废水 pH 值范围、悬浮物、色度、CODcr、

BOD5、氨氮、石油类、动植物油、LAS、总氮、总磷、TOC、粪大肠菌群的最大日均浓度均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中 A 标准要求。

监测期间污水处理厂工业废水线排放口废水 pH 值范围、悬浮物、色度、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、动植物油、LAS、总磷、六价铬、总砷、总铬、总铅、总镉、总汞、总镍、挥发酚、苯胺类、硝基苯类、氯苯、AOX、TOC 的最大日均浓度均符合

《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中一级标准要求，总铁符合环评要求。

本次环评收集了上虞污水处理厂提标改造后 2021 年 12 月至 2022 年 1 月近两个月

期间的在线监测数据，其曲线图如下。

图 2.6.5-4 上虞污水处理厂工业废水处理工程尾水 2021 年 12 月 2022 至 1 月监测结果曲线图

由上图可知，2021 年 12 月~2022 年 1 月监测结果曲线图可知，上虞污水处理厂工业废水处理工程尾水各类指标中 pH、COD、氨氮浓度均能满足提标改造后工业废水尾水执行的排放标准要求。

3、供热

开发区主要有两座公共热源，分别为上虞杭协热电有限公司和浙江春晖环保能源有限公司。此外龙盛下属硫酸厂和嘉成公司硫酸厂均具有利用余热向周边用户部分供热的能力，闰土生态工业园内的企业用热由闰土热电自行供给。

- 杭协热电有限公司

杭协热电已建成规模为三炉二机，3 台 130t/h 次高温次高压循环流化床锅炉，配 2 台 15MW 背压汽轮发电机组；杭协热电的现二期扩建工程已于 2016 年 3 月通过验收， 扩建 2 台 130t/h 次高温次高压循环流化床锅炉和 2 台 15MW 背压汽轮发电机组；杭协

热电的三期扩建工程已于 2020 年 4 月报批，拟扩建 2×130t/h 高温超高压循环流化床锅炉配 2 台 15MW 高温超高压背压式汽轮发电机组，同步建设除尘、脱硫、脱硝装置。扩建完成后企业将形成三台 130t/h 次高温次高压循环流化床锅炉、二台 130t/h  高温高压循环流化床锅炉、二台 130t/h 高温超高压循环流化床锅炉和六台 15MW  背压汽轮发电机组的规模。

- 春晖环保能源有限公司

浙江春晖环保能源有限公司设计规模日处理 500 吨城市生活垃圾，有 75t/h 焚烧锅炉二台，C12 汽轮机组一台，6MW 背压汽轮机一台。目前该公司能够消化市区、崧厦、沥海等区域产出的全部垃圾，供热单位主要为新和成、新赛科和信阳高分子。公司二期工程为新增处理 750 吨/日污泥的循环流化床锅炉二台(2 台 75t/h，一开一备)，6MW 背压式发电机一台及相关配套设施，已于 2009 年 10 月投入试运行，并于 2013 年通过验

收。春晖公司又于 2011 年建设生物质发电工程项目，已于 2014 年 8 月通过环保竣工验收。

4、固废处置

目前杭州湾上虞经济技术开发区工业固废处置设施较为完善，涵盖了焚烧、填埋等处置能力。

集中焚烧处置设施主要有浙江春晖固废有限公司(原上虞振兴固废)和众联环保。

- 浙江春晖固废有限公司。

振兴固废成立于 2005 年 11 月，具备集中收集、无害化处置工业危险废物资质，目前已被收购并更名为浙江春晖固废有限公司。2005 年底建成投运一期 3600 吨/年的危险固废焚烧中心，2009 年建成5400 吨/年的危险固废焚烧处置二期工程。振兴固废设有1  座耐火式卧式固定焚烧炉和 1 座回转窑焚烧炉，日处理量分别为 12t/d 和 18t/d，总处理能力达到 30t/d(9000t/a)。经营范围为 HW02 医药废物、HW04 农药废物、HW06 有机溶剂废物、HW08 废矿物油、HW09 废乳化液、HW11 精(蒸)馏残渣、HW12  染料、涂料废物、HW13 有机树脂类废物、HW42  废有机溶剂和 HW49  其他废物。

目前一期工程已拆除，仅保留了二期工程危险废物焚烧处理设施，处理能力为5400t/a。为了更好地服务当地经济发展，解决上虞乃至整个绍兴地区危险废物处置增长需求以及地方政府要求农牧废弃物集中无害化处置的问题，浙江春晖固废处理有限公司目前正在实施新建年焚烧处理危险固废 1.5 万吨项目，拟通过在杭州湾上虞经济技术开

发区内新征地 80 亩，新建一套 70 吨/天的危险固废焚烧系统，配套新建储存能力 3000

吨的危废暂存及废气收集处理系统、污水处理系统、试验分析中心、办公、宿舍以及其它公辅配套设施，实现年焚烧处置危险废物 1.5 万吨和农牧废弃物 3000 吨的处置目标， 提升开发区环境治理和保护能力。该项目实施投产后，现有厂区处置设施将同时停运。目前该项目已经取得环评批复，并于 2020 年 8 月通过自主验收。

企业于 2022 年申报实施年焚烧处理危险废物 1.5 万吨技改项目，目前该项目已取得环评批复。

- 上虞众联环保有限公司

绍兴市上虞众联环保有限公司目前共审批了六个项目，各项目审批及验收情况见下表：

#### 表 2.6.5-1	众联环保项目审批及验收情况会一览表

| 序号 | 项目名称 | 处置方式 | 处置固废 类别 | 环评情况 |  | 环保竣工验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 审批文号 | 处置规模 |  |  |
| 1 | 年贮存处置工业固废 5.5 万吨项 目 | 填埋 | 一般工业 固废 | 虞环审 [2011]147 号 | 55000t/a | 虞环建验[2014]69 号（一期） | 已封场 |
|  |  |  |  |  |  | 虞环建验[2017]56 号（二期） | 已封场 |
| 2 | 年贮存处置30000 吨危险固废项目 | 填埋 | 危险废物 | 浙环建 [2013]88 号 | 30000t/a | 浙环竣验[2015]60 号（一期） | 已封场 |
|  |  |  |  |  |  | 2019.3.15 自主验收（废水、废气、噪声）；固废验收虞环建验 园（2019）7 号（二期） | 正常运行 |
| 3 | 年焚烧处置 9000 吨危险废物项目 | 焚烧 | 危险 废物 | 虞环审 [2015]95 号 | 9000t/a | 虞环建验[2017]32 号 | 正常运行 |
| 4 | 年安全处置 6 万吨危险废物项目 | 填埋 | 危险废物 | 虞环审 [2016]95 号 | 60000t/a | 虞环建验[2017]55 号（一期） | 正常运 行；二期、三期在建 |
| 5 | 年焚烧处置 21000 吨危险废物项目 | 焚烧 | 危险废物 | 虞环审 [2017]281 号 | 21000t/a | 2019.3.15 自主验收（废水、废气、噪声） 固废验收虞环建验园[2019]8 号 | 正常运行 |
| 6 | 工业废物综合处置项目 | 填埋 | 危险 废物 | 虞环审 (2018)216 号 | 60000t/a | 2020.8.12 自主验收（废水、废气、噪声） 固废验收虞环建验园（2020）30 号 | 正常运行 |
|  |  |  | 一般 工业固废 |  | 60000t/a |  |  |
| 7 | 危险废物暂存库 项目 | 存贮 | 危险 废物 | 虞环审 (2020)137 号 | 1.56 万 t/a | / | 调试阶段 |
| 8 | 5 万 t/a 工业废盐和 6 万t/a 废硫酸处置及资源化利用项目（一阶段） | 资源化利 用 | 危险废物 | 虞环审 (2021)15 号 | 6 万 t/a | / | 在建 |
|  |  | 填埋 | 危险 废物 |  | 5 万 t/a | / | 已基本建 成 |

绍兴市上虞众联环保有限公司年贮存处置工业固废 5.5 万吨项目设计工业固废年填

埋量为 5.1 万 m3，工业固废填埋总库容为 51 万 m3，设计工业固废填埋年限为 10 年。

年贮存处置 3 万吨危险固废项目设计危险废物安全填埋场总面积 59 亩，处置规模 3

万 t/a。

年焚烧处置 9000 吨危险废物项目建设一套处理能力 50t/d 的危险废物焚烧设施，处置危险废物 9000t/a。该项目经营范围有 HW02 医药废物、HW04 农药废物、HW05 木材防腐剂废物、HW12 染料、涂料废物、HW13 有机树脂类废物、HW16 感光材料废物、HW17 表面处理废物、HW18 焚烧处置残渣、HW19 含金属羰基化合物、HW20 含铍废物、HW21 含铬废物、HW22 含铜废物、HW23 含锌废物、HW24 含砷废物、HW25 含硒废物、HW26 含镉废物、HW27 含锑废物、HW28 含碲废物、HW30 含砣废物、HW31 含铅废物、HW32 无机氟化物废物、HW33 无机氰化物废物、HW36 石棉废物、HW37 有机磷化合物废物、HW38 有机氰化物废物、HW40 含醚废物、HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW45 含有机卤化物废物、HW46 含镍废物、HW48 有色金属冶炼废物、HW49 其他废物、HW 废催化剂。

年安全处置 6 万吨危险废物项目设计建成一座库容为 60 万立方米的危险废物安全处置填埋场，处置危险废物 60000t/a，使用年限 10 年。

2017 年众联环保又在现有 9000 吨/年危险废物焚烧项目预留用地内实施“年焚烧处

置 21000 吨危险废物项目”。该项目的实施，将众联公司年焚烧处置危险废物规模由原

9000 吨/年，提升至 30000 吨/年，以保障杭州湾地区的危险废物处置，同时满足《浙江省危险废物集中处置设施建设规划（2015~2020 年）》中众联公司累计总焚烧处置规模30000 吨的要求。该项目于 2017 年 10 月 31 日获得原绍兴市上虞区环保局环评批复（虞

环审[2017]281 号），并于 2019 年 3 月完成了环保竣工验收（固废验收文号为虞环建验园[2019]8 号）。

2018 年，众联环保拟在原有项目基础上建设“工业废物综合处置项目”， 该项目的

设计规模为处置一般工业固体废物 6.0 万吨/年，处置设计年限不小于 10 年；处置危险

废物 6 万吨/年，确保原审批的“年安全处置 6 万吨危险废物项目”使用年限可达到 10 年。

该项目于 2018 年 9 月 4 日获得原绍兴市上虞区环保局环评批复（虞环审（2018）216

号），其中一期、二期项目于 2020 年 8 月完成了环保竣工验收（固废验收文号为虞环建验园（2020）30 号）。

2020 年，绍兴市上虞众联环保有限公司租用浙江新尊节能建材有限公司一号厂房一楼现有厂房实施“绍兴市上虞众联环保有限公司危险废物暂存库项目”，建设一座危险废物暂存库，项目建成后形成最大存储危险废物 1.56 万吨的仓储能力。该项目于 2020 年

8 月获得绍兴市生态环境局上虞分局环评批复（虞环审（2020）137 号），目前处于建设调试阶段。

2020 年，众联环保拟在现有厂区内实施“5 万 ta 工业废盐和 6 万 ta 废硫酸处置及资源化利用项目”，项目拟一次规划、分步实施。一阶段，企业拟新建两套工业废盐无害化处理及利用装置（分两期实施)，对氯化钠、硫酸钠比例较高的 3 万 t/a 废盐进行资源化利用，同时利用 3.8 万 ta 废硫酸（平均浓度约 60%)﹔新建总处置能力为 30 万 m3 的刚性填埋场 1 座,用于处置暂无资源化利用价值的工业废盐。目前该项目己于 2021 年

1 月 28 日获绍兴市生态环境局环评批复（虞环审（2021)15 号)。目前刚性填埋场已基本建成，废盐废硫酸处置及资源化项目正在建设中。

## 现有企业工程分析

### 评价思路

绍兴贝斯美化工股份有限公司现有厂区（西区）位于杭州湾上虞经济技术开发区经十一路，现有已审批项目均位于该厂区，具体审批、验收及现状情况详见表 3.2-1。

本环评针对已批验收正常生产项目主要采用现有环评报告及批复、“三同时”验收监测资料、整治提升后情况及现场调查情况对现有企业作简要说明；停产项目根据《绍兴贝斯美化工股份有限公司 8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯、6000 吨/年 N-(1-乙基丙基)-3,4- 二甲基苯胺、4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺技改项目环境影响报告书（报批稿）》进行分析； 部分项目已淘汰，本环评将不再进行分析。

### 现有企业基本概况

#### 1、产品方案

现有项目均位于企业现有厂区（西区），具体审批、验收情况及现状情况如下表所示。

#### 表 3.2-1	企业已批产品方案及验收情况

| 所在 车间 | 项目名称 | 产品名称 |  | 批复产 量（t/a） | 2021 年 产量 | 批复及验收情 况 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 年产 1000 吨 4-硝基邻二甲苯、940 吨 2,3-二甲基苯胺技改项目 | 4-硝基邻二甲苯 |  | 1000 | / | 虞环审 [2004]179 号， 虞环建验 （2006）038 号 | 已淘汰 | / |
|  |  | 2,3-二甲基苯胺 |  | 940 | / |  |  |  |
| / | 1000 吨/年二甲基硝基苯 及1060 吨/年二甲基苯胺产品扩产项目 | 二甲基硝基苯 |  | 1000 | / | 虞环审 [2005]185 号， 虞环建验 （2006）038 号 | 已淘汰 | / |
|  |  | 二甲基苯胺 |  | 1060 | / |  |  |  |
| / | 600 吨/年 3,4-二甲基苯胺、650 吨/年 N-戊基苯胺技改项目 | 3,4-二甲基苯胺 |  | 600 | / | 浙环建 [2008]113 号， 虞环建验 （2009）29 号 | 已淘汰 | / |
|  |  | N-戊基苯胺 |  | 650 | / |  |  | / |
| 还原车间 | 1500 吨/年对异丙基苯 胺、500 吨/年邻异丙基苯胺、500 吨/年 2,6-二甲基苯胺、1500 吨/年 2,4-二 甲基苯胺技改项目 | 对异丙基苯胺 |  | 1500 | / | 虞环审 [2009]169 号， 虞环建验 （2010）49 号 | 由于市场原因， 目 前 暂 未生产 | / |
|  |  | 邻异丙基苯胺 |  | 500 | / |  |  | / |
|  |  | 2,6-二甲基苯胺 |  | 500 | / |  |  | / |
|  |  | 2,4-二甲基苯胺 |  | 1500 | / |  |  | / |
| 硝化车间二 | 8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯、6000 吨/年 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺技改项目 | 4-硝基邻二甲苯 |  | 8000 | 8401.6 | 绍市环审 [2014]43 号，绍 市环建验 (2015)14 号 | 正常生产 | 部分自用于生产N-（1-乙基丙基） -3,4-二甲 基苯胺， 部分外售 |
|  |  | 副产品 | 3-硝基邻二 甲苯 | 9882 | 9960 |  |  | 外售 |
|  |  |  | 30%硝酸 | 1596.24 | 1465 |  |  | 全部回用 于生产， |

| 所在 车间 | 项目名称 | 产品名称 |  | 批复产 量（t/a） | 2021 年 产量 | 批复及验收情 况 | 现状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不外售 |
| 硫酸浓缩 车间① |  |  | 73%硫酸 | 9000 | / |  |  | 用于生产 96%硫酸 或回用 |
| 还原车间 |  | N-（1-乙基丙基） -3,4-二甲基苯胺 |  | 6000 | / |  | 已淘汰 | 15000 吨/ 年项目实施后“以新带老” 淘汰 |
|  |  | 2,3-二甲基苯胺 |  | 4000 | 338.4 |  | 正常生产 | 外售 |
| 还原车间 | 15000 吨/年 N-(1-乙基丙基）-3，4-二甲基苯胺（新增 9000 吨/年）技改扩产项目 | N-(1-乙基丙基） -3，4-二甲基苯胺 |  | 15000 (新增9000) | 6964.53 | 虞环管（2018） 16 号，2020 年 11 月通过自主验收 | 正常生产 | 外售 |
|  |  | 96%硫酸① |  | 6810 | 6538 |  |  | 1400 吨/ 年外售， 其余回用 |

2、副产品

已建项目副产品已按照要求进行质量控制，明确其产品质量规格、用途及去向，具体如下：

#### 表 3.2-2	已建项目副产品实际情况

| 序号 | 副产名称 | 建设规模 | 2021 年产 量 | 是否列入营业 执照 | 是否列入安全生产 许可证 | 执行标准 | 质量规格 | 可能存在有毒有害 物质 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-硝基邻二甲苯 | 9882 | 9960 | 是 | 是 | Q/BSM2-2019 《3-硝基邻二 甲苯》 | 3-硝基邻二甲苯≥ 98% | 4-硝基邻二甲苯≤ 1.0% | 外售 |
| 2 | 96%浓硫酸 | 6810 | 6538 | 是 | 是 | Q/BSM13-2020 《96%副产硫 酸》 | 硫酸 95~96.5% | 硝基苯≤ 2.6mg/kg | 外售 |
| 3 | 30%硝酸 | 1596.24 | 1465 | 是 | 是 | / | / | 邻二甲苯 | 全部回用于生产，不 外售 |

（1）目前 3-硝基邻二甲苯、96%浓硫酸均制定了企业标准并列入营业执照，且取得安全许可证。其中 3-硝基邻二甲苯通过硝化液分离而来，96%浓硫酸通过稀硝酸蒸发浓缩而来。所得到的副产品均采用了消除危险特性和有毒有害物质的步骤，各产品均有稳定的销售去向、价值较高。

副产品 3-硝基邻二甲苯，作为农药或医药中间体，出售给*****有限公司等工业企业。副产品 96%浓硫酸，作为印染，化工污水处理中和药剂，出售给*****有限公司等工业企业。

根据企业提供的外销合同、质量检验报告等材料（详见附件 10），贝斯美出售的 3-

硝基邻二甲苯、96%浓硫酸副产品，其主成分及有毒有害物质含量均满足合同中约定的

规格要求。

（2）副产品 30%硝酸全部回用于贝斯美 4-硝基邻二甲苯生产过程中的硝化反应。

### 现有已批建成装置生产情况

#### 已批建成公用工程概况

目前已批建成公用工程均位于西区，具体概况见表 3.3.1-1，现有已批建成储罐均位于西区，具体情况见表 3.3.1-2。

#### 表 3.3.1-1	现有企业公用工程概况

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供水 | 生产、消防用水由开发区管网统一供给；生活用水由绍兴市上虞区市政自来水管网供给 冷冻盐水由液氨制冷系统供给，提供冰水；循环冷却水由企业现有的冷却塔循环提供， 设计循环冷却水量 2500m3/h. |
|  | 排水 | 采用“雨污分流”制，废水和初期雨水经收集后进入西区配套污水处理站处理，经处理达 标后纳入开发区区污水管网，最终排入上虞污水厂处理达标排入杭州湾。 |
| 2 | 供热 | 蒸汽由杭协热电集中提供，现有项目蒸汽用量 4 万吨/年。 |
| 3 | 供电 | 由杭州湾上虞经济技术开发区电力网供应，公司现有 2 台 1250KVA 和 1 台 1000KVA 变 压器。 |
| 4 | 供冷 | 厂内现有LG20BLYZ、LG25BLYZ 氨冷冻机组共 2 台。 |
| 5 | 生产 制度 | 全年工作 300 天，每天生产 24 小时，车间职工实行四班三运转制，辅助生产和管理部门 按常日班考虑。 |

表 3.3.1-2	现有企业已建成储罐情况

| 序 号 | 储罐名称 | 容积(m3) | 数量（个 | ） 位置 | 储罐形式 | 呼吸口废气处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水储罐 | 60 | 1 | 储罐区 | 立式储罐 | 放空 |
| 2 | 液碱储罐 | 45 | 1 |  | 立式储罐 | 放空 |
| 3 | 硫酸储罐 | 50 | 1 |  | 立式储罐 | 四级碱吸收处理后有组织排放 |
| 4 | 废硫酸储罐 | 147 | 1 |  | 立式储罐 |  |
| 5 | 废硫酸储罐 | 45 | 1 |  | 立式储罐 |  |
| 6 | 硝酸储罐 | 66 | 1 |  | 卧式储罐 | 四级稀硝酸吸收+ SNCR 脱硝+四级碱吸收处理后有组 织排放 |
| 7 | 硝酸储罐 | 57 | 1 |  | 卧式储罐 |  |
| 8 | 邻二甲苯储罐 | 400 | 1 |  | 立式储罐 | RTO 焚烧+ SNCR 脱硝+四级碱吸收处理后有组织排放 |
| 9 | 3-戊酮贮槽 | 80 | 1 |  | 立式储罐 |  |
| 10 | 4-硝基邻二甲苯储罐 | 176 | 1 |  | 立式储罐 |  |
| 11 | 3-硝基邻二甲苯储罐 | 176 | 1 |  | 立式储罐 |  |
| 12 | 2,3-二甲基苯胺储罐 | 176 | 1 |  | 立式储罐 |  |
| 13 | N-戊基苯胺储罐 | 176 | 2 |  | 立式储罐 |  |

    - 年产 8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯生产装置生产、排污情况

“8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯、6000 吨/年 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺技改项目”于 2014 年 4 月通过审批，于 2015 年 2 月通过验收。其中的年产 8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯生产装置，目前正常生产。

另外，“15000 吨/年 N-(1-乙基丙基）-3，4-二甲基苯胺（新增 9000 吨/年）技改扩产项目”实施后，对该生产线的副产品硫酸实施了技改：原丙类仓库 2 改建硫酸浓缩车间，新增 2 套 DN2000（4m3）锅式硫酸浓缩装置，以 4-硝基邻二甲苯生产线硝化分层混合酸蒸馏过程产生的 73%稀硫酸为原料，通过稀硫酸锅式浓缩工艺生产 96%浓度的硫酸。

#### 生产设备情况

硝化车间 2 的实际生产设备见下表。

#### 表 3.3.2-1	硝化车间 2 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密删除 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 涉密删除 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |

“15000 吨/年 N-(1-乙基丙基）-3，4-二甲基苯胺（新增 9000 吨/年）技改扩产项目” 实施后新增硫酸浓缩设备，具体如下。

#### 表 3.3.2-2	副产硫酸提浓装置主要设备一览表

| 位号 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |

      - 原辅材料消耗情况

根据调查，该生产线实际消耗原辅材料种类和原环评一致，单耗方面由于 4-硝基

邻二甲苯生产线逐渐稳定，得率提高，邻二甲苯单耗相比原环评略有减少。

#### 表 3.3.2-3	实际主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 环评 |  | 2021 年 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单耗(t/t) | 达产消耗量 （t/a） | 单耗(t/t) | 用量 （t/a） |  |
| 1 | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 生产工艺流程

1、生产工艺流程

涉密删除

#### 图 3.3.2-1	4-硝基邻二甲苯现状生产工艺流程图

2、反应原理

①硝化反应

涉密删除

主要副反应如下：

涉密删除

#### ②酸回收

涉密删除

#### 污染物排放情况

从现场调查来看，该生产线污染物产生及排放情况如下。

1、废水

#### 表 3.3.2-4	该生产线达产废水产生情况汇总表

| 废水名称 |  | 污染因子 | 达产产生量（t/a） | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-硝基邻二甲苯 | 废酸蒸馏废水 | COD、氨氮、总氮 | 18720 | 收集后进入厂区污水处理站处理达标纳管 |
|  | 硝化液水洗废水 | COD、氨氮、总氮、 硝基苯、挥发酚 | 30240 |  |
|  | 干燥冷凝废水 | COD、氨氮、总氮、 硝基苯、邻二甲苯 | 528.48 |  |
|  | 硝酸吸收装置废水 | / | 160 | 吸收产生约 160t/a 稀硝酸回用于生产 |

| 废水名称 |  | 污染因子 | 达产产生量（t/a） | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 副产硫酸 | 酸性水蒸气冷凝液 | / | 2048.5 | 回用于生产 |
| 外排废水小计 |  | / | 49488.48 |  |

2、废气

该项目生产废气主要为有机废气、硝酸、硫酸雾、氮氧化物等，具体排放及治理措施情况如下表。

#### 表 3.3.2-5	该生产线污染物排放及治理措施情况汇总表	单位：t/a

| 生产线 | 污染源 | 污染物名称 | 达产排放量 | 现状污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-硝基邻二甲苯 | 硝化反应尾气、混酸回收废气 | 邻二甲苯 | 3.324 | 冷凝+七级硝酸吸收+RTO 焚烧 +SNCR 脱硝+四级碱吸收 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.136 |  |
|  |  | 硝酸 | 0.512 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.1 |  |
|  | 干燥、脱焦、3-硝分离、 4-硝分离工序废气 | 硝基苯类 | 0.546 | 冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+ 四级碱吸收 |
| 副产品硫酸 | 浓缩废气 | 硫酸雾 | 0.675 | 配套一级硝酸吸收后接入 4-硝 基邻二甲苯生产线提升优化后 的七级硝酸吸收装置回收硝酸， 最后接入RTO 系统+SNCR 脱硝 +四级碱吸收处理排放 |
|  |  | 二氧化碳 | 4.5 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.397 |  |
|  | 天然气燃烧废气 | 氮氧化物 | 1.89 | 收集后经 15m 以上排气筒排放 |
| 小计 |  | VOCs | 3.87 |  |

3、固废

该生产线固废产生汇总情况见下表。

#### 表 3.3.2-6	该生产线固废情况汇总表	单位：t/a

| 固废名称 | 产生工序 | 性状 | 主要成分 | 危废代码 | 达产产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱焦残液 | 脱焦 | 半固态 | 3-硝基邻二甲苯、4-硝基 邻二甲苯、有机杂质等 | HW11 261-015-11 | 801 | 委托众联环保或 华鑫环保焚烧 |

    - 年产 4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺生产装置生产、排污情况

“8000 吨/年 4-硝基邻二甲苯、6000 吨/年 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺、4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺技改项目”于 2014 年 4 月通过审批，于 2015 年 2 月通过验收。其中的年产 4000 吨/年 2,3-二甲基苯胺生产装置，目前正常生产。

#### 生产设备情况

还原车间实际生产设备见下表。

#### 表 3.3.3-1	还原车间主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |

      - 原辅材料消耗情况

根据调查，该生产线实际消耗原辅材料和原环评基本一致。

#### 表 3.3.3-2	实际主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 环评 |  | 2021 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单耗(t/t) | 达产消耗量（t/a） | 单耗(t/t) | 用量（t/a） |
|  | 涉密删除 |  |  |  |  |  |

      - 生产工艺流程

1、生产工艺流程

涉密删除

#### 图 3.3.3-1	2,3-二甲基苯胺生产工艺流程图

2、反应原理

      - 污染物排放情况

涉密删除

从现场调查来看，该生产线污染物产生及排放情况如下。

1、废水

#### 表 3.3.3-3	该生产线达产废水产生情况汇总表

| 废水名称 |  | 污染因子 | 达产产生量（t/a） | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3-二甲基苯胺 | 分液废水 | COD、氨氮、总氮、 硝基苯类、邻二甲苯 | 1196.75 | 收集后进入厂区污水处 理站处理达标纳管 |

2、废气

| 生产线 | 污染源 | 污染物名称 | 达产排放量 | 现状污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3-二甲基苯胺 | 精馏工序废气 | 苯胺类 | 1.316 | 冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+ 四级碱吸收 |
|  | 还原反应尾气 | 氢气 | 少量 | 冷凝+水封 |
| 小计 |  | VOCs | 1.316 |  |

该生产线生产废气主要为有机废气等，具体排放及治理措施情况如下表。表 3.3.3-4	该生产线污染物排放及治理措施情况汇总表	单位：t/a

3、固废

该生产线固废产生汇总情况见下表。

#### 表 3.3.3-5	该生产线固废情况汇总表	单位：t/a

| 固废名称 | 产生工序 | 性状 | 主要成分 | 危废代码 | 达产产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废催化剂 | 还原过滤 | 固态 | 涉密删除 | HW50 261-161-50 | 0.12 | 委托华鑫环保填埋 |
| 高沸物 | 精馏 | 半固态 | 高沸物 | HW11 261-015-11 | 196.10 | 委托众联环保或华 鑫环保焚烧 |

    - 年产 15000 吨/年 N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺生产装置生产、排污情况企业利用已有还原车间，新增加氢还原釜、降膜蒸发装置等设备，在原审批 6000

吨/年的产能基础上新增 9000 吨/年的生产能力，形成 15000t/aN-(1-乙基丙基）-3，4-二甲基苯胺生产能力，该项目于 2018 年 6 月通过审批。2020 年 11 月，年产 15000 吨/年N-（1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺生产装置已通过自主验收，目前正常生产。

#### 生产设备情况

还原车间实际生产设备见下表。

#### 表 3.3.4-1	还原车间主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |

      - 原辅材料消耗情况

根据调查，该生产线由于提高了催化剂重复利用频次，故催化剂实际单耗减少，其余原料单耗与环评基本一致。

#### 表 3.3.4-2	实际主要原辅材料消耗表

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 环评 |  | 2021 年 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单耗 (t/t) | 达产消耗量（t/a） | 单耗 (t/t) | 用量（t/a） |  |
|  | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |

      - 生产工艺流程

1、生产工艺流程

涉密删除

#### 图 3.3.4-1	N-(1-乙基丙基）-3,4-二甲基苯胺生产工艺流程图2、反应原理

      - 污染物排放情况

涉密删除

从现场调查来看，该生产线污染物产生及排放情况如下。

1、废水

#### 表 3.3.4-3	该生产线达产废水产生情况汇总表

| 废水名称 |  | 污染因子 | 达产产生量 （t/a） | 实际处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-戊基苯胺 | 分液废水 | COD、总氮、硝基 苯类、邻二甲苯 | 4521.31 | 收集经蒸馏预处理后进入厂区污 水处理站处理达标纳管 |

2、废气

| 生产线 | 污染源 | 污染物名称 | 达产排放量 | 现状污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-戊基苯胺 | 分液、降膜蒸发废气 | 苯胺类 | 0.055 | 冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+ 四级碱吸收 |
|  |  | 3-戊酮 | 3.226 |  |
|  | 还原、过滤尾气 | 硝基苯类 | 0.182 | 冷凝+水封 |
|  |  | 3-戊酮 | 2.975 |  |
|  |  | 氢气 | 少量 |  |
|  | 中转环节无组织 | 3-戊酮 | 2.83 | / |
| 小计 |  | VOCs | 9.268 |  |

该生产线生产废气主要为有机废等，具体排放及治理措施情况如下表。表 3.3.4-4	该生产线污染物排放及治理措施情况汇总表	单位：t/a

3、固废

该生产线固废产生汇总情况见下表。

#### 表 3.3.4-5	该生产线固废情况汇总表	单位：t/a

| 固废名称 | 产生工序 | 性状 | 主要成分 | 危废代码 | 达产产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废催化剂 | 还原过滤 | 固态 | 涉密删除 | HW50 261-161-50 | 0.85 | 委托华鑫环保填埋 |

    - 年产 1500 吨对异丙基苯胺和 500 吨邻异丙基苯胺装置生产、排污情况

“1500 吨/年对异丙基苯胺、500 吨/年邻异丙基苯胺、500 吨/年 2,6-二甲基苯胺、1500 吨/年 2,4-二甲基苯胺技改项目”于 2009 年 8 月通过审批，于 2010 年 12 月通过验收。其中对异丙基苯胺、邻异丙基苯胺两个产品由于市场原因，目前处于停产。

#### 原辅材料消耗

表 3.3.5-1	对异丙基苯胺、邻异丙基苯胺达产原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单耗(t/t) | 设计消耗量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |

      - 生产设备清单

对、邻异丙基苯胺、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺与 2,3-二甲基苯胺共用装置生产装置，详见 Pg50 表 3.3.3-1。

#### 生产工艺流程

1、生产工艺流程

对异丙基苯胺或邻异丙基苯胺生产工艺一致，仅为原料不同。

涉密删除

#### 图 3.3.5-1	混硝分离工艺流程产污环节图

涉密删除

#### 图 3.3.5-2	对异丙基苯胺或邻异丙基苯胺工艺流程产污环节图

2、反应原理

- 对异丙基苯胺

涉密删除

- 邻异丙基苯胺

涉密删除

#### 污染物排放情况

1、废水

| 废水名称 | 污染因子 | 废水量 t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水、清洗水及真空 泵废水 | COD、氨氮、总氮、 硝基苯类 | 5535 | 收集后进入厂区污水处理站处理达标 纳管 |

根据原有环评，对异丙基苯胺、邻异丙基苯胺产品废水排放及处置情况见下表。表 3.3.5-2	对异丙基苯胺、邻异丙基苯胺废水产生及处置情况

2、废气

| 废气名称 | 排放量 t/a | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- |
| 硝基苯 | 0.005 | 拟采用冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收 |
| 苯胺 | 0.01 |  |
| 甲醇 | 0.009 |  |

根据原有环评，对异丙基苯胺、邻异丙基苯胺生产装置废气排放及处置情况见下表。表 3.3.5-3	对异丙基苯胺、邻异丙基苯胺装置废气污染物排放及处置情况表

3、固废

根据原有环评，该生产线固废产生汇总情况见下表。

#### 表 3.3.5-4	该生产线达产时工业固废情况	单位：t/a

| 固废名称 | 达产时产生量 | 主要成分 | 废物类型 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏残液 | 16.750 | 高沸物 | 危险废物 | 委托有资质单位处理 |
| 废催化剂 | 0.075 | 涉密删除 | 危险废物 | 委托有资质单位处理 |

    - 年产 500 吨 2,6-二甲基苯胺和 1500 吨 2,4-二甲基苯胺装置生产、排污情况“1500 吨/年对异丙基苯胺、500 吨/年邻异丙基苯胺、500 吨/年 2,6-二甲基苯胺、

1500 吨/年 2,4-二甲基苯胺技改项目”于 2009 年 8 月通过审批，于 2010 年 12 月通过验

收。其中 2,6-二甲基苯胺和 2,4-二甲基苯胺两个产品由于市场原因，目前处于停产。

#### 原辅材料消耗

表 3.3.6-1	2,6-二甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺达产原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单耗(t/t) | 设计消耗量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |

      - 生产设备清单

对、邻异丙基苯胺、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺与 2,3-二甲基苯胺共用装置生产装置，详见 Pg50 表 3.3.3-1。

#### 生产工艺流程

1、生产工艺流程

2,6-二甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺生产工艺一致，仅为原料不同。

涉密删除

#### 图 3.3.6-1	混硝分离工艺流程产污环节图

涉密删除

#### 图 3.3.6-2	2,6-二甲基苯胺或 2,4-二甲基苯胺工艺流程产污环节图

      - 污染物排放情况

1、废水

| 废水名称 | 污染因子 | 废水量 t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水、清洗水及真空泵废水 | COD、氨氮、总氮硝基苯类 | 5535 | 收集后进入厂区污水处理站处理达标纳管 |

根据原有环评，2,6-二甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺产品废水排放及处置情况见下表。表 3.3.6-2	2,6-二甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺废水产生及处置情况

2、废气

根据原有环评，2,6-二甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺生产装置废气排放及处置情况见下表。

#### 表 3.3.6-3	2,6-二甲基苯胺、2,4-二甲基苯胺装置废气污染物的产生及排放情况表

| 废气名称 | 排放量 t/a | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- |
| 硝基苯 | 0.005 | 拟采用冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收 |
| 苯胺 | 0.01 |  |

| 废气名称 | 排放量 t/a | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- |
| 甲醇 | 0.01 |  |

3、固废

根据原有环评，该生产线固废产生汇总情况见下表。

#### 表 3.3.6-4	该生产线达产时工业固废情况	单位：t/a

| 固废名称 | 达产时产生量 | 主要成分 | 废物类型 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精馏残液 | 16.750 | 高沸物 | 危险废物 | 委托有资质单位处理 |
| 废催化剂 | 0.075 | 涉密删除 | 危险废物 | 委托有资质单位处理 |

    - 公用工程情况

1、废气

#### 表 3.3.7-1	现有公用工程废气处置情况汇总表

| 位置 | 污染源 | 处理工艺 | 处理因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 硝酸储罐 | 四级硝酸吸收+SNCR 脱 硝+四级碱吸收 | 氮氧化物 |
|  | 硫酸储罐 | 四级碱吸收 | 硫酸雾 |
|  | 邻二甲苯、3-戊酮、4-硝基邻二甲苯、3-硝基邻二甲苯、2,3-二 甲基苯胺、N-戊基苯胺储罐 | RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收 | 邻二甲苯、3-戊酮、4-硝基邻二甲苯、3-硝基邻二甲苯、2,3- 二甲基苯胺、N-戊基苯胺 |
| 污水站 | 物化池 | RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四 级碱吸收 | 邻二甲苯、3-戊酮、硝基苯等 |
|  | 生化池废气 | 四级碱吸收 | 恶臭 |
| 废气集中 处置 | RTO 装置 | SNCR 脱硝+四级碱吸收 | 氮氧化物 |

根据原环评审批，RTO 装置氮氧化物排放量为 5.05t/a。2、废水

#### 表 3.3.7-3	公用工程废水产生情况汇总表

| 废水名称 |  | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 公用工程 | 初期雨水 | 15600 |
|  | 废气吸收废水（含真空泵废水） | 12000 |
|  | 设备清洗废水 | 2400 |
|  | 冷却系统废水 | 14400 |
|  | 生活污水 | 2277 |
| 公用工程废水合计 |  | 46677 |

另外，蒸汽冷凝水全部回用于冷却塔补充用水。

3、固废

公用工程固废包括废包装袋、油及酸洗污泥、芬顿氧化污泥、生化污泥、冷凝液等， 其中冷凝液已全部回用于生产，其他公用工程固废产生汇总情况见下表。

#### 表 3.3.7-4	公用工程固废情况汇总表	单位：t/a

| 固废名称 | 产生工序 | 性状 | 主要成分 | 危废代码 | 达产产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废包装袋 | 原料包装 | 固态 | 萘磺酸、编织袋 等 | HW49 900-041-49 | 1.5 | 委托众联环保或 华鑫环保焚烧 |
| 油及酸析污泥 | 废水隔油和酸析工序 | 固态 | 油及酸析污泥 | HW06 900-409-06 | 865 | 委托众联环保或华鑫环保处置 |
| 芬顿氧化 污泥 | 铁碳芬顿氧 化工序 | 固态 | 芬顿氧化污泥 | HW06 900-409-06 | 632 | 委托众联环保填 埋 |
| 生化污泥 | 生化处理工 序 | 固态 | 生化污泥 | 一般工业固废 | 80 | 委托众联一般工 业固废填埋 |

  - 现有企业污染物治理措施情况及达标性分析

现有企业已建成环保治理装置均位于现有厂区（西区），具体情况如下：

#### 现有企业废气治理设施

1、现有废气治理设施

表 3.4.1-1	现有企业已设置废气处理设施情况一览表

| 位置 | 污染源 | 处理工艺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝化车间 | 硝化反应尾气、混酸回 收废气 | 冷凝+七级硝酸吸收+RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四 级碱吸收+DA001 排气筒 | RTO 焚烧装置设计处理风量为13000m3/h |
|  | 干燥、脱焦、3-硝分离 4-硝分离工序废气 | 、 冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收 +DA001 排气筒 |  |
|  | 副产品硫酸浓缩废气 | 配套一级硝酸吸收后接入 4-硝基邻二甲苯生产线提升优化后的七级硝酸吸收装置回收硝酸， 最后接入RTO 系统+SNCR 脱硝+四级碱吸收 +DA001 排气筒 |  |
| 还原车间 | 还原反应尾气 | 冷凝+水封+DA003 排气筒 |  |
|  | 分液、降膜蒸发和精馏 工序废气 | 冷凝+ RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收 +DA001 排气筒 |  |
| 罐区废气 | 硝酸储罐 | 四级硝酸吸收+SNCR 脱硝+四级碱吸收 +DA001 排气筒 |  |
|  | 硫酸储罐 | 四级碱吸收+DA001 排气筒 |  |
|  | 邻二甲苯、3-戊酮、4- 硝基邻二甲苯、3-硝基邻二甲苯、2,3-二甲基 苯胺、N-戊基苯胺储罐 | RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收+DA001 排气筒 |  |
| 污水站 | 物化池 | RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收+DA001 排 气筒 |  |
|  | 生化池废气 | 四级碱吸收+DA001 排气筒 |  |
| 天然气 锅炉 | 天然气燃烧废气 | 收集后经排气筒 DA002 排放 |  |

硫酸储罐废气

污水站物化池废

气、储罐废气

排气筒

DA001

RTO焚烧

四级碱吸收

SNCR脱硝

干燥、脱焦、3-

冷凝

硝分离、4-硝分离、降

膜蒸发系统、精馏、分

液废气

一级硝酸吸收

三级硝酸

吸收

四级硝酸

吸收

硝化反应尾气、混酸回

收尾气

硫酸浓缩

阻火器+水封

装置尾气

硝酸储罐废气

含氢废气

排气筒

DA003

天然气燃烧

排气筒

DA002

#### 表 3.4.1-1	现有企业已有废气处理措施汇总示意图

2、废气处理设施达标性分析

- 有组织废气

企业于 2022 年 2 月 18 日委托第三方有资质单位对各重点废气处理设施的出口进行了监测，具体情况见下表。

#### 表 3.4.1-2	天然气燃烧废气检测结果

| 采样点 | 废气温 度（℃） | 流速 （m/s） | 含湿量 （%） | 含氧量 （%） | 频次 | 标干流量 (m3/h) | 氮氧化物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 浓缩装置天然气燃烧废气出 口 DA002 | 156 | 2.0 | 2.5 | 17.2 | 第一次 | 2.27×103 | 45 | 0.10 |
|  | 157 | 1.9 | 2.5 | 17.0 | 第二次 | 2.16×10 3 | 49 | 0.11 |
|  | 157 | 2.1 | 2.5 | 17.3 | 第三次 | 3.32×10 3 | 46 | 0.15 |
|  | 157 | 2.0 | 2.5 | 17.2 | 平均值 | 2.58×10 3 | 47 | 0.12 |
| 排放限值 |  |  |  |  |  |  | 50 | / |

表 3.4.1-3	贝斯美“RTO+ SNCR 脱硝+四级碱吸收”处理设施监测结果

| 测试项目 |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒 DA001 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 烟气 参数 | 测点废气温 度 | ℃ | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 21.9 | / |

| 测试项目 |  |  | 单位 | 检测结果 |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒 DA001 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
|  |  | 测点大气压 | kPa | / | / | / | / | / |
|  |  | 废气含湿量 | % | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | / |
|  |  | 测点废气流 速 | m/s | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | / |
|  |  | 标干流量 | (Nd)m3/h | 7.60×10 3 | 7.72×10 3 | 7.71×10 3 | 7.68×10 3 | / |
|  |  | 含氧量 | % | 20.2 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | / |
| 硫酸雾 |  | 排放浓度 | mg/m3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 45 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | <2×10 -3 | <2×10 -3 | <2×10 -3 | <2×10 -3 | 1.5 |
| 3-戊酮 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.22 | 4.34 | 4.61 | 4.06 | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0245 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0312 | / |
| 二甲苯 | 对（间） 二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | <0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | / |
|  | 邻二甲 苯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | / |
| 合计 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 70 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 4×10 -5 | 6×10 -5 | 7×10 -5 | 6×10 -5 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 (以 C 计) |  | 排放浓度 | mg/m3 | 0.88 | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 120 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 6.7×10 -3 | 4.5×10 -3 | 4.6×10 -3 | 5.3×10 -3 | 10 |
| 苯胺类 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 5.27 | 5.13 | 4.82 | 5.07 | 20 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0401 | 0.0396 | 0.0372 | 0.0390 | 0.52 |
| 硝基苯类 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 16 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.046 | 0.042 | 0.044 | 0.044 | 0.050 |
| 氮氧化物 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.22 | 4.34 | 4.61 | 4.06 | 240 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0245 | 0.0335 | 0.0335 | 0.0312 | 0.77 |
| 臭气浓度 |  |  | 无量纲 | 550 | 733 | 550 | 最大值： 733 | 2000 |

表 3.4.1-4	含氢废气处理装置废气监测结果

| 采样点 | 废气温度 （℃） | 流速 （m/s） | 含湿量（%） | 含氧量 （%） | 频次 | 标干流量 (m3/h) | 非甲烷总烃（以 C 计） |  | 硝基苯类 |  | 苯胺类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 含氢废气处理装置出口 4# | 21 | 2.0 | 20.5 | 20.2 | 第一次 | 112 | 75.7 | 8.48×10 -3 | 9.2 | 1.0×10-3 | 2.28 | 2.55×10-4 |
|  | 20 | 1.9 | 20.4 | 20.4 | 第二次 | 106 | 78.5 | 8.32×10 -3 | 9.5 | 1.0×10-3 | 1.18 | 1.25×10-4 |
|  | 22 | 1.9 | 20.4 | 20.4 | 第三次 | 105 | 79.3 | 8.33×10 -3 | 9.0 | 9.5×10-4 | 2.02 | 2.12×10-4 |
|  | 21 | 1.9 | 20.4 | 20.3 | 平均值 | 108 | 77.8 | 8.38×10 -3 | 9.2 | 1.0×10-3 | 1.83 | 1.97×10-4 |
| 排放限值 |  |  |  |  |  |  | 120 | 10 | 16 | 0.05 | 20 | 0.52 |

根据上述监测结果，现有企业各废气经相应收集处理后均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值、《锅炉大气污染物排放限值》（GB13271-2014）中特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值的要求。

#### 无组织废气

本环评收集了 2021 年 10 月 25 日企业对厂界废气自行监测数据，具体情况见下表。

| 采样点 | 采样时间 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 二甲苯 |  |  | 非甲烷总烃 | 3-戊酮 | 硝基苯类 | 苯胺类 |
|  |  |  |  |  | 对（间） 二甲苯 | 邻二甲苯 | 合计 |  |  |  |  |
| 厂界东北侧 （上风向） | 8:41~9:41 | 10 | ＜0.005 | 0.040 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.64 | 0.004 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 12:09~13:09 | 12 | ＜0.005 | 0.038 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.60 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 15:21~16:21 | 11 | ＜0.005 | 0.033 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.61 | 0.003 | ＜0.01 | ＜0.004 |
| 厂界南侧（下风向） | 8:41~9:41 | 14 | ＜0.005 | 0.036 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.68 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 12:09~13:09 | 15 | ＜0.005 | 0.035 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.67 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 15:21~16:21 | 17 | ＜0.005 | 0.036 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.70 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
| 厂界新安侧 （下风向） | 8:41~9:41 | 18 | ＜0.005 | 0.032 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.73 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 12:09~13:09 | 14 | ＜0.005 | 0.032 | ＜0.009 | 0.005 | 0.0070 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 15:21~16:21 | 13 | ＜0.005 | 0.030 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |
| 厂界西侧（下 | 8:41~9:41 | 15 | ＜0.005 | 0.034 | ＜0.009 | 0.005 | 0.0070 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.01 | ＜0.004 |

|  | 采样时间 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 二甲苯 |  |  | 非甲烷总烃 | 3-戊酮 | 硝基苯类 | 苯胺类 |
| 采样点 |  |  |  |  | 对（间） 二甲苯 | 邻二甲苯 | 合计 |  |  |  |  |
| 风向） | 12:09~13:09 | 18 | ＜0.005 | 0.036 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.66 | 0.004 | ＜0.01 | ＜0.004 |
|  | 15:21~16:21 | 16 | ＜0.005 | 0.035 | ＜0.009 | ＜0.004 | 0.0065 | 0.68 | 0.003 | ＜0.01 | ＜0.004 |
| 排放限值 |  | 20 | 1.2 | 0.12 | / | / | 1.2 | 4.0 | / | 0.040 | 0.40 |

根据上述监测结果，现有企业厂界无组织废气排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值的要求。

另外，本环评还收集了企业 2021 年废气处理设施的自行监测数据，具体情况如下：

| 测试项目 |  |  | 单位 | 排放口 DA001（2021.11.23） |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 烟气参数 |  | 测点废气温度 | ℃ | 32 | 32 | 32 | 32 | / |
|  |  | 测点大气压 | kPa | / | / | / | / | / |
|  |  | 废气含湿量 | % | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | / |
|  |  | 测点废气流速 | m/s | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | / |
|  |  | 标干流量 | (Nd)m3/h | 8.02×10 3 | 9.03×10 3 | 8.44×10 3 | 8.50×10 3 | / |
|  |  | 含氧量 | % | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.2 | / |
| 硫酸雾 |  | 排放浓度 | mg/m3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | 45 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | ＜0.011 | 1.5 |
| 3-戊酮 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 0.112 | 0.096 | 0.124 | 0.111 | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 8.98×10 -4 | 8.67×10 -4 | 1.05×10 -3 | 9.37×10 -4 | / |
| 二甲苯 | 对（间） 二甲苯 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.009 | 0.022 | ＜0.009 | 0.010 | / |
|  | 邻二甲 苯 | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.004 | 0.012 | ＜0.004 | 0.006 | / |
| 合计 |  | 排放浓度 | mg/m3 | ＜0.007 | 0.034 | ＜0.007 | 0.016 | 70 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 5×10 -5 | 3×10 -4 | 5×10 -5 | 1.4×1 0-4 | 1.0 |
| 非甲烷总烃 (以 C 计) |  | 排放浓度 | mg/m3 | 4.43 | 4.74 | 5.43 | 4.87 | 120 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.036 | 0.043 | 0.046 | 0.041 | 10 |
| 苯胺类 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.66 | 3.28 | 3.16 | 3.37 | 20 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0294 | 0.0296 | 0.0267 | 0.0286 | 0.52 |
| 硝基苯类 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 16 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.027 | 0.025 | 0.022 | 0.025 | 0.050 |
| 氮氧化物 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 90 | 78 | 76 | 81 | 240 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.72 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.77 |
| 臭气浓度 |  |  | 无量纲 | 550 | 412 | 412 | 最大值： 550 | 2000 |

根据上述监测结果，现有企业各废气经相应收集处理后均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中标准限值的要求。

#### 现有废水收集及处理装置

1、现有雨污分流情况

现有企业已采用雨污分流，雨水经明沟收集后进入雨水监控池，在雨水排放口处安装智能化监控设施。初期废水经收集后通过管道进入厂区污水处理站。

2、现有废水处理设施

企业现设有处理规模 400t/d 的废水站一座，处理工艺采用物化+生化。根据企业提供的废水处理方案，废水站设计进、出水水质见下表。

#### 表 3.4.2-1	现有污水处理站设计进、出水水质标准

| 项目 | CODcr(mg/L) | 硝基苯类 (mg/L) | 苯胺类 (mg/L) | 挥发酚钠 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤22000 | ≤100 | ≤100 | ≤650 | ≤50 | ≤1.5% |
| 出水水质 | ≤500 | ≤5 | ≤5 | ≤1 | ≤35 | ≤1.5% |

废水处理工艺流程详见下图所示。

硝	硝

还	化	化

原	车	车

还原	车	间	间

车间	间	酸	碱

分液	废	性	性

废水	水	废	废	药

芬顿氧化塔

铁碳还原釜

水	水	剂

酸析絮凝池

酸析污泥外运填埋

PAC

3#

池

酸析离心

|  | 压缩 空气 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 双 氧 液 水 碱 |
| 药 铁粉、消泡剂 剂 |  |  |  |

溶液

石墨冷凝器

酸析反应釜

分液废水预处理

酸性废水池

碱性废水池

还原废水池

PAM

溶液

其他

废水

中和离心机

中和絮凝池

中和池

离心出水

废水达标纳管

碳源、96%酸

调节池

过滤器

石墨冷凝器

污泥回流

一级 AO

生化池

1#

二沉池

剩余污泥

部分污泥

兼氧生化池

二级好氧池

MBR

膜池

pH 调节池

污泥离心机

外排池

生化污泥外运	回流

填埋

芬顿污泥外运

填埋

#### 图 3.4.2-1	现有废水处理工艺流程图

企业现有废水站设有 DCS 控制系统，可精确控制各高浓度废水进水流量和配比、酸析反应、芬顿氧化物等主要单元药剂的投加量，确保废水实现稳定达标排放。

#### 3、废水处理设施达标性分析

- 本环评收集了企业 2022 年 2 月 18 日委托第三方有资质单位对现有废水处理设施进行了监测，具体情况见下表。

#### 表 3.4.2-2	贝斯美污水站监测结果

| 采样点 | 样品性状 | 检测项目 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 硝基苯类 | 苯胺类 | 挥发酚 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对（间） 二甲苯 | 邻二甲苯 |
| 酸析反应 釜进口 | 黄色 | 2.49×10 3 | 88.8 | 222 | 20.2 | 10.3 | 0.30 | <0.0005 | 0.0300 |

| 采样点 | 样品性状 | 检测项目 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 硝基苯类 | 苯胺类 | 挥发酚 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 对（间） 二甲苯 | 邻二甲苯 |
| 中和离心 出口 | 黄色 | 395 | 42.8 | 191 | 6.1 | 4.04 | 0.05 | <0.0005 | 0.0021 |
| 调节池 | 黄色 | 417 | 55.2 | 181 | 1.4 | 2.78 | 0.11 | <0.0005 | 0.0031 |
| 外排池 | 黄色 | 150 | 1.20 | 6.81 | 1.2 | 0.66 | <0.01 | <0.0005 | <0.0002 |
| 排放限值 | / | 500 | 35 | 70 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 达标性 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，2022 年 2 月监测废水处理站总排放口各监测因子浓度均符合相应标准的要求。

- 本环评收集了企业 2021 年 6 月 8 日对现有废水处理设施的自行监测数据， 具体情况见下表。

#### 表 3.4.2-2	贝斯美污水站监测结果

| 采样点 | 样品性状 | 检测项目 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 色度 | 悬浮物 | 总氮 | 五日生化需氧 量 | 石油类 | 硫化物 | 硝基苯类 | 苯胺类 | 挥发酚 | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对（间） 二甲苯 | 邻二甲苯 |
| 排放口 | 黄 色 | 42 | 16 | 16.1 | 41.4 | 0.37 | 0.045 | 2.20 | 0.73 | 0.070 | <0.0022 | <0.0014 |
| 排放限值 | / | / | 400 | 70 | 300 | 20 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 达标性 | / | / | 达 标 | 达标 | 达标 | 达 标 | 达标 | 达标 | 达 标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，2021 年 6 月监测废水处理站总排放口各监测因子浓度均符合相应标准的要求。

- 同时，本环评调查了企业废水总排口 2021 年在线监测的数据，具体如下：

#### 图 3.4.2-2	废水排放口在线监测 pH 监控数据曲线图

图 3.4.2-3	废水排放口在线监测 COD 监控数据曲线图

图 3.4.2-4	废水排放口在线监测氨氮监控数据曲线图

    - 固废暂存及处置情况

现有企业已设有暂存场所一处，占地面积约 270m2，可满足目前现有企业暂存需要，采取室内封闭结构，分类存放各类危险废物，该暂存场所地面已做硬化及防腐防渗措施， 并建设有渗滤液废水收集池，通过输送泵及管路将收集到的渗漏液输送至污水站集中处理，可以满足防雨、防渗、防漏等相关要求。

异丙基苯胺、邻异丙基苯胺、2,4-二甲基苯胺、2,6-二甲基苯胺四个产品停产，实际不涉及固废的产生。2021 年贝斯美固废实际产生情况如下：

#### 表 3.4.3-1	2021 年贝斯美固体废物调查统计汇总表

| 项目 | 固废名称 | 产生工序 | 危废代码 | 2021 年产生量 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-硝基邻 二甲苯 | 脱焦残液 | 脱焦 | 261-015-11 | 521.68 | 委托绍兴市上虞众联环保有限公司或绍兴华鑫环保 科技有限公司焚烧处置 |
| 2,3-二甲苯苯胺 | 高沸物 | 精馏 | 261-015-11 |  |  |
|  | 废催化剂 | 还原过滤 | 261-161-50 | 0.0639 | 委托绍兴华鑫环保科技有限公司处置 |
| N-戊基苯 胺 | 废催化剂 | 还原过滤 | 261-161-50 |  |  |
| 公用工程 | 废包装袋 | 原料包装 | 900-041-49 | 2.058 | 委托绍兴市上虞众联环保有限公司或绍兴华鑫环保 科技有限公司处置 |
|  | 油及酸析污泥 | 废水隔油和酸 析工序 | 900-409-06 | 618.934 |  |
|  | 芬顿氧化污泥 | 铁碳芬顿氧化 工序 | 900-409-06 | 421.74 | 委托绍兴市上虞众联环保 有限公司填埋处置 |
|  | 生化污泥 | 生化处理工序 | 一般工业固废 | 118.26 | 委托绍兴市上虞众联环保 有限公司一般工业固废填埋处置 |

现有产生的危废全部委托绍兴市上虞众联环保有限公司或绍兴华鑫环保科技有限公司处置，危废处置协议详见附件 6。

### 企业现有污染物排放及总量核定情况

#### 现有企业已核定排污许可情况

根据 绍 兴 贝 斯 美 化 工 股 份 有 限 公 司 排 污 许 可 证 （ 证 书 编 号 ：

| 污染源名称 |  | 登载总量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr（纳管量） | 57 |
|  | 氨氮（纳管量） | 3.990 |
| 废气 | VOCs | 14.503 |
|  | NOx | 7.456 |

91330604747735048A001P），现有企业已核定总量控制指标如下表。表 3.5.2-1	排污许可证登载总量控制指标	单位：t/a

    - 企业现有污染物排放情况

现状厂区达产后污染物排放情况汇总具体见下表。

#### 表 3.5.1-2	现有企业污染源强汇总表

| 污染 类型 | 污染物 |  |  | 现有项目达产排放量 | 2021 年实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 |  | m3/a | 112953 | 94372① |
|  | CODCr 纳管量 |  | t/a | 56.477 | 47.186 |
|  | 氨氮纳管量 |  | t/a | 3.953 | 3.303 |
|  | 总氮纳管量 |  | t/a | 7.907 | 6.606 |
| 废气 | 邻二甲苯 |  | t/a | 3.324 | / |
|  | 硝基苯类 |  | t/a | 0.738 | / |
|  | 苯胺类 |  | t/a | 1.391 | / |
|  | 3-戊酮 |  | t/a | 9.031 | / |
|  | 甲醇 |  | t/a | 0.019 | / |
|  | 硝酸 |  | t/a | 0.512 | / |
|  | 硫酸雾 |  | t/a | 0.811 | / |
|  | 二氧化碳 |  | t/a | 4.5 | / |
|  | 氮氧化物 |  | t/a | 7.437 | 5.76② |
|  | 小计 VOCs |  | t/a | 14.503 | 5.9② |
| 固废 | 危险废物 | 脱焦、精馏残液 | t/a | 834.5 | 521.68 |
|  |  | 高沸物 | t/a | 196.10 |  |
|  |  | 废催化剂 | t/a | 1.12 | 0.0639 |
|  |  | 废包装袋 | t/a | 1.5 | 2.058 |
|  |  | 油及酸析污泥 | t/a | 865 | 618.934 |
|  |  | 芬顿氧化污泥 | t/a | 632 | 421.74 |
|  |  | 合计 | t/a | 2530.22 | 1564.4759 |
|  | 一般工业废物(生化污泥) |  | t/a | 80 | 118.26 |

注：①废水数据来源于 IC 卡排污总量监控；②有组织 VOCs 废气排放数据来源于排污许可证执行报告（2021 年度），为 1.44t/a；无组织 VOCs 废气从管道、阀门等连接处挥发出来，污染因子主要涉及邻二甲苯、3-戊酮，根据装备水平结合原料性质，无组织废气按周转量的万分之一~万分之五估算，2021 年邻二甲苯用量 14235.173t/a，则无组织邻二甲苯排放量 2.85t/a；2021 年 3-戊酮用量3215.75t/a，则无组织 3-戊酮排放量 1.61t/a，根据上述分析，合计 2021 年实际 VOCs 排放量 5.9t/a。

2021 年企业实际废气、废水排放量均核定在已有排污总量内。固废方面，废包装袋较原环评有所增加，主要是污水站氢氧化钠包装袋的增加；生化污泥量有所增加，主要是由于企业为了提高总氮的处理效率，在生化处理中增加了碳源的使用量，其余固废均核定在原审批范围内。

### 现有工程进一步优化提升要求

根据现场踏勘，现有项目已基本落实环评审批提出的各项污染防治措施，根据现有项目监测数据，企业“三废”污染物均能达标排放。企业于 2021 年底已对照《上虞区化工产业生态环境改造提升 2.0 版》完成提升改造（详见 Pg263 表 11.3.3-1），改造效果明显，切实提高了企业的生态环境管理水平，降低了环境风险。

今后，企业须进一步进行优化提升，具体如下：

1、强化清洁生产，从源头控制污染物的产生。提升污染防治的理念，建立自查自纠环保管理体系，自我完善环保设施，巩固整治提升成果。

2、进一步提升风险防范和应急能力建设，确保环境安全。持续加强安全隐患的排查，防止安全事故的发生，定期组织应急演习，配备完善的应急处置设施，全面提高风险防范和应急处置能力。

### 现有企业重大变动清单分析

根据企业提供的 2021 年产品的实际产量，4-硝基邻二甲苯的生产规模超过审批产能的 5%，故须对 4-硝基邻二甲苯装置从污染物排放方面是否属于重大变动进行分析，具体如下：

#### 4-硝基邻二甲苯 2021 年污染物排放情况分析

1、废气

4-硝基邻二甲苯生产过程中产生硝基苯类、二甲苯、硫酸雾、氮氧化物等废气。本环评收集了 2021 年现有工程自行监测数据，依此为依据计算 2021 年 4-硝基邻二甲苯废气的排放情况，具体如下：

#### 表 3.7.1-1	DA001 排气筒 2021 年自行监测数据统计

| 排气筒位置 |  | DA001 排气筒出口 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝基苯类 | 排放浓度 (mg/m3) | 1.4~4.8 | 4.8 |
|  | 排放速率(kg/h) | 0.016~0.045 | 0.045 |
| 二甲苯 | 排放浓度 (mg/m3) | 0.093~0.116 | 0.116 |
|  | 排放速率(kg/h) | 1.1×10 -3~1.14×10 -3 | 1.14×10 -3 |
| 硫酸雾 | 排放浓度 (mg/m3) | ＜0.3~5.4 | 5.4 |
|  | 排放速率(kg/h) | ＜3×10 -3~0.051 | 0.051 |

监测期间工况为达产时的 85%~90%，结合监测数据中的最大值，推算 2021 年上述废气排放情况如下表所示。

#### 表 3.7.1-2	2021 年废气排放情况

| 废气 | 2021 年实际排放情况 |  |  |  | 审批时排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有组织排放情况 |  | 无组织排放情况 | 小计 |  |
|  | kg/h | t/a | t/a | t/a | t/a |
| 硝基苯类 | 0.053 | 0.382 | / | 0.382 | 0.546 |
| 二甲苯 | 1.34×1 0-3 | 0.010 | 2.85 | 2.86 | 3.324 |
| 硫酸雾 | 0.06 | 0.432 | / | 0.432 | 0.811 |
| 氮氧化物 | / | 5.76① | / | 5.76 | 7.437 |

注：①来源于排污许可证执行报告（2021 年度）

废气硝基苯类、二甲苯、硫酸雾废气均为 4-硝基邻二甲苯生产产生，均远远小于4-硝基邻二甲苯产品审批时废气的排放量。2021 年氮氧化物排放量为 5.76 吨，小于原

审批核定量。

2、废水及固体废物

根据 Pg71 表 3.5.1-2，实际废水排放量及 4-硝基邻二甲苯涉及的危废脱焦残液，均核定在审批范围内。

#### 现有企业重大变动清单分析

根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688 号，对贝斯美的现有已建项目的规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面情况介绍如下：

#### 表 3.7.2-1  企业已建项目是否属于重大变动分析

| 序号 | 项目情况 |  | 实际情况 | 是否重大 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变 化的。 | 企业已建项目开发、使用功能均未 发生变化。 | 否 |
| 2 | 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大 30% 及以上的。 | 2021 年 4-硝基邻二甲苯装置生产能力增大 5%，其余已建项目生产、 处置能力均未增加。 | 否 |
|  |  | 3.生产、处置或储存能力增大，导 致废水第一类污染物排放量增加的。 | 企业已建项目不涉及第一类污染物的产生及排放 | 否 |
|  |  | 4.位于环境质量不达标区的建设 项目生产、处置或储存能力增大， 导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因 子）；位于达标区的建设项目生产、 处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。 | ①本项目位于绍兴市上虞区，根据 《绍兴市 2020 年环境状况公报》， 绍兴市上虞区为环境空气质量属于达标区）。 4-硝基邻二甲苯装置生产能力增大 5%，根据 Pg72 第 3.7.1 章节分析， 污染物排放量未增加。 ②其它已建项目生产、处置及储存能力未增加，未导致污染物排放量增加。 | 否 |
| 3 | 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整 （包括总平面布置变化）导致环境 防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 企业已建项目均未进行重新选址。 | 否 |
| 4 | 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放 量增加的；（4）其他污染物排放量 | ①4-硝基邻二甲苯主要原辅材料用量有所增加，根据 Pg72 第 3.7.1 章节分析，污染物排放量未增加。 ②其余已建项目产品品种均未增 加；主要反应设备均未增加；主要原辅材料与原审批基本一致；燃料未发生变化。 未导致新增污染物种类及其他污染 物排放量增加。 | 否 |

| 序号 | 项目情况 |  | 实际情况 | 是否重大 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 增加 10%及以上的。 |  |  |
|  |  | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化， 导致大气污染物无组织排放量增 加 10%及以上的。 | 企业已建项目物料运输、装卸方式未发生变化。未导致大气污染物无 组织排放量发生变化。 | 否 |
| 5 | 环境保护措施 | 8.废气、废水污染防治措施变化， 导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10% 及以上的。 | 企业已建项目废气、废水治理设施未发生变化。 | 否 |
|  |  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响 加重的。 | 企业未新增废水直接排放口；废水排放方式为间接排放，未发生改变； 排放口位置未发生变化。 | 否 |
|  |  | 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。 | 企业未新增废气主要排放口；主要排放口排气筒高度未降低。 | 否 |
|  |  | 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重 的。 | 企业噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。 | 否 |
|  |  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境 影响加重的。 | 企业固体废物处置方式未发生改变。 | 否 |
|  |  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化 或降低的。 | 企业设有事故池 320m3，满足环境风险防范要求。 | 否 |

综上分析，贝斯美已建项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动。

  - 排污许可证执行情况

企业目前已按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，向审批部门提交排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等。2021 年，企业排污许可执行情况与排污许可证一致；三废治理设施运行正常；按排污许可证要求开展自行监测，监测结果均能满足相关标准要求；按排污许可证要求进行台账管理，资料保存完整； 实际污染物排放量在许可排放量范围内，无超标情况；按排污许可证要求进行了信息公开。

## 建设项目工程分析

### 建设项目概况

#### 项目名称、性质及建设地点

项目名称：贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目项目性质：新建

建设单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司

建设地点：杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道（东区）

#### 项目生产规模及产品方案

1、项目规模及产品方案

项目具体生产规模及产品方案见下表。

#### 表 4.1.2-1 项目生产规模及产品方案	单位：t/a

| 序号 | 产品方案 | 数量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 | 500 |  |
| 二 | 产品名称 |  |  |
| 1 | 三环唑杀菌剂 | 300 | 自用 152.4t/a，外售 147.6t/a |
| 2 | 三环唑可湿性粉剂 | 200 | 全部外售 |

2、产品理化性质、毒性、用途及质量指标中文名称：三环唑

英文名称：Tricyclazole

中文别名：克瘟唑；克瘟灵；5-甲基-1,2,4-三唑并[3,4-b]苯并噻唑；克瘟唑可湿性粉剂；5-甲基-[1,2,4]-三唑并[3,4-b][1,3]苯并噻唑

英文别名：Tricycloazole; Beam;

CAS 号：41814-78-2

分子式：C9H7N3S	分子量：189.237

外观与性状：白色无臭针状结晶；熔点(ºC) ：187～188；蒸气压(kPa,25ºC) ：2.666×10 -5；饱和蒸气压(kPa,60ºC) ：0.267×10 -7(25℃)；溶解性：微溶于水。

生态毒性：雄性大鼠经口 LD50 为 500～545mg/kg，狗经口 LD50＞50mg/kg，大鼠经皮 LD50＞5000mg/kg。大鼠吸入 LC50＞0.25mg/L。对兔眼睛有轻度刺激。大鼠和小鼠两年饲喂试验无作用剂量分别为 275mg/kg、400mg/kg。动物未见致畸、致癌、致突变作用。无蓄积作用，繁殖试验未见异常。鲤鱼LC50 为14.6mg/L(48h)、虹鳟鱼LC50 为7.7mg/L。对蜜蜂安全。

用途及用量：高效、内吸性唑类杀菌剂，对防治稻瘟病有特效。能抑制孢子萌发， 通过抑制稻瘟病菌对植物表面感染及植株内形成的感染点来阻止稻瘟病循环。对其他杀菌剂产生抗性的稻瘟病菌亦有效。三环唑是专用于防治水稻稻瘟病的内吸性杀菌剂，特别对穗颈瘟防治效果良好。通过抑制稻瘟病菌对植物表面感染及植物内形成的感染点来阻止稻瘟病循环。对其他杀菌剂产生抗性的稻瘟病菌亦有效。由于药剂还具保护性杀菌作用，宜在病害发生前使用。

三环唑及三环唑可湿性粉剂的产品质量控制执行《三环唑（GB/T 39651-2020）》具体要求如下：

#### 表 4.1.2-3  三环唑原药控制项目指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 灰白色至棕红色粉末 |
| 三环唑质量分数/% | ≥95.0 |
| 水分/% | ≤0.5 |
| pH 范围 | 4.0~7.0 |
| 三氯甲烷不溶物/% | ≤0.3 |

表 4.1.2-4  三环唑可湿性粉剂控制项目指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20% | 75% |
| 外观 | 均匀的疏松粉末 |  |
| 三环唑质量分数/% | 20.0+1.2 20.0-1.2 | 75.0+2.5 75.0-2.5 |
| 水分/% | ≤2.0 |  |
| pH 范围 | 6.0~8.0 |  |
| 湿筛试验（通过 75μm 试验筛）/% | ≥98 |  |
| 悬浮物/% | ≥75 |  |
| 持久起泡性（1min 后起泡量）/mL | ≤60 |  |
| 润湿时间/s | ≤60 |  |
| 热储稳定性 | 合格 |  |

    - 主要建筑内容

企业厂区占地面积 90569m2，本项目占地面积为 13320m2。项目新增主要建构筑物见下表。

#### 表 4.1.3-1  项目主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 |  | 层数 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 主楼 | 4 | 1446.92 | 5941.78 |  |
| 2 | 公用工程楼 |  | 2 | 2474 | 4948 |  |
| 3 | 中央控制室 |  | 2 | 684 | 1368 |  |
| 4 | 消防泵房 |  |  | 100 |  |  |
| 5 | 消防水池 |  |  | 280 |  |  |
| 6 | 车间一 |  | 2 | 328.66 | 713.20 |  |

| 序号 | 名称 | 层数 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 仓库三 | 1 | 756 | 756 |  |
| 8 | 危废仓库 | 1 | 648 | 648 | 该危废仓库用于东区实施本项目及今后规划项目，本项目在危废仓库内设置隔间， 隔间占地面积为 90m2 |
| 9 | 罐组二 |  | 80 |  |  |
| 10 | 污控楼 | 3 | 736 | 2208 |  |
| 11 | 废水生化处理区域 |  | 2592 |  | 该废水处理区域用于东区实施本项目及今后规划项目， 本项目涉及的污水处理构筑 物占地面积约为 850m2 |
| 12 | 废水物化处理区域 |  | 1056 |  |  |
| 13 | 初期雨水池 |  | 420 |  |  |
| 14 | 事故应急池 |  | 720 |  |  |

    - 主要建设内容

项目新征用地 20 亩，新建办公楼、仓库、车间、危废仓库、污控楼、中控室、消

防水池、事故应急池等建构筑物，总建筑面积 16580 平方米，购置反应釜等设备，形成年产 500 吨农药（300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂）的生产能力。

本项目主要建设内容详见下表。

#### 表 4.1.4-1	项目主要建设内容

| 名称 | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 新建车间一，实施 300 吨/年三环唑杀菌剂和 200 吨/年三环唑可湿性粉剂的生产 |  |
| 辅助 工程 | 各类仓库 | 新建仓库，新建储罐区，新增 1 个 100 立方甲酸储罐 |
| 公用工程 | 供电 | 新建配电站一座，由园区 20KV 高压线引入，配电站内设 S15 型变压器一台， 供本项目的生产、生活用电需要。 |
|  | 供水 | 上虞水厂到杭州湾上虞经济技术开发区有 φ800、φ500、φ400 三条供水管线，日供水能力 6000 吨。项目实施后，新鲜水用量约 16034t/a（53.4t/d），厂区所需用水从开发区自来水管接入。项目用水主要包括生产用水给水系统、生活用水给 水系统、消防水给水系统、冷却系统等 |
|  | 排水 | 本项目实施清污分流、雨污分流。厂区内雨水与生产、生活排水分别独立布置排水管道系统，最后分别与厂区排水管道系统相连。排水系统分为生产废水、生活废水和雨水排水系统。生产废水经厂区污水管网汇集后，接至污水处理设施，处理达标后排入市政污水管网。生活污水排水经化粪池化粪处理后再排入厂区污水管网，其中消防、事故及初期雨水经收集后，排至厂区污水处理设施 与生产污水合并处理。 |
|  | 供热 | 供汽由杭协热电站供给，接入本项目的蒸汽管道直径为DN100，压力为 0.6Mpa 饱和蒸汽，以满足本项目的供热需求量 |
|  | 冷却水系统 | 新增 1 座冷却水塔和 2 台冷却循环水泵，以确保冷却水的循环利用与供应，项 目冷却水用量为 100m3/h |
| 环保工程 | 废水预处理 | 车间废水收集后采用铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀预处理，设计处理量 30t/d |
|  | 污水集中 处理 | 污水集中处理工艺为生化处理，设计处理量 110t/d 以上 |
|  | 废气预处理 | 甲酸设置若干冷凝器；粉尘设置覆膜式布袋除尘器 |

| 名称 | 建设内容及规模 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 废气集中系统 | ①设置 1 套废气集中处理装置，处理工艺为二级碱喷淋，主要集中处理甲酸和粉尘废气； ②设置 1 套一级次钠氧化+一级碱喷淋装置，主要处理污水站、储罐区、危废暂 存场所废气 |
|  | 固废暂存场所 | 新建危废暂存场所 1 处，位于厂区西南侧，占地面积 648m2，用于本项目及今后 规划项目，本项目在危废仓库内设置隔间，隔间占地面积 90m2 |
|  | 事故应急池 | 新建地下事故应急池，位于厂区西南侧，占地面积 720 m2，有效容积 2600m3 |
| 办公 生活 | 新建综合楼，用于日常办公 |  |

    - 项目主要经济指标

项目总投资 8100 万元，固定资产投资：7000 万元，辅底流动资金 1000 万元，建设

期利息 100 万元。年均实现销售收入 8000 万元，利润 1200 万元，税收 600 万元；具有较好的经济效益和社会效益。

#### 项目生产制度及劳动定员

项目年工作日 300 天，每天生产 24 小时，车间职工实行四班三运转制，辅助生产

和管理部门按常日班考虑。项目新增定员 50 人。

#### 贮运

本项目甲酸物料采用储罐储存，其余原料采用仓库进行储存。

#### 表 4.1.7-1  项目储罐设置情况表

| 序号 | 储罐名称 | 容积 | 数量(台) | 储罐类型 | 位置 | 废气处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |  |  |  |

    - 公用工程及动力消耗

本项目公用工程及动力消耗情况详见下表。

#### 表 4.1.8-1	项目公用工程及动力消耗

| 原辅材料名称 | 单位 | 耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新鲜水 | t/a | 16034 | 外购 |
| 电 | 万 KWh/a | 120.43 | 外购 |
| 蒸汽 | t/a | 5851 | 外购 |

    - 厂区总平面布置

企业厂区占地面积 90569m2，本项目占地面积为 13320m2。企业厂区主要分为北侧、中部及南侧三个区块。厂区北面设一主要出入口，东面设一物流出入口和危废出入口。

北侧区块自北向南为综合楼、地下消防水池及中央控制室、公用工程楼等；

中部区块西面自北向南依此为仓库一、车间六(预留)、仓库二(预留)、车间七(预留)、仓库三(预留)，东面自北向南依此为车间一、车间二(预留)、车间三(预留)、车间四(预留)、车间五(预留)；

东侧区块西面自北向南依此为危废仓库、地下初期雨水池及事故应急池、污控楼； 东面自北向南依此为罐组一（预留）、罐组二、罐组三（预留）、物化处理区、生化处理区。

本项目三环唑原药及可湿性粉剂产品布置在车间一，具体厂区平面布置见附图 5。总平面布置合理性分析：根据本项目生产工艺特征，结合厂区自然环境，在符合开

发区控制性规划、生产流程顺畅、交通运输方便、满足安全防火间距与清洁卫生要求、节约能耗、节省土地和便于生产管理等原则下，总平面布置中做到功能分区明确，交通组织合理，厂内消防道路、路面宽度及道路转弯半径能满足大型消防车辆通行，环境卫生条件良好和厂容厂貌整齐美观。主要产污的车间靠厂区中间布设，管线走向短捷，有利于生产安全管理。

#### 项目主要原辅材料

1、项目主要原辅材料消耗汇总

表 4.1.10-1	项目主要原辅材料用量汇总表	单位：t/a

| 序 号 | 产品 原料 | 规格 % | 原药 | 三环唑 粉剂 | 合计 | 状态 | 储存 方式 | 投料方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、项目新化学物质情况

本项目使用的原料 4-甲基-2-肼基苯并噻唑，经查询未列入《中国现有化学物质名录》，判定为新化学物质。

根据《新化学物质环境管理登记办法》；“新化学物质的生产者或者进口者，应当在生产前或者进口前取得新化学物质环境管理常规登记证或者简易登记证(以下统称登记证)或者办理新化学物质环境管理备案。”企业为加工使用者，非生产者。故要求本企业在该项目生产时购买取得新化学物质环境管理登记证的企业所生产的 4-甲基-2-肼基苯并噻唑。

#### 项目生产规律、工艺、设备、排污等概况及自动化控制水平

浙江南郊化学有限公司 300 吨/年三环唑杀菌剂和 200 吨/年三环唑可湿性粉剂项目环境影响报告书

#### 1、项目生产工艺、设备及污染物处置等概况及固液分离采取措施

表 4.1.11-1	项目生产工艺、设备及污染物处置等概况

| 序 号 | 产品名 称 | 工艺情况、摩尔收率及生产规律 | 装备水平情况 | 污染物处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密删 除 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

表 4.1.5-2	项目各产品固液分离采取措施

| 产品 | 工序 | 拟采用设备 | 涉及有机物 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三环唑原药 | 结晶甩滤 | 全自动密闭下出料离心机+ 双锥真空干燥 | 甲酸 | 滤饼采用下出料，全自动密闭下出料离心机置于二楼，离心滤饼直接通过管道进入干燥设备，可实现管道化、密闭化 |

80

#### 2、自动化控制水平

本项目自动化配备情况：备料（人工操作）-投料（远传操作）-反应（自动操作）- 出料（远传操作），车间配备备料工（固、液体物料需要分装、称量的）、操作工（控制室远程操作），车间基本实现远传+自控操作。

其余工艺过程设计思路是将装置和人员尽量进行分离，工艺过程的进出料控制采用远程 DCS 操作为主，设置 ESD 紧急停车系统，提高工艺过程的监测能力和自动化水平。

厂区设置总控制室，同时设置气防组。控制室要集中视频、可燃有毒气体检测、火灾报警系统、生产控制系统、电信系统。整个控制系统为保证全厂生产的安全及可靠性， 选用的微机控制系统应易于操作、安全可靠并易于维护。因此系统的控制单元，通信系统及部分输入/输出卡件应考虑冗余设置。另外所提供的系统软件应具有一定程序的容错能力及完整的自诊断功能。

控制室设置操作站。操作站应具有故障信号的声光报警功能，并能存储及自动打印。另外系统出现故障时，必须能向操作员发出报警并显示出故障的位置及性质。

DCS 主要是完成对工艺参数的采集、显示、报警和控制。在控制功能方面，除了能完成模拟量的单回路及复杂回路控制外，还能完成程序控制、逻辑控制。在操作站的显示屏幕上有工艺流程的动态画面、动态模拟曲线、棒状图、参数表、报警画面等。另外还有数据存储和报表打印，包括班报表、周报表和月报表等。

### 项目工程分析

#### 年产 300 吨三环唑生产线

      - 生产设备清单及匹配性分析

1、生产设备清单

表 4.2.1-1	300t/a 三环唑主要生产设备汇总表	单位：台/套

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉密删除 |  |  |  |

2、匹配性分析

- 装料系数符合性分析

本项目装料系数符合性见下表。

#### 表 4.2.1-2	主要工序设备装料系数符合性分析

| 序号 | 设备名称 | 容积(L) | 工序 | 单批物料量 | 折容积 | 装料系数 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

由上分析可知，项目批式生产的主要设备装料系数符合化工企业生产情况。

- 生产设备与产能匹配性分析

本项目主要生产设备产能匹配性分析见下表。

#### 表 4.2.1-2	三环唑主要工序设备与产能匹配性分析

| 序 号 | 设备名称 | 数量(台) | 工序 | 单批生产时间 h | 年最大生 产批次 | 本项目生产 批次 | 生产负 荷 | 是否匹 配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：年最大生产批次=设备数量*24h/单批生产时间*300(生产天数) |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上分析可知，项目主要工序设备与产能负荷在 86.8%左右，符合化工企业的生产特点。

#### 原辅材料消耗

表 4.2.1-3	三环唑原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 规格(%) | 投料量(kg/批) |  | 投加量 (t/a) | 消耗量 (t/a) | 单耗量 (kg/t 产品) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实投量 | 折纯量 |  |  |  |  |
| 1 | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：不包括清洗和水环泵等用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 生产工艺流程及简述

1、生产工艺流程及产污位置图

三环唑生产工艺流程及产污位置如下图所示。

涉密删除

注：废气集中处理装置包括两级碱喷淋

#### 图 4.2.1-1  三环唑工艺流程及产污位置图 单位：kg/批

涉密删除

#### 2、生产工艺流程简述

涉密删除

#### 表 4.2.1-4	三环唑物料平衡表（1250 批）

| 工序名称 | 投入量(Kg/批) |  |  | 产出量(Kg/批) |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 所含组分 | 含量 | 物料名称 | 所含组分 | 含量 |  |
|  | 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |

| 工序名称 | 投入量(Kg/批) |  |  | 产出量(Kg/批) |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 所含组分 | 含量 | 物料名称 | 所含组分 | 含量 |  |
| 注：废气集中处理装置包括两级碱喷淋 |  |  |  |  |  |  |  |

      - 工艺物料全年总平衡表及主要原料单项平衡

1、全年总平衡

表 4.2.1-5	三环唑产品工艺物料全年总平衡表

| 消耗(t/a) |  | 产出(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 物料去向 |  | 数量 |
| 涉密删除 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 合计 |  |  |

2、主要敏感物料投入—产出—流失平衡

表 4.2.1-6	主要敏感物料投入—产出—流失平衡表(以物质折纯计)

| 物料名称 | 投入 | 甲酸回收 |  | 流失 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 废水 | 废气 | 废渣/残渣 | 参加反应 |
|  | t/a | t/a | 回收率% | t/a | t/a | t/a | t/a | t/a |
| 涉密删除 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、生产用水物料平衡

表 4.2.1-8	三环唑工艺用水物料平衡表

| 投入 |  |  | 产出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 来源 | 数量 |  | 物料去向 | 数量 |  |
|  | kg/批 | t/a |  | kg/批 | t/a |
| 涉密删除 |  |  |  |  |  |

      - 污染因素分析

1、废水

三环唑原药生产产生的废水主要包括工艺废水、设备和地面清洗水、水环泵废水， 具体见下表。

#### 表 4.2.1-9	三环唑生产过程废水产生及处置情况

| 编号 | 产生工序 | 废水名称 | 污染物产生情况 | 预处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wa-1 | 回收甲酸 | 甲酸回收废水 | 废水量：115.2kg/批，144t/a，0.48t/d，水质情况： CODcr14000mg/L | 直接进入生化处理 |
| Wa-2 | 甩滤 | 离心洗涤废水 | 废水量：3957.6kg/批，4947t/a，16.49t/d，水质情况 CODcr15000mg/L，氨氮 70mg/L，TN 700mg/L、三 环唑 2000mg/L | 经铁碳+芬顿氧化 +混凝沉淀预处理 后，进入生化处理 |
| / | 真空 | 水环泵废水 | 废水量：1500t/a，5t/d，水质情况：CODcr1000mg/L TN10mg/L，氨氮 5mg/L | 直接进入生化处理 |
| / | 地面及设 备清洗 | 地面及设备清 洗废水 | 废水量：1500t/a，5t/d，水质情况：CODcr1000mg/L TN10mg/L，氨氮 5mg/L，三环唑 10mg/L | 经铁碳+芬顿氧化 +混凝沉淀预处理 |

| 编号 | 产生工序 | 废水名称 | 污染物产生情况 | 预处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 后，进入生化处理 |
| 合计 |  |  | 废 水 量 27t/d，8091t/a， CODcr79.221t/a(9791.2mg/L)，氨氮0.361t/a(44.7mg/L)，TN3.493t/a(431.7mg/L)，三环 唑 9.909t/a(1224.7mg/L) | / |

2、副产物产生及处置情况

该产品生产过程中副产物为冷凝回收的甲酸和水混合物，可直接套用于生产过程； 粉尘经布袋处理后会产生副产物粉尘，直接回用于生产。上述副产物均不作为固废处置。

绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目

#### 3、废气

三环唑生产过程废气产生、处置及排放情况见下表。

#### 表 4.2.1-10	三环唑装置废气污染物产生、处置及排放情况

| 废气编号 | 产污工序 | 产污方式 | 主要污染物名称 | 排放方式 | 产污源强 |  | 最大产污速率(kg/h) | 收集后治理措施(t/a) |  |  |  | 排放量 |  | 最大产污速率(kg/h) | 设备数量/ 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  | 冷凝 |  | 布袋除尘+废气集中处理装置/废气 集中处理装置 |  | (年生产 1250 批) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 效率% | 削减量 | 效率% | 削减量 | kg/批 | t/a |  |  |
| Ga-1 | 配酸 | 间歇(5h/批) | 甲酸 | 有组织 | 0.5 | 0.625 | 0.1 | 65 | 0.406 | 95 | 0.208 | 0.009 | 0.011 | 0.002 | 1 |
| Ga-2 | 投料 | 间歇(1h/批) | 粉尘 | 有组织 | 0.18 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 95 | 0.214 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 1 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.025 | 0.02 |  |
| Ga-3 | 扩环反应 | 间歇(5h/批) | 甲酸 | 有组织 | 1.5 | 1.875 | 0.3 | 65 | 1.219 | 95 | 0.623 | 0.026 | 0.033 | 0.005 | 1 |
| Ga-4 | 蒸馏 | 间歇(10h/批) | 甲酸 | 有组织 | 3.5 | 4.375 | 0.7 | 65 | 2.843 | 95 | 1.455 | 0.061 | 0.077 | 0.012 | 2 |
| Ga-5 | 精馏 | 间歇(10h/批) | 甲酸 | 有组织 | 3 | 3.75 | 0.6 | 65 | 2.438 | 95 | 1.247 | 0.053 | 0.065 | 0.010 | 2 |
| Ga-6 | 结晶 | 间歇(4h/批) | 甲酸 | 有组织 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 65 | 0.163 | 95 | 0.083 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 2 |
| Ga-7 | 离心 | 间歇(4h/批) | 甲酸 | 有组织 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 65 | 0.163 | 95 | 0.083 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 2 |
| Ga-8 | 干燥 | 间歇(8h/批) | 甲酸 | 有组织 | 2 | 2.5 | 0.5 | 65 | 1.625 | 95 | 0.831 | 0.035 | 0.044 | 0.009 | 2 |
| Ga-9 | 包装 | 间歇(2h/批) | 粉尘 | 有组织 | 0.18 | 0.225 | 0.18 | 0 | 0 | 95 | 0.214 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 2 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.025 | 0.02 |  |

表 4.2.1-11	三环唑生产过程废气产生及排放情况

| 废气名称 | 产生量 |  | 排放量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织 |  | 无组织 |  | 小计 |
|  | 最大值 kg/h | 年总量 t/a | 最大值 kg/h | 年总量 t/a | 最大值 kg/h | 年总量 t/a | 年总量 t/a |
| 甲酸 | 2.4 | 13.625 | 0.042 | 0.238 | 0 | 0 | 0.238 |
| 粉尘 | 0.4 | 0.5 | 0.018 | 0.022 | 0.04 | 0.05 | 0.072 |

    - 年产 200 吨三环唑可湿性粉剂生产线

      - 生产设备清单

表 4.2.2-1	200t/a 三环唑可湿性粉剂主要生产设备汇总表	单位：台/套

| 序号 | 设备名称 | 容积(L)或规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |  |  |

      - 原辅材料消耗

表 4.2.2-2	三环唑可湿性粉剂原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 规格(%) | 投料量(kg/批) | 投加量(t/a) | 消耗量(t/a) | 单耗量(kg/t 产品) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |  |  |  |

      - 生产工艺流程及简述

1、生产工艺流程及产污位置图

三环唑可湿性粉剂生产工艺流程及产污位置如下图所示。

涉密删除

#### 2、生产工艺流程简述

涉密删除

#### 全年总平衡表

表 4.2.2-3	三环唑可湿性粉剂产品工艺物料全年总平衡表

| 进料量 |  |  | 出料量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | Kg/批 | t/a | 物料名称 | Kg/批 | t/a |
| 涉密删除 |  |  |  |  |  |

      - 污染因素分析

1、废水

该生产线会产生设备清洗废水，产生量约 6t/d(1800t/a)。废水 CODcr 约 500mg/L， 总氮 10mg/L，氨氮 5mg/L，三环唑 10mg/L。

#### 2、废气

项目生产过程粉尘主要产生于固体原辅材料投料、混合、粉碎和包装过程。原辅材料均采用固体投料装置投料，混合、粉碎过程粉尘直接从呼吸口接出，包装过程采用全自动包装机。各生产过程粉尘均经过收集后接入布袋除尘器+废气集中处理装置（两级碱喷淋塔）处理后外排，具体如下：

#### 表 4.2.2-4  项目粉尘产生、处置及排放情况

| 废气编号 | 产污工序 | 产污方式 | 主要污 染物名称 | 排放方式 | 产污源强 |  | 最大产污速率kg/h | 布袋除尘+废气集中处理装置 |  | 排放量 | 最大产污速率 kg/h | 设备 数量/ 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  | 效率% | 削减量t/a | t/a |  |  |
| Gb-1 | 投料 | 间歇 (1h) | 粉尘 | 有组织 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 95 | 0.137 | 0.007 | 0.009 | 1 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | 0.016 | 0.02 |  |
| Gb-2 | 混合 | 间歇 (1h) | 粉尘 | 有组织 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 95 | 0.228 | 0.012 | 0.015 | 1 |
| Gb-3 | 粉碎 | 间歇 (3h) | 粉尘 | 有组织 | 0.5 | 0.4 | 0.167 | 95 | 0.38 | 0.02 | 0.008 | 1 |
| Gb-4 | 再混 合 | 间歇 (1h) | 粉尘 | 有组织 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 95 | 0.228 | 0.012 | 0.015 | 1 |
| Gb-5 | 包装 | 间歇 (2h) | 粉尘 | 有组织 | 0.45 | 0.36 | 0.225 | 95 | 0.342 | 0.018 | 0.011 | 1 |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 0.04 | 0.025 |  |

表 4.2.2-5	三环唑可湿性粉剂生产过程废气产生及排放情况

| 废气名称 | 产生量 |  | 排放量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织 |  | 无组织 |  | 小计 |
|  | 最大值 kg/h | 年总量 t/a | 最大值 kg/h | 年总量 t/a | 最大值 kg/h | 年总量 t/a | 年总量 t/a |
| 粉尘 | 1.217 | 1.44 | 0.058 | 0.069 | 0.045 | 0.056 | 0.125 |

3、副产物产生及处置情况

该产品粉尘经布袋处理后会产生副产物粉尘，直接回用于生产。

#### 公用工程污染因素分析

      - 废水

该项目公用工程废水包括生活污水、初期雨水、喷淋废水、蒸汽冷凝水和冷却系统排污水。

#### 1、生活污水

项目新增员工 50 人，年工作天数 300 天，采用四班三运转制生产，员工生活废水产生量按 100L/人·d 计，生活用水量为 5t/d(1500t/a)；排水量按用水量的 90%计，则生活废水产生量为 4.5t/d(1350t/a)，废水水质：CODcr350mg/L，氨氮 35mg/L。

#### 2、初期雨水

根据《室外排水设计规范》进行雨水流量计算如下：

Q  q ψ F

式中：

Q—雨水设计流量，L/S；

q—设计暴雨强度，L/S·hm 2，hm2 为 104m2 ；

φ—径流系数，取 0.9；

F—汇水面积，hm2；本项目厂区汇水面积约 9880m2。

根据《暴雨强度计算标准》（DB33/T1191-2020），绍兴市上虞区暴雨强度公式如下：

q  3699.701 （1  0.815lgP）

(t  18.017)0.817

式中：P—设计重现期，单位：年；

t—降雨历时，单位：分钟；

计算得上虞在重现期 1 年、降雨历时 20 分钟情况下的暴雨强度 q1,20 为 189.34 L/S·hm 2，则雨水设计流量为 168.36L/s。

上虞年平均降雨日 156 天，计算时每次降雨时间按照 2 天连续降雨计算，则降雨次

数为 78 次，每次取其前 20 分钟的初期降雨量，合计年初期雨水汇流时间为 1560 分钟， 计算初期雨水约 15759t/a，初期雨水日平均量 52.5t/d，废水 CODcr 浓度约 500mg/L。

#### 3、喷淋废水

项目设有废气集中处理装置（二级碱喷淋）1 套、一级氧化+一级碱喷淋塔 1 套， 处理工艺废气及公用工程废气，废水产生量 20t/d(6000t/a)，废水 CODcr1500mg/L，氨氮10mg/L，总氮 20mg/L。

#### 4、冷却系统排污水

项目生产过程需要冷却水，循环使用，冷却水循环水量为 100m3/h。循环水利用率在 99％以上，年工作日 300d，日均使用时间 20h，则项目循环水补充量为 6000t/a(20t/d)。其中冷却水排污量占损耗量的三分之一，排污量为 2000t/a（6.7t/a），排水水质情况如下： pH6.0～7.6，CODcr30~40mg/L。本环评要求企业将收集的冷却系统排污水回用于废气喷淋等。

#### 5、蒸汽冷凝水

项目生产过程中需要用到蒸汽，年用量为 5851t，生产过程中有 10％损耗，蒸汽冷凝水产生量 5266t/a（17.55t/d）。蒸汽为夹套使用，冷凝水属于清洁水，本环评要求企业收集后用于循环冷却水系统补充水、废气喷淋用水、设备清洗用水等。

#### 6、废水源强汇总

表 4.2.3-1	项目公用工程废水产生情况小计

| 废水名称 | 废水产生量 |  | CODcr |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 产生规 律 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/d | T/a | mg/L | T/a | mg/L | T/a | mg/L | T/a |  |  |
| 生活污水 | 4.5 | 1350 | 350 | 0.473 | 35 | 0.047 | / | / | 每天 | 进入厂区污水站 |
| 初期雨水 | 52.5 | 15759 | 500 | 7.88 | / | / | / | / | 下雨时 |  |
| 喷淋废水 | 20 | 6000 | 1500 | 9 | 10 | 0.06 | 20 | 0.12 | 每天 |  |
| 小计 | 77 | 23109 | 750.9 | 17.352 | 4.6 | 0.107 | 5.2 | 0.12 | － |  |
| 冷却系统排污 水 | 6.7 | 2000 | 40 | 0.08 | / | / | / | / | 每天 | 回用于废气 喷淋 |
| 蒸汽冷凝水 | 17.55 | 5266 | / | / | / | / | / | / | 每天 | 回用于公用 工程用水 |

      - 废气

该项目公用工程废气主要为甲酸储罐、污水预处理装置废气及危废暂存场所废气、装置无组织废气。

#### 1、甲酸储罐

本项目新增 1 个 100m3 甲酸储罐，装卸时采用平衡管，基本无大呼吸废气产生。本项目甲酸储罐为固定顶罐，储罐溶剂装卸过程拟安装平衡管，小呼吸废气经呼吸阀+碱

封后再经一级氧化+一级碱喷淋处理后通过排气筒排放。本项目储罐污染废气仅考虑小呼吸损耗，参数选定、计算结果见下表。

式中:LB—固定顶罐的呼吸排放量(kg/a); M—储罐内蒸气的分子量;

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa); D—罐的直径(m);

H—平均蒸气空间高度(m)

△T—一天之内的平均温度差(℃)

FP—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在 1~1.5 之间;

C— 用于小直径罐的调节因子（ 无量纲） ; 直径在 0~9m 之间的罐体，

C=1-0.0123(D-9)2，罐径大于 9m 的 C=1;

KC—产品因子（石油原油 KC 取 0.65，其他的有机液体取 1.0)。

#### 表 4.2.3-2	项目储罐废气小呼吸损耗参数选定和计算结果一览表

| 序号 | 物料名称 | 参数选取 |  |  |  |  |  |  |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 废气处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | P | D | H | △T | FP | C | KC | T/a | Kg/h | T/a | Kg/h |  |
| 1 | 甲酸 | 46 | 5330 | 4.8 | 5.5 | 10 | 1 | 0.78 | 1 | 0.095 | 0.013 | 0.005 | 0.0007 | 呼吸阀+碱封+ 一级氧化+一级碱喷淋 |

2、污水处理废气及危废暂存场所废气

废水站产生恶臭的污染源主要有厌氧池、缺氧池、好氧池、调节池等运行单元，运行过程中产生的恶臭气体主要为硫化氢、氨等。高浓度废水预处理设施会有少量 VOCs 废气产生，要求将上述池体加盖密闭，废气经收集后接入单独设置的一级氧化+一级碱喷淋后外排。

危废暂存场所废气主要为恶臭及 VOCs，属于间歇排放，定期开启风机接入一级氧化+一级碱喷淋后外排。

上述废气经处理后排放量都不大，在此不做定量分析。

#### 3、装置无组织废气

本项目在生产过程中由于装备水平原因不可避免会有无组织废气从管道、阀门等连接处挥发出来，根据装备水平结合原料性质，无组织甲酸废气按周转量的万分之一估算， 具体见下表。

#### 表 4.2.3-3	装置区无组织废气排放情况

| 来源 | 主要物料及折纯原料用量 （或周转量） | 废气名称 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 车间一 | 甲酸，890.625t/a | 甲酸 | 0.006 | 0.09 | 0.013 | 0.09 |

      - 固体废物

- 固废产生情况及属性判断

①废包装袋

项目废编织袋及内衬袋产生情况：根据袋装原料用量，根据包装规格计算危化品废编织袋及内衬袋产生量约 5t/a。为便于管理，项目 4-甲基-2-肼基苯并噻唑、扩散剂、净洗剂、拉开粉及高岭土等袋装原辅材料的废包装袋均作为危险废物管理及处置。

②废冷凝液

车间生产装置废气经冷凝预处理后得到冷凝液，可直接回用于生产。

③项目废水处理过程中产生污泥，根据项目废水处理量，污泥产生情况详见下表

#### 表 4.2.3-3	项目公用工程固废产生情况	单位：t/a

| 来源 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产 生量 | 是否属固 体废物 | 判定依据 (GB34330—2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 污泥 （含水率 60%） | 污水处理 | 半固体 | 杂质、污泥 | 100 | 是 | 4.3e |
| 车间及仓库 | 废包装袋 | 袋装原辅材 料拆包 | 固体 | 包装袋 | 5 | 是 | 4.1c |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 职工生活 | 半固体 | 生活垃圾 | 7.5 | 是 | / |

- 危险废物属性判定

公用工程产生工业固废，根据《国家危险废物名录 2021》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定公用工程固体废物是否属于危险废物，判断结果见下表。

#### 表 4.2.3-4	公用工程固废危险废物属性判断

| 来源 | 固体废物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 污泥 | 污水处理 | 是 | HW04 农药废物 | 263-011-04 |
| 车间及仓库 | 废包装袋 | 原辅材料拆包 | 是 | HW49 其他废物 | 900-041-49 |

      - 噪声

本项目主要设备噪声见下表。

#### 表 4.2.3-5  主要设备噪声源强

| 噪声源 | 数量 | 排放方式 | 位置 | 噪声源强 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类泵 | 若干 | 间歇 | 生产车间 | 70～85 | 距噪声源 1m 处 |
| 生产设备 | 若干 | 间歇 | 生产车间 | 70～75 | 距噪声源 1m 处 |
| 风机 | 若干 | 间歇 | 生产车间 | 75 | 距噪声源 1m 处 |
| 冷却塔 | 1 座 | 间歇 | 生产车间 | 75 | 距噪声源 1m 处 |

  - 项目水平衡图

涉密删除

### 污染物产生及排放情况汇总

#### 1、废气

| 产品名称 | 废气名称 | 产生量 |  | 削减量 | 排放量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值 | 年总量 |  | 有组织 |  | 无组织 |  | 合计 |  |
|  |  |  |  |  | 最大值 | 年总量 | 最大值 | 年总量 | 最大值 | 年总量 |
|  |  | kg/h | t/a | t/a | kg/h | t/a | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 三环唑原药 | 甲酸 | 2.4 | 13.625 | 13.387 | 0.042 | 0.238 | 0 | 0 | 0.042 | 0.238 |
|  | 粉尘 | 0.4 | 0.5 | 0.428 | 0.018 | 0.022 | 0.04 | 0.05 | 0.058 | 0.072 |
| 三环唑可湿性粉剂 | 粉尘 | 1.217 | 1.44 | 1.315 | 0.058 | 0.069 | 0.045 | 0.056 | 0.103 | 0.125 |
| 公用工程 | 甲酸 | 0.026 | 0.185 | 0.09 | 0.0007 | 0.005 | 0.013 | 0.09 | 0.0137 | 0.095 |
| 小计 | VOCs | 2.426 | 13.81 | 13.477 | 0.0427 | 0.243 | 0.013 | 0.09 | 0.0557 | 0.333 |
|  | 粉尘 | 1.617 | 1.94 | 1.743 | 0.076 | 0.091 | 0.085 | 0.106 | 0.161 | 0.197 |

项目废气产生及排放情况汇总见下表，废气污染源强核算清单详见表 4.4-3。表 4.4-1	项目废气污染物产生情况汇总

#### 2、废水

| 产品名称 | 废水名称 |  | 产生量 |  |  | 削减量 | 排放量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 纳管 | 纳管 |  |  | 环境 |  |  |
|  |  |  | mg/L | t/d | t/a | t/a | mg/L | t/d | t/a | mg/L | t/d | t/a |
| 三环唑原药 | 混合废水 | 水量 | － | 27 | 8091 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | CODcr | 9791.2 | － | 79.221 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 总氮 | 431.7 | － | 3.493 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 氨氮 | 44.7 | － | 0.361 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 三环唑 | 1224.7 | － | 9.909 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三环唑可湿性粉剂 | 混合废水 | 水量 | － | 6 | 1800 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | CODcr | 500 | － | 0.9 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 总氮 | 10 | － | 0.018 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 氨氮 | 5 | － | 0.009 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 三环唑 | 10 | － | 0.018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用工程 | 混合废水 | 水量 | － | 77 | 23109 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | CODcr | 750.9 | － | 17.352 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 氨氮 | 4.6 | － | 0.107 | － | － | － | － | － | － | － |
|  |  | 总氮 | 5.2 | － | 0.12 | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 |  | 水量 | － | 110 | 33000 | 0 | － | 110 | 33000 | － | 110 | 33000 |
|  |  | CODcr | 2953.7 | － | 97.473 | 80.973 | 500 | － | 16.5 | 80 | － | 2.64 |
|  |  | 氨氮 | 14.5 | － | 0.477 | -0.678 | 35 | － | 1.155 | 15 | － | 0.495 |
|  |  | 总氮 | 110 | － | 3.631 | 1.321 | 70 | － | 2.31 | － | － | － |
|  |  | 三环唑 | 300.8 |  | 9.927 | － | － | － | － | － | － | － |

项目废水产生及排放情况汇总见下表，废水污染源强核算清单详见表 4.4-4。表 4.4-2	项目废水产生及排放情况汇总

#### 表 4.4-3	项目废气污染源强核算结果

| 排气筒 | 污染物 | 核算方法 | 污染物产生 |  | 治理措施 | 污染物排放 |  |  | 污染物年排放量(t/a) | 排放标准值 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大产生速率(kg/h) | 产生量 (t/a) | 工艺 | 本项目最大排放速 (kg/h) | 废气排放量(m3/h) | 本项目实施后排放浓度 (mg/m3) |  |  |
| 排气筒 DA004 | 甲酸 | 产污系数法 | 2.4 | 13.625 | 冷凝+废气集中处理装置 （两级碱喷淋），冷凝效率 65%，总喷淋处理效率 95% | 0.042 | 4500 | 9.3 | 0.238 | 10 |
|  | 粉尘 | 产污系数法 | 1.532 | 1.834 | 布袋除尘+废气集中处理装 置（两级碱喷淋），总处理效率 95% | 0.076 |  | 16.9 | 0.091 | 20 |
| 排气筒 DA005 | 甲酸 | 公式法 | 0.013 | 0.095 | 一级氧化+一级碱喷淋，处 理效率 95% | 0.0007 | 7000 | 0.1 | 0.005 | 10 |
| 车间一 | 甲酸 | 产污系数法 | 0.013 | 0.09 | / | 0.013 | / | / | 0.09 | 执行 Pg21 中无组织排放标准 |
|  | 粉尘 | 产污系数法 | 0.085 | 0.106 | / | 0.085 | / | / | 0.106 |  |
| 合计 | 甲酸 | / | / | 13.81 | / | / | / | / | 0.333 | / |
|  | 粉尘 |  | / | 1.94 | / | / | / | / | 0.197 | / |
|  | VOCs 小计 |  | / | 13.81 | / | / | / | / | 0.333 | / |
|  | 废气合计 |  | / | 15.75 | / | / | / | / | 0.53 | / |

表 4.4-4	项目废水污染物源强核算清单

| 产品 | 编号 | 废水名称 | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  | 主要污染物 | 治理措施 | 污染物纳管排放情况(除注明外 t/a) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | t/d | t/a | CODcr | 氨氮 | TN | 三环唑 |  |  | t/d | t/a | CODcr | 氨氮 | TN | 三环唑 |
| 三环唑 | Wa-1 | 甲酸回收废 水 | 物料平衡法 | 0.5 | 144 | 14000 |  |  |  | 甲酸 | 直接进入集中生 化处理设施 | 0.5 | 144 | / | / | / | / |
|  | Wa-2 | 离心洗涤废水 |  | 16.5 | 4947 | 15000 | 70 | 700 | 2000 | 三环唑、甲酸、杂质 | 经废水预处理设施(铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀)预处理后进入集中 生化处理设施 | 16.5 | 4947 | / | / | / | / |
|  | / | 水环泵废水 | 类比调查 | 5 | 1500 | 1000 | 5 | 10 |  | CODcr、总氮、氨 氮 | 直接进入集中生 化处理设施 | 5 | 1500 | / | / | / | / |
|  | / | 地面及设备清洗废水 |  | 5 | 1500 | 1000 | 5 | 10 | 10 | CODcr、总氮、氨氮、三环唑 | 经废水预处理设施(铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀)预处理后进入集中 生化处理设施 | 5 | 1500 | / | / | / | / |
| 三环唑可湿性 粉剂 | / | 设备清洗废水 | 类比调查 | 6 | 1800 | 500 | 5 | 10 | 10 | CODcr、总氮、氨氮、三环唑 |  | 6 | 1800 | / | / | / | / |
| 公用工程 | / | 生活污水 | 类比调查 | 4.5 | 1350 | 350 | 35 |  |  | CODcr、氨氮 | 直接进入集中生化处理设施 | 4.5 | 1350 | / | / | / | / |
|  | / | 初期雨水 |  | 52.5 | 15759 | 500 |  |  |  | CODcr |  | 52.5 | 15759 | / | / | / | / |
|  | / | 喷淋废水 |  | 20 | 6000 | 1500 | 10 | 20 |  | CODcr、总氮、氨氮 |  | 20 | 6000 | / | / | / | / |
| 小计 |  |  |  | 110 | 33000 | 2953.7 | 14.5 | 110 | 300.8 | / | 纳管量 | 110 | 33000 | 16.5 | 1.155 | 2.31 | / |
|  |  |  |  | t/d | t/a | CODcr | 氨氮 | TN | 三环 唑 | / | / | t/d | t/a | CODcr | 氨氮 | TN | 三环唑 |
| 蒸汽冷凝水 |  |  | 类比调查 | 17.55 | 5266 | / | / | / | / | / | 冷却后回用于公用工程用水 | / | / | / | / | / | / |
| 冷却系统排污 |  |  |  | 6.7 | 2000 | 30~40 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |

3、固废

表 4.4-5	项目固废产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 属性 | 废物类别、代码 | 危险特性 | 产生量 t/a | 产废周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 废水处理 | 半固 态 | 污泥 | 农药 | 危险废 物 | HW04 263-011-04 | T | 100 | 每天 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废包装袋 | 原料拆包 | 固态 | 编织袋、 内衬袋 | 农药 | 危险废 物 | HW49 900-041-49 | T | 5 | 每天 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 7.5 | 每天 | 环卫部门清运 |
| 合计 | 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  | 105 | / | / |
|  | 合计工业固废 |  |  |  |  |  |  |  | 105 | / | / |

  - 项目实施后全厂污染物产生及排放变化情况

本项目实施后全厂污染物排放变化情况详见下表。

#### 表 4.5-1	本项目实施后全厂污染物排放变化情况	单位：t/a

| 污染源名称 |  |  | 现有企业已批装置满负荷排放量 | 本项目 |  |  | 项目实施后全厂预测排放量 | 实施前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |
| 废水 | 水量 | t/a | 112953 | 33000 | 0 | 33000 | 145953 | +33000 |
|  |  | t/d | 376.5 | 110 | 0 | 110 | 486.5 | +110 |
|  | CODcr | 纳管量 | 56.477 | 97.473 | 80.973 | 16.5 | 72.977 | +16.5 |
|  |  | 外排量 | 9.036 |  | 94.833 | 2.64 | 11.676 | +2.64 |
|  | 氨氮 | 纳管量 | 3.953 | 0.477 | -0.678 | 1.155 | 5.108 | +1.155 |
|  |  | 外排量 | 1.694 |  | -0.018 | 0.495 | 2.189 | +0.495 |
|  | 总氮 | 纳管量 | 7.907 | 3.631 | 1.321 | 2.31 | 10.217 | +2.31 |
| 废气 | 甲酸 |  | 0 | 13.81 | 13.477 | 0.333 | 0.333 | +0.333 |
|  | 粉尘 |  | 0 | 1.94 | 1.743 | 0.197 | 0.197 | +0.197 |
|  | 邻二甲苯 |  | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 |
|  | 硝基苯类 |  | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 |
|  | 苯胺类 |  | 1.391 | 0 | 0 | 0 | 1.391 | 0 |
|  | 3-戊酮 |  | 9.031 | 0 | 0 | 0 | 9.031 | 0 |
|  | 甲醇 |  | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 |
|  | 硝酸 |  | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 |
|  | 硫酸雾 |  | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 |
|  | 二氧化碳 |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
|  | 氮氧化物 |  | 7.437 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 0 |
|  | VOCs 小计 |  | 14.503 | 13.81 | 13.477 | 0.333 | 14.836 | +0.333 |
|  | 废气合计 |  | 27.763 | 15.75 | 15.22 | 0.53 | 28.293 | +0.53 |
| 固废(产生 量) | 一般工业固废 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  | 危险废物 |  | 2530.22 | 105 | 105 | 0 | 2635.22 | +105 |
|  | 工业固废合计 |  | 2610.22 | 105 | 105 | 0 | 2715.22 | +105 |

  - 非正常情况下污染因素分析

非正常情况指正常开停车或部分设备检修时排放的污染物及工艺设备或环保设备

达不到设计规定指标要求或出现故障时排放的污染物。

#### 非正常情况废气排放

项目开停车及设备检修时各中间罐、反应釡及管道中废气通过加水排气，废气用泵送往废气处理装置经相应处理系统处理后排放；本项目非正常情况下废气排放影响较大的是废气处理装置出现故障，如：冷凝器故障或者喷淋液失效，对气体吸收效率降低。本环评要求企业对加强污染物处理装置的管理及日常检修维护，严防非正常工况的发生，在非正常工况发生时应迅速组织力量进行排除，使非正常工况对周围环境及保护目标的影响减少到最低程度。

#### 非正常情况废水排放

项目废水非正常情况下主要是开停车、设备检修时，要排出大量清洗废水；或者厂内废水处理装置出现故障而造成废水不能及时处理，需临时贮存。东区厂区事故状态下可以保证容纳 2600m3 的事故废水，可以接纳本项目非正常情况下的废水。废水经事故水池收集后送入厂内污水处理站处理后达标排放。

#### 非常规固废

企业在正常生产之外的非正常工况下会产生一些废物，该部分废物不定期产生，无法准确定量，主要情况见下表。

#### 表 4.6.3-1	企业非常规废物属性判定表

| 序 号 | 危废名称 | 产生工序 | 属性判定（危险废物/ 一般工业固废/待鉴别 | ） 废物代码 | 废物类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 劳保手套等用品 | 生产过程 | 危险废物 | 900-041-49 | HW49 | T, In |
| 2 | 废试剂瓶 | 检测 | 危险废物 | 900-047-49 | HW49 | T, In |
| 3 | 废矿物油 | 设备保养 | 危险废物 | 900-249-08 | HW08 | T, I |
| 4 | 事故危废 | 事故 | 危险废物 | 900-042-49 | HW49 | T, In |
| 5 | 车间污水池污泥 | 污水池清理 | 危险废物 | 261-072-40 | HW40 | T |
| 6 | 废保温材料 | 保温材料更换 | 危险废物 | 900-041-49 | HW49 | T, In |
| 7 | 破损布袋 | 布袋除尘器更 换布袋 | 危险废物 | 900-041-49 | HW49 | T, In |
| 注：根据《国家危险废物名录》(2021)含油抹布，劳保用品为豁免物质，全过程不按废物管理 |  |  |  |  |  |  |

非常规废物的产生量不可预估，非常规废物产生后，企业统计好废物种类、状态、数量等相关信息。非常规废物如为危险废物，委托处置之前先到环保局备案。

#### 交通运输移动源调查

本项目实施后主要新增原料运进和产品、固废运出，运输通过重型卡车/槽车或者中型卡车进行，连接道路以高速路网和城市主干道为主。主干道约新增重型卡车/槽车或者中型卡车各2次/天，排放污染物主要为NOx、CO和THC，年新增排放量约1.52t/a、1.582t/a、

0.492t/a。

### 总量控制情况

污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本项目总量控制污染因子考核 CODcr、氨氮、VOCs 和工业烟粉尘。

企业分为两个厂区，现有企业已批项目均位于杭州湾上虞经济技术开发区经十一路

（简称“西区”），本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道（简称“东区”）。

#### 1、现有企业已核定排污许可情况

企业西区已申领排污许可证，根据绍兴贝斯美化工股份有限公司排污许可证（证书编号：91330604747735048A001P），现有企业已核定总量控制指标如下表。

表 4.7-1	排污许可证登载总量控制指标（西区）	单位：t/a

| 污染源名称 |  | 登载总量 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr（纳管量） | 57 |
|  | 氨氮（纳管量） | 3.990 |
| 废气 | VOCs | 14.503 |
|  | NOx | 7.456 |

2、项目实施前后总量指标及 VOC 废气变化情况

本项目位于企业东区，本项目核定的总量控制值为今后企业东区的总量控制值，具体如下：

#### 表 4.7-2	本项目总量控制指标（东区）	单位：t/a

| 污染源名称 |  |  | 登载总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | t/a | 33000 |
|  |  | t/d | 110 |
|  | CODcr | 纳管量 | 16.5 |
|  |  | 环境量 | 2.64 |
|  | 氨氮 | 纳管量 | 1.155 |
|  |  | 环境量 | 0.495 |
| 废气 | VOCs |  | 0.34 |
|  | 工业烟粉尘 |  | 0.2 |

本项目实施后，企业全厂核定总量控制指标如下：

#### 表 4.7-2 本项目实施前后全厂总量控制指标变化情况	单位：t/a

| 污染源名称 |  |  | 现有企业核定总量 指标（西区） | 本次项目达产排放 量（东区） | 项目实施后全厂 总量指标 | 项目实施前后控 制指标增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | t/a | 114000 | 33000 | 147000 | +33000 |
|  |  | t/d | 380 | 110 | 490 | +110 |
|  | CODcr | 纳管量 | 57 | 16.5 | 73.5 | +16.5 |
|  |  | 外排量 | 9.12 | 2.64 | 11.76 | +2.64 |
|  | 氨氮 | 纳管量 | 3.990 | 1.155 | 5.145 | +1.155 |

| 污染源名称 |  |  | 现有企业核定总量 指标（西区） | 本次项目达产排放 量（东区） | 项目实施后全厂 总量指标 | 项目实施前后控 制指标增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外排量 | 1.710 | 0.495 | 2.205 | +0.495 |
| 废气 | VOCs |  | 14.51 | 0.34 | 14.85 | +0.34 |
|  | 工业烟粉尘 |  | / | 0.2 | 0.2 | +0.2 |
|  | NOx |  | 7.46 | 0 | 7.46 | 0 |

3、总量平衡方案

本项目总量控制污染因子考核 CODcr、氨氮、工业烟粉尘和 VOCs。

    - 废水

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》、《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》、《关于进一步明确建设项目污染物排放总量指标审核有关事项的通知》的要求，本项目属于化工行业，故新增指标总量与削减替代量比例如下：CODcr 以 1:1.2 进行总量申购；氨氮以 1:1.5 进行总量申购。

    - 废气

①根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》等文件及上虞现行相关政策要求：项目新增工业烟粉尘以 1:2 进行区域调剂。

②根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号）：“上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减”。根据《绍兴市 2020 年环境状况公报》中上虞区 2020 年环境空气相关数据，上虞区为达标区，故 VOCs 排放量实行等量削减。

#### 表 4.7-3  项目总量平衡方案

| 项目 |  | 单位 | 本次项目实施后新增指标 | 平衡方案 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比例 | 平衡量 |  |
| 废水 | 水量 | t/d | 110 | 1:1.5 | 165 | 排污权交易 |
|  | COD 环境量 | t/a | 2.64 | 1:1.2 | 3.168 |  |
|  | 氨氮环境量 | t/a | 0.495 | 1:1.5 | 0.743 |  |
| 废气 | 工业烟粉尘 | t/a | 0.2 | 1:2 | 0.4 | 区域平衡 |
|  | VOCs | t/a | 0.34 | 1:1 | 0.34 |  |

从上表可以看出，本项目实施后 CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘总量控制指标通过排污权解决及区域平衡解决。

## 污染防治对策

### 项目废水治理措施

#### 项目废水特点

1、本项目产品为主要为三环唑杀菌剂，仅为一步合成反应；可湿性粉剂仅为复配。车间废水主要为甲酸回收废水、离心废水、水环泵废水、设备及地面清洗废水，产生量33t/d；另外还有公用工程废水：生活污水、喷淋废水、初期雨水等，废水总量共 77t/d。

2、废水中主要污染物为甲酸和反应杂质，工艺废水中主要因子为 CODcr，CODcr 最大可至 15000mg/L，所有废水混匀后 CODcr 为 2953.7mg/L、总氮 110mg/L；另外还有少量氨氮，但项目产品为杀菌剂，生产废水中不可避免会含有杀菌剂，如不预处理， 则会对生化处理造成一定影响。

#### 项目废水处理思路

本项目位于企业新征用地（东区），在东区新增 1 套废水处理设施。针对废水特点，结合实际情况，含农药成分废水（离心废水、地面及设备清洗废水）拟采用铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀预处理后，再与其他废水一起经生化处理后通过东区标准排放口纳管进入上虞污水处理厂。

#### 1、控制工艺工程，减少污染

增强生产工艺过程中的环保意识，不断改进技术及设备，选用无污染或少污染的清洁生产工艺、设备及原材料，最大限度的消减产生量及废水排放。

#### 2、加强分级控制，减少污染源强

对于有机相分层加强控制，减少进入废水中的有机溶剂量；加强冷凝回收，减少进入后续尾气处理的废气，进而减少进入废气喷淋废水中废气污染因子。

#### 3、废水分质收集预处理，确保达标排放

车间设置含农药成分废水集水池，收集该车间产生的离心废水及清洗废水，上述废水由于含有农药活性成分，进入废水预处理设施；经预处理后再与其他废水（水环泵废水、生活污水、喷淋废水、初期雨水等）一起泵至生化处理。根据本项目废水水质情况， 具体废水分类见下表。

#### 表 5.1.2-1	废水分类情况表

| 废水分类 | 处理水量（t/d） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 含农药活性成分废水 | 27.5 | 离心废水、设备及地面清洗废水等 |
| 其他废水 | 82.5 | 甲酸回收废水、水环泵废水、生活污水、喷淋废水、 初期雨水等 |

| 废水分类 | 处理水量（t/d） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 集中生化处理规模 | 110 | / |

    - 废水处理设施可行性分析

      - 废水预处理设施

1、废水预处理工艺

铁粉、消泡剂	H2O2/FeSO4	PAM

铁碳塔

需预处理的

废水

与其他废水进入生化处理

混凝沉淀池

芬顿氧化池

污泥至污泥池

#### 表 5.1.3-1	废水预处理工艺流程图废水预处理工艺流程说明：

车间收集的废水（离心废水、地面及设备清洗废水）中含有的主要污染因子为农药活性成分三环唑，另外还有甲酸等，预处理采用铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀工艺。

该处理工艺利用二价铁离子和双氧水混合状态下的强氧化性，在常温常压下氧化废水中的有机污染物，直接氧化有机污染物，提高废水的可生化性，较好的去除有机污染物。

废水中有机污染物被氧化剂分解，苯环类大分子变成小分子，小分子再进一步被氧化为二氧化碳和水，提高 BOD/COD 的比值，提高废水的可生化性，为后续生化处理创造条件，使废水处理后达标排放。

根据相关文献，甲酸、乙酸及丙酸可以用过氧化氢进行氧化。过氧化氢发生分解而产生 OH·游离基，然后取代这些酸中的氢原子, 诱导了一系列的降解反应。在氧化反应中, 酸降解成二氧化碳及水；另外氧化对于三环唑杀菌剂有去除活性的作用，可保证后续生化细菌不受影响，高级氧化也是农药、医药企业用于破坏杀菌活性的主要方法之一。

#### 2、废水预处理设施可行性分析

东区新建的废水预处理设施设计处理规模为 30t/d，本项目需预处理的废水量为27.5t/d，从水量上可以满足。

本项目需预处理废水进入预处理设施后，进出水水质如下：

#### 表 5.1.3-2	废水预处理设施进出水水质表 单位(mg/L)

| 项目 处理单元 |  | 废水量 | 主要污染物及浓度(mg/L) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | CODcr | 总氮 | / |
| 工艺废水预处理 | 进水 | 27.5 | 9289 | 424 | / |
|  | 出水 | 27.5 | 4644.5 | 360.4 | / |
|  | 去除率% | － | 50 | 15 | 设计去除效率 |

本项目高浓废水进入预处理设施后，出水 COD 浓度为 4644.5 mg/L，总氮浓度为360.4mg/L。

#### 厂区综合废水处理设施

本项目含农药成分废水经预处理后，再与其他废水一起经厂区综合废水处理设施处理后纳管。东区综合废水处理设施的处理工艺主要为生化处理，采用 A2/O 处理工艺。

#### 1、厂区综合废水处理设施处理工艺

离心出水

废水达标纳管

好

氧

池

缺

厌

氧	 	氧

池

池

污泥回流

碳源

调节池

沉淀池

污泥离心机

外排池

经预处理废水

其他废水

生化污泥外运填埋

#### 图 5.1.3-1	废水生化处理工艺流程图

生化处理工艺流程：

经预处理后的废水与其它废水收集后，经泵输送至调节池。调节池中的废水经泵输送至 A2/O 生化处理，该工艺为当今最常用的生物脱氮工艺。厌氧池废水中的有机物被微生物分解，使得高浓度、难降解的大分子有机物转换为小分子物质。缺氧池中的有机物被微生物进一步分解去除，废水中的氨氮、硝基氮被反硝化细菌转变为氮气。缺氧池出水流入好氧池，在好氧池中有机物被再次分解，氨氮、硝态氮进一步转换为氮气；好氧池出水流入沉淀池，沉淀池下层污泥经泵回流，沉淀池上清液自流入外排池，外排池中的水经检测合格后，用泵输送至园区污水处理厂管网。沉淀池中的多余污泥泵入絮凝池经离心除泥，离心出水流入调节池。

#### 2、废水处理负荷可行性分析

（1）水量

本项目总废水量为 110t/d，生化处理的设计规模在 110t/d 以上，在生化处理设计处理水量之内，从水量上可以满足。

#### （3）负荷

本次项目经过预处理后的废水和其他废水混匀后一起进入后续生化处理。生化处理效果详见下表。

#### 表 5.1.3-1	废水生化预期处理效果

| 指标 | 单位 | 项目混匀后废水 | A2/O 生化 |  |  | 纳管标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进 | 出 | 去除率％ |  |
| CODcr | mg/L | 1793 | 1793 | 448.3 | 75 | 500 |
| 氨氮 | mg/L | 14.5 | 14.5 | 8.7 | 40 | 35 |
| 总氮 | mg/L | 94.1 | 94.1 | 56.5 | 40 | 70 |

从上表分析可知，项目废水水质中主要污染因子经厂区污水处理站处理后能够达到纳管标准要求。

#### 3、处理工艺可行性分析

本项目采用“铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀”工艺进行预处理，再采用 A2/O 处理后纳管。本项目主要污染因子为甲酸、农药活性及总氮。

①甲酸

根据相关文献，甲酸 COD 0.35g/g，BOD 0.15～0.19g/g，在用生化法处理甲酸或甲酸钠的废水中，凡活性污泥经甲酸钠驯化后, 对降解甲酸仍是非常有效的, 甲酸在这种污泥作用下, 生化降解很快，废水中的甲酸盐在 37℃下能很快被 UASB  系统所去除， 其回流比为 3.0，进水 pH 使降为 3.8，当负荷为 10～20  克 COD/升·天时，其去除率为97～98%；如负荷提高到 29～65 克 COD/升·天时, 则 COD 去除率降到 86～90%， 如再提高到 77  克 COD/升·天时,  则由于 pH 急速下降而使过程中断。约有 94% 的 COD 转化为甲烷。

#### 因此本项目采用的工艺用于处理含甲酸的废水是可行。

②农药活性

本项目产品为杀菌剂，设置铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀设施等预处理进行氧化灭活处理，该装置也是目前省内农药行业普遍采用的灭活方法，经预处理后废水进入后续生化处理不会对生化造成影响。

③总氮及氨氮

本项目采用 A2/O 生化处理， A2/O 工艺是一种成熟的生化处理工艺，厌氧段有利

于分解难降解有机物，缺氧段有利于脱氮，好氧段有利于生化方法去除废水中的有机物， 同时好氧条件利于硝化作用将氮元素转化为硝酸盐，再通过污泥回流至缺氧段实现反硝化脱氮，有效去除废水中的氨氮、总氮。

#### 3、总结论

综上所述，本环评认为本项目含农药成分废水经东区新增“铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀”预处理后再与其他废水一起进生化处理后可满足达标纳管排放要求，本项目废水处理思路可行。

    - 其他废水治理措施

1、应加强清污分流、雨污分流。初期雨水收集后进入厂区污水处理站；后期雨水通过雨水口外排，雨水口设明显的标志，并安装雨水应急闸门、应急泵，当雨水超标时， 通过关闭雨水沟阀门，启动水泵可将不达标的雨水送污水处理站处理，雨水排放口需安装雨水智能化控制系统。

2、要求企业在东区设置 1 个规范化的废水标准排放口，设有专门的废水采样口并设有明显的标志牌；按照规范设置、安装流量计、在线监控系统并与生态环境分局联网， 在线监测系统对水量、pH、CODCr 进行在线监测。

3、项目蒸汽为夹套使用，蒸汽冷凝水属于清洁水，经冷凝换热后收集回用。

4、根据 Pg222 计算项目建设企业需要新增应急事故池 550m3 以上，企业拟设置 1

个容积为 2600m3 的事故应急池，可以满足环境风险事故应急的要求。

### 项目废气治理措施及可行性分析

#### 项目废气治理措施

1、废气收集系统

项目产生的废气主要为甲酸和粉尘，主要产生于输送、生产、贮存等。

- 项目产生的废气主要从呼吸口引风直接接入废气处理装置。

- 项目不涉及桶装物料上料，新鲜甲酸从储罐区通过计量泵/计量模块泵入反应釜， 废气直接从反应釜呼吸口接入废气处理系统，减少了中间罐的设置，减少了废气排放点； 对于回收物料直接从回收槽通过输送泵泵入反应釜，废气从反应釜呼吸口接入废气处理系统。

- 滤饼采用下出料，全自动密闭下出料离心机置于二楼及以上，离心滤饼直接通过管道进入下一工序，可实现管道化、密闭化。

- 固体投料要求采用真空上料装置进行投料，对投料废气进行收集处理。

- 包装采用全自动包装机，包装废气也进行收集处理。(6)项目废气污染源种类及集气方式见下表

#### 表 5.2.1-1	废气污染源种类及集气方式

| 工艺过程 | 方式 | 污染物排放方式 | 集气方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽车卸料 | 储槽 | 连续 | 采用平衡管技术，呼吸口引出接入废气处理系统 |
| 物料贮存 | 储罐、储槽 | 连续 | 呼吸口引出接入废气处理系统 |
| 液体储罐物料输送 | 储罐+输送泵+计量槽/计量泵+反 应釜 | 计量槽/反应釜呼吸口连续 | 计量槽/反应釜呼吸口接入废气处理系统 |
| 投料 | 计量槽投料 | 反应釜中物料连续排放 | 反应釜呼吸口接废气处理系统 |
|  | 泵转移物料 | 反应釜中物料连 续排放 | 反应釜呼吸口接废气处理系统 |
| 反应过程 | 反应等 | 间歇 | 呼吸口接废气处理系统 |
| 减压回收 | 真空泵抽气 | 间歇 | 真空泵后加冷凝回收装置，排气口接入废气处理 系统 |
| 固液分离 | 全自动下料式离心机 | 间歇 | 呼吸口收集后接废气处理系统 |
| 废水收集及处理 设施 | 挥发 | 连续 | 集水池、预处理设施和集中处理设施等污水站相 应单元废气加盖密封从呼吸口接废气处理系统 |
| 包装 | 无组织散发 | 间歇 | 集气后接入废气处理系统 |

由上可以看出，项目对于有条件进行收集的废气排放口均进行了收集，极大的减少了废气无组织排放。

#### 2、风量估算

①三环唑原药生产装置废气

#### 表 5.2.1-2	三环唑生产线风量

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量(台/套) | 集气量，m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉密删除 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 1970 |

②三环唑可湿性粉剂生产线废气

#### 表 5.2.1-3	三环唑可湿性粉剂生产线风量

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 集气量 m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉密删除 |  |  |  |

③污水站废气

本项目涉及的污水站构筑物面积约为 850m2，加盖高度 1m，换气次数按照 4 次/h 计算，所需集气量约为 3400m3/h，设计集气量按照 3400m3/h 的气量。

④危废间废气

根据企业提供的资料，企业危废间尺寸为 36m×18m×3.5m ，本项目在危废间内设置隔间，隔间占地面积为 90m2，换气次数按照 10 次/h 计算，所需集气量 3150m3/h，设计集气量按照 3150m3/h 的气量。

根据估算，工艺废气进入废气集中处理装置最大风量为新增风量加上管道损失

~4500 m3/h，污水站、危废间及储罐废气进入一级次钠+一级喷淋装置最大风量新增风量加上管道损失~7000 m3/h。

#### 3、废气处理措施

表 5.2.1-4	项目废气处理措施

| 来源 | 编号 | 产生工序 | 废气名称 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三环唑 | Ga-1 | 包装 | 粉尘 | 布袋除尘+废气集中处理装置+排气筒 DA004 |
|  | Ga-2 | 配酸 | 甲酸 | 冷凝+废气集中处理装置+排气筒 DA004 |
|  | Ga-3 | 扩环反应 | 甲酸、水汽 |  |
|  | Ga-4 | 蒸馏回收 | 甲酸、水汽 |  |
|  | Ga-5 | 精馏 | 甲酸、水汽 |  |
|  | Ga-6 | 结晶 | 甲酸、水汽 |  |
|  | Ga-7 | 离心 | 甲酸、水汽 |  |
|  | Ga-8 | 干燥 | 甲酸、水汽 |  |
|  | Ga-9 | 包装 | 粉尘 | 布袋除尘+废气集中处理装置+排气筒 DA004 |
| 三环唑可湿性粉剂 | Gb-1 | 投料 | 粉尘 | 布袋除尘+废气集中处理装置+排气筒 DA004 |
|  | Gb-2 | 混合 | 粉尘 |  |
|  | Gb-3 | 粉碎 | 粉尘 |  |
|  | Gb-4 | 再混合 | 粉尘 |  |
|  | Gb-5 | 包装 | 粉尘 |  |
| 公用工程 | / | 废水处理设施、危 废暂存场所 | VOCs、臭气浓 度 | 一级次钠+一级碱喷淋+排气筒 DA005 |

| 来源 | 编号 | 产生工序 | 废气名称 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | 甲酸储罐 | 甲酸 | 呼吸阀+碱水水封，再接入一级次钠+一级碱 喷淋+排气筒DA005；卸料时设置平衡管 |
| 注：废气集中处理装置为二级碱喷淋塔 |  |  |  |  |

两级冷凝

三环唑生产线废气

布袋除尘

三环唑投料、包装废气

三环唑可湿性粉剂生产线

废气集中处理

碱喷淋

布袋除尘

碱喷淋

排气筒DA004

污水处理设施危废暂存场所甲酸储罐

#### 废气处理可行性分析

1、冷凝可行性分析

次钠氧化

碱喷淋

图 5.2.1-1	项目废气处理流程图

排气筒DA005

本项目甲酸废气主要采用冷凝回收预处理，甲酸废气沸点 100.8 度，冷媒温度最低为-10~-15 度。冷媒温度与沸点的温差越大，冷凝效果越好，冷却面积越大，冷凝效果越好，根据经验，本项目冷凝回收设计处理效率在 60％～70％之间完全可行。

2、喷淋处理可行性分析

本项目甲酸废气经冷凝预处理后接入废气集中处理装置吸收，甲酸与水混溶，与碱液充分接触反应以达到去除的目的。

可湿性粉剂生产过程产生的粉尘收集后经覆膜式布袋除尘处理后进入废气集中处理装置处理，选用的处理措施均为同类企业目前使用较为成熟可靠地技术。

3、排气筒排放情况

项目实施后排气筒排放情况如下表所示：

#### 表 5.2.2-1	项目排气筒废气排放情况

| 排放源 | 废气因子 | 最大排放速率 kg/h | 风量 m3/h | 排放浓度 mg/m3 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 DA004 | 甲酸 | 0.042 | 4500 | 9.3 | 10 |
|  | 粉尘 | 0.076 |  | 16.9 | 20 |

| 排放源 | 废气因子 | 最大排放速率 kg/h | 风量 m3/h | 排放浓度 mg/m3 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 DA005 | 甲酸 | 0.0007 | 7000 | 0.1 | 10 |

由上表计算结果可以看出，本项目实施后各废气经过处理后排放的废气可以通过相应排气筒达标排放。

#### 其他废气处理措施要求

1、我国化工企业不太重视设备的日常跑冒滴漏问题，而许多小规模的泄漏事实上不易被发现，企业应配备手持式 VOC 气体检测仪器，环评要求企业日常开展泄漏巡检并成为制度，及时查漏、堵漏，减少此类泄漏量不大、但排放点极多的小型泄漏问题。 2、项目废气在保证收集效率的前提下，处理后可达标排放。但是喷淋塔吸收效率

与吸收液中物料浓度有直接关系。企业应加强喷淋液的监测，安装在线 pH 监测装置及在线碱液添加装置，以保证喷淋塔的吸收效率。

3、企业宜采用 LDAR 技术进行挥发性有机物泄漏监测与修复管理。

### 地下水防治措施

本项目对地下水的保护主要是防止有害污染物渗入地下水。影响地下水渗入的因素主要分为人为因素和环境因素两大类(人为因素：设计、施工、维护管理、管龄；环境因素：地质、地形、降雨、城市化程度)等。

#### 防渗原则

依据《地下工程防水技术规范》(GB50108－2008)、《石油化工企业防渗设计通则》A/SY1303-2010 的要求，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1、源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来， 集中送至综合污水处理厂处理；末端控制采取分区防渗，重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区防渗措施有区别的防渗原则。

3、污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

4、应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染， 并使污染得到治理。

#### 防渗方案及设计

1、防渗区域划分及防渗要求

根据各厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

非污染防治区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括控制室、绿化区、管理区、厂前区等。

一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域。主要包括生产装置(单元)区的塔、反应器、换热器、压缩机、泵区、管廊区、污水管道、道路、循环水站、化验室、化学品库等。

一般污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为 1m 粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或 2mm 厚 HDPE 膜渗透系数 K=1×10 -10cm/s 防渗层的渗透量。

重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期贮存或泄漏不容易及时发现和处理的区域。主要包括污水收集管道和池、危废暂存库、储罐区等。

重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为 6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s，或 3mm 厚 HDPE 膜渗透系数 K=1×10 -12cm/s 防渗层的参透量。

2、防渗措施

本项目主要污染防渗区为生产车间、储罐区、污水管道、污水收集设施等，其中生产车间、储罐区、仓库等一般污染防治区防渗应参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，即达到渗透系数 K=1×1 0-7cm/s，且 1m 厚粘土或 2mm 厚 HDPE 膜渗透系数 K=1×10 -10cm/s 的渗透量要求。由于要求的粘土较厚， 且渗透系数K=1×1 0-7cm/s，在实际工程中较难满足，可将粘土或土工膜用钢筋混凝土等效替代，材料等效换算时，根据渗透时间相等的原则，据渗透深度法相对渗透系数公式，把 1m 厚粘土，渗透系数 K=1×10 -7cm/s 或 2mm 厚 HDPE 膜渗透系数 K=1×10 -10cm/s 等效换算成

厚度为 100mm 防水钢筋混凝土，(渗透系数 K≤1×10 -9cm/s)。考虑到对钢筋保护层的要求，可采用 150mm 厚防水钢筋混凝土面层(渗透系数 K≤1×10-9cm/s)，下垫 300mm~500mm 厚天然材料衬层或人工材料垫层(如 3：7 灰土垫层等)。

污水收集池、废气处理设施区域、危废暂存场所等重点污染防治区池体可采用防水钢筋混凝土， 混凝土渗透系数 K≤1×10-10cm/s ， 根据《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)要求，壁厚≥250mm；池壁内表面刷防水砂浆或水泥基防渗涂层；机泵边沟可采用防水钢筋混凝土，混凝土渗透系数 K≤1×10-10cm/s。

3、防渗方案设计方案

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施。厂区内各区域的防渗要求详见下表，分区防渗图如下图。

#### 表 5.3.2-1  项目各区域地下水污染防治要求

| 污染防治区类别 | 分区位置 |
| --- | --- |
| 非污染区 | 绿化区、管理区等区域 |
| 一般污染防治区 | 储罐区、生产车间、仓库等区域 |
| 重点污染防治区 | 危险废物暂存场所、污水站各处置单元、废气处理设施等区域 |

重点防渗区域

一般防渗区域

注：防渗分区仅涉及本项目所涉及构筑物

#### 地下水监控

为了掌握本工程周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，对本项目所在地周围的地下水水质进行定期监测，以便及时准确地反馈工程建设区域地下水水质状况，为防止本工程对地下水的事故污染采取相应的措施提供重要的依据。

根据地下水流向、污染源分布情况及污染物在地下水中的扩散形式， 以及HJ610-2016 的要求，企业应在厂区及其周边区域布设 3 个以上的地下水污染监控井，建立地下水污染监控、预警体系。具体跟踪监测计划如下：

#### 表 5.3.3-1  项目地下水跟踪监测计划

| 项目 | 监测因子 | 监测地点（东区） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH、耗氧量、氨氮 | 厂区内、厂区上下游各设置 1 监测井 | 1 次/年 |

  - 固废防治措施及可行性分析

    - 项目固废收集、暂存措施

1、固废收集及暂存措施

- 项目生产过程中产生部分危险废物。对于危险废物，在厂内暂存期间，企业应该严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物暂存场所，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。相应暂存场所要求满足以下要求：

①项目区域内建设的临时储存室，配备工作人员负责管理。危险废物暂存场所要求建设基础防渗、防风、防雨、防晒并配备照明设施。

②贮存设施场地硬化采用耐酸碱水泥混凝土多层浇注，层间铺设土工布、聚酯材料、防渗膜等防渗材料以保护场地周围地下水环境。

③确定危险废物贮存设施需要贮存的危险废物种类及属性，不相容的危险废物分开贮存并设有隔离间隔断。

④地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。可采用水泥混凝土材料作贮存池外层，池内防渗层地面和侧面衬里可考虑用聚乙烯塑料，厚度在 2 毫米以上即可。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的 1/5。

⑤贮存池地面防渗层应高于周围地表 15cm  以上。

⑥对于盛装危险物品的容器和包装物、以及收集、贮存、储运的场所必须按GB15562.2《环境保护图形标志(固体废物贮存场)》的规定设置警示标志。要有安全照明设施和观察窗口。

⑦要求在危废产生点位、危废暂存场所均建立台账登记制度，对产生、转移的危废量进行登记。此外，危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。对危险废物的转移处理须严格按照国家环保总局第 5 号令《危险废物转移联单管理办法》执行。

⑧妥善收集危险废物后，将其及时交由有资质的处理单位进行集中处理。危险废物桶集中放置，临时贮存时间小于 1  年。

⑨须设置泄漏液体收集装置、气体导出口及废气净化装置。

上述可满足本工程固体废物厂内临时储存的环境保护要求，技术经济合理可行。

- 生活垃圾由企业收集装袋后存放于固定场所，由环卫部门定期清运处理，厂区应设防雨淋堆场，并及时清运，做到每日一清，以免因为雨水冲刷造成二次污染问题。

2、固废处置措施

#### 表 5.4.1-1	项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 产生量 （t/a） | 贮存能力(t) | 贮存能力占地面积(m2) | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存场所 | 污泥 | 危险废物 | 263-011-04 | 厂区西南侧 | 90m2，各危废根据代码分区暂存 | 袋装 | 100 | 10 | 10 | 30 天 |
| 2 |  | 危险化学品废包装袋 | 危险废物 | 900-041-49 |  |  | 捆扎 | 5 | 0.5 | 20 | 30 天 |
| 注：贮存能力占地面积(m2)=贮存能力/密度/1m*(1.2~2)。其中 1m 指的是堆放高度，(1.2~2)为袋与袋或者桶与桶之间 的堆放间隙系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上述计算，本项目新增危险废物 105 吨/年，配套所需要的危废暂存场所为约

30 平方米，本项目涉及危废暂存场所占地面积 90 平方米，故可以满足要求本项目的贮存需求。

#### 固废处置措施

本次项目涉及固体废物危废代码包括 900-041-49、263-011-04 等代码，危险废物委托有资质单位处理，主要为绍兴市上虞众联环保有限公司等单位。

#### 固废处置可行性

根据调查，建设单位主要委托处置的绍兴市上虞众联环保有限公司(包含类别HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09 、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW30、HW31、HW32、HW33、HW34 、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW48、HW49、总处理量 120000t/a)、

浙江春晖固废处理有限公司(包含类别 HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW49、总处理量 15000t/a)等单位。

本次项目需委托处置的危险废物总量 105t/a，而建设单位主要委托处置的危废处置单位处理能力在 12 万 t/a 左右，另可满足本次项目新增危废处置量的需要。

#### 其他措施及建议

根据项目固废情况，环评提出如下几条措施：

1、应按照 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》执行分类收集和暂存，本项目所有废物都必须储存于容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化且可收集地面冲洗水。

2、根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少固体废物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。

3、国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险废物台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

4、要求在固废产生点位、固废暂存场所各放一本台账，分别记录产生点位的固废产生量、转移量，固废暂存场所固废的暂存量、转移量。设置专职管理人员对固体废物档案及固废场所进行管理。

### 噪声防治措施

本项目主要噪声源为各类泵、风机、冷却塔等，噪声源强不大。环评建议噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手：

1、根据项目噪声源特征，要求在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备， 如选用低噪风机、空压机等，以从声源上降低设备本身噪声；

2、厂区内合理布局，将高噪音设备尽量置于车间中部位置；

3、采取隔声措施切断噪声传播途径。电机除采用低噪机型外可在其外壳涂覆隔声材料，并要严格按照规程操作，防止电机进入不稳定区工作；各类泵可采用内涂吸声材料，外覆隔声材料方式处理，并视条件进行减振和隔声处理，对风机、泵等高噪声设备设置隔声房，墙体采用中空砖混结构并加设双层隔声门窗；

4、采取防震减振措施降低噪声源强。高噪声设备安装时采用减振垫，或在其四周挖设防震沟以增加缓冲作用。

5、对于厂区内进出的大型车辆要加强管理，厂区内及出入口附近禁止鸣笛，限制车速；加强厂区绿化，在厂界四周围墙内侧种植不小于 10m 宽绿化带，采用乔灌结合的立体绿化系统。

### 土壤防治措施

#### 1、源头控制措施

建设单位应在车间设计、建设阶段高度重视土壤污染防控工作，从工艺、管道、设备、原料储存运输、污水储存输送处理等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则， 即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。

企业需要加强对厂区“跑冒滴漏”检查，加强设备的日常维护，尽量杜绝事故性泄漏与排放。同时做好厂区的防渗防漏措施，加强地面硬化率，一旦发生泄漏能迅速收集， 且不会使泄漏物料渗透至土壤环境。

#### 2、过程控制措施

过程控制主要从大气沉降、入渗、地面漫流等途径进行控制。

- 涉及大气沉降途径影响

合理设计废气收集和处理设施，确保废气处理效率和稳定达标排放，减少因大气沉降带来的土壤污染。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

- 涉及入渗途径影响

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施，详见 Pg114。

- 涉及地面漫流影响

根据建设项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化、围堰或围墙， 以防止土壤环境污染。

#### 3、跟踪监测

表 5.6-1 项目土壤环境跟踪监测计划

| 项目 | 监测因子 | 监测地点（东区） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH、甲酸 | 废水处理设施、生产区域、固废暂存场所 | 5 年/次 |

  - 环保投资估算及污染治理措施运行费用估算

    - 环保投资估算

根据本项目采用的污染治理措施，环保投资估算见下表。

#### 表 5.7-1	项目环保投资估算

| 来源 | 污染因子 | 环保设施 | 位置 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 甲酸废气 | 冷凝+废气集中处理装置 | 车间一 | 150 万元 |
|  | 甲酸储罐 | 呼吸阀+碱水水封 | 储罐区 |  |
|  | 粉尘 | 覆膜布袋除尘器+废气集中处理装置 | 车间一 |  |

| 来源 | 污染因子 | 环保设施 | 位置 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水站废气、固 废暂存废气 | 一级次钠+一级碱喷淋 | 污水站 |  |
|  | 各类废气 | 废气收集系统 | 各废气产生点位 |  |
| 废水治理 | 收集系统 | 清污分流、雨污分流改造 | 全厂 | 150 万元 |
|  | 车间废水 | 废水收集系统+预处理设施 | 车间一、物化处理 区 | 100 万元 |
|  | 生化处理 | 生化处理设施 | 生化处理区 | 220 万元 |
| 噪声治理 | 车间 | 单独设置隔声房、安装消音隔声设备，选用低噪声设备，合理布局，基础防震降噪 等 | 装置区 | 30 万元 |
| 固废暂存 处理 | 固废 | 设置危险废物暂存场所 | 厂区西南侧 | 50 万元 |
| 环保分析实验室 |  | 分析仪器等 | 辅助楼 | 50 万元 |
| 环境风险应急设备 |  | 各类应急设备等 | 应急救援站 | 100 万元 |
| 合计 |  |  |  | 850 万元 |

项目环保投资 850 万元，总投资 8100 万元，环保投资占总投资的 10.5%。企业需建立较为完善的污染治理设施，有效地控制和避免有机废气及粉尘、废水、固废和噪声等对环境的污染，可使本项目产生巨大潜在的环境和经济效益，同时可有效保护周围环境。

#### 运行费用估算

1、废水处理设施运行费用估算

本项目废水处理量 33000t/a，根据设计单位提供数据，废水处理运行成本约 30 万/ 年左右。

#### 2、废气处理设施运行费用估算

项目废气运行费用包括冷凝回收、碱喷淋、布袋除尘等装置所产生的费用，包括电费、人工及药剂费用，项目废气处理运行费用在 10 万/年左右。

#### 3、固废处理费用估算

项目需要委托处理危废的费用共需 50 万元。

#### 4、环保运行费用占销售收入的比例

本项目环保运行费用共约 90 万元，本项目实施后年销售收入 8000 万元，环保运行费用占销售收入的 1.1%，处于可承受范围内，“三废”处理措施经济可行。

## 环境现状监测与评价

### 自然环境现状调查与评价

#### 地理位置

绍兴市上虞区位于浙江省东北部，东经 120 度 36 分～121 度 6 分，北纬 29 度 43 分～30 度 16 分。杭州湾上虞经济技术开发区位于绍兴市上虞区北端曹娥江以东，钱塘江出海口的围垦海涂滩地上。开发区北濒杭州湾，南临盖北镇，紧邻上虞港区。

#### 绍兴贝斯美化工股份有限公司新征用地（东区）位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道；公司厂区东侧隔纵二路为浙江瑞亨电子材料有限公司和浙江智鑫化工有限公司，南侧隔振兴大道为园区规划用地，西侧隔经七东路为浙江皇马尚宜新材料有限公司， 北侧隔北塘东路为绍兴市上虞众联环保有限公司填埋项目所在地。

项目建设地地理位置见附图 1，周围环境示意图见附图 2，周围环境概况照片见附图 3。

#### 地形、地貌、地质

1、地形与地貌

绍兴市上虞区地形南高北低，南部低山丘陵与北部水网面积参半。南部低山丘陵分属两支，东南系四明山余脉，覆卮山海拔 861.3 米，是上虞最高点；西南属会稽山余脉，

最高点罗村山海拔 390.7 米。北部为水网滨海堆积平原，平均海拔 5-6 米。

#### 2、地质

杭州湾上虞经济技术开发区北侧有海堤围护，中间有东西走向的中心河分隔，自然地形标高(1985 年国家高程)3.40～4.40m。土地系盖北镇、小越镇、崧厦镇、沥东镇围垦区，多为经济作物耕地，没有居民住宅建筑。地质情况根据浙江省工程勘察对港区 8 个测点钻孔取样、试验取得的数据，自上而下依次描述如下：

第 1 层：填土，层平均厚 1.5m，承载力 fk=30Kpa； 第 2-1 层：淤泥质亚粘土；

第 2-2 层：粘土夹淤泥质土；

第 3 层：粘土夹淤泥质土；

第 4-1 层：粘土，厚 1.90-3.90m； 第 4-2a 层：砾砂混粘土；

第 4-2 层：圆砾。

本地区的地震烈度为Ⅵ度。

#### 气候特征

上虞属亚热带边缘，是东亚季风盛行的滨海地带，亚热带季风气候。四季分明，雨水充沛，光照充足，气候温暖湿润。年平均气温 17.4℃，年平均无霜期 251 天，相对湿度 78%，夏季盛行东南风及偏南风，冬季盛行偏北及西北风。主要气象参数如下：

| 多年平均气温 | 17.4℃ |
| --- | --- |
| 历年极端最高气温 | 40.2℃ |
| 历年极端最低气温 | -5.9℃ |
| 年平均降水量 | 1395 mm |
| 年最大降水量 | 1728mm |
| 日最大降水量 | 89mm |
| >25mm 降水日数 | 15.5d |
| 主导风向 | S, 13.78% |
| 次主导风向 | SSW, 11.38% |
| 夏季主导风向 | S, 21.45% |
| 冬季主导风向 | NNW, 9.19% |
| 多年平均风速 | 2.59m/s |
| 年平均台风影响 | 1.5d |
| 台风持续时间 | 2-3d |
| 历年相对湿度 | 78% |

本区域灾害性天气四季皆有可能发生，较为特殊的是台风，常发生在每年 7~9 月， 因台风季节常伴有狂风暴雨，短期内的暴雨造成局部区域水患。

#### 水文特征

1、海域

北侧海堤外属钱塘江河口区，杭州湾尖山河段南侧，潮流类型属非正规半日海潮流。流向基本上为往复流，涨潮流向 250 度左右，落潮流向 75 度左右。根据浙江交通设计院航测队 1993 年实测，盖北码头前，涨潮测点最大流速为 4.087m/s，落潮测点最大流速为 1.261m/s。波浪以风浪为主，外海波浪除东或北东风有涌浪传入外，一般为浅水波， 目测最大风浪高 2m 左右，该地区 50 年一遇高潮位 7.10m。本河段河槽近期变化不大， 处于即冲亦於动态平衡之中，澉浦站潮汐特征值统计如下：

| 历年最高潮位 | 8.05m(1974,08,20) |
| --- | --- |
| 历史最低潮位 | -2.28m(1961,05,03) |
| 平均高潮位 | 4.91m |

#### 2、曹娥江

为钱塘江河口段主要支流，其上游属山溪性河流，下游属潮汐性河道。曹娥江主流长 197km，主河道平均坡降 3.0%，流域面积 6080km2，河口多年平均流量为 38.7 亿 m3。随着上游水库建设和用水量的增加，河口平均径流量为 34.8 亿 m3。

#### 3、东进闸总干河

开发区的东进闸总干河是虞北地区的排涝河。总干河与其西侧地块中部东西走向的中心河相接。常年水位为 2.70m，低水位为 2.50m，高水位为 3.10m。总干河经东进闸与外海相通，东进河水位超过 3.1m 时，东进河开闸排涝；水位低于 2.50m 时，引曹娥江水补给。

开发区中心河横穿开发区中心，中间被东进闸总干河隔开，分东西两部分，总干河以西部分全长 4.77km，总干河以东部分全长 4.48km，主要接纳开发区企业雨水，中心河水最终汇入东进闸总干河，经东进闸与杭州湾相通。

#### 土壤和植被

上虞土壤有 6 个土类，15 个亚类、47 个土属、84 个土种。红壤土类是上虞分布最广的一种土类，面积约 69.76 万亩；黄壤土类分布在海拔 500 米以上的低山地区，面积

约 0.72 万亩；岩性土类约 4.9 万亩；潮土土类面积约 18.56 万亩；盐土土类 15.71 万亩。绍兴市上虞区属亚热带常绿阔叶林区，在长期的人为活动和自然灾害的影响下，常

绿阔叶林逐渐演替为常绿针叶林和竹林，天然植被被次生或人工植被所取代。上虞境内基本无原始植被，多为次生草木植物群落、灌木丛、稀疏乔木和部分薪炭林，或由人工栽培的用材林、经济林、防护林。人工植被分布较广，作物资源品种近 1000 个。低山丘陵人工植被用材林以松、杉树为主，经济林有茶、桑、竹、板栗、水果等。平原地区主要为谷、豆、薯等粮食作物及蔬菜、油菜、棉花等。

### 环境质量现状调查与评价

#### 环境空气质量现状评价

1、基本污染物达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），判断项目所在地区域是否达标，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环

境质量报告中的数据或结论。本项目评价范围涉及绍兴市上虞区及宁波市余姚区两个行政区，因此本环评收集《绍兴市 2020 年环境状况公报》中上虞区 2020 年环境空气相关数据及《余姚市环境质量报告书（2016~2020 年）》中 2020 年余姚环境空气相关数据进行说明，具体如下。

#### 表 6.2.1-1 区域环境质量评价表（上虞区，2020） 单位：除注明外 μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 /(μg/m3) | 标准值 /(μg/m3) | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 5 | 60 | 8.33% | 达标 |
|  | 24 小时平均第 98 百分位数 | 9 | 150 | 6.0% | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 22 | 40 | 55.00% | 达标 |
|  | 24 小时平均第 98 百分位数 | 58 | 80 | 72.5% | 达标 |
| CO(mg/m3) | 24 小时平均第 95 百分位数 | 1.2 | 4 | 30.00% | 达标 |
| O3 | 最大 8 小时平均值第 95 百分 位数 | 138 | 160 | 86.25% | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 45 | 70 | 64.29% | 达标 |
|  | 24 小时平均第 95 百分位数 | 94 | 150 | 62.7% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 26 | 35 | 74.29% | 达标 |
|  | 24 小时平均第 95 百分位数 | 58 | 75 | 77.3% | 达标 |

根据上表数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 评价指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，上虞区属于达标区。

#### 表 6.2.1-2 区域环境质量评价表（余姚，2020） 单位：除注明外 μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 /(μg/m3) | 标准值 /(μg/m3) | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 8 | 60 | 13.3% | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 25 | 40 | 62.5% | 达标 |
| CO(mg/m3) | 24 小时平均第 95 百分位数 | 1 | 4 | 25.0% | 达标 |
| O3 | 最大 8 小时平均值第 95 百分 位数 | 152 | 160 | 95.0% | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 48 | 70 | 68.6% | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 28 | 35 | 80.0% | 达标 |

根据上表数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 评价指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，余姚市属于达标区。

#### 综上，判定本项目所在评价区域为达标区。

2、引用及补充监测

为了解建设项目所在地特征因子环境空气质量现状，本环评引用浙江春晖固废处理有限公司环评项目对项目拟建地周边的监测数据进行说明。

#### （1）监测布点

本次监测共布设 2 个监测点位，具体见附图 8 及下表。

#### 表 6.2.1-2	监测点位布置一览表

| 编号 | 监测点位 | 相对项目位置及距离 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |
| 1# | 春晖固废厂址 | 西北 | 240 |
| 2# | 项目厂区西南侧 | 西南 | 450 |

2、监测因子

特征监测因子：非甲烷总烃、TSP

#### 3、监测日期及频次

表 6.2.1-3	监测日期及频次

| 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#~2# | 非甲烷总烃 | 2021.6.2~2021.6.8 | 连续监测 7 天，每天监测 4 次。 分别为 02：00~03：00、08：00~09：00、14：00~15：00、20：00~21：00 |
| 1#~2# | TSP | 2021.6.2~2021.6.8 | 日均值连续监测 7 天， 每天监测 24 小时 |

4、监测结果统计与评价

以 GB3095-2012 中污染物的浓度限值为依据，对表 1 和表 2 中各评价项目的评价指标进行达标情况判断，超标的评价项目计算其超标倍数。污染物年评价达标是指污染物年平均浓度（CO 和 O3 除外）和特定的百分位数浓度同时达标。进行年评价时，同时统计日评价达标率。

①比标值的计算方法

Ii = Ci / Coi

式中：Ci—某种污染因子的现状监测浓度；

Coi—某种污染因子评价标准值。

②超标项目 i 的超标倍数计算

Bi = (Ci-Coi) / Coi

式中：Bi—超标项目的超标倍数；

Ci—超标项目 i 的浓度值；

Coi—超标项目 i 的浓度标准限值。

  - 监测结果统计

#### 表 6.2.1-4	环境空气常规污染物现状监测结果统计汇总

| 污染物 | 监测点 | 数据个数 | 监测浓度范围(mg/m3) |  | 标准值(mg/m3) |  | 最大比标值 |  | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 |  |
| 非甲烷总烃 | 1# | 28 | 0.8~0.98 | / | 2 | / | 0.49 | / | 0 |
|  | 2# | 28 | 0.81~0.99 | / |  |  | 0.495 | / | 0 |
| TSP | 1# | 7 | / | 0.148~0.163 | / | 0.3 | / | 0.543 | 0 |

| 污染物 | 监测点 | 数据个数 | 监测浓度范围(mg/m3) |  | 标准值(mg/m3) |  | 最大比标值 |  | 超标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 | 小时值 | 日均值 |  |
|  | 2# | 7 | / | 0.144~0.163 |  |  | / | 0.543 | 0 |

  - 评价结果

从上述监测统计结果可以看出，项目所在区域特征污染因子环境空气质量均能满足相应标准要求，评价区内的环境空气质量状况良好。

#### 水环境质量现状监测与评价

为了解本项目附近地表水环境质量现状，本次环评引用绍兴市上虞区环境监测年鉴

（2020 年度）中相关数据，具体监测内容如下。

#### 1、地表水环境质量现状评价

⑴监测项目

水温、pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、CODcr、氨氮、石油类、总磷、挥发酚、汞、铅、铜、锌、氟化物、砷、镉、六价铬、氰化物、LAS、硫化物、硒。

#### ⑵监测分析方法

按国家有关标准和环保部颁布的《水和废水监测分析方法》(第四版)有关规定执行。质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。

#### ⑶监测时间、频率及断面

监测时间为 2020 年 1 月~5 月，每月监测一次。监测点位为东进河一号桥 W1 监测断面，具体见附图 8。

#### ⑷监测结果及评价

绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目

表 6.2.2-1	地表水水质监测结果 1	（单位：mg/L）

| 点位 名称 | 采样 地点 | 日期 | 水温 (℃) | pH | 溶解氧 | 高锰酸 盐指数 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 挥发酚 | 汞 | 铅 | 化学需氧 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 东进河一号桥 | 2020.1.2 | 11.6 | 7.80 | 5.6 | 5.0 | 3.8 | 0.99 | 0.01 | 0.0003 | 0.00004 | 0.004 | 17 |
|  |  | 2020.2.4 | 7.5 | 7.91 | 11.1 | 3.4 | 2.8 | 0.36 | 0.02 | 0.0003 | 0.00004 | 0.002 | 18 |
|  |  | 2020.3.3 | 9.7 | 7.62 | 7.0 | 3.9 | 3.7 | 0.99 | 0.01 | 0.0003 | 0.00004 | 0.005 | 17 |
|  |  | 2020.4.1 | 13.5 | 7.41 | 5.5 | 4.2 | 3.5 | 0.96 | 0.01 | 0.0003 | 0.00004 | 0.006 | 17 |
|  |  | 2020.5.7 | 23.0 | 7.50 | 5.3 | 4.1 | 2.7 | 0.34 | 0.01 | 0.0002 | 0.00004 | 0.0025 | 10 |
| 平均值 |  |  | -- | -- | 6.9 | 4.12 | 3.3 | 0.728 | 0.012 | 0.00028 | 0.00004 | 0.0039 | 15.8 |
| 最大值 |  |  | -- | -- | 11.1 | 5 | 3.8 | 0.99 | 0.02 | 0.0003 | 0.00004 | 0.006 | 18 |
| III 类标准值≤ |  |  | -- | 6~9 | ≥5 | 6 | 4 | 1 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.05 | 20 |
| 达标情况 |  |  | -- | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 点位名称 | 采样地点 | 日期 | 总磷 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 氰化物 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| W1 | 东进河一号桥 | 2020.1.2 | 0.20 | 0.004 | 0.005 | 0.288 | 0.0004 | 0.005 | 0.0002 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 2020.2.4 | 0.20 | 0.003 | 0.008 | 0.208 | 0.0004 | 0.002 | 0.0002 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 2020.3.3 | 0.19 | 0.003 | 0.004 | 0.254 | 0.0004 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 2020.4.1 | 0.20 | 0.006 | 0.005 | 0.240 | 0.0004 | 0.005 | 0.0002 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.005 |
|  |  | 2020.5.7 | 0.08 | 0.006 | 0.004 | 0.350 | 0.0004 | 0.0027 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.023 |
| 平均值 |  |  | 0.174 | 0.0044 | 0.0052 | 0.268 | 0.0004 | 0.00414 | 0.00116 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.0086 |
| 最大值 |  |  | 0.2 | 0.006 | 0.008 | 0.35 | 0.0004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.05 | 0.023 |
| III 类标准值≤ |  |  | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 达标情况 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据绍兴市上虞区环境监测年鉴（2020 年度）中相关数据（东进河一号桥 W1 监测断面 2020 年 1 月~5 月），地表水各污染因子 pH、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、石油类、总磷、挥发酚、氟化物、汞、铅、铜、锌、硒、砷、镉、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、硫化物均能满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中 III 类标准的要求。本项目生产废水经收集后排入绍兴市上虞区污水处理厂，经污水处理厂处理达标后外排杭州湾，对内河水质无影响。

#### 2、地下水水质状况

- 地下水水质类型监测(包气带污染现状)

①监测时间

2022 年 2 月 22 日，监测一次。

#### ②监测点位

本次监测于：1#厂区污水处理站、2#硝化车间、3#兴海村各设置 1 个监测点位。

#### ③监测项目

pH、高锰酸盐指数、氨氮、苯胺类、硝基苯类、邻二甲苯

#### ④监测结果及评价

包气带监测数据见下表。

#### 表 6.2.2-2  包气带现状监测数据

| 采样点位 项目名称及单位 | 1#厂区污水处理站 |  | 2#硝化车间 |  | 3#兴海村 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0.2-0.8m | 0-0.2m | 0.2-0.8m | 0-0.2m | 0.2-0.8m |
| pH 值 无量纲 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.7 |
| 高锰酸盐指数mg/L | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 4.9 |
| 氨氮 mg/L | 0.486 | 0.459 | 0.533 | 0.521 | 0.441 | 0.435 |
| 苯胺类化合物 mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 硝基苯类化合物 μg/L | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 | <0.17 |
| 邻二甲苯 µg/L | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 |

根据上表监测结果：各测点包气带中其他监测指标相差不大。

#### 地下水常规水质因子监测与评价

①地下水水位

#### 表 6.2.2-3	地下水水位监测结果

| 项目名称及单位 采样点位 | 水位 m |
| --- | --- |
| 1#拟建车间一南面 | 4.9 |
| 2#预留车间七北面 | 4.1 |
| 3#拟建废水物化处理及生化处理区域之间 | 3.7 |
| 4#厂区北面 400m 空地 | 3.4 |
| 5#珠海村 | 3.5 |
| 彰庆丘 | 3.7 |
| 陈家丘 | 2.9 |
| 诸丁五丘 | 2.8 |
| 林泰丘 | 3.4 |
| 黄家埠六丘 M | 3.5 |

②监测时间、监测点位及监测项目

监测点位、监测时间、监测项目见下表，监测点位示意图见附图 8 及Pg145 图 6.2.4-2。

#### 表 6.2.2-4	地下水监测点位、监测时间及监测数据来源

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1#拟建车间一南面 | 2022.2.22，监测一次 | 水位、色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、铁、锰、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物 |
| 2#预留车间七北面 |  |  |
| 3#拟建废水物化处理及 生化处理区域之间 |  |  |
| 4#厂区北面 400m 空地 |  |  |
| 5#珠海村 |  |  |

③监测结果与评价

| 采样点位 项目名称及单位 | 1#拟建车间一南面 | 2#预留车间七北面 | 3#拟建废水物化处理及生化处理区 域之间 | 4#厂区北面 400m 空地 | 5#珠海村 H | 标准限值 | 达标性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH 值* 无量纲 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 6.5~8.5 | 达标 |
| 色度 度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 达标 |
| 臭和味 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
| 浊度 NTU | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 3 | 达标 |
| 肉眼可见物 无量纲 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 达标 |
| 总硬度 mg/L | 560 | 503 | 495 | 456 | 475 | 450 | 超标 |
| 溶解性总固体 mg/L | 2358 | 2344 | 1998 | 2496 | 1900 | 1000 | 超标 |
| 硫酸盐 mg/L | 138 | 118 | 176 | 195 | 134 | 250 | 达标 |
| 氯化物 mg/L | 768 | 630 | 535 | 722 | 752 | 250 | 超标 |
| 砷 μg/L | 0.96 | 1.03 | 0.69 | 0.91 | 1.07 | 10 | 达标 |
| 汞 μg/L | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 1 | 达标 |
| 镉 μg/L | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | ＜0.17 | 5 | 达标 |
| 六价铬 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 | 达标 |
| 铅 μg/L | ＜1.24 | ＜1.24 | ＜1.24 | ＜1.24 | ＜1.24 | 10 | 达标 |
| 铁 mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 达标 |
| 锰 mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 达标 |
| 锌 mg/L | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.31 | 1.00 | 达标 |
| 铝 μg/L | ＜2.5 | ＜2.5 | ＜2.5 | ＜2.5 | ＜2.5 | 20 | 达标 |
| 挥发酚 mg/L | ＜0.0003 | ＜ 0.0003 | ＜0.0003 | ＜0.0003 | ＜ 0.0003 | 0.002 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.3 | 达标 |
| 耗氧量 mg/L | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 达标 |
| 氨氮 mg/L | 0.393 | 0.348 | 0.465 | 0.360 | 0.420 | 0.50 | 达标 |
| 硫化物 mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02 | 达标 |
| 总大肠菌群 MPN/100mL | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | 3.0 | 达标 |
| 菌落总数CFU/mL | 22 | 35 | 27 | 30 | 17 | 100 | 达标 |
| 硝酸盐（以N 计） mg/L | 1.89 | 1.44 | 1.15 | 1.29 | 1.66 | 20 | 达标 |
| 亚硝酸盐（以N 计） mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | ＜0.005 | 1.00 | 达标 |
| 氰化物 mg/L | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 | 达标 |

本次地下水环境常规水质指标现状监测结果及评价如下表所示。表 6.2.2-5	地下水常规水质指标现状评价结果

| 采样点位 项目名称及单位 | 1#拟建车间一南面 | 2#预留车间七北面 | 3#拟建废水物化处理及生化处理区 域之间 | 4#厂区北面 400m 空地 | 5#珠海村 H | 标准限值 | 达标性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟离子 mg/L | 0.315 | 0.179 | 0.277 | 0.176 | 0.260 | 1.0 | 达标 |

④结论

根据监测统计结果显示，本项目区域内地下水监测因子中溶解性总固体、氯化物， 总硬度指标出现超标现象，不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，其余指标均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。结合周围环境特征，分析认为溶解性总固体、总硬度和 Cl-超标原因最有可能是该地块位于围垦海涂滩地上，该区域盐分较高引起的。目前该区域地下水无开发利用计划。

#### 八大离子监测与评价

①监测时间和监测点位

4

八大离子(K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO 2-)监测点位、监测时间与地下水常规水质指标一致。

#### ②监测结果与评价

表 6.2.2-6	区域地下水地下水八大离子监测结果	单位：mg/L

| 采样点位 项目名称及单位 |  | 1#拟建车间一南面 | 2#预留车间七北面 | 3#拟建废水物 化处理及生化处理区域之间 | 4#厂区北面 400m 空地 | 5#珠海村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离子 | 钾 mg/L | 36.9 | 36.7 | 40.8 | 34.4 | 37.2 |
|  | 钾×1（价态）mEq/L | 0.95 | 0.94 | 1.05 | 0.88 | 0.95 |
|  | 钠 mg/L | 610 | 594 | 458 | 680 | 483 |
|  | 钠×1（价态）mEq/L | 26.5 | 25.8 | 19.9 | 29.6 | 21.0 |
|  | 钙 mg/L | 82.2 | 66.2 | 83.2 | 61.2 | 92.7 |
|  | 钙×2（价态）mEq/L | 4.11 | 3.31 | 4.16 | 3.06 | 4.64 |
|  | 镁 mg/L | 94.6 | 94.2 | 78.7 | 83.0 | 68.0 |
|  | 镁×2（价态）mEq/L | 7.88 | 7.85 | 6.56 | 6.92 | 5.67 |
| 阳离子合计 mEq/L |  | 39.4 | 37.9 | 31.7 | 40.5 | 32.3 |
| 阴离子 | 碳酸盐 mg/L | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 | ＜1.00 |
|  | 碳酸盐×2（价态）mEq/L | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
|  | 重碳酸盐 mg/L | 800 | 961 | 722 | 856 | 503 |
|  | 重碳酸盐×1 （价态）mEq/L | 13.1 | 15.8 | 11.8 | 14.0 | 8.25 |
|  | 氯离子 mg/L | 768 | 630 | 535 | 722 | 752 |
|  | 氯离子×1（价态）mEq/L | 21.6 | 17.8 | 15.1 | 20.3 | 21.2 |
|  | 硫酸根离子 mg/L | 138 | 118 | 176 | 195 | 134 |
|  | 硫酸根离子×2（价态）mEq/L | 2.88 | 2.46 | 3.67 | 4.06 | 2.79 |
| 阴离子合计 mEq/L |  | 37.6 | 36.1 | 30.6 | 38.4 | 32.3 |
| 最大允许误差% |  | 2.34 | 2.43 | 1.77 | 2.66 | 0 |

据监测资料：项目地下水阴阳离子最大允许差的绝对值小于 4%。

    - 声环境质量现状监测与评价

环评期间企业委托第三方有资质监测单位对项目拟建地厂界声环境进行了实地监测。监测期间，企业及周边企业正常进行生产。

#### 监测点布设

企业共布设 4 个监测点。声环境监测点位见附图 8。

#### 监测频率

共监测一天（2022.2.22），昼间、夜间各两次，每个点位每次监测 10min，监测期间无雨雪、无雷电天气，风速 1m/s 以下，气象条件满足要求。

#### 监测内容及测量仪器

本次监测内容为 Leq(A)，采用 AWA5610D 型积分声级计测量，测量前进行校准。

#### 监测方法

按《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《环境监测技术规范》(噪声部分)执行。

#### 监测结果及评价

本次声环境现状监测结果详见下表。

#### 表 6.2.3-1	声环境现状监测结果	单位:dB(A)

| 测点编号 | 检测点位置 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂界东侧 | 56 | 47 |
| 2# | 厂界南侧 | 57 | 46 |
| 3# | 厂界西侧 | 57 | 46 |
| 4# | 厂界北侧 | 56 | 47 |
| 执行标准 |  | 65 | 55 |
| 评价结果 |  | 达标 | 达标 |

由监测结果可知，厂界各监测点符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准要求。

#### 土壤环境质量现状调查

      - 土壤类型

1、区域土壤类型

上虞地区地处曹娥江下游，东西宽 42km、南北长 48km，梯度总面积约 1172km2。其中丘陵地区占 50%，平原占 41.7%，河流水域占 8.3%，具有“五山一水四分田”的自然景观。

水网平原是上虞区的主要农产品生产基地，主要土壤为水稻土和潮土，从溪边到山脚一般依次分布清水砂、培泥沙、培泥沙田和泥质田，与河岸平行成带状分布。丘陵山

地局部的地貌和植被差异，以及利用和改良的影响，土壤的分布复杂，主要土壤有红壤、黄壤和水稻田。其中水稻土主要分布在山地岗地、坡脚和山垄凹陷地段。

本次项目所在的滨海地区土壤形成的年代一般仅 300 年，最新的涂地则只有几十年或几年的历史，靠近海边的一部分涂地，仅在低潮位时才露出海面，土壤形成的特征为历史短，或多或少有盐分，极大多数呈碱性或微碱性反应。愈接近海岸线，所发育的土壤愈年轻，其含盐量愈高。土壤类型主要由潮土和滨海盐土。

2、项目厂址土壤类型

项目厂区土壤类型查阅“国家土壤信息服务平台”。本项目厂址中心坐标为东经120.893°，北纬 30.167°，根据查询结果，项目厂址土壤类型为滨海盐土。根据《中国土壤分类与代码》(GB/T17296-2009)，其土纲为 K 盐碱土，土亚纲为 K1 盐土，土类为 K12 滨海盐土。项目区域土壤类型见下图。

#### 图 6.2.4-1	项目所在地土壤类型图

      - 土壤理化性质

土壤理化性质如下表。

#### 表 6.2.4-1	项目土壤理化特性调查表

| 点位 |  | 拟建车间一南面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 2022.02.22 |  |  |  |
| 经度 |  | 120°53′51.36″ |  |  |  |
| 纬度 |  | 30°10′19.82″ |  |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 3-6m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量% | 14 | 14 | 16 | 16 |
|  | 其他异物 | / | / | / | / |
| 实验室测定 | pH 无量纲 | 6.81 | 6.64 | 6.69 | 6.60 |
|  | 阳离子交换量 cmol/kg | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 21.6 |
|  | 氧化还原电位 mV | 416 | 408 | 403 | 398 |
|  | 饱和导水率 cm/s | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 |
|  | 土壤容重 g/cm³ | 1.24 | 1.27 | 1.32 | 1.33 |
|  | 总孔隙度% | 53.11 | 52.11 | 50.36 | 50.11 |
| 点位 |  | 预留车间七北面 |  |  |  |
| 日期 |  | 2022.02.22 |  |  |  |
| 经度 |  | 120°53′51.09″ |  |  |  |
| 纬度 |  | 30°10′13.06″ |  |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 3-6m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量% | 15 | 15 | 16 | 15 |
|  | 其他异物 | / | / | / | / |
| 实验室测定 | pH 无量纲 | 7.26 | 6.94 | 6.78 | 6.74 |
|  | 阳离子交换量 cmol/kg | 21.5 | 20.8 | 20.2 | 19.6 |
|  | 氧化还原电位 mV | 415 | 406 | 404 | 396 |
|  | 饱和导水率 cm/s | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | 土壤容重 g/cm³ | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.34 |
|  | 总孔隙度% | 51.32 | 50.67 | 50.11 | 47.70 |
| 点位 |  | 拟建废水物化处理及生化处理区域之间 |  |  |  |
| 日期 |  | 2022.02.22 |  |  |  |
| 经度 |  | 120°53′56.49″ |  |  |  |
| 纬度 |  | 30°10′07.60″ |  |  |  |
| 层次 |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 3-6m |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
|  | 砂砾含量% | 14 | 15 | 15 | 16 |
|  | 其他异物 | / | / | / | / |
| 实验室测定 | pH 无量纲 | 6.98 | 6.81 | 6.66 | 6.69 |
|  | 阳离子交换量 cmol/kg | 22.3 | 20.9 | 21.4 | 20.0 |
|  | 氧化还原电位 mV | 414 | 408 | 402 | 396 |
|  | 饱和导水率 cm/s | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 |
|  | 土壤容重 g/cm³ | 1.28 | 1.30 | 1.30 | 1.32 |

|  | 总孔隙度% | 51.62 | 51.13 |  | 51.11 |  | 50.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 |  | 拟建综合楼北面 |  | 厂区西面围墙外 20m 处 |  | 厂区东面围墙外 20m 处 |  |
| 日期 |  | 2022.02.22 |  | 2022.02.22 |  | 2022.02.22 |  |
| 经度 |  | 120°53′47.88″ |  | 120°53′47.82″ |  | 120°53′54.91″ |  |
| 纬度 |  | 30°10′21.96″ |  | 30°10′15.55″ |  | 30°10′16.73″ |  |
| 层次 |  | 0-0.2m |  | 0-0.2m |  | 0-0.2m |  |
| 现场记录 | 颜色 | 棕色 |  | 棕色 |  | 棕色 |  |
|  | 结构 | 团粒 |  | 团粒 |  | 团粒 |  |
|  | 质地 | 壤土 |  | 壤土 |  | 壤土 |  |
|  | 砂砾含量% | 16 |  | 17 |  | 16 |  |
|  | 其他异物 | / |  | / |  | / |  |
| 实验室测定 | pH 无量纲 | 7.05 |  | 6.62 |  | 6.84 |  |
|  | 阳离子交换量 cmol/kg | 23.1 |  | 20.6 |  | 20.2 |  |
|  | 氧化还原电位 mV | 416 |  | 418 |  | 415 |  |
|  | 饱和导水率 cm/s | 0.0005 |  | 0.0004 |  | 0.0004 |  |
|  | 土壤容重 g/cm³ | 1.27 |  | 1.26 |  | 1.30 |  |
|  | 总孔隙度% | 51.93 |  | 52.42 |  | 51.17 |  |

项目所在区域 PH 在 6.60~7.26 之间，对照土壤导则附录 D，各监测点部分土层无酸化或者碱化。

#### 土壤环境质量现状调查

1、企业西区土壤环境现状调查

企业已批项目均位于企业西区，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》

（HJ964-2018）：“改、扩建的污染影响型建设项目，其评价工作等级为一级、二级的，应对现有工程的土壤环境保护措施情况进行调查，并重点调查主要装置或设施附近的土壤污染现状。” 本环评引用企业对西区已有的土壤环境现状监测数据进行说明。

#### 表 6.2.4-2  西区土壤现状监测结果（1）

| 采样点位 项目名称及单位 | 还原车间西侧，距离还原车间约 3 米 1C01 |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |  |  |
| 铜 mg/kg | 24.9 | 27.2 | 17.0 | 18000 | 达标 |
| 铅 mg/kg | 29 | 12 | 12 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 15.8 | 10.4 | 10.5 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.066 | 0.074 | 0.071 | 38 | 达标 |
| 镍 mg/kg | 35 | 21 | 29 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.43 | 0.16 | 0.15 | 65 | 达标 |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |

| 采样点位 项目名称及单位 | 还原车间西侧，距离还原车间约 3 米 1C01 |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |  |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | 5.0 | 4.9 | 3.7 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | 2.3 | 2.4 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | 2.6 | 3.0 | 6.3 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | <6 | <6 | <6 | 4500 | 达标 |

表 6.2.4-3	西区土壤现状监测结果（2）

| 采样点位 项目名称及单位 | 危废仓库南侧，距离危废仓库 3 米 1H01 |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |  |  |
| 铜 mg/kg | 39.8 | 29.6 | 29.4 | 18000 | 达标 |
| 铅 mg/kg | 119 | 23 | 50 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 34.7 | 15.2 | 12.1 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.058 | 0.065 | 0.057 | 38 | 达标 |
| 镍 mg/kg | 86 | 41 | 43 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.72 | 0.20 | 0.46 | 65 | 达标 |

| 采样点位 项目名称及单位 | 危废仓库南侧，距离危废仓库 3 米 1H01 |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |  |  |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | 3.9 | 5.5 | 3.5 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | 2.6 | <1.4 | 1.8 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | 72.7 | 6.8 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | 149 | 108 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | <6 | <6 | <6 | 4500 | 达标 |

表 6.2.4-4	西区土壤现状监测结果（3）

| 采样点位 项目名称及单位 | 污水站污水处理区西侧，距离污水处理 区 6 米 1J01 |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |  |  |
| 铜 mg/kg | 21.8 | 11.4 | 14.4 | 18000 | 达标 |

| 采样点位 项目名称及单位 | 污水站污水处理区西侧，距离污水处理 区 6 米 1J01 |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.6-1.2m | 2.0-4.5m |  |  |
| 铅 mg/kg | 26 | 13 | 29 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 14.9 | 11.4 | 13.3 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.060 | 0.071 | 0.066 | 38 | 达标 |
| 镍 mg/kg | 36 | 19 | 26 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.30 | 0.16 | 0.39 | 65 | 达标 |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | 2.2 | 2.1 | 3.9 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | 4.3 | 193 | 1.5 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | 4.8 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | <6 | <6 | <6 | 4500 | 达标 |

由上表可知，现有厂区西区各土壤环境采样点基本项目和其他项目重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃类指标均能达到《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准。

#### 2、企业东区土壤环境现状调查

本项目位于企业东区，环评期间，企业委托第三方有资质监测单位对项目拟建地周边土壤环境现状进行了实地监测。

#### 监测时间及频次

采样时间为 2022 年 2 月 22 日，采样 1 次。

#### 监测点位

表 6.2.4-5	土壤采样点位情况表

| 编号 | 采样点位 | 范围 | 取样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 拟建车间一南面 | 占地范围内 | 柱状样点 |
| 2# | 预留车间七北面 | 占地范围内 | 柱状样点 |
| 3# | 拟建废水物化处理及生化处理区域之间 | 占地范围内 | 柱状样点 |
| 4# | 拟建综合楼北面 | 占地范围内 | 表层样点 |
| 5# | 厂区西面围墙外 20m 处 | 占地范围外 | 表层样点 |
| 6# | 厂区东面围墙外 20m 处 | 占地范围外 | 表层样点 |

具体监测点位见Pg145 图 6.2.4-2。

#### 监测项目

表 6.2.4-6	土壤监测因子汇总表

| 类别 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 必测项目 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2- 四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； 半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； |
| 特征因子 | 石油烃（C10-C40） |

        - 监测结果

表 6.2.4-7	东区土壤现状监测结果（1）

| 采样点位项目名称及单位 | 1#拟建车间一南面 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 铜 mg/kg | 31 | 23 | 31 | 28 | 18000 | 达标 |
| 铅 mg/kg | 34.1 | 21.8 | 23.3 | 29.1 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 10.8 | 8.2 | 7.4 | 7.5 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.240 | 0.105 | 0.134 | 0.162 | 38 | 达标 |

| 采样点位项目名称及单位 | 1#拟建车间一南面 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 镍 mg/kg | 32 | 45 | 46 | 24 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 65 | 达标 |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | 57 | 38 | 58 | 56 | 4500 | 达标 |

表 6.2.4-8	东区土壤现状监测结果（2）

| 采样点位项目名称及单位 | 2#预留车间七北面 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |

| 采样点位项目名称及单位 | 2#预留车间七北面 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 铜 mg/kg | 23 | 23 | 22 | 31 | 18000 | 达标 |
| 铅 mg/kg | 39.1 | 31.4 | 29.8 | 23.7 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 10.5 | 7.7 | 9.9 | 8.7 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.150 | 0.122 | 0.093 | 0.077 | 38 | 达标 |
| 镍 mg/kg | 34 | 29 | 40 | 22 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |

| 采样点位项目名称及单位 | 2#预留车间七北面 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | 35 | 33 | 27 | 37 | 4500 | 达标 |

表 6.2.4-9	东区土壤现状监测结果（3）

| 采样点位项目名称及单位 | 3#拟建废水物化处理及生化处理区域之间 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 铜 mg/kg | 32 | 36 | 23 | 30 | 18000 | 达标 |
| 铅 mg/kg | 28.3 | 31.0 | 31.9 | 31.1 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 12.5 | 9.5 | 7.1 | 10.0 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.167 | 0.162 | 0.090 | 0.072 | 38 | 达标 |
| 镍 mg/kg | 24 | 34 | 30 | 30 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 65 | 达标 |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |

| 采样点位项目名称及单位 | 3#拟建废水物化处理及生化处理区域之间 |  |  |  | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 3.0-6.0m |  |  |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | 45 | 37 | 55 | 41 | 4500 | 达标 |

表 6.2.4-10	东区土壤现状监测结果（4）

| 采样点位 项目名称及单位 | 4#拟建综合楼北面 | 5#厂区西面围墙外 20m 处 | 6#厂区东面围墙外 20m 处 | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 铜 mg/kg | 26 | 28 | 22 | 18000 | 达标 |
| 铅 mg/kg | 27.0 | 25.9 | 33.6 | 800 | 达标 |
| 六价铬 mg/kg | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5.7 | 达标 |
| 砷 mg/kg | 8.0 | 11.5 | 11.2 | 60 | 达标 |
| 汞 mg/kg | 0.097 | 0.084 | 0.139 | 38 | 达标 |
| 镍 mg/kg | 23 | 30 | 25 | 900 | 达标 |
| 镉 mg/kg | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 65 | 达标 |
| 四氯化碳 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2800 | 达标 |
| 氯仿 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 900 | 达标 |
| 氯甲烷 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯 μg/kg | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 500 | 达标 |
| 氯乙烯 μg/kg | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 430 | 达标 |
| 苯 μg/kg | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4000 | 达标 |
| 氯苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 μg/kg | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20000 | 达标 |
| 乙苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯 μg/kg | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290000 | 达标 |
| 甲苯 μg/kg | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200000 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯 μg/kg | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640000 | 达标 |
| 硝基苯 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 | 达标 |

| 采样点位 项目名称及单位 | 4#拟建综合 楼北面 | 5#厂区西面围 墙外 20m 处 | 6#厂区东面围 墙外 20m 处 | 第二类用地筛选值标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |  |
| 苯胺 mg/kg | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 260 | 达标 |
| 2-氯苯酚 mg/kg | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 mg/kg | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a, h]蒽 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 mg/kg | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 | 达标 |
| 石油烃（C10~C40）mg/kg | 31 | 40 | 71 | 4500 | 达标 |

由上表可知，厂区各土壤环境采样点基本项目和其他项目重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃类指标均能达到《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准。

4#监测点

1#监测点

1#监测点

6#监测点

5#监测点

2#监测点

2#监测点

危废仓库

3#监测点

3#监测点

土壤监测点位

地下水监测点位

#### 图 6.2.4-2	厂区范围内土壤、地下水环境质量现状监测布点示意图

## 环境影响预测评价

### 施工期环境影响分析

本项目在企业新征用地上实施生产，将按照标准化要求新建生产车间，建成后将安装设备。根据本项目的工程特点，施工期的环境影响主要来自施工场地的扬尘、废水、噪声污染等方面。本环评要求企业在施工期间加强管理，减少对外界的影响。

#### 施工期水环境影响分析

1、施工人员生活污水的影响

施工人员数量在 200 人左右。以施工人员生活用水量 100L/人日、生活污水量按用水量的 80%计，CODcr 浓度 300mg/L，BOD5 浓度 200mg/L 计。施工人员污水排放情况见下表。

#### 表 7.1.1-1  施工人员生活污水排放情况一览表

| 施工人数（人） | 污水量(t/d) | CODcr(kg/d) | BOD5(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 16 | 4.8 | 3.2 |

施工营地生活污水如果直接排放，对附近的河道会产生一定的污染，项目施工过程施工人员生活污水经收集后经化粪池处理达标后纳管。

2、施工物资流失的影响

建设期由于土方等露天堆放，遇暴雨时将被冲刷进入水体。尤其是在靠近河道施工中容易发生物资流失。因此，在靠近河道施工时，必须设置临时堆场，加雨棚，堆场与河道距离应尽量远。

3、施工期沙土流失

施工过程中，挖方、填方等作业、弃土场地（如不及时清理）遇雨时易造成沙土流失，影响附近的水体环境。

#### 施工扬尘的环境空气影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60％，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4～5 次，可使扬尘减少 70％左右，表 7.1.2-2 为施工场地洒水抑尘

的试验结果，结果表明实施每天洒水 4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP 污染距离缩小到 20～50m 范围。另外，为控制车辆装载货物行驶对施工场地外的影响，可在车辆开离施工场地时在车身相应部位洒水清除污泥与灰尘，以减少粉尘对外界的影响。

#### 表 7.2.1-1  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 小时平均浓度 （mg/Nm3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速度影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。

此外，在建筑材料运输、装卸、使用等过程中做好文明施工、文明管理，尽量避免或减少扬尘的产生，防止区域环境空气中粉尘污染。

#### 施工噪声的环境影响分析

建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言，主要的噪声源有挖掘机、推土机、装卸机、打桩机、打井机、水泥搅拌机、吊车、沙轮机、电钻、电梯、切割机及各种车辆等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。表 7.1.3-1 为部分施工机械的噪声源强。

#### 表 7.1.3-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 机械名称 | 测量声级（dB） | 测量距离（m） | 机械名称 | 测量声级(dB) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 79 | 15 | 风镐 | 103 | 1 |
| 推土机 | 90 | 5 | 空压机 | 92 | 3 |
| 装卸机 | 86 | 5 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 压路机 | 73 | 10 | 混凝土振捣机 | 80 | 12 |
| 铲土机 | 75 | 15 | 电锯 | 103 | 1 |
| 自卸卡车 | 70 | 15 | 升降机 | 72 | 15 |
| 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 | 砂轮机 | 91～105 | / |
| 静压式打桩机 | 80 | 15 | 切割机 | 91～105 | / |

在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增值约为 3～8dB。而噪声在传播过程中随距离而衰减，表 7.1.3-2 为主要设备噪声的距离衰减情况。由表可知，这类机械噪声在空旷地带动传播距离较远。

#### 表 7.1.3-2  各种建筑机械的干扰半径

| 阶段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 |  |

| 阶段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |  |
| 打桩 | 钻孔式灌注桩机 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 | 15 |
|  | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 | 15 |
| 结构 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |  |
|  | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 |  |
| 装修 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |  |

在一般情况下，施工噪声在施工场界不会超标。昼间本项目施工期场界噪声在距施工机械约 50 米左右达标，夜间则需距施工机械 300 米左右才能达标。就项目保护目标而言，周围 500m 内无集中居住区及常住人口，项目施工噪声对最近保护目标的夜间声环境影响较小。但项目应严格控制夜间施工，夜间应停止大型施工机械的施工确需施工的应报请当地环保局批准。施工期间，在施工场界噪声达标时，施工噪声仍会不可避免地影响周围区域的环境质量。由于施工场地宽广，施工噪声源具有不固定性，当施工机械距离保护目标近时，施工噪声影响较重，反之则较轻。

#### 施工期固废环境影响分析

建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在建设施工期间需要挖土、运输弃土，运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完成后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水体污染。建设单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒堆放建筑垃圾，施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。

此外，施工期间施工队伍的生活垃圾也要及时收集，并由当地环卫部门统一收集处

理。

#### 施工期生态环境影响分析

1、影响因素分析

施工期生态环境的影响因素主要为：场地开挖期间土层裸露以及建设期间的弃土产生的扬尘和水土流失。建设期间产生的土方若处置不当（未及时回填、随意堆存等）， 以及出露的土层，在天气干燥且风力较大时，极易在施工区域范围内形成人为的扬尘天气；或在雨水冲刷时形成水土流失，从而造成施工地表局部面蚀或沟蚀。

施工期的弃土弃渣如不采取覆盖和围档等措施随意堆放，在瞬时降雨强度较大的情况下，也易形成水土流失现象。

2、生态保护措施

      - 水土流失防治措施

施工中挖出的土方应及时回填，需临时堆放不能及时运出的应有专门的堆放场所。

施工弃土的临时堆放场要有进行必要的覆盖，并设置围档，防止雨水冲刷造成水土流失。

      - 植被的恢复措施

在建设后期，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。绿化不仅能改善和美化厂区环境，植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的 CO2、SO2 等有害物质，树木树冠能阻挡、过滤和吸附大气中的粉尘、吸收并减弱噪声声能，草地的根茎叶可固定地面尘土防止飞扬。

### 营运期环境影响分析

#### 营运期大气环境影响分析

      - 逐日逐次气象资料(2020 年)

        - 温度

上虞 2020 年平均温度月变化统计数据见表 7.2.1-1，年平均温度变化曲线见图7.2.1-1。

#### 表 7.2.1-1	上虞 2020 年平均温度月变化

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 7.6 | 9.9 | 13.1 | 16.3 | 23.5 | 26.4 | 27.6 | 30.5 | 23.8 | 18.8 | 14.8 | 7.2 |

图 7.2.1-1	上虞 2020 年平均温度月变化曲线图

        - 风频

风向决定了污染物迁移输送方向，因此风频大小可粗略了解受污染的机会。

表 7.2.1-2 为上虞 2020 年各地面年均风向频率的月变化统计数据，表 7.2.1-3 为上虞

2020 年各地面年均风向频率的季变化统计数据。图 7.2.1-2 为上虞 2020 年各季风向频率玫瑰图。

#### 表 7.2.1-2	上虞 2020 年年均风频的月变化单位：%

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 8.7 | 5.1 | 7.1 | 4.0 | 3.0 | 1.7 | 3.5 | 6.9 | 4.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 11.6 | 16.7 | 10.5 | 1.5 |
| 二月 | 5.9 | 4.5 | 6.9 | 16.7 | 7.5 | 5.0 | 5.2 | 8.8 | 6.3 | 2.0 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 5.5 | 8.3 | 5.6 | 3.9 |
| 三月 | 6.7 | 3.4 | 7.3 | 16.8 | 9.4 | 2.3 | 7.0 | 10.6 | 8.2 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 3.9 | 4.6 | 5.8 | 4.7 | 2.0 |
| 四月 | 4.3 | 5.0 | 10.1 | 18.5 | 6.1 | 3.3 | 4.7 | 13.5 | 9.7 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | 2.2 |
| 五月 | 6.5 | 4.0 | 7.5 | 11.7 | 7.9 | 3.9 | 7.1 | 15.1 | 12.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 2.8 |
| 六月 | 5.0 | 2.9 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 4.9 | 5.0 | 8.8 | 11.0 | 7.6 | 10.0 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 7.2 |
| 七月 | 7.4 | 3.1 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 3.5 | 5.8 | 10.3 | 12.0 | 8.2 | 5.6 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 4.0 | 6.0 |
| 八月 | 1.6 | 1.2 | 3.9 | 6.3 | 3.0 | 3.0 | 7.8 | 24.5 | 25.1 | 8.1 | 5.4 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 0.5 |
| 九月 | 7.9 | 3.3 | 4.9 | 6.5 | 4.2 | 3.1 | 6.7 | 8.3 | 5.6 | 6.7 | 5.4 | 4.2 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 10.7 | 4.6 |
| 十月 | 7.0 | 8.6 | 17.6 | 12.8 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 3.6 | 6.3 | 11.4 | 2.8 |
| 十一月 | 4.7 | 3.6 | 7.9 | 8.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 6.3 | 7.2 | 3.5 | 2.1 | 3.3 | 6.0 | 7.4 | 13.1 | 12.6 | 4.0 |
| 十二月 | 6.3 | 1.9 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | 2.6 | 5.0 | 13.4 | 16.1 | 18.0 | 5.8 |

表 7.2.1-3	上虞 2020 年年均风频的季变化单位：%

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 5.8 | 4.1 | 8.3 | 15.6 | 7.8 | 3.2 | 6.3 | 13.0 | 10.1 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 2.4 |
| 夏季 | 4.7 | 2.4 | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 3.8 | 6.2 | 14.6 | 16.1 | 8.0 | 7.0 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 4.6 |
| 秋季 | 6.5 | 5.2 | 10.2 | 9.2 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 6.2 | 6.1 | 4.6 | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 5.9 | 8.3 | 11.6 | 3.8 |
| 冬季 | 7.0 | 3.8 | 6.2 | 8.1 | 4.6 | 2.8 | 3.8 | 6.0 | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 10.3 | 13.8 | 11.5 | 3.7 |
| 年平均 | 6.0 | 3.9 | 7.6 | 10.3 | 5.7 | 3.2 | 5.3 | 10.0 | 9.3 | 4.7 | 4.1 | 3.0 | 3.4 | 5.4 | 7.0 | 7.6 | 3.6 |

C=2.4%

C=4.6%

C=3.6%

C=3.8%

C=3.7%

图 7.2.1-2	上虞 2020 年各季风向频率玫瑰图和年风频玫瑰图

        - 风速

风速对污染物浓度有扩散、稀释作用。表 7.2.1-4 为上虞 2020 年平均风速月变化统

计数据，图 7.2.1-3 为上虞 2020 年平均风速月变化曲线图。表 7.2.1-5 为上虞 2020 年季

小时平均风速的日变化统计数据，图 7.2.1-4 为上虞 2020 年季小时平均风速的日变化曲线图。

#### 表 7.2.1-4	上虞 2020 年平均风速的月变化单位：m/s

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |

表 7.2.1-5	上虞 2020 年季小时平均风速的日变化单位：m/s

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| 夏季 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| 秋季 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| 冬季 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 |
| 夏季 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 秋季 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 冬季 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

图 7.2.1-3	上虞 2020 年平均风速的月变化曲线图

图 7.2.1-4	季小时平均风速的日变化曲线图

      - 预测模式与预测源强

1、预测模式

项目评价基准年内风速≤0.5m/s 的持续时间不超过 72h，近 20 年统计的全年静风（风速≤0.2m/s）频率不超过 35%，可不采用 CALPUFF 模型进行进一步预测。

项目离最近的大型水体（杭州湾）的最近距离大于 3km，采用 AERSCREEN 估算模式判定后不会发生熏烟现象，可不采用 CALPUFF 模型进行进一步预测。

故本次预测采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（ HJ2.2-2018 ）推荐的

AERMOD 模式系统。预测软件则采用 EIA ProA。

#### 2、污染源清单及预测因子选择

- 污染源清单

本项目点源参数清单见表 7.2.1-6、面源参数清单见表 7.2.1-7、非正常排放参数见表7.2.1-8。

#### 表 7.2.1-6	点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 /m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速 /(m3/h) | 烟气温度 /K | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 甲酸 | 颗粒物 |
| 1 | DA004 排气筒 | 297609 | 3339714 | 4 | 25 | 0.5 | 4500 | 298 | 7200 | 正 常 | 0.042 | 0.076 |
| 2 | DA005 排气筒 | 297723 | 3339415 | 4 | 25 | 0.6 | 7000 | 298 | 7200 | 正常 | 0.0007 | / |

表 7.2.1-7	面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度 /m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角 /° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 甲酸 | 颗粒物 |
| 1 | 车间一 | 297576 | 3339727 | 4 | 29 | 11 | -5 | 14 | 7200 | 正常 | 0.013 | 0.085 |

表 7.2.1-8	非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率 /（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生 频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA004 排气筒 | 废气处理装置故障 | PM10 | 0.766 | 1 | 1 |
|  |  | 甲酸 | 1.2 | 1 | 1 |

注：布袋除尘或集中处理装置故障，处理效率下降至 50%

根据调查，评价范围内已批未建同类废气污染源为浙江皇马新材料科技有限公司、永农生物科学有限公司、浙江春晖固废处理有限公司、昶和纤维（绍兴）有限公司，拟建、在建污染源详见表 7.2.1-9~10。

#### 表 7.2.1-9  区域拟建、在建污染源点源参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度 /m | 排气筒高度/m | 烟气温度 /K | 烟气流速m3/h | 排气筒出口内 径/m | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率 kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 |
| 1 | 皇马丙类车间 12#排气筒 | 297276 | 3339423 | 4 | 15 | 298 | 6000 | 0.6 | 7200 | 正常 | 0.12 |
| 2 | 皇马甲类车间 13#排气筒 | 297278 | 3339326 | 4 | 15 | 298 | 6000 | 0.45 | 7200 | 正常 | 0.072 |
| 3 | 永农 21#排气筒 | 298763 | 3338593 | 6 | 15 | 298 | 20000 | 0.9 | 2400 | 正常 | 0.113 |
| 4 | 春晖DA008 焚 烧炉排气筒 | 296321 | 3338716 | 4 | 50 | 403 | 33000 | 1.2 | 4632 | 正常 | 0.214 |
| 5 | 昶和纤维DA002 排气筒 | 296530 | 3337751 | 6 | 15 | 323 | 30000 | 1.5 | 7260 | 正常 | 0.38 |

表 7.2.1-10	区域拟建、在建污染源面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源中心点坐标 |  | 面源海拔高度 /m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正北向夹角 /° | 面源有效排放高度 /m | 年排放小时数 /h | 排放工况 | 污染物 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 1 | 皇马丙类 车间 12 | 297293 | 3339430 | 4 | 60 | 18 | 15 | 12 | 7200 | 正常 | 0.267 |
| 2 | 皇马甲类 车间 13 | 297302 | 3339309 | 4 | 60 | 18 | 15 | 12 | 7200 | 正常 | 0.029 |
| 3 | 永农标十 八车间 | 298775 | 3338628 | 4 | 67 | 79 | -23 | 12 | 2400 | 正常 | 0.346 |
| 4 | 永农标五车间 | 298710 | 3338740 | 4 | 72 | 32 | -23 | 12 | 2400 | 正常 | 0.381 |
| 5 | 昶和纤维定型车间 | 296455 | 3337693 | 6 | 231 | 119 | 70 | 6 | 7260 | 正常 | 0.117 |

- 预测因子选择

采用导则推荐的 AERSCREEN 估算模式，各污染物的最大地面质量浓度占标率计算结果见表 2.4.2-5。本环评选取甲酸、PM10、TSP 为预测因子。

#### 预测内容

根据估算模式结果，本次大气环境影响评价主要考虑本项目建成后排放的废气甲酸、PM10 和 TSP 对评价区域和环境空气敏感点的影响。本次大气环境影响预测同时考虑评价范围内其他企业拟建、在建项目排放的同类废气污染源对评价区域和环境空气敏感点的影响。具体预测内容见下表。

#### 表 7.2.1-11	本项目预测内容

| 评价对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 预测因子 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 甲酸 | 最大浓度占标率 |
|  |  |  | 短期浓度、长 期浓度 | PM10、TSP | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源+其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 甲酸 | 叠加环境质量现状浓度后短期浓度达标情况 |
|  |  |  | 短期浓度、长期浓度 | PM10、TSP | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标 率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h 平均质量 浓度 | 甲酸、PM10 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境 防护距离 | 新增污染源+项目 全厂现有污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | / | 大气环境防护距离 |

      - 有关参数说明

- 预测因子执行的环境空气质量标准及本底浓度

根据导则要求，对采用补充监测数据进行现状评价的，对于有多个监测点位数据的， 先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测数段平均值中的最大值为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。确定各监测因子本底浓度如下：

TSP：日均值 160.5μg/m3；PM10 取 2020 年绍兴市环境状况公报中数据（日均值94μg/m3、年均值 45μg/m3）。由于甲酸暂无环境空气监测方法，故未进行环境质量本底浓度的监测。

预测因子执行的环境空气质量标准详见 Pg17 表 2.3.2-2，甲酸、PM10 及 TSP 1h 平均浓度限值以 24 小时平均浓度限值的 3 倍值计算。

- 预测范围中心点及坐标转换

本次预测以项目厂址中心为预测范围的中心点，即UTM 坐标（297594m，3339600m），

并将其对应的相对坐标定为（0m，0m）。

- 预测计算点

计算点为各保护对象、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点。预测网格点网格距设置为 100m。

- 地形数据

根据卫星影像数据和现场实地踏勘，本项目周边地势平坦，为更好的分析项目对周边环境的影响，本次大气影响预测充分考虑地形对大气污染物输送、扩散的影响。地形数据来自 USGS 提供的 90×90m 的地面高程网格数据。

- 预测参数说明

本项目选择 AERMOD 预测模型，不考虑熏烟及海岸线熏烟，不考虑建筑物下洗。

#### 预测结果及评价

1、本项目贡献值

表 7.2.1-12 分别给出了不同预测时段本项目排放的甲酸、PM10 以及 TSP 的预测浓度贡献值。

#### 表 7.2.1-12	评价区域各污染物排放地面最大浓度贡献值预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率 （%） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 开发区生活区 | 1 小时 | 2.96E-04 | 20012318 | 0.07 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 1.80E-05 | 201019 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.40E-05 | 平均值 | 0.01 | ≤30%，符合 |
|  | 联合村 | 1 小时 | 3.78E-04 | 20102020 | 0.08 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 2.00E-05 | 200526 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.40E-05 | 平均值 | 0.01 | ≤30%，符合 |
|  | 珠海村 | 1 小时 | 3.40E-04 | 20121923 | 0.08 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 2.30E-05 | 201223 | 0.02 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.50E-05 | 平均值 | 0.01 | ≤30%，符合 |
|  | 丰棉村 | 1 小时 | 2.78E-04 | 20011406 | 0.06 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 2.40E-05 | 201206 | 0.02 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.50E-05 | 平均值 | 0.01 | ≤30%，符合 |
|  | 镇海村 | 1 小时 | 2.82E-04 | 20121116 | 0.06 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 2.10E-05 | 200920 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.40E-05 | 平均值 | 0.01 | ≤30%，符合 |
|  | 镇东村 | 1 小时 | 2.14E-04 | 20091305 | 0.05 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 1.20E-05 | 200703 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.20E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 网格 | 1 小时 | 1.44E-03 | 20062607 | 0.32 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 3.26E-04 | 200730 | 0.22 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 7.07E-05 | 平均值 | 0.10 | ≤30%，符合 |
| TSP | 开发区生活区 | 1 小时 | 4.74E-04 | 20071523 | 0.05 | ≤100%，符合 |

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率 （%） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日平均 | 2.40E-05 | 200611 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.50E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 联合村 | 1 小时 | 6.76E-04 | 20090102 | 0.08 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 3.40E-05 | 200131 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.50E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 珠海村 | 1 小时 | 6.42E-04 | 20010901 | 0.07 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 4.10E-05 | 200915 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.70E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 丰棉村 | 1 小时 | 5.49E-04 | 20100723 | 0.06 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 4.10E-05 | 201007 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.70E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 镇海村 | 1 小时 | 5.53E-04 | 20020218 | 0.06 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 3.60E-05 | 200615 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.60E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 镇东村 | 1 小时 | 2.73E-04 | 20102303 | 0.03 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 1.80E-05 | 200215 | 0.01 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 0.30E-05 | 平均值 | 0.00 | ≤30%，符合 |
|  | 网格 | 1 小时 | 2.24E-02 | 20060507 | 2.49 | ≤100%，符合 |
|  |  | 日平均 | 2.32E-03 | 201114 | 0.77 | ≤100%，符合 |
|  |  | 年平均 | 7.36E-04 | 平均值 | 0.37 | ≤30%，符合 |
| 甲酸 | 开发区生活区 | 1 小时 | 2.38E-04 | 20090923 | 0.38 | ≤100%，符合 |
|  | 联合村 | 1 小时 | 3.22E-04 | 20030402 | 0.51 | ≤100%，符合 |
|  | 珠海村 | 1 小时 | 2.88E-04 | 20121923 | 0.46 | ≤100%，符合 |
|  | 丰棉村 | 1 小时 | 2.33E-04 | 20122017 | 0.37 | ≤100%，符合 |
|  | 镇海村 | 1 小时 | 2.44E-04 | 20010305 | 0.39 | ≤100%，符合 |
|  | 镇东村 | 1 小时 | 1.54E-04 | 20012618 | 0.25 | ≤100%，符合 |
|  | 网格 | 1 小时 | 3.92E-03 | 20033108 | 6.23 | ≤100%，符合 |

根据预测结果，正常工况下，本项目网格最大落地和各敏感点处新增甲酸、PM10 和TSP 短期浓度贡献值的最大浓度占标率小于 100%；PM10 和 TSP 年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于 30%。

#### 图 7.2.1-5	PM10 小时贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-6	PM10 日均贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-7	PM10 年均贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-8	TSP 小时贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-9	TSP 日均贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-10	TSP 年均贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-11	甲酸小时贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

2、环境影响叠加

表 7.2.1-13 分别给出了不同预测时段本项目排放的甲酸、PM10 和 TSP 的贡献浓度叠加区域其他拟建、在建污染源、环境质量现状浓度后的预测值情况。

#### 表 7.2.1-13	环境影响叠加结果

| 项目 | 预测点 | 平均时段 | 项目贡献值+区域拟建、在建污染源-区域 削减源（mg/m3） | 背景值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 叠加值占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 开发区生 活区 | 保证率日平均 | 3.44E-04 | 9.40E-02 | 9.43E-02 | 62.90 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.09E-04 | 4.50E-02 | 4.51E-02 | 64.44 | 达标 |
|  | 联合村 | 保证率日平均 | 2.76E-04 | 9.40E-02 | 9.43E-02 | 62.85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 8.60E-05 | 4.50E-02 | 4.51E-02 | 64.41 | 达标 |
|  | 珠海村 | 保证率日平均 | 2.22E-04 | 9.40E-02 | 9.42E-02 | 62.81 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.10E-05 | 4.50E-02 | 4.51E-02 | 64.39 | 达标 |
|  | 丰棉村 | 保证率日平均 | 1.62E-04 | 9.40E-02 | 9.42E-02 | 62.77 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 4.70E-05 | 4.50E-02 | 4.51E-02 | 64.35 | 达标 |
|  | 镇海村 | 保证率日平均 | 1.97E-04 | 9.40E-02 | 9.42E-02 | 62.80 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 5.40E-05 | 4.50E-02 | 4.51E-02 | 64.36 | 达标 |
|  | 镇东村 | 保证率日平均 | 1.14E-04 | 9.40E-02 | 9.41E-02 | 62.74 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.80E-05 | 4.50E-02 | 4.50E-02 | 64.33 | 达标 |
|  | 网格 | 保证率日平均 | 2.64E-03 | 9.40E-02 | 9.66E-02 | 64.43 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.27E-04 | 4.50E-02 | 4.57E-02 | 65.32 | 达标 |
| TSP | 开发区生 活区 | 保证率日平均 | 1.06E-03 | 1.61E-01 | 1.62E-01 | 53.85 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.00E-04 | / | 3.00E-04 | 0.15 | 达标 |

| 项目 | 预测点 | 平均时段 | 项目贡献值+区域拟 建、在建污染源-区域削减源（mg/m3） | 背景值 （mg/m3） | 叠加值 （mg/m3） | 叠加值占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联合村 | 保证率日平均 | 6.82E-04 | 1.61E-01 | 1.61E-01 | 53.73 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.15E-04 | / | 2.15E-04 | 0.11 | 达标 |
|  | 珠海村 | 保证率日平均 | 7.55E-04 | 1.61E-01 | 1.61E-01 | 53.75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 2.16E-04 | / | 2.16E-04 | 0.11 | 达标 |
|  | 丰棉村 | 保证率日平均 | 7.51E-04 | 1.61E-01 | 1.61E-01 | 53.75 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.67E-04 | / | 1.67E-04 | 0.09 | 达标 |
|  | 镇海村 | 保证率日平均 | 1.56E-03 | 1.61E-01 | 1.62E-01 | 54.02 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 3.34E-04 | / | 3.34E-04 | 0.17 | 达标 |
|  | 镇东村 | 保证率日平均 | 4.83E-04 | 1.61E-01 | 1.61E-01 | 53.66 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 1.00E-04 | / | 1.00E-04 | 0.05 | 达标 |
|  | 网格 | 保证率日平均 | 2.06E-02 | 1.61E-01 | 1.81E-01 | 60.35 | 达标 |
|  |  | 年平均 | 7.48E-03 | / | 7.48E-03 | 3.74 | 达标 |
| 甲酸 | 开发区生 活区 | 1 小时 | 2.38E-04 | / | 2.38E-04 | 0.38 | 达标 |
|  | 联合村 | 1 小时 | 3.22E-04 | / | 3.22E-04 | 0.51 | 达标 |
|  | 珠海村 | 1 小时 | 2.88E-04 | / | 2.88E-04 | 0.46 | 达标 |
|  | 丰棉村 | 1 小时 | 2.33E-04 | / | 2.33E-04 | 0.37 | 达标 |
|  | 镇海村 | 1 小时 | 2.44E-04 | / | 2.44E-04 | 0.39 | 达标 |
|  | 镇东村 | 1 小时 | 1.54E-04 | / | 1.54E-04 | 0.25 | 达标 |
|  | 网格 | 1 小时 | 3.92E-03 | / | 3.92E-03 | 6.23 | 达标 |

根据预测结果，正常工况下，PM10、TSP 叠加区域其他拟建、在建项目污染源、环境现状浓度后，保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准的要求。由于甲酸无环境质量现状浓度及同类拟建、在建污染源，故甲酸环境影响叠加值即为贡献值，满足环境质量标准的要求。

#### 图 7.2.1-12	PM10 叠加后日均浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-13	PM10 叠加后年均浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-14	TSP 叠加后日均浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-15	TSP 叠加后年均浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-16	甲酸叠加后小时浓度最大值分布图（mg/m3）

3、非正常工况预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值 （mg/m3） | 出现时间 | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 开发区生活区 | 1 小时 | 2.99E-03 | 20012318 | 0.66 | 达标 |
|  | 联合村 | 1 小时 | 3.81E-03 | 20102020 | 0.85 | 达标 |
|  | 珠海村 | 1 小时 | 3.43E-03 | 20121923 | 0.76 | 达标 |
|  | 丰棉村 | 1 小时 | 2.80E-03 | 20011406 | 0.62 | 达标 |
|  | 镇海村 | 1 小时 | 2.85E-03 | 20121116 | 0.63 | 达标 |
|  | 镇东村 | 1 小时 | 2.15E-03 | 20091305 | 0.48 | 达标 |
|  | 网格 | 1 小时 | 1.45E-02 | 20062607 | 3.23 | 达标 |
| 甲酸 | 开发区生活区 | 1 小时 | 4.68E-03 | 20012318 | 7.43 | 达标 |
|  | 联合村 | 1 小时 | 5.98E-03 | 20102020 | 9.48 | 达标 |
|  | 珠海村 | 1 小时 | 5.37E-03 | 20121923 | 8.52 | 达标 |
|  | 丰棉村 | 1 小时 | 4.39E-03 | 20011406 | 6.96 | 达标 |
|  | 镇海村 | 1 小时 | 4.46E-03 | 20121116 | 7.08 | 达标 |
|  | 镇东村 | 1 小时 | 3.37E-03 | 20091305 | 5.35 | 达标 |
|  | 网格 | 1 小时 | 2.28E-02 | 20062607 | 36.18 | 达标 |

表 7.2.1-14 给出了本项目非正常工况下甲酸、PM10 最大小时贡献浓度预测结果。表 7.2.1-14	非正常工况污染物小时浓度最大值预测结果

非正常排放预测结果显示，本项目污染物非正常排放情况下，甲酸、PM10 污染物的最大小时浓度贡献值未出现超标情况。企业仍必须严格控制非正常工况的产生，若有此类情况，需要采取相应应急措施。

#### 图 7.2.1-17 非正常排放 PM10 小时贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

图 7.2.1-18 非正常排放甲酸小时贡献浓度最大值分布图（mg/m3）

4、防护距离确定

经计算，本项目所有污染物对厂界外主要污染物的短期贡献浓度均未出现超标区域，

因此项目无需设置大气环境防护距离。

#### 5、污染物核算

根据《环境影响评价技术导则	大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价需对污染物排放量进行核算，其核算情况具体如下：

        - 有组织排放量核算

#### 表 7.2.1-15	大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放速率 (kg/h) | 核算排放浓度 (mg/m3) | 核算年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气筒 DA004 | 甲酸 | 0.042 | 9.3 | 0.238 |
|  |  | 粉尘 | 0.076 | 16.9 | 0.091 |
| 2 | 排气筒 DA005 | 甲酸 | 0.0007 | 0.1 | 0.005 |
| 主要排放口合计 |  | 甲酸 | / | / | 0.243 |
|  |  | 粉尘 | / | / | 0.091 |

        - 无组织排放量核算

#### 表 7.2.1-16	大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 /(mg/m3) |  |
| 1 | 车间一 | 装置无组织 | 甲酸 | 通风，保证车间良好 的工作环 境 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 参照非 甲烷总烃 | 4.0 | 0.09 |
|  | 车间一 | 投料、包装 | 粉尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 1.0 | 0.106 |
| 无组织排放计算 |  |  | 甲酸 |  |  |  | 0.09 |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |  | 0.106 |

        - 项目大气污染物年排放量核算

#### 表 7.2.1-17	大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/t/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸 | 0.333 |
| 2 | 粉尘 | 0.197 |

        - 非正常排放量核算

#### 表 7.2.1-18	污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/ （mg/m3） | 非正常排放速率/ （kg/h） | 单次持续时间 /h | 年发生频次 /次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA004 | 布袋除尘或集中处理装 置故障 | 粉尘 | 170.2 | 0.766 | 1 | 1 | 废气处理装置故障时按 照应急处理 |
|  |  |  | 甲酸 | 266.7 | 1.2 | 1 | 1 |  |

      - 恶臭影响分析

1、恶臭物质及危害

恶臭物质是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，有时还会引起呕吐，影响人体健康，是对人产生嗅觉伤害、引起疾病的公害之一。《中华人民共和国大气污染防治法》有关条例已对防治恶臭污染作了规定。近年来我国已制定了有关恶臭物质的排放标准和居民区标准。

恶臭来源：迄今凭人的嗅觉即能感觉到的恶臭物质有 4000 多种，其中对健康危害较大的有硫醇类、氨、硫化氢、甲基硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、铬酸、酚类等几十种。有些恶臭物质随着废水、废渣排入水体，不仅使水发生异臭异味，而且使鱼类等水生生物发生恶臭。恶臭物质分布广，影响范围大，已经成为公害，在一些地方的环保投诉中， 恶臭案件仅次于噪声。

恶臭危害：①危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，即所谓“闭气”，妨碍正常呼吸功能。

②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。③危害消化系统。经常接触恶臭， 会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。④危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。⑥对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。

高浓度恶臭物质的突然袭击，有时会把人当场熏倒，造成事故。例如在日本川崎市， 1961 年 8～9 月就曾连续发生三次恶臭公害事件，都是由一间工厂夜间排放一种含硫醇的废油引起的。恶臭扩散到距排放源 20 多公里的地方，近处有人当场被熏倒，远处有人在熟睡中被熏醒，还有人恶心、呕吐、眼睛疼痛等。

2、本项目恶臭影响分析

- 生产中产生的恶臭

本项目影响较大的异味物质主要为甲酸。经查阅相关资料，人对甲酸嗅阈值见下表。根据预测，甲酸厂界外最大落地浓度见下表。

#### 表 7.2.1-19	恶臭影响评价结果

| 恶臭物质 | 厂界外最大落地浓度（mg/m3） | 嗅阈值（mg/m3） | 是否超出嗅阈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲酸 | 0.00809 | 0.045 | 否 |

注：甲酸嗅阈值数据来自于乌锡康主编的《化学物质环境数据简表》。

根据上述预测结果，甲酸在厂界外浓度均低于人的嗅阈值，因此该项目在正常生产时恶臭污染物对周围环境影响较小。

- 废水站恶臭

废水站产生恶臭的污染源主要有废水预处理设施、厌氧池、缺氧池、好氧池、调节池、初沉池等运行单元，运行过程中产生的恶臭气体主要为硫化氢、氨及 VOCs 等。为防止发生废水站恶臭污染问题，企业对这些废水处理单元恶臭气体产生源进行加盖密闭， 废气收集后采用一级氧化喷淋+一级碱喷淋处理后外排。经过处理后排放量不大。

根据项目总平布置，废水站布置在厂区南侧，靠近厂区边界，而植被可在一定程度上吸附、吸收恶臭气体，同时绿化带也是一道天然屏障。因此，南侧厂界在废水站和围墙之间尽可能种植灌乔木、绿地等绿化带，以进一步减少废水站臭气对周边环境的影响。

综上，项目应对厂区内废气进行收集处理，进行源头、过程及末端三方面的控制。预计在对恶臭废气进行有效收集处理后，正常工况下，项目产生的恶臭污染物对周边环境影响较小。

#### 大气环境影响分析结论

本项目所在区域为达标区，根据预测结果可知，本项目建设能够同时满足以下条件， 本项目大气环境影响可以接受。

1、新增污染源正常排放下污染物甲酸、PM10、TSP短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。

2、新增污染源正常排放下污染物PM10、TSP年均浓度贡献值的最大浓度占标率

≤30%。

3、PM10、TSP叠加现状浓度、拟建项目的环境影响后，PM10的保证率日平均浓度和年平均浓度均符合环境质量标准，TSP的日平均浓度和年平均浓度均符合环境质量标准的要求。由于甲酸无环境质量现状浓度及同类拟建、在建污染源，故甲酸环境影响叠加值即为贡献值，符合环境质量标准的要求。

4、项目无需设置大气环境防护距离。

5、项目对恶臭废气进行源头、过程及末端控制，正常工况下，项目产生的恶臭污染物对周边环境影响较小。

#### 营运期地表水环境影响分析

1、水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价

根据工程分析，本项目产生工艺废水、地面及设备清洗废水、废气处理装置废水、

真空泵废水、生活污水、初期雨水、蒸汽冷凝水、冷却系统水排污水等。本项目含农药成分废水（离心废水、地面及设备清洗废水）采用铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀装置进行预处理，经过预处理后与其他废水接入生化处理，根据分析，本次项目废水可以做到达标排放。

2、依托污水处理设施的可行性分析

项目新增废水量 110t/d，远远低于上虞污水处理厂的富裕处理量，废水经过处理后可以达标纳管进入上虞污水处理厂。根据上虞污水处理厂监测数据可知，上虞污水处理厂运行稳定，出水可以做到稳定达标排放，项目涉及到的 CODcr、氨氮、总氮等均可以做到达标排放，本项目依托上虞污水处理厂处理可行。

3、污染源排放量核算

本项目不涉及生态流量，污染物信息排放统计详见表 7.2.2-1。4、对杭州湾水环境和内河水环境影响简析

项目废水经处理达标后纳管进入上虞污水处理厂处理，最终排入杭州湾。依照上虞污水处理厂二期工程环评研究结果，由于上虞污水处理厂排放口海域水流动力较强，经处理达标的上虞污水处理厂尾水排放对邻近功能区水质影响甚微。项目废水经处理后排入上虞污水处理厂的截污管网，后期雨水经收集后经雨水管道排入附近河道。因此，企业只要做好清污分流，防止污水进入内河，则对内河水质无影响。本项目废水排放对周围水环境的影响是可以接受的。

#### 表 7.2.2-1	废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类型 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设 置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理 设施编号 | 污染治理设 施名称 | 污染治理设 施工艺 |  |  |  |
| 1 | 甲酸回收废水 | COD | 工业废水集中处理厂 | 间歇 | 1 | 废水预处理设施 | 铁碳+芬顿氧化+混凝 沉淀 | 1002 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |
| 2 | 离心废水 | COD、氨氮、总氮、三环唑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水环泵废水 | COD、氨氮、总氮 |  |  | 2 | 综合处理设施 | 生化 |  |  |  |
| 4 | 地面及设备清洗 废水 | COD、氨氮、总氮、三环唑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 喷淋废水 | COD、氨氮、总氮 | 工业废 水集中处理厂 | 间歇 | 2 | 综合处理设施 | 生化 |  |  |  |
| 6 | 生活污水 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 初期雨水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 蒸汽冷凝水 | / | 不外排 | 间歇 | / | / | / | / | / |  |
| 9 | 冷却系统排污水 | COD |  |  | / | / | / | / | / |  |

表 7.2.2-2	废水间接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量（/ 万 t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/ （mg/L） |
| 1 | 1002 | 120°53'43. 9"E | 30°09'48.7" N | 本项目 （东区） 3.3 | 工业废水集中处理厂 | 间歇 | 不定期 | 上虞污水处理厂 | pH | 6-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODCr | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 13.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮（以N 计） | 25.3 |

表 7.2.2-3	废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/(mg/L) |
| 1 | 1002 | pH 值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96） | 6-9 |
| 2 |  | COD |  | 500 |
| 3 |  | 氨氮 | 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013） | 35 |
| 4 |  | 总氮 | 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962-2015)中B 级标准 | 70 |

表 7.2.2-4	废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/ （mg/L） | 新增日排放量/ （t/d） | 全厂日排放量/ （t/d） | 新增年排放量/ （t/a） | 全厂年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 及 1002 | CODcr | 500 | 0.055 | 0.245 | 16.5 | 73.5 |
| 2 |  | 氨氮 | 35 | 0.004 | 0.017 | 1.155 | 5.145 |
| 3 |  | 总氮 | 70 | 0.008 | 0.034 | 2.31 | 10.29 |
| 全厂排放口合计 |  | CODcr |  |  |  | 16.5 | 73.5 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 1.155 | 5.145 |
|  |  | 总氮 |  |  |  | 2.31 | 10.29 |

    - 营运期地下水环境影响分析

      - 地质条件

项目所在地与厂区西侧的浙江皇马尚宜新材料有限公司（仅隔经七东路）位于同一区域，所以本报告引用该企业勘探报告的水文地质条件进行说明。

#### 1、地层岩性

根据地基土组成及性状，在勘察深度内，场地地基土从上至下划分为以下 6 个工程

地质层组，细分 15 个工程地质层：

①-1 层：素填土（Q4 ml）

灰色，松散～稍密，干燥～稍湿，主要成分以前期修建道路及近期整平场地时堆填

（堆填时间 1-5 年左右）的粉土层混粘性土及碎石、砾石，局部含少量建筑垃圾，硬质含量约占 10~20%，一般粒径为 2～20mm，大者可达 80.0mm，土质均匀性较差，局部钻孔表层含有植物根系。本层分布不稳定，主要分布场地内西侧道路上及平整场地处， 在 Z07、Z26、Z41、Z45、Z46、Z61、Z62、Z79、Z85、Z86、Z102～Z104、Z120～Z124、

Z138～Z142、Z156～Z160、Z174～Z177 等孔分布，层厚为 0.80～9.60m，层面高程为3.61m～9.17m。

①-2 层：冲填土（Q4 ml）：

灰色，稍湿～饱和，松散为主，局部稍密，表层含有植物根系，本层冲填而成，摇振反应中等，土切面无光泽，干强度、韧性中等，取原状样常规试验为粘质粉土。本层分布不稳定，在 Z07、Z26、Z45、Z46、Z61、Z62、Z79、Z85、Z102、Z120、Z138、Z156、Z174 等孔缺失。层厚为 0.40～2.50m，层面高程为 2.85～4.59m。

②-1 层：粘质粉土(Q4al-m)

灰黄色，松散，很湿，成分主要以粉粒为主，局部粘粒含量较高，相变为粘性土及淤泥质粉质粘土，土切面较粗糙无光泽，摇震反应中等，干强度、韧性中等。属中偏高压缩性土，土质均匀较差。标准贯入试验(N)实击数为 3～8 击/30cm。该层分布不稳定，本层分布不稳定，在 Z07、Z26、Z46、Z62 等孔缺失。层面高程 0.97～5.36m，层厚 0.70～5.70m。

②-2 层：粘质粉土(Q4al-m)

灰色，松散为主，局部稍密，很湿，成分主要以粉粒为主，局部砂粒含量偏高， 土切面较粗糙无光泽，摇震反应中等，干强度、韧性中等。属中压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N)实击数为 5～10 击/30cm。该层分布不稳定，在 J63、Z07、Z26、Z46、

Z62 等孔缺失。层面高程-3.42～2.15m，层厚 0.80～6.20m。

②-3 层：粘质粉土(Q4al-m)

灰色，松散，很湿，成分主要以粉粒为主，局部砂粒含量较高，相变为砂质粉土， 土切面较粗糙无光泽，摇震反应中等，干强度、韧性中等。属中压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N)实击数为 3～9 击/30cm。该层分布稳定。层面高程—5.99～0.45m，层厚 1.20～10.00m。

②-4 层：砂质粉土夹粘质粉土(Q4al-m)

灰色，稍密-中密，湿，局部粘粒含量较高，相变为粘质粉土，土切面粗糙无光泽， 摇震反应迅速，干强度、韧性中等。属中偏低压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N) 实击数为 11～18 击/30cm。该层分布稳定。层面高程-11.73～-3.63m，层厚 1.10～8.60m。

②-5 层：砂质粉土(Q4al-m)

灰色，中密为主，局部稍密及密实，湿，局部粘粒含量较高，相变为粘质粉土， 土切面粗糙无光泽，摇震反应迅速，干强度、韧性中等。属中偏低压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N)实击数为 15～26 击/30cm。该层分布稳定。层面高程-17.31～-9.15m， 层厚 0.70～10.60m。

②夹层：块石（Q4 ml）

青灰色、灰褐色， 稍密， 饱和， 主要由围海时的抛石， 成分为块石及碎石、砾石， 硬质含量约占 85%左右， 一般块径为 20.0～ 60.0cm， 以粉土层充填，土质均匀性较差。本层主要分布于场地西南角，在 J151、J153、J155、J170、J171、J172、Z102、Z103、Z120、Z152、Z154、Z156、Z169、Z173、Z174 等孔分布。

层面高程-19.82～-4.02m，钻孔揭穿层厚 0.60～2.60m。

③-1 层：淤泥质粉质粘土(Q4m)

灰色，流塑，含少量有机质，贝壳碎片，局部相变为淤泥质粘土、淤泥及粉质粘土。切面光滑有光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等偏高。属高压缩性土。土质较均匀。该层分布稳定，仅在 3 层及 3 层以上建筑揭穿。层面高程-24.04～-13.35m，揭露层厚 0.40～15.00m。

③-2 层：粉质粘土(Q4m)

灰色，流塑～软塑，含少量有机质，贝壳碎片，局部粉粒含量较高，相变粘质粉土，切面光滑有光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等偏高。属高压缩性土。土质较均匀。该层分布稳定。层面高程-30.33～-26.05m，揭露层厚 8.60～14.00m。

⑤层：粘土(Q4m)

灰色，软塑，局部软可塑，局部粉粒含量较高，相变为淤泥质土及粉质粘土，切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等偏高。属中偏高压缩性土。土质较均匀。本层分布稳定。层面高程-41.92～-36.82m，层厚 4.60～11.50m。

⑦层：粘土(Q4m)

灰黑色，灰褐色，青灰色，软可塑～硬可塑，局部含有粉粒、砂粒，底部含量较高，相变为粉质粘土，切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等。属中压缩性土。土质较均匀。本层分布不稳定，在 Z04、Z23、Z166～Z168、Z182～Z186 等孔缺失。层面高程-49.78～-43.62m，层厚 0.60～6.40m。

⑧-1 层：圆砾（Q3al-pl）

灰色，饱和，中密～密实。主要成分为火山岩，呈亚圆形，粒径一般 0.50～2.00cm。砾石间大量为砂粒、粉粘粒充填。该层局部变相为砾砂。颗分结果平均含量：碎石粒(粒径＞20mm)为 18.4%、砾石粒(粒径 20～2mm)为 35.4%、砂粒(粒径 2～0.075mm)为 27.2%、粉粒(粒径 0.075～0.005mm)为 19.0%，属低压缩性土。土质不均匀。圆锥动力触探试验(N63.5)实击数为 19～43 击/10cm，该层分布稳定。层面高程-52.30～-47.01m，层厚 1.40～ 7.20m。

⑧-2 层：含砾粉质粘土（Q3al-pl）

灰黄色，青灰色，硬可塑，局部硬塑，局部砾砂含量较高，夹有少量中粗砂等， 切面较光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等。属中压缩性土。土质较均匀。该层分布不稳定，在 Z04～Z06、Z23～Z25、Z43～Z45、Z59～Z61、Z87、Z88、Z148、Z164 等孔分布。标准贯入试验(N)实击数为 17～21 击/30cm。层面高程-54.84～-52.63m， 揭露层厚 0.50～2.80m。

⑧-3 层：圆砾（Q3al-pl）

灰色，饱和，密实为主，局部中密。主要成分为火山岩，呈亚圆形，粒径一般 0.50～ 2.00cm。砾石间大量为砂粒、粉粘粒充填。该层局部变相为砾砂及中砂、细砂等。颗分结果平均含量：碎石粒(粒径＞20mm)为 19.3%、砾石粒(粒径 20～2mm)为 31.2%、砂粒(粒径 2～0.075mm)为 31.3%、粉粒(粒径 0.075～0.005mm)为 18.2%，属低压缩性土。土质不均匀。圆锥动力触探试验(N63.5)实击数为 22～46 击/10cm，该层分布稳定。层面高程-56.43～-52.26m，揭露层厚 0.90～10.70m。

#### 2、地质结构

该区域主要由华夏系、东西向及“山字型”等构造体系彼此复合而交织起来的一副构造图案，岩基山区和平原掩盖区构造的水文地质意义不同，评价区域位于平原掩盖区， 掩盖区基底构造控制了基底起伏、第四系沉积厚度、古河道以及覆盖性岩溶带的分布。由一系列规模巨大地北东、北北东向断裂带及其相间的分布的中生代隆起、拗陷带组成。

        - 北东向断裂带：主要由安溪-新市、赭山-石泉和绍兴-沥海等断裂额带，他们分别为马金-临安-乌钲、常山-肖山-奉贤和江山-绍兴大断裂带的北东部分。

        - 北北东向断裂带：主要由余姚-庵东断裂带、系丽水-余姚大断带的北延部分。(3)北东向隆起带：主要有临平-硖石、赭山-袁化、小岳-临山等隆起带，主要有古生

代地层组成。

(4)北东向拗陷带：主要有下舍、桐乡、三墩、乔司、瓜沥、长河等拗陷带，除长河拗陷带有第三季组成外，均有白垩纪地层组成。

评价区的地层为中生届上侏罗系上统，分层如下表所示。

表 7.2.3-1	第四系区域构造划分表

| 界 | 系 | 统 | 地方名称 (群组段) | 代号及接触 关系 | 厚度(米) | 岩性简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中生界 | 侏罗纪 | 上统 | D 段 | J3d | 1600 | 上部凝灰岩，角砾熔岩；下部流纹斑岩 |
|  |  |  | C 段 | J3c | 200 文斑岩 | 中上部凝灰岩、曾凝灰岩；下部凝灰质砂砾岩 |
|  |  |  | B 段 | J3b | 1000 | 上步流纹斑岩，下部英安质凝灰熔岩、溶解凝灰岩 |
|  |  |  | A 段 | J3a | 1100 | 中上部含角砾凝灰岩、凝灰岩：下部层凝灰岩、凝灰 质粉砂岩；底部棕红色砂砾岩 |

#### 3、地质地貌

上虞区地处海滨，境内地形背山面海，地势自南向北倾斜，南部低山丘陵和北部水网平面面积参半，俗称“五山一水四分田”。南部为低山丘陵，山地起伏，冈峦交错；中部为曹娥江、姚江水系河谷盆地；内部为水网、滨海平原，地势低平，一般海拔 5 米左右。

全区地貌分为三部分：

- 山丘陵：境内南部低山丘陵，其东面系四明山余脉，较为高峻，全是海拔 500 米以上的 29 座山岗都集中于此，其中覆危山海拔 861.3m，为全区最高峰；西南面为会稽山的余脉，略为平缓，最高点罗村山海拔 390.7m。

- 盆地：有地处曹娥江中游河谷的章镇盆地，市内章镇、上浦等位于此盆地，海拔10m，海米间。还有地处水网平原与低山丘陵结合部的丰惠盆地，呈凹字型通道式，梁湖、丰惠、永和等乡镇均位于盆地中，平均海拔 8m 左右，面积 27.2 万亩。

- 平原：上虞中北部属浙江省第二大堆积平原-宁绍平原范围，总面积 63.8 万亩。

其中百官、小越、东关等为水网平原，面积 26.9 万亩，地势地平，平均海拔 5m 左右， 沥海、崧厦、盖北、谢塘、道墟及百官街道沿江地区，属滨海堆积平原，面积 36.9 万亩， 平均海拔 6m 左右。

#### 4、矿产资源分布

上虞境内矿藏有铁、锰、铜、铅锌、金银、叶蜡石、萤石、高岭土、石英、白云石、黄铁等 14 种，矿床(点)、矿化点 32 处(不含建筑石料和砖瓦粘土)，其中，查明资源储

量并具工业价值的矿产 2 种、产地 2 处。上虞市染料矿产、金属矿产资源匮乏，建材非

金属矿产相对较丰，叶蜡石为区内优势矿产，估计蕴藏量约 200 万吨，已有 40 余年的开采历史。花岗石材资源具有潜在优势。分类如下：

- 染料矿产

区域内泥炭矿点 5 处，分布于白马湖、驿亭、联江乡大胡岙，长塘和汤浦镇霞齐村。其中价值加高的有白马湖、大胡岙两处。

大胡岙泥炭矿床，系全新世山间湖沼相沉积层产物，长约 500m，宽约 100-150m， 厚 1-1.5m，热量可达 3625 卡/克。

白马湖泥炭矿床，系全新世湖沼相沉积型产物，长 5km，宽 0.4-0.8km，埋深

0.2-2.7km，平均厚度 1.1m，发热 3000 卡/克，勘探储量 C2 级 167 万吨。

- 金属矿产

①铁矿

主要有磁铁矿、赤铁矿 2 种磁铁矿分布于横塘乡徐家岙，贾家和五驿乡茅家溪，均属高中温裂隙充填，矿体呈脉状，透镜状及薄层状(茅家溪)，产于上侏罗统魔石山群高坞组及西山头组流纹质凝灰熔岩几流纹质安质含多屑凝灰岩中，一般长 15-20m，个别达 60m(茅家溪及贾家)，一般厚度 1.5-2m。矿物有磁铁、赤铁、黄铜、黄铁(贾家)、脉石，少量含有硅化、绢云母化。品位，含铁(Fe)40.29-54.56%/二氧化硅 20.5-29%、硫0.051-0.64%。赤铁胯骨分布在江山乡南穴，矿体呈脉状，长 25m、宽 0.2-0.5m。矿物有赤铁、褐铁组成，品位含铁 33.42%。

②锰矿

分布于东关称山河丁宅大齐岙两地，属中低温裂隙充填型矿床。前者为脉状，赋存于上侏罗统黄尖组流纹纸灰凝灰岩及流纹岩中，矿体长度 30-50m，厚 1m 左右，品位， 含锰 35.29%、铁 6.22%、二氧化硅 25.04%。后者质量较差，品位，含锰 24.9%。

③铜矿

分布于大勤乡横塘、章镇、岭南田家山和丁宅庙湾 4 处。大勤横塘为小型铜矿，赋存于陈蔡群黑斜长片麻岩中，受北东向压性断裂控制。矿体呈脉状、透镜状，长 100-763m， 厚 1.7-25.63m，矿产含铜 0.25%、钼 0.024%-0.049%。外表钼储量 35921 吨，表内钼储量 364 吨。岭南田家山矿点产于高坞组熔结凝灰岩中，矿体厂 80m，厚 2.5m，矿石含铜 2.7%、铅 0.6%。其余矿点品位均低。

④铅锌矿

分布于长山乡银山、担山，小越镇大山，下管镇庙下等地。分别于陈蔡群混合岩化云母片，西山头组晶屑熔岩凝灰岩及流纹岩、叶家塘组含砾粉砂质泥岩及石英砾岩，高坞组熔结凝灰岩中，属中-低温热液充填交代矿床。矿体：银山矿床厂 200m、宽 0.65-9.1m、厚 3.58m，埋深 52-335m 之间，平均品位，含铅 6.85%、金 0.73g/t、银 59.89g/t、砷 0.5%、硫 14.82%，D 级储存含铅 17543 吨、金 201 公斤、银 28 吨。大山矿点长 35 米、厚 0.6-1.8m，含锌 1.85%、铅 0.25-0.55%、铜 0.01-0.15%。担山矿点长 15m，厚 0.4-0.6m。品位含铅1.61%、金 0.13g/t、银 6.3g/t、铁 20.5%、二氧化硅 49.34%。

⑤金银矿

仅见横塘乡徐家岙 1 处，产于上侏罗统西山头组英安质晶屑玻屑凝灰岩中，矿体呈脉状雁行排列，长 20m，厚 0.1m 左右，品位含金 0.17g/t、银 393g/t，并伴有微量铅、砷。

#### 区域水文地质

1、地下水赋存条件和分布规律

以《区域水文地质普查报告-杭州幅、余姚幅》等资料为基础，初步判断评价区内的水文地质概况。杭州湾片区为新构造沉降地带，第四纪以来，堆积 40 余处构沉降的松散沉积物。地下水的赋存主要受古地理环境及沉积物的成因类型所控制。

        - 表部孔隙承压水

全新世中、晚期，由海湾、浅海和沉溺谷环境分异成湖沼、河口和滨海环境。东苕溪、肖绍姚和运河平原区，主要由全新世晚期湖沼、冲海积粘土、亚粘土、局部为亚砂土所组成，潜水赋存于“氧化层”的裂隙、虫孔、根孔及其下部结构孔隙之中，透水性极差，水量甚微。钱塘江河口区及慈北区分别为全新世晚期冲海积和海积亚砂土、粉砂及粉细砂组成，透水性略好，近海一代水质微咸。

        - 深部孔隙承压水

评价区地下水主要赋存和富集的场所，埋藏于全新世海相，海陆交互相地层之下。

由更新世早、中期河流、河湖环境至晚期演变成海、陆周期性更替的沉积环境，粗细沉积物相间成层，构成 1-5 个含水层的复杂含水结构。在不同时期河流沉积环境中，矿化的大陆溶滤型废水同时填充于砂、砂砾石孔隙之中，其分布收古地形的控制。根据岩性和厚度变化特征，分别将各时期冲积层分层四个相区；河床相、河床-漫滩相和漫滩湖沼相。随相区的变化，含水组富水性具有明显的纵横变化规律。颗粒粗、厚度大的“古河道”部位，形成富水条带。钱塘江、东苕溪、余姚江、曹娥江、半水江河浦阳江等六条主要河道展布地区分别形成五个富水条带和三个中等富水条带，往两侧的古河漫滩相颗粒变细，厚度变薄，富水性递减。古漫滩湖沼相则由粘性土组成，含水量及其匮乏， 构成相对隔水边界。

晚更新世中期末，海侵波及测区大部分地区，特别是全新世大规模海侵阶段，海水淹没全区，并沿河谷上溯至区外，除了埋藏较深的中、下更新统的含水组未遭海水盐碱化外，其他含水组中沉积淡水遭海水以不同方式进行混合咸化作用，形成了海洋性咸水带在不利于海水渗入或扩散的地质结构条件下，淡水才得以保存，形成大小十余片的“封存型”淡水透镜体。全新世中晚期，海面略有下降，海岸线后退，平原逐渐摆脱海水影响，大面积成陆。河谷上游被咸化的承压水，在水循环交替作用较强的地段，逐渐被冲淡，形成“冲淡性淡水体”。

#### 2、地下水类型和含水岩层划分

根据地下水赋存条件、水理性质及水力特性，把测区地下水分为四大类、七亚类和十九个含水岩组，并相应地根据钻孔、井泉流量，结合岩性、地貌、构造条件和古地理特征等综合方法划分富水等级。各类地下水文地质特征，分别叙述如下：

- 孔隙潜水

①全新统洪-冲击砾石、砂砾石孔隙潜水含水组：分布于条带状小型沟谷平原之中， 由砂、砂砾石组成，结构松散，厚 3 型沟谷米，单井涌水量 100 井涌水量吨/日，水位埋深 0.5 位埋深量米，矿化度小于 0.3g/L，为 HCO3-型水。

②全新统上段，海积、冲-海积亚砂土，粉细砂孔隙潜水含水层：分布于钱塘江河口两岸及慈北平原。由亚砂土、粉细砂组成，局部为亚粘土，松散，厚于钱塘，民井出水量 3-20 吨/日，向江边逐渐增大至 20 向江边吨/日，水位埋深一般在 0.6 位埋深一米， 动态变化较大。矿化度自江边向两侧具自然分带现象，由 1g/L 向两侧递减至 0.3g/L，水质类型由 Cl 水质类型过渡至 Cl 渡到类型由大。矿化度自、HCO3-类型由大。矿型。

③全新统上段湖沼积亚粘土孔隙潜水含水组：分布于东苕溪、肖绍姚平原以及运河

平原之西北部，岩性为粘土、亚粘土，由于长期暴露地表，形成“硬壳层”，发育虫孔、根孔及垂直裂隙。厚度 2 直裂隙米，民井出水量一般 1 民井吨/日，水位埋深 0.4 位埋深量米，矿化度 0.2 化度深量一升，为 HCO3 度深量一般度值，HCO3 度深量一般度直裂隙。厚度型水。

- 孔隙承压水

①全新统洪-冲击砂砾石孔隙承压水含水岩组：分布于长数公里至十多公里的沟谷出口处，为全新统洪-击砂砾石孔隙承压水含水岩组的自然延伸，潜水和承压水之届线即为全新海相层的上缘便捷。海相淤泥质亚粘土层组成隔水顶板，含水组有松散的砾石组成，往下游渐趋尖灭了顶板埋深 10 米左右，厚 3 米左右，水量中等。

②全新统下段冲-海积亚砂土，粉细砂孔隙承压水含水岩组主要分布于与慈北平原， 其他平原区则零星分布乃至缺失。由亚砂土、粉砂、粉细砂组成，顶板埋深 20 米，厚

度 2 米，水量匮乏。隔水板为全新统中段海侵层，因受海寝影响，均系咸水或微咸水。

③上更新统中断冲积砂、砂砾石孔隙含水组(或者“第Ⅰ 含水组”)评价区水文质特征见下表。

表 7.2.3-2  地下水类型划分表

| 类别 | 亚类 | 地层代号 | 含水岩层 | 富水性划分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分级 | 指标 |
| 松散岩类孔隙水 | 孔隙潜水 | Q 3 3 | 上更新统坡-洪积碎、砾石含粘土孔隙潜水含水 组 | 水量贫乏 | 民井涌水量 10 涌水量吨/日 |
|  | 孔隙承压水 | Q 2 3 | 上更新中段冲积砂、砂砾石孔隙承压水含水岩组 | 水量丰富 | 单井涌水量 3000 量段冲积砂吨/日 |
|  |  |  |  | 水量较丰富 | 单井涌水量 1000 量段冲积砂吨/日 |
|  |  |  |  | 水量中等 | 单井涌水量 100 量段冲积砂吨/日 |
|  |  |  |  | 水量贫乏 | 单井涌水量<100 吨/日 |
|  |  | Q 1 3 | 上更新统下段冲积砂、砂砾石孔隙承压水含水 岩组 | 水量较丰富 | 单井涌水量 1000 量段冲积砂吨/日 |
|  |  |  |  | 水量中等 | 单井涌水量 100 量段冲积砂吨/日 |

#### 3、地下水径流、补给、排泄

由于评价区域各类的地下水的赋予，分布及时所处地貌都不同，补给、径流、排泄条件也有显著区别。

- 地下水径流条件

地下水的径流方向主要受地质构造和地形地貌条件的控制，平原深部承压水，天然水力坡度及其平缓，大致以 0.1‰的坡度微向东北部倾斜；地下径流及其缓慢，处于相对“静止”状态，水循环交替作用几乎停止。由此，可知评价区的地下水径流处于相对“静止”的状态。

- 地下补给条件

①垂向补给问题：

现代钱塘江及杭州湾对深部含水层无渗透补给途径。钱塘江澉浦以上河段最深的闸口一带降低标高-5.3 米，三堡一带-13.6 米，尖山一带仅-1.8 米。澉浦附近-6.8 米，澉浦以下杭州湾水底标高也约为-10 米左右，而沿江一带含水层顶板均在-25 米以下，杭州湾两岸则在-50 米以下，粘性土层阻隔了江(海)水的深入补给。

全新统上段冲海积粉砂、粉细砂潜水含水层与承压含水层之间均为隔水性能良好地淤泥质亚粘土层(厚度一般在 15 米以上)所阻隔。仅在钱塘江大桥以上河段，局部形成“天窗”式沟通。由袁浦-闻家堰-带专控、水井资料所知，承压水位与潜水水位大致平衡，而闻家堰平均高潮位 4.84 米，低潮位 4.31 米，最低潮位仅 2.84 米，低于地下水，因而在天然条件下，地下水向江河排泄，江水不补给地下水。开采条件下，则向相反方向转化。

基底补给问题：基底一般为透水性很差的白垩纪红色砂、泥岩类古风化壳残留水与孔隙承压水直接接触，而前者无补水区，不存在自留盆地或蓄水构造，因而无补给途径。而局部小范围与岩溶水或石英砂岩构造裂隙水接触处，因前者回水面积小，补给量也很小，如硖石一带，岩溶水开采量仅数千吨/日，连续开采出现水位持续下降。因而基底补给途径也极其狭窄，补给量很小。

由上所知，深部承压水垂向补给途径有限。

②侧向补给问题

河流上游(包括干流和支流)，河谷潜水对承压水的补给，据测区甚远区内沟谷短小， 补给途径很狭窄。古河道两侧，含水层颗粒变细，厚度变薄乃至消失，并为冲湖相粘性所替代，形成相对隔水边界。

因而，评价区地下水侧向补水缓慢。

③含水层(组)水力联系

测区冲积层自下而上层层超覆，下部冲积层之上游地段与上部冲积层，如塘栖、肖山一带Ⅰ、Ⅱ含水层以及马牧港、斜桥一带Ⅱ、Ⅲ含水层之间直接迭置而相互沟通：而其下游则被粘土层隔开，除个别地段成“天窗”或“条带”状沟通外，一般无水力联系。上部含水层静水位略高于下层，天然条件下，前者补给后者，开采条件下，则随着各层开采量不同、相互转化。

- 排泄条件

评价区地下水的排泄主要由四种方式：一是人工开采排泄；二是潜水蒸发排泄；三

是由东北向西南径流排泄；四是层间越流排泄。

古河道下游地段冲积含水层颗粒逐渐变细，厚度变薄，埋深增大，据邻区资料往下游方向渐趋尖灭。深部承压水的排泄途径，据目前所知，除钱塘江大桥西南“天窗”排泄外大多数通过生产井开采来排泄，而本区域不处于上述“天窗”区域范围。

#### 4、地下水动态特征

调查区地下水位主要受大气降水及潮汐给排影响。区域地下水的补给条件较好，水位下降速度相对较慢。通过对区域地下水位进行跟踪监测，发现区域地下水位埋深多在1.8m-3.8m 之间，地下水变幅小于 2.00m。地下水变化与区域降水具有较好的一致性， 从多年地下水的监测结果来看，区域地下水年变幅不大，地下水开采量与补给量处于较为平衡的状态。从地下水位年内变幅来看，其地下水变化同时呈现较为显著地季节性特征，年内地下水整体上呈现出小幅震荡态势，其地下水位的位峰值出现在六月至九月之间，地下水的低谷出现在十月至十二月之间。

#### 5、供水水源地与水源井

区域内存在水井 14 口，其中 8 口为水位、水质监测井，位于园区周围，6 口为民用水源井，位于周围村庄。水源井的具体信息见下表。

表 7.2.3-3	评价区水源井信息统计

| 序号 | 位置 | 井深(m) | 用途 | 开采历史 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120°54′29″E，39°09′58″N | 5 | 监测水位、水质 | 2010 至今 |
| 2 | 120°54′29″E，39°09′55″N |  |  |  |
| 3 | 120°54′29″E，39°09′51″N |  |  |  |
| 4 | 120°54′33″E，39°09′46″N |  |  |  |
| 5 | 120°54′47″E，39°09′50″N |  |  |  |
| 6 | 120°54′50″E，39°09′52″N |  |  |  |
| 7 | 120°54′51″E，39°09′54″N |  |  |  |
| 8 | 120°54′38″E，39°10′03″N |  |  |  |
| 9 | 120°54′08″E，39°10 ′23″N | 3 | 生活、农业 | 2009 至今 |
| 10 | 120°54′16″E，39°09′53″N |  |  |  |
| 11 | 120°54′16″E，39°09′46″N |  |  | 2008 至今 |
| 12 | 120°54′11″E，39°09′53″N |  |  |  |
| 13 | 120°54′11″E，39°09′46″N |  |  |  |
| 14 | 120°54′16″E，39°09′56″N |  |  |  |

#### 环境水文地质问题调查

1、原生环境水文地质问题

通过对项目区进行调查发现调查区内不存在天然劣质水，同时不存在地方性疾病等环境问题，所以在项目地下水环境评价过程中不存在原生环境水文地质问题。

#### 2、地下水开采问题

项目评价区内的用水活动主要包括工业用水、生活用水和农业用水，大部分水源取自河系水等地表水体，不会对地下水水体产生影响。所以项目在环境评价中不考虑地下水开采问题。

#### 3、人类活动调查

调查区内人类活动以工业生产为主，调查区内聚集了来自欧美、日韩、港台等国内外的知名企业 180 余家，引进国内外上市公司 12 家，其中世界 500 强企业 3 家形成机械装备、家电电器、生物医药、汽车制造等产业集群。通过调查，调查区内的企业主要为医药制造和染料生产企业，各企业具有成熟的生产过程和管理制度，企业生产的污水经专业导排水系统汇入污水处理厂。

调查区内少量的居民，居民日常生活以参加工业生产为主，调查区内不存在生态保护区。

#### 地下水污染源调查

项目所在地周边主要分布为工业企业，没有发现明显的针对地下水排污现象，因此区域内可能的污染源主要为污水处理系统的污水渗漏。

#### 地下水环境影响评价

根据工程分析可知，项目对地下水可能造成影响的污染源主要是固废暂存库、污染区（包括生产区、公用工程区和三废治理设施区域）的地面，主要污染物为废水（包括装置区和污水站废水）和固体废物（包括固体废物堆放场所等）。

#### 1、预测情景设置

本次环评要求企业依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中地下水污染防渗措施要求对危废暂存场所进行建设，依据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599- 2020)  中地下水污染防渗措施要求对一般固废暂存场所进行建设， 依据《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中地下水污染防渗措施要求对各污染区进行建设。

故在正常工况下项目对地下水的影响是极微的，本次预测针对非正常情况进行。

#### 2、预测因子

经查《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》等文献，本项目原料、产品以及生产过程含有的物料均不属于持久性污染物，也不含有重金属污染物。

根据工程分析结果，可能造成地下水污染的特征因子见下表。

表 7.2.3-4	地下水污染因子识别

| 项目 类型 | 废水 | 液体物料 | 固废浸出液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持久性污染物 | 无 | 无 | 无 |
| 重金属污染物 | 无 | 无 | 无 |
| 其他 | CODCr、总氮等 | 甲酸等 | CODCr 等 |

本项目对地下水污染途径主要为废水渗漏，故本项目选取耗氧量作为预测因子。

#### 3、预测范围和时段

鉴于潜水含水层较承压含水层更易受到污染，是项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。预测时长为 30 年；选取节点包括事故发生后 30d、100d、1a、1000d、10a、20a、30a。

#### 4、预测源强确定

假设事故发生时，废水处理区发生泄漏，污染物进入地下水，浓度以 CODCr 为 15000 mg/LL，保守取值，渗漏到地下水的废水污染因子耗氧量初始浓度取 15000mg/L。

#### 5、地下水影响预测

        - 预测模型

根据调查，项目所在区域无大规模开采地下水的行为，也无地下水环境敏感区，水文地质条件相对较为简单，因此按照《环境影响评价技术导则	地下水环境》(HJ610-2016) 要求，本次预测采用导则推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x——预测点距离污染源强的距离，m；

t——预测时间，d；

C——t 时刻 x 处的污染物浓度，g/L； C0——地下水污染源强浓度，g/L； u——水流速度，m/d；

DL——纵向弥散系数，m2/d； erfc——余误差函数。

        - 参数选取

本次预测所用模型需要的参数有：岩层的有效孔隙度 n、水流速度 u、污染物纵向

弥散系数 DL，这些参数由《上虞市众联环保有限公司 380 亩危废物/一般工业废物填埋项目岩土工程勘察报告》及类比区域勘察成果资料来确定。

①含水层的平均有效孔隙度 ne

评价区以冲海积粉性土为主的全新统孔隙潜水含水组，ne 取 0.46。

②渗透系数 K、水力坡度 I

根据资料可知该粘性土孔隙潜水层渗透系数 6.27×10-5~3.73×10-4cm/s（5.42× 10-2~3.22×10-1m/d），取平均值则渗透系数 K 为 0.188m/d。地下水水力坡度 I 取平均值为 0.0078。

③水流速度 u

地下水的实际渗透速度：u=KI/ne=0.188m/d×0.0078/0.46=0.00319m/d。

④纵向 x 方向的弥散系数 DL

本次评价主要考虑评价区地下水浅层含水层即全新统孔隙潜水含水组，主要为冲海积粉性土，该层含水层厚度 16~20m 左右，取平均 18m。

参考 Gelhar 等人关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用 18m。

由此估算评估区含水层中的纵向弥散系数：

DL=aL×u=18m×0.00319m/d=0.057m2/d

⑤根据上述方法及项目实际情况，计算参数结果见下表。

表 7.2.3-5	计算参数一览表

| 参数 含水层 | 地下水实际流速 u(m/d) | 弥散系数DL (m2/d) | 污染源强Co(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耗氧量 |
| 评价区域 | 0.00319 | 0.057 | 15000 |

#### 6、预测结果

耗氧量及挥发性酚类污染因子地下运移范围计算结果见下表。

表 7.2.3-6	耗氧量地下水运移范围预测结果表	单位：除注明外 mg/L

| 时间 距离 | 30d | 100d | 1a | 1000d | 10a | 20a | 30a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1m | 14392.55 | 14685.09 | 14853.02 | 14924.71 | 14973.92 | 14987.62 | 14992.75 |
| 0.5m | 11966.38 | 13413.96 | 14257.68 | 14619.47 | 14868.16 | 14937.43 | 14963.35 |
| 1m | 9076.76 | 11822.05 | 13499.92 | 14229.35 | 14732.74 | 14873.12 | 14925.68 |
| 1.5m | 6523.89 | 10261.81 | 12731.93 | 13830.59 | 14593.78 | 14807.09 | 14886.99 |
| 2m | 4430.32 | 8767.94 | 11959.06 | 13424.21 | 14451.36 | 14739.32 | 14847.26 |
| 2.5m | 2835.76 | 7370.30 | 11186.64 | 13011.26 | 14305.53 | 14669.82 | 14806.50 |
| 3m | 1707.41 | 6092.26 | 10419.93 | 12592.79 | 14156.37 | 14598.60 | 14764.69 |
| 3.5m | 965.41 | 4949.79 | 9663.98 | 12169.93 | 14003.96 | 14525.64 | 14721.83 |
| 4m | 511.91 | 3951.30 | 8923.58 | 11743.79 | 13848.38 | 14450.97 | 14677.92 |

| 时间 距离 | 30d | 100d | 1a | 1000d | 10a | 20a | 30a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5m | 254.26 | 3098.02 | 8203.18 | 11315.48 | 13689.72 | 14374.59 | 14632.95 |
| 5m | 118.18 | 2384.94 | 7506.78 | 10886.16 | 13528.06 | 14296.49 | 14586.92 |
| 5.5m | 51.36 | 1802.17 | 6837.93 | 10456.92 | 13363.52 | 14216.70 | 14539.82 |
| 6m | 20.86 | 1336.36 | 6199.64 | 10028.90 | 13196.18 | 14135.22 | 14491.66 |
| 6.5m | 7.91 | 972.21 | 5594.40 | 9603.17 | 13026.16 | 14052.06 | 14442.42 |
| 7m | 2.80 | 693.76 | 5024.12 | 9180.79 | 12853.57 | 13967.23 | 14392.10 |
| 7.5m | 0.92 | 485.49 | 4490.17 | 8762.80 | 12678.52 | 13880.75 | 14340.72 |
| 8m | 0.28 | 333.13 | 3993.37 | 8350.17 | 12501.12 | 13792.63 | 14288.25 |
| 8.5m | 0.08 | 224.09 | 3534.01 | 7943.84 | 12321.50 | 13702.89 | 14234.71 |
| 9m | 0.02 | 147.76 | 3111.92 | 7544.69 | 12139.79 | 13611.54 | 14180.09 |
| 9.5m | 0.01 | 95.49 | 2726.48 | 7153.56 | 11956.12 | 13518.61 | 14124.39 |
| 10m | 0.00 | 60.47 | 2376.67 | 6771.21 | 11770.61 | 13424.11 | 14067.62 |
| 10.5m | 0.00 | 37.53 | 2061.17 | 6398.34 | 11583.39 | 13328.07 | 14009.77 |
| 11m | 0.00 | 22.81 | 1778.36 | 6035.59 | 11394.61 | 13230.51 | 13950.85 |
| 11.5m | 0.00 | 13.59 | 1526.41 | 5683.52 | 11204.41 | 13131.44 | 13890.86 |
| 12m | 0.00 | 7.93 | 1303.33 | 5342.63 | 11012.91 | 13030.90 | 13829.81 |
| 12.5m | 0.00 | 4.53 | 1107.02 | 5013.34 | 10820.27 | 12928.92 | 13767.68 |
| 13m | 0.00 | 2.54 | 935.31 | 4696.01 | 10626.63 | 12825.51 | 13704.50 |
| 13.5m | 0.00 | 1.39 | 786.05 | 4390.92 | 10432.13 | 12720.71 | 13640.27 |
| 14m | 0.00 | 0.75 | 657.09 | 4098.27 | 10236.92 | 12614.54 | 13574.98 |
| 14.5m | 0.00 | 0.39 | 546.34 | 3818.23 | 10041.14 | 12507.05 | 13508.65 |
| 15m | 0.00 | 0.20 | 451.82 | 3550.85 | 9844.93 | 12398.25 | 13441.28 |
| 15.5m | 0.00 | 0.10 | 371.63 | 3296.17 | 9648.44 | 12288.19 | 13372.88 |
| 16m | 0.00 | 0.05 | 304.01 | 3054.13 | 9451.83 | 12176.89 | 13303.45 |
| 16.5m | 0.00 | 0.02 | 247.35 | 2824.64 | 9255.22 | 12064.39 | 13233.01 |
| 17m | 0.00 | 0.01 | 200.14 | 2607.56 | 9058.76 | 11950.72 | 13161.56 |
| 17.5m | 0.00 | 0.01 | 161.06 | 2402.66 | 8862.60 | 11835.93 | 13089.10 |
| 18m | 0.00 | 0.00 | 128.89 | 2209.73 | 8666.88 | 11720.05 | 13015.66 |

图 7.2.3-1	耗氧量地下水运移情况示意图(横坐标单位 m，纵坐标单位 mg/L)

由上述预测结果可知，在非正常情况下，废水通过渗透作用可对地下水造成一定的影响。因此，企业需对主要污染部位如废水处理区、储罐区、固废堆放场所、生产装置

区等采取分区防渗措施，确保污染物不进入地下水。

因此，企业应切实做好废水收集预处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括废水处理区、废气处理区和固废暂存区域等的地面防渗工作，则对地下水环境影响较小。

#### 综上所述，只要做好全面的预防措施，项目的建设对地下水环境影响较小。

    - 营运期固废影响分析

1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

- 项目新建危险废物暂存场所位于东区厂区的西南侧。东区位于杭州湾上虞经济技术开发区，地质结构稳定，不处于溶洞区、易遭受严重自然灾害影响的地区，离最近的居民点 1900m 以外。企业拟建危险废物暂存场设施底部高于地下水最高水位，建于易燃、易爆危险品仓库、高压输电线防护区域之外，且按照要求做好基础防渗工作。

综上，企业危险废物暂存场的选址符合相关标准的要求。

- 项目危险废物产生量为 106 吨/年，每种危险废物的贮存周期均为一个月以上，占地面积需 30m2 以上，本项目涉及危险废物暂存场的占地面积为 90m2，从贮存能力上可以满足。

- 危险废物暂存场所需按照标准进行地面防渗处理；需设置渗滤液收集沟，收集池，将收集的渗滤液泵入污水处理站进行处理，或收集委托有资质的单位进行处置。若发生渗滤液的泄漏，将对周边环境地下水、地表水、土壤造成影响。

#### 2．运输过程的环境影响分析

本项目危险废物主要产生于生产车间及污水处理设施，厂内运输主要是指生产车间

/污水处理设施到厂区内危废暂存库之间的输送，输送路线在厂区内，不涉及环境敏感点。项目产生的废物种类有半固态、固态等，要求建设单位根据各危废性质、组分等特

点在产生点位分别采用密封胶袋、编织袋或桶装包装完成后再使用叉车或推车等运入暂存库内，并注意根据各危废的性质（如挥发性、含湿率等）采取合适的包装材料，防止运输过程物料的挥发、渗漏等影响周边大气环境和地表径流。

在确保提出措施落实完成的情况下危废厂内输送不会对周边环境造成影响，但如果出现工人操作失误或其他原因导致危废废物泄漏、火灾等事故，影响周边环境。对此， 建设单位应在编制固废应急预案，加强应急培训和应急演练，事故发生时及时启动应急预案处置事故，防止事故的扩散和影响的扩大。

项目危废委托外部有资质单位处置过程中厂外运输全部依托危废接收单位运输力量，建设单位不承担危废的厂外运输工作。

在此基础上，本项目危废的运输对周边环境影响不大。

#### 3、委托利用或者处置的环境影响分析

建设单位应对项目产生的各固废实行分类收集和暂存，并应建立车间岗位及危废仓库固废台账，并向当地生态环境部门申报固体废物的类型、处置方法，如果外售或转移给其他企业，应严格履行国家与地方政府生态环境部门关于危险废物转移的规定，填写危险废物转移单，并报当地生态环境部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意买卖。

项目产生的危险废物委托有资质的单位处理，目前企业已与众联环保等有资质单位签订有委托处置意向协议。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废能做到综合利用、焚烧或者填埋，周围环境能维持现状。

#### 营运期声环境影响分析

1、评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)，项目拟建地位于 3 类声环境功能区，因此确定声环境影响评价工作等级为三级，作简要评价。

2、噪声源强

项目主要设备噪声源强见工程分析 Pg96 表 4.2.3-5。3、预测模式

预测模式采用 HJ2.4-2009 推荐的模型。预测模式采用室内声源等效为室外声源的模式。

⑴室内声源等效为室外声源

根据 HJ2.4-2009 中“附录 A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。

如图 7.2.5-1 所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式 7.2.5-1 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

#### 图7.2.5-1	室内声源等效为室外声源图例

式中：

Q

LP1＝Lw+10lg（ 4r 2

 4

R ）	（式7-1）

Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S是房间内表面面积，m2；α是平均吸声系

数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

 lg{ N

100.1LPij  }

式中：

LP1i (T)

j 1

（式7-2）

LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L P1ij—室内 j  声源i  倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i  (T)= LP1i (T)-（TLi+6）	（式7-3）

式中：

LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

LW= LP2( T ) +10lg s	（式7-4）

⑵室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

根据 HJ2.4-2009，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按下述公式作近似计算。

LA (r)  LAw  Dc  A

或	LA (r)  LA (r0 )  A

A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz 的倍频带作估算。

A  Adiv  Aatm  Agr  Abar  Amisc

式中： LA (r) —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

LAw —声源的 A 声功率级，dB(A)；

Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

⑶叠加影响公式

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式

L	 10 lg( 1 t 100.1LAi  )

T

eqg	i

i

式中 Leqg 是建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi 为i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T 为预测计算的时间段，s；

ti 为 i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

Leq

 10lg(100.1Leqg   100.1Leqb )

式中 Leqg 为建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb 为预测点的背景值，dB(A)。

4、噪声预测结果

项目位于企业新征用地（东区），无现有工程的影响，以本项目的噪声贡献值作为评价量。根据项目噪声源强，经预测的噪声预测和达标分析结果见下表。

#### 表 7.2.5-1	厂界噪声预测结果表	单位：dB

| 预测点 | 东侧厂界 | 南侧厂界 | 西侧厂界 | 北侧厂界 | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 54.57 | 29.57 | 43.26 | 41.06 | 昼间 65/夜间 55 | 达标 |

5、结论

由上表预测结果可以看出，项目实施后厂界昼夜间噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准，可实现厂界噪声达标。

另从厂区的位置来看，项目地处工业区，建成后距环境敏感点在 1900m 以上，对各敏感点声环境基本无影响。

#### 营运期土壤环境影响分析

1、场地土壤情况调查

项目所在地与厂区西侧的浙江皇马尚宜新材料有限公司（仅隔经七东路）位于同一区域，所以本报告引用该企业勘探报告的地质条件进行说明。

根据地基土组成及性状，在勘察深度内，场地地基土从上至下划分为以下 6 个工程

地质层组，细分 15 个工程地质层：

①-1 层：素填土（Q4 ml）

灰色，松散～稍密，干燥～稍湿，主要成分以前期修建道路及近期整平场地时堆填

（堆填时间 1-5 年左右）的粉土层混粘性土及碎石、砾石，局部含少量建筑垃圾，硬质含量约占 10~20%，一般粒径为 2～20mm，大者可达 80.0mm，土质均匀性较差，局部钻孔表层含有植物根系。本层分布不稳定，主要分布场地内西侧道路上及平整场地处， 在 Z07、Z26、Z41、Z45、Z46、Z61、Z62、Z79、Z85、Z86、Z102～Z104、Z120～Z124、

Z138～Z142、Z156～Z160、Z174～Z177 等孔分布，层厚为 0.80～9.60m，层面高程为3.61m～9.17m。

①-2 层：冲填土（Q4 ml）：

灰色，稍湿～饱和，松散为主，局部稍密，表层含有植物根系，本层冲填而成，摇振反应中等，土切面无光泽，干强度、韧性中等，取原状样常规试验为粘质粉土。本层分布不稳定，在 Z07、Z26、Z45、Z46、Z61、Z62、Z79、Z85、Z102、Z120、Z138、Z156、Z174 等孔缺失。层厚为 0.40～2.50m，层面高程为 2.85～4.59m。

②-1 层：粘质粉土(Q4al-m)

灰黄色，松散，很湿，成分主要以粉粒为主，局部粘粒含量较高，相变为粘性土及淤泥质粉质粘土，土切面较粗糙无光泽，摇震反应中等，干强度、韧性中等。属中偏高压缩性土，土质均匀较差。标准贯入试验(N)实击数为 3～8 击/30cm。该层分布不稳定，本层分布不稳定，在 Z07、Z26、Z46、Z62 等孔缺失。层面高程 0.97～5.36m，层厚 0.70～5.70m。

②-2 层：粘质粉土(Q4al-m)

灰色，松散为主，局部稍密，很湿，成分主要以粉粒为主，局部砂粒含量偏高， 土切面较粗糙无光泽，摇震反应中等，干强度、韧性中等。属中压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N)实击数为 5～10 击/30cm。该层分布不稳定，在 J63、Z07、Z26、Z46、Z62 等孔缺失。层面高程-3.42～2.15m，层厚 0.80～6.20m。

②-3 层：粘质粉土(Q4al-m)

灰色，松散，很湿，成分主要以粉粒为主，局部砂粒含量较高，相变为砂质粉土， 土切面较粗糙无光泽，摇震反应中等，干强度、韧性中等。属中压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N)实击数为 3～9 击/30cm。该层分布稳定。层面高程—5.99～0.45m，层厚 1.20～10.00m。

②-4 层：砂质粉土夹粘质粉土(Q4al-m)

灰色，稍密-中密，湿，局部粘粒含量较高，相变为粘质粉土，土切面粗糙无光泽， 摇震反应迅速，干强度、韧性中等。属中偏低压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N) 实击数为 11～18 击/30cm。该层分布稳定。层面高程-11.73～-3.63m，层厚 1.10～8.60m。

②-5 层：砂质粉土(Q4al-m)

灰色，中密为主，局部稍密及密实，湿，局部粘粒含量较高，相变为粘质粉土， 土切面粗糙无光泽，摇震反应迅速，干强度、韧性中等。属中偏低压缩性土，土质较均匀。标准贯入试验(N)实击数为 15～26 击/30cm。该层分布稳定。层面高程-17.31～-9.15m， 层厚 0.70～10.60m。

②夹层：块石（Q4 ml）

青灰色、灰褐色， 稍密， 饱和， 主要由围海时的抛石， 成分为块石及碎石、砾石， 硬质含量约占 85%左右， 一般块径为 20.0～ 60.0cm， 以粉土层充填，土质均匀性较差。本层主要分布于场地西南角，在 J151、J153、J155、J170、J171、J172、Z102、Z103、Z120、Z152、Z154、Z156、Z169、Z173、Z174 等孔分布。

层面高程-19.82～-4.02m，钻孔揭穿层厚 0.60～2.60m。

③-1 层：淤泥质粉质粘土(Q4m)

灰色，流塑，含少量有机质，贝壳碎片，局部相变为淤泥质粘土、淤泥及粉质粘土。切面光滑有光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等偏高。属高压缩性土。土质较均匀。该层分布稳定，仅在 3 层及 3 层以上建筑揭穿。层面高程-24.04～-13.35m，揭露层厚 0.40～15.00m。

③-2 层：粉质粘土(Q4m)

灰色，流塑～软塑，含少量有机质，贝壳碎片，局部粉粒含量较高，相变粘质粉土，切面光滑有光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等偏高。属高压缩性土。土质较均匀。该层分布稳定。层面高程-30.33～-26.05m，揭露层厚 8.60～14.00m。

⑤层：粘土(Q4m)

灰色，软塑，局部软可塑，局部粉粒含量较高，相变为淤泥质土及粉质粘土，切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等偏高。属中偏高压缩性土。土质较均匀。本层分布稳定。层面高程-41.92～-36.82m，层厚 4.60～11.50m。

⑦层：粘土(Q4m)

灰黑色，灰褐色，青灰色，软可塑～硬可塑，局部含有粉粒、砂粒，底部含量较高，相变为粉质粘土，切面光滑有油脂光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等。属中压缩性土。土质较均匀。本层分布不稳定，在 Z04、Z23、Z166～Z168、Z182～Z186 等孔缺失。层面高程-49.78～-43.62m，层厚 0.60～6.40m。

⑧-1 层：圆砾（Q3al-pl）

灰色，饱和，中密～密实。主要成分为火山岩，呈亚圆形，粒径一般 0.50～2.00cm。砾石间大量为砂粒、粉粘粒充填。该层局部变相为砾砂。颗分结果平均含量：碎石粒(粒径＞20mm)为 18.4%、砾石粒(粒径 20～2mm)为 35.4%、砂粒(粒径 2～0.075mm)为 27.2%、粉粒(粒径 0.075～0.005mm)为 19.0%，属低压缩性土。土质不均匀。圆锥动力触探试验(N63.5)实击数为 19～43 击/10cm，该层分布稳定。层面高程-52.30～-47.01m，层厚 1.40～ 7.20m。

⑧-2 层：含砾粉质粘土（Q3al-pl）

灰黄色，青灰色，硬可塑，局部硬塑，局部砾砂含量较高，夹有少量中粗砂等， 切面较光滑稍有光泽，摇振反应无，干强度和韧性中等。属中压缩性土。土质较均匀。该层分布不稳定，在 Z04～Z06、Z23～Z25、Z43～Z45、Z59～Z61、Z87、Z88、Z148、

Z164 等孔分布。标准贯入试验(N)实击数为 17～21 击/30cm。层面高程-54.84～-52.63m， 揭露层厚 0.50～2.80m。

⑧-3 层：圆砾（Q3al-pl）

灰色，饱和，密实为主，局部中密。主要成分为火山岩，呈亚圆形，粒径一般 0.50～ 2.00cm。砾石间大量为砂粒、粉粘粒充填。该层局部变相为砾砂及中砂、细砂等。颗分结果平均含量：碎石粒(粒径＞20mm)为 19.3%、砾石粒(粒径 20～2mm)为 31.2%、砂粒(粒径 2～0.075mm)为 31.3%、粉粒(粒径 0.075～0.005mm)为 18.2%，属低压缩性土。土质不均匀。圆锥动力触探试验(N63.5)实击数为 22～46 击/10cm，该层分布稳定。层面高程-56.43～-52.26m，揭露层厚 0.90～10.70m。

#### 2、土壤环境敏感目标调查

经实地调查，调查评价范围内（厂界外延 0.2km）均为杭州湾上虞经济技术开发区内企业及道路等设施，无土壤环境敏感点。

#### 3、环境影响识别

本项目属污染影响类项目，根据工程组成，可分为建设期、营运期两个阶段对土壤的环境影响：

- 施工期环境影响识别：地面漫流、垂直入渗

- 营运期环境影响识别：大气沉降、地面漫流、垂直入渗

本项目对土壤的影响类型和途径见表 7.2.6-1，本项目土壤环境影响识别见表7.2.6-2。

#### 表 7.2.6-1	建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 |  | √ | √ |
| 运营期 | √ | √ | √ |
| 服务期满后 |  | √ | √ |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |

表 7.2.6-2	污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 a | 特征因子 | 备注 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各生产车间 | 反应釜泄漏 | 地面漫流 | 液体物料 | 甲酸 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | 液体物料 |  | 事故 |
| 厂区污水站 | 废水处理 | 地面漫流 | pH、COD、总氮、氨氮 | pH | 连续、正常。评价范围内无土壤 环境敏感目标。 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  |  |
| 危废仓库 | 固废暂存 | 大气沉降 | 废气：VOCs | / | 连续、正常。评 价范围内无土壤 |

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 a | 特征因子 | 备注 b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 环境敏感目标。 |
|  | 固废泄漏 | 地面漫流 | 渗滤液 | / | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | 渗滤液 | / | 事故 |
| 储罐区 | 储罐泄漏 | 地面漫流 | 甲酸 | 甲酸 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 |  |  | 事故 |
| 厂区 | 废气喷淋装置泄漏 | 地面漫流 | pH、COD、总氮、氨氮 | / | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 |  | / | 事故 |
| a 根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

2、评价因子筛选

根据工程分析，环境影响因素识别及判定结果，确定本项目环境影响要素的评价因子见表 7.2.6-2，本项目厂区采取地面硬化，设置围堰，布设完整的排水系统，并以定期巡查和电子监控的方式防止废水外泄，对土壤的影响概率较小，本项目对地面漫流和垂直入渗途径对土壤的影响进行定性分析；对大气沉降途径对土壤的影响进行定量分析， 具体如下：

大气沉降：甲酸、颗粒物等；

地面漫流和垂直入渗：pH、耗氧量、甲酸等。

由于项目施工期较短，因此不对施工期土壤影响进行评价。

#### 3、评价等级

项目属于农药制造。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018) 附录 A 表 A.1，项目属于Ⅰ类项目。项目属于污染影响型项目，项目占地面积 1.33hm2， 占地规模属于小型。项目拟建地位于杭州湾上虞经济技术开发区，属于国家级开发区， 项目所在区域属于不敏感区。对照土壤环境评价工作等级划分表，判定项目土壤环境评价等级为二级。

#### 4、评价范围

与现状调查评价范围一致，即项目厂区占地范围及占地范围外 200m 范围内。

#### 5、评价时段

评价时段为项目运营期，以项目正常生产大气沉降为预测情景。

6、土壤预测评价方法及结果分析(1)大气沉降途径土壤环境影响预测大气沉降预测方法选用附录 E。

由于本项目涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量。故计算公式为：ΔS=n×IS/（ρb×A×D）

甲酸进入大气环境稀释后以其污染源为中心，成条带状或椭圆状分布，其长轴沿当地风向延伸，污染物随着飘尘以及种气溶胶进入土壤和植物系统，破坏土壤生态系统。而本项目正常运行后全厂排放的甲酸 0.333t/a，排放的废气小部分沉降在土壤评价范围内，沉降的废气部分生化降解，部分渗入地下水中。本项目以最不利情况，假定每年全部排放量废气均沉降残留在评价范围内土壤中。

据资料记载，根据土壤的容重和耕作层的厚度，耕作层土壤重量为 1600kg/m3 左右， 本次项目评价范围为厂区加外延 200m 范围总面积约为 62 万 m2(1m 厚度)，持续年份以5~15 年计。

#### 表 7.2.6-3	不同年份下大气沉降甲酸预测结果表

| 预测因子 | 土壤中增量 ΔS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 年 | 10 年 | 15 年 |
| 甲酸 | 8.4μg/kg | 16.8μg/kg | 25.2μg/kg |

GB36600-2018 中不涉及甲酸的筛选值，故此处仅评价甲酸的增量。根据上述预测分析，在不考虑降解的情形下，项目排放的甲酸沉降入土壤在项目服务 15 年的情形下增量为 25.2μg/kg。

预测时考虑的是预测范围内土壤全裸露，实际情况下厂区附近 200 米范围内均为企业，裸露地表较少，故甲酸由于大气沉降进入土壤的量较少。预测时未考虑甲酸的降解， 根据相关文献，甲酸的生物降解性较好，在土壤会被微生物分解，故甲酸在土壤中残留的量较少。由此，初步可以认为本项目排放的废气产生的大气沉降对土壤会产生一定的影响，但是影响程度比较少。

#### 综上，本项目在大气沉降方面土壤环境影响可接受。

- 地面漫流途径土壤环境影响分析

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面浸流，进一步污染土壤。企业通过设置废水三级防控，设置围堰拦截事故水，进入事故应急池，此过程由各级阀门、智能化雨水排放口等调控控制；并在事故时结合地势，在雨水沟上方设置栅板及临时小挡坝等措施，保证可能受污染的雨排水截留至雨水明沟，最终进入厂区内事故应急池，全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤，在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

- 垂直入渗途径土壤环境影响分析

对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄露，通过垂直入渗进一步污染土壤， 本项目参照《 石油化工工程防渗技术规范》

（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于地下及半地下工程构筑物采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄露的地上构筑物采取一级防渗，其他区域按建筑要求做地面处理，防渗材料应与物料或污染物相兼容，其渗透系数应小于等于 1.0×10 -7cm/s，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

7、土壤评价结论

本次评价通过定量与定性相结合的办法，从大气沉降、地面漫流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响，企业运行 15 年，土壤中甲酸的预测浓度增

量为 25.2μg/kg，且预测时考虑的是预测范围内土壤全裸露，实际情况下厂区附近 200 米范围内均为企业，裸露地表较少。甲酸的大气沉降对土壤影响较小，同时在企业做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面漫流和垂直入渗对土壤的影响较小。

综上，项目运营期对土壤的影响较小。

#### 营运期生态环境影响分析

1、生态现状调查

项目选址位于杭州湾上虞经济技术开发区，周围的环境现状主要为工业企业和道路为主，最近的居民集聚区在 1900m 以外。

项目所在地周围无饮用水源保护区、无地下水出口，也无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。

根据对该地区的实地勘查和调查研究，评价范围内都是人工生态系统，厂址所在的

杭州湾上虞经济技术开发区附近主要为农业生态系统、乡村生态系统等，空间异质性不大。

2、生态环境影响分析

根据分析，项目废水收集经预处理达到纳管标准后，纳管进入上虞污水处理厂。废水不对外排放，因此在正常生产时，对周边生态环境影响不大。

本项目三环唑农药粉尘，干燥、混配过程气量较小，尾气经布袋除尘+多级喷淋处理后排放，一般情况下直接泄漏可能性不大；原药的包装要求在密闭的空间内进行，发生大规模的原药粉尘泄漏可能性不大。

三环唑是防治稻瘟病专用杀菌剂，杀菌作用机理主要是抑制附着孢黑色素的形成， 从而抑制孢子萌发和附着孢形成，阻止病菌侵人和减少稻瘟病菌孢子的产生。本项目所用农药在正常施药范围内主要是杀菌作用，对农作物正常生长基本无影响，且原药粉尘经正常处理后排放量较小，对周边农作物的生态影响较小。

但在非正常状态下，三环唑农药粉尘对周围农作物环境存在影响，本环评要求干燥、包装车间设置于专用密闭车间内，废气引风后布袋除尘+多级喷淋方式处理后外排，企业应对布袋除尘器及喷淋塔加强检修，杜绝农药原药粉尘非正常排放。

厂区内需建设规范化的危险废物暂存场所和一般固废堆放场所，项目固废均得到妥善处理，不对外排放，因此不会影响周边生态环境。

由于项目是在积极采取防治污染的前提下进行的，对污染源均将采取有效措施控制，只要在各级政府及相关部门与管理层的紧密配合下，在共同努力的基础上，落实“三废”处理措施，并加强污染物排放管理，则项目建设对生态环境的影响不大。

此外，企业加强绿化工程，改善厂区景观，对树木、草地种类的选择与布置在结合当地土壤与气候特征的基础上，重点考虑其绿化、美化及隔声降噪作用。

3、生态保护措施

- 绿化补偿措施

根据自然资源损失补偿和受损区域恢复原则，必须采取一定的生态恢复和补偿措施，以消减生态影响程度，减少环境损失，改善区域生态系统功能。

根据工程建设特点及开发区污染总量控制原则，在该地块区内有效的生态补偿措施为绿化补偿。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。

企业应加大绿化力度，使规划绿地率达到 15%以上，达到生态补偿的目的。绿化设

计时应注意合理搭配各种植物，充分发挥植物净化、防尘、隔噪的作用，具体的措施可以在车间与厂界之间设置高大阔叶乔木林带，选择降尘、吸收废气效果好的树种。建议多种植对有害气体吸收能力较强的树木，如洋槐、榆树、垂柳等。

- 加强环境管理

企业在生产时应注意维护好三废治理设施，确保设施的正常运行，污染物做到稳定达标排放，如治理设施出现故障应立即停产检修，采用事故应急池对事故废水和废液进行收集，杜绝废气和废水未经处理即外排，以避免对生态环境，尤其是水生生物生境的影响。

### 项目退役期环境影响分析

本项目退役以后，由于生产不再进行，因此将不再产生废水、废气、废渣和设备噪声等环境污染物，遗留的主要是厂房和废弃设备以及尚未用完的原料及固废。厂房可进一步作其他用途或拆除重建，废弃的建筑废渣可作填埋材料进行综合利用，废弃的设备不含放射性及有毒有害物质，因此设备清洗后即可拆除。设备的主要原料为金属，对设备材料作拆除分检处理后可回收利用。对尚未用完的原料须经妥善包装后由原料生产厂家回收或外售，不得随意倾倒。固废须焚烧、填埋或回收处理。本环评建议现有企业退役后应进行退役期环境影响评价并对土壤、地下水进行监测，经有效处理后，本项目在退役后对环境基本无影响。

### 碳排放环境影响评价

#### 评价依据

1、《国家“十三五”控制温室气体排放工作方案》（国发[2016]61 号）；

2、《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候[2016]57 号）；

3、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

4、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T32150-2015）；

5、《浙江省重点企（事）业单位温室气体排放核查指南（2016 版）》；

6、《浙江省碳排放权交易市场建设实施方案》（浙政办发[2016]70 号）；

7、《浙江省“十三五”控制温室气体排放实施方案》（浙政办发[2017]31 号）；

8、《浙江省重点企（事）业单位温室气体排放核查管理办法（试行）》（浙环函[2020]167

号）；

9、《浙江省生态环境厅关于印发实施<浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）>

的通知》（浙环函[2021]179 号）；

10、《温室气体排放核算与报告要求 第 10 部分：化工生产企业》。

#### 核算边界

1、企业边界

绍兴贝斯美化工股份有限公司位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道。地理边界的直接生产系统包括：三环唑生产装置；辅助生产系统包括：110KV 总变、仓库等；附属生产系统包括：办公大楼等。

#### 二、排放源

主要排放源为：

1、燃料燃烧排放

本项目主要是三环唑的生产，不涉及燃料燃烧排放。

2、能源作为原材料用途的排放

本项目主要为化工生产，反应过程及生产过程中不涉及温室气体的过程排放。

3、工业生产过程排放

本项目不涉及化石燃料及其他碳氢化合物用作的原材料。

4、购入的电力、热力产生的排放

包括项目消费购入的电所对应的二氧化碳排放；项目购入的热力蒸汽所对应的二氧化碳排放。

项目达产后可实现年销售收入 8000 万元。本项目能源使用情况主要包括各生产设备用电、生产过程用蒸汽。本项目用电量 120.43 万 kWh，蒸汽消耗量 5851t/a。

#### 项目碳排放核算

1、核算方法

根据《温室气体排放核算与报告要求 第 10 部分：化工生产企业》，温室气体排放总量计算公式如下：

i

E  (E燃烧,i

- E过程,i

- E购入电,i

- E购入热,i

- RCO 2回收,i

- E输出电,i

- E输出热,i )

其中：

E 为报告主体的温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E 燃烧，i 为核算单位 i 的燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳当量

(tCO2e)；

E 过程，i 为核算单位 i 的工业生产过程产生的各种温室气体排放总量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E 购入电，i 为核算单位 i 的购入电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量

(tCO2e)；

E 购入热，i 为核算单位 i 的购入热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量

(tCO2e)；

RCO 2回收， i 为核算单位 i 回收且外供二氧化碳量，单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)；

E 输出电，i 为核算单位 i 的输出电力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量

(tCO2e)；

E 输出热，i 为核算单位 i 的输出热力产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳当量

(tCO2e)；

i 为核算单元编号

#### 2、排放因子选取

根据第 4 章节工程分析可知，本项目碳排放核算主要涉及净购入电力隐含的 CO2

排放、净购入热力隐含的 CO2 排放。碳排放核算过程如下：

（1）购入和输出的电力、热力产生的排放

根据《温室气体排放核算与报告要求 第 10 部分：化工生产企业》，计算方法如下：

①计算公式

E 购入电,i

 AD购入电,i  EF电

其中：

AD 输入电,i 为核算期内核算单元购入电力，单位为兆瓦时(MWh)；

EF 电为区域电网年平均供电排放因子，单位为吨 tCO2/MWh。

E 购入热,i

 AD购入热,i  EF热

其中：

AD 输入热,i 为核算期内核算单元购入热力，单位为吉焦(GJ)；

EF 热为热力消费排放因子，单位为吨 tCO2/GJ。

E 输出电,i

 AD输出电,i  EF电

其中：

AD 输出电,i 为核算期内核算单元输入电力，单位为兆瓦时(MWh)；

EF 电为区域电网年平均供电排放因子，单位为吨 tCO2/MWh。

E 输出热,i

 AD输出热,i  EF热

其中：

AD 输出热,i 为核算期内核算单元输出热力，单位为吉焦(GJ)；

EF 热为热力消费排放因子，单位为吨 tCO2/GJ。

②活动水平数据的获取

电力活动数据,以企业和电网公司结算的电表读数或企业能源消费台账或统计报表为据。本项目电力消费量为 1204.3MWh。

热力活动数据,以热力购售结算凭证或企业能源消费台账或统计报表为据。

AD蒸汽

 Mast

（Enst

 83.74） 10-3

Mast 为蒸汽的质量，单位为吨(t)；

Enst 为蒸汽所对应的温度，压力下每千克蒸汽的热焓，单位为千焦每千克(kJ/kg)， 取 3008.3。

计算得 AD 蒸汽 17111.6GJ。

③排放因子数据的获取

电力消费的排放因子为企业生产场地所属电网的平均供电 CO2 排放因子，根据主管部门主动最新发布数据进行取值。本项目电力供应的 CO2 排放因子取自华东区域（浙江省位于华东区域）电网平均供电 CO2 排放因子（0.7035 吨 CO2/MWh）。

热力消费的排放因子可取推荐值 0.11tCO2/GJ。

④计算结果

本项目购入电力 CO2 排放计算如下：

E 购入电,i E 购入热,i

  AD购入电,i  EF电 =1204.3×0.7035 =847.2 吨 CO2

  AD购入热,i  EF热 =17111.6×0.11 =1882.3 吨 CO2

#### 3、温室气体排放总量

本项目碳排放核算主要涉及购入电力的 CO2 排放E 购入电，i 、购入热力的 CO2 排放

E 购入热，i ，E 过程，i 、E 输出电，i 、E 输出热，i 、RCO 2回收， i 均为 0，则本项目温室气体排放总量计算如下：

i

E  (E燃烧,i

- E过程,i

- E购入电,i

- E购入热,i

- RCO 2回收,i

- E输出电,i

- E输出热,i )

=847.2+1882.3=2729.5 吨二氧化碳当量

#### 4、碳排放“ 三本账” 核算表

表 7.4.3-1	企业温室气体和二氧化碳排放“三本账”核算表	单位： t/a

| 核算指标 | 企业现有项目（2021 年） |  | 拟实施建设项目 |  | 企业最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 二氧化碳 | 26454 | 26454 | 2729.5 | 2729.5 | 29183.5 |

（七）碳排放绩效核算表

表 7.4.3-2	企业碳排放绩效核算表

| 核算边界 | 碳排放量 (t/a) | 工业增加值 |  | 工业总产值 |  | 产品量 |  | 能耗 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业增加值 (万元/a) | 单位工业增加值碳排放 (t/万元) | 工业总产值 (万元/a) | 单位工业总产值碳排放 (t/万元) | 产品产量 (t/a) | 单位产品碳排放 (t/t 产品) | 总能耗 (t 标煤/a) | 单位能耗碳排放 (t/t 标煤) |
| 企业现有项 目 （2021 年 | ） 26454 | 10317.69 | 2.5 | 33498.81 | 0.78 | 15704.53 | 1.68 | 9103.162 | 2.90 |
| 拟实施建设 项目 | 2729.5 | 2271.2 | 1.2 | 8000 | 0.34 | 500 | 5.46 | 898.85 | 3.04 |
| 实施后全厂 | 29183.5 | 12588.89 | 2.3 | 41498.81 | 0.70 | 16204.53 | 1.8 | 10002.012 | 2.92 |

    - 项目碳排放评价一、横向评价

根据上述计算，本项目碳排放量涉及的其他指标计算汇总如下。

1、单位工业增加值碳排放

本项目工业增加值 2271.2 万元，折合单位工业增加值碳排放为 1.2 tCO2e/万元。2、单位工业总产值碳排放

本项目工业产值 8000 万元，折合单位工业总产值碳排放为 0.34 tCO2e/万元。3、单位产品碳排放

本项目产品三环唑及三环唑可湿性粉剂为 500 吨，折合项目产品的单位产品碳排

放为 5.46 tCO2e/t。

4、单位能耗碳排放

本项目总能耗为 898.85 t  标煤（等价值），折合单位能耗碳排放为 3.04 tCO2e/t 标煤。

5、本项目碳排放量及碳排放强度详见下表。

#### 表 7.4.4-1	本项目年温室气体排放量及碳排放强度汇总表

| 排放源类型 |  | 本项目碳排放量 |
| --- | --- | --- |
| 购入电力产生的 CO2 排放/tCO2e |  | 847.2 |
| 购入热力的 CO2 排放/tCO2e |  | 1882.3 |
| 企业温室气体排放总量/tCO2e | 包括购入、输出电力和热力隐含的二氧 化碳排放 | 2729.5 |
| 单位生产总值温室气体排放量(吨二氧化碳当量/万元) |  | 0.34 |
| 单位工业增加值温室气体排放量(吨二氧化碳当量/万元) |  | 1.2 |
| 单位产品温室气体排放量(吨二氧化碳当量/金吨产品) |  | 5.46 |

由上表可知，本项目单位工业增加值碳排放为 1.2  tCO2e/万元，低于化工行业工

业增加值碳排放参考值 3.44  tCO2e/万元（来源《浙江省建设项目碳排放评价编制指南

（试行）》附录六）。

本项目评价指标无法获取相关绩效基准（标准），暂时不评价。二、纵向评价

根据碳排放绩效核算可知，本项目单位工业增加值碳排放强度低于企业现有项目， 项目实施后，全厂的单位工业增加值碳排放得到下降，对碳减排工作具有正效应。

由于目前未公布绍兴市“十四五”末考核年碳排放强度数据，此根据《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》规定，暂不核算 α（项目增加值排放对设区市碳排放强度影响比例）和 β 值（项目碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例）。

#### 碳排放控制措施与监测计划

1、碳排放控制措施

      - 在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗， 以达到节能目的；在满足生产的情况下，设备仪表本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；变配电设备选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心， 以降低能耗，节约能源；总图布置上力求紧凑，原料仓库靠近生产车间，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和产成品的二次倒运;管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、汽等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。

      - 风机和水泵类设备均采用了与 PLC(可编程序控制器)相结合的变频调速技术。采用具有自关断能力的器件，如 MOSFET(功率场效应晶体管)、GTR(大功率晶体管)或IGBT(绝缘栅晶体管)等变频调速器，对晶体管有规律的通、断控制，实现对输出电压和

输出频率的控制，使异步电动机的调速性能得到极大的改善，具有调速范围宽、低速性能好、效率高等特点。当今流行的 PWM(脉冲宽度调制)调速装置使逆变器的输入功率因数高、输出波形好，在一般负载下，可节电 5%~10%；对风机、泵类负载，节电效果可达 20%~60%；在空载运行方式下可节约有功 70%左右。

      - 项目采用的螺杆式空气压缩机比功率达到了《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》(GB19153-2019）中二级能效要求，属于节能型空压机。

      - 项目在设备电机选型时，应优先选用 YE3 系列的高效电机，电机负荷率应达到 60%以上。

      - 照明灯具采用节能高效灯具，车间光源采用金属卤化物灯，辅助设施和生活设施采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率金属卤化物灯等高效新光源。

#### 2、监测计划

企业应设置日常监测机构，并配备监测（分析）人员、仪器和设备等，重点是用电和用热力监测，同时制订监测制度，定期对企业用电、用热进行监测，并做好监测数据的归档工作。

项目的碳排放主要在营运期。营运期的碳排放主要为购入的电力、热力等。根据项目建设特点，要求本工程环境监测计划如下。

#### 表 7.4.5-1	营运期碳排放监测计划

| 参数 | 监测设备及型号 | 监测设备安装位 置 | 监测频次 | 监测设备精 度 | 数据记录频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净购入电量 (MWh) | 总进线电能表 | 110kw 总变 | 连续监测 | 0.5S 级 | 一次/日 |
| 净购入热量 (GJ) | DN516 | 厂区蒸汽总管 | 连续监测 | ±0.6% | 一次/日 |

    - 碳排放评价结论

本项目位于杭州湾上虞经济技术开发区内，通过采取工艺路线优化、节能设备选型、节能灯具选择等碳排放控制措施。经核算，本项目实施后较现有企业单位工业增加值碳排放下降。因此本项目的实施对实现碳中和的目标具有促进作用。

## 环境风险评价

### 建设项目风险源调查

#### 1、物质危险性调查

- 危险物质的数量和分布情况

对照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目涉及到的危险物质见下表。

#### 表 8.1-1	项目涉及到的危险物质情况

| 序 号 | 来源 | 物质名称 | 规 格% | 用量或在线量 t/a | 储存方式 | 危险物质储存 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 甲酸 | 50 | 1781.25 | 储罐 | 储罐区 |
| 2 | 废气污染物 | 甲酸废气 | / | 废气在线量较 小，不再定量 | / | 生产车间 |
| 3 | 危险废物 | 含农药成分的污 泥、含危险化学品的包装袋 | / | 105 | 袋装 | 危废仓库 |

- 危险物质MSDS

危险物质的 MSDS 详见下表。

#### 表 8.1-2	甲酸

| 标识信息 | 分子式 | CH2O2 | 分子量 | 46.03 |  | 危险性类别 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS 号 | 64-18-6 | UN 编号 | 1779 |  | 2015 版危险化学品序号 | 1175 |
|  | 2015 版危险性类别 | 皮肤腐蚀/刺激,类别 1A 严重眼损伤/眼刺激,类别 1 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 外观性状 | 有腐蚀性、无色、发烟液体 |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点 ℃ | 100.8 | 熔 点 ℃ |  | 8.2 | 溶解性 | 与水混溶，不溶于烃类，可溶于醇。 |
|  | 相对密度 (水=1) | 1.23 | 蒸气相对密度(空气=1) |  | 1.59 | pH 值 | / |
|  | 临界温度℃ | 306.8 | 临界压力 (MPa) |  | 8.63 | 燃烧热 kJ/mol | 254.4 |
| 燃烧爆炸危险特性 | 燃烧性 | 可燃。 |  |  |  | 燃烧产物 | CO |
|  | 引燃温度℃ | 410 | 闪 点 ℃ |  | 68.9 | 爆炸上、下限％ | 18.0~57.0 |
|  | 危险特性：可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 |  | 稳定 | 禁忌物 | 强氧化剂、强碱、活性金属粉末 |
|  | 灭火方法： 消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性与 健康危害 | 毒理资料： LD50：1100mg/kg（大鼠经口）；LC50：15000 mg/m3 ，15 分钟（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途经： 吸入，食入，经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职业接触限值：/ |  |  |  |  |  |  |
| 包装 与储运 | 包装标志：/ 包装类别：Ⅱ 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃ ,相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |

| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| --- | --- |
| 防护措施 | 工程控制： 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护、眼睛防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其 它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处理 | 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以将地面洒上苏打灰，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如果大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 法规 信息 | 《危险化学品安全管理条例》(2013 修正本)，《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发 423 号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |

，

2、生产工艺危险性调查

#### 表 8.1-3	项目涉及到的生产工艺危险性分析

| 产品名称 | 化工单元操作 | 主要存在的危险化学品 | 危险特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三环唑 | 扩环 | 甲酸 | 反应控制不当，引起反应超温超压，发生火灾事故。 |
| 三环唑 | 蒸馏、精馏 | 甲酸 | 该单元的危险性主要集中在蒸馏、精馏系统，引发事故的原因主要有：①当冷却水在事故状态下突然漏入塔内，因塔内的局部蒸馏温度高于水的沸点，会使水迅速汽化，塔内的局部压力突然增高，导致物料冲出或可能发生超压损坏设备；②当冷却水在事故状态下突然中断会使得未冷凝的易燃蒸汽逸出，使局 部温度增高或窜出。 |

### 环境敏感目标调查

根据危险物质的影响途径，确定本项目风险评价环境敏感目标如下。

#### 表 8.2-1  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 园区生活区 | SW | ~2.4km | 居住、办公与商业区 | ~2200人 |
|  | 2 | 东一区职工生活区 | W | ~4.5km | 居住区 | ~2000人 |
|  | 3 | 世海村 | SW | ~5.1km | 居住区 | ~3476人 |
|  | 4 | 夏盖山村 | SW | ~4.9km | 居住区 | ~2889人 |
|  | 5 | 兴海村 | SW | ~4.5km | 居住区 | ~3025人 |
|  | 6 | 新河村 | SW | ~3.6km | 居住区 | ~2019人 |
|  | 7 | 联合村 | SSW | ~2.1km | 居住区 | ~2561人 |
|  | 8 | 珠海村 | S | ~1.9km | 居住区 | ~2400人 |
|  | 9 | 丰富村 | SE | ~3.4km | 居住区 | ~2737人 |
|  | 10 | 丰棉村 | SSE | ~2.1km | 居住区 | ~3070人 |
|  | 11 | 镇东村 | SE | ~2.5km | 居住区 | ~2576人 |
|  | 12 | 镇海村 | SE | ~2.0km | 居住区 | ~1871人 |

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 建塘村 |  |  | SW |  | ~5.0km | 居住区 |  | ~488人 |
|  | 14 | 岑仓村 |  |  | SW |  | ~5.2km | 居住区 |  | ~1804人 |
|  | 15 | 晋生村 |  |  | S |  | ~5.0km | 居住区 |  | ~2333人 |
|  | 16 | 十六户村 |  |  | SW |  | ~3.6km | 居住区 |  | ~4557人 |
|  | 17 | 横塘村 |  |  | SW |  | ~4.1km | 居住区 |  | ~4814人 |
|  | 18 | 韩夏新村 |  |  | SW |  | ~4.9km | 居住区 |  | ~1318人 |
|  | 19 | 盖北镇 |  |  | SW |  | ~3.6km | 居住区 |  | ~4886人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | >500人， <1000人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | >50000人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序 号 | 环境敏感区名 称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 | 包气带 防污性能 |  | 与下游厂 界距离/m |
|  | / | / |  | / |  |  | / | D2 |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

东一区职工居住区

项目拟建地

横塘村

镇海村

十六户村

园区生活区

镇东村

珠海村

丰棉村

联合村

韩夏新村

丰富村

新河村

盖北镇

兴海村

岑仓村

晋生村

世海村

夏盖山村

建塘村

图 8.2-1  建设项目环境敏感点示意图

### 环境风险潜势初判及评价等级判定

    - 风险潜势初判

1、P的分级确定

- 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下称“风险导则”）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

①当至涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②但存在多种危险物质时，按下式计算：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1,q2……qn—每种危险物质最大存在量(t)；

Q1,Q2……Qn—每种危险物质的临界量(t)。按数值大小，将 Q 划分为 4 个水平：

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质贮存主要在新建的储罐区，根据风险导则本项目原辅材料临界量比值Q值计算如下。

#### 表 8.3-1  本项目实施后全厂涉及主要危险物质 Q 值确定表

| 序号 | 来源 | 危险物质名称 | 最大存在量 qn/t | 临界量 Qn/t | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区 | 甲酸 | 100.8 | 10 | 10.1 |
| 2 | 生产装置 | 甲酸 | 0.7 | 10 | 0.07 |
| 3 | 危险废物 | 污泥等 | 10.5 | 50① | 0.21 |
| 合计 |  |  |  |  | 10.29 |

注：未列入 HJ169-2018 表 B.1，参照表 B.2 选取

#### 根据以上计算结果可知，公司危险物质数量与临界量比值 Q=10.29（10≤Q＜100）。

- 行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照风险导则附表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；

（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

#### 表 8.3-2	企业生产工艺过程评估

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新 型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及以上工艺，0 分 |
|  | 无机酸制造工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不属于该工艺，0 分 |
|  | 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程 a、危险 物质储存罐区 | 5/套 （罐区） | 设置危险物质储存 罐区 1 处，5 分 |
| 管道、港 口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不属于该行业，0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b （不含城镇燃气管线） | 10 |  |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |  |
| a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

根据上表可以知M值为5分，等级为M4。

- 危险物质及工艺系统危险性（P）的确定

根据危险物质数量与临界量Q和行业及生产工艺M，按照风险导则附录C表C.2确定危险物质及工艺系统危险等级P。

#### 表 8.3-3	危险物质及工艺系统危险性等级判断 P

| 危险物质数量与临界量比值 Q | 行业及生产工艺 M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

对照表格可得，本项目P等级为P4。

2、E的分级确定

- 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性共分三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

#### 表 8.3-4  大气环境敏感度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5 万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500m 范围内人口总数大于 1000 人；油气、化 学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人 |
| E2 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1 万人，小于 5 万人；或周边 500m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化 学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |
| E3 | 周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1 万人；或周边 500m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200m 范围内，每千米管段人口数小于 100 人 |

根据现场调查，企业周边居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构5 公里范围内人数大于5万人，所以项目的大气环境敏感性为E1。

- 地表水环境环境敏感程度分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表 8.3-5、8.3-6。

#### 表 8.3-5	地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表 8.3-6	地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 小时流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 小时流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目废水经厂区废水处理设施处理后送至上虞污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾，不直接排放周边地表水水体。事故情景时，废水纳入厂区事故应急池，能够满足厂区内废水事故性排放，废水不会直接进入周边水体，故地表水环境敏感性为F3。

#### 表 8.3-7  环境敏感目标分级

项目所在地 10km 范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标，为 S3。所以项目地表水环境敏感程度为 E3（环境低敏感区）。

- 地下水环境敏感分级

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见下表，其中地下水功能敏感区分区和包气带防污性能分级见表 8.3-9、8.3-10，当同一建设项目涉及两个 G 分区或 D 分级及以上时，取相对高值。

#### 表 8.3-8	地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表 8.3-9	地下水功能敏感性分区

表 8.3-10	包气带防污性能分级

根据上表可知，项目属于地下水不敏感区 G3、包气带防污性能 D2，所以地下水环境为 E3（环境低敏感区）。

#### 根据上述分析可知，项目大气、地表水和地下水的敏感度为 E1、E3 和 E3。

3、环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表（参见风险导则表 2）确定环境风险潜势。

#### 表 8.3-11 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

经判定得本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水环境风险潜势为Ⅰ、地下水环境风险潜势为Ⅰ；综合风险潜势为Ⅲ。

    - 确定评价等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表（风险导则表 1）确定评价工作等级。

#### 表 8.3-12	评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，项目导则附录A。 |  |  |  |  |

对上表可见，本项目大气环境风险评价工作等级为二级，大气环境风险评价范围为距建设项目边界5km的区域，需选取最不利气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度；地表水环境风险及地下水环境风险评价工作等级为简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。综合评价等级为二级。

### 风险识别

#### 物质危险性识别

本项目物质识别内容如下表。

#### 表 8.4-1	本项目涉及的物质情况汇总

| 序号 | 来源 | 原料 | 存在位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 甲酸，详见 Pg205 表 8.1-1 | 储罐区、生产车间 |
| 2 | 废气污染物 | 甲酸废气等 | 生产车间 |

本项目涉及的危险物质危险性情况详见表 8.4-2~8.4-3。

#### 表 8.4-2	评价项目主要物料基本情况一览表

| 序号 | 品名 | 别名 | 《2015 年危险化学 品目录》序号 | CAS 号 | 危险性类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸 | 蚁酸 | 1175 | 64-18-6 | 皮肤腐蚀/刺激,类别 1A 严重眼损伤/眼刺激,类别 1 |

表 7.4.4-3	危险化学品主要危险、有害特性数据表

| 序号 | 物质名称 | 火险类别 | 引燃温度℃ | 沸点℃ | 闪点℃ | 爆炸极限 V% | 毒性危害 分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲酸 | 丙 | 410 | 100.8 | 68.9 | 18.0-57.0 | Ⅳ |

    - 生产系统危险性识别

本项目生产系统危险性主要从生产装置、储罐区和污染物收集处理区域等方面进行分析。

#### 1、生产装置区

设备、装置故障（含缺陷）是导致事故的主要因素之一，设备、装置故障（含缺陷）

大体表现在以下几个方面：设备、设施、附件的结构不合理，强度不够，材质不符合设计要求；设备、设施、附件的制造、维修、调整不良；缺少安全防护装置（保护、保险、信号装置等）或者安全装置有缺陷，无警戒设施或警戒有缺陷（如警戒区不明、无标志、无栅栏等）。在生产过程中易发生事故的设备、装置主要有：

#### 反应釜

本项目反应釜可能因选材不当、设计失误、制造本身的质量缺陷，或不具备抗压、抗高温性能、超期使用，而导致设备因腐蚀、摩擦穿孔、设备变形开裂造成危险化学品泄漏，而引起燃烧、爆炸和中毒的危险、危害。

反应釜如果设计不合理，很容易造成火灾、爆炸事故事故。换热设备不能及时导出反应器中过多的热量、因器壁结垢传热效果变差、冷却水供给设备发生故障等原因，都可能导致反应热未能及时移出而发生事故。反应釜缺少安全装置和防护设施，或者安全装置和防护设施有缺陷可能引起事故，如缺少液位计、压力表、温度计容易造成误操作； 缺少止逆阀、安全阀、爆破片等安全附件，容易造成操作失控。

生产设备的自动控制水平、仪表安装位置是否正常，对安全情况也有着重要影响， 如果缺少自控报警装置、自动联锁控制装置或者装置不完善，将无法应对突发性事故， 而引发安全事故。

#### 蒸馏釜

蒸馏过程因对温度的控制要求非常严格，温度过高或过低都会引起事故。蒸馏对设备的密闭性要求很高，物料泄漏或空气进入系统都容易引起事故。蒸馏设备的出口管道被凝结、堵塞，会造成设备内压力升高，发生爆炸。冷却水或加热蒸汽进入系统，会引起蒸馏釜爆炸。

#### 管道

物料的输送管道（包括法兰、弯头、垫片等管道附件），均有发生泄漏的可能。如这些输送管道的材料缺陷、机械损伤、各种腐蚀、焊缝裂纹或缺陷、外力破坏、施工缺陷和特殊因素等都可能导致管道局部泄漏。管道堵塞，会造成系统内压力升高，引起爆炸事故。物料在管道中输送过程中容易产生静电，若管道的静电跨接不符合要求，容易引起火灾、爆炸事故。

#### 机泵、阀门

泵体、轴封缺陷，排放阀、润滑系统缺陷及管道系统的阀门、法兰等密封不好或填料缺陷，正常腐蚀，操作失误等易造成泄漏。尤其是装卸物料时，所接的临时接口，更

易发生泄漏。

#### 自动控制及联锁系统

本项目采用 DCS 自动化控制系统，控制台可实时采集、显示所有相关电动阀门信息，可对各阀门进行开关操作等，并通过光缆将信息传送到控制室。导致自动控制及联锁系统瘫痪的原因主要如下：①雷电及运行过程中产生过电压、雷电感应波的雷击；② 电缆故障或失火；③抗干扰、自诊断、自恢复能力差；④分散控制系统失灵；⑤封盖不严鼠类等小动物进入损坏电缆；⑥裕度及冗余度不够；⑦后备电源不可靠；⑧系统接地不合要求，控制信号电缆质量不好；⑨重要操作按钮不能满足各种工况下的要求；⑩供电系统失电或断电。

DCS 控制系统断电、控制站失灵和电气联锁失效将导致系统的非正常停机。对于带压设备而言可能导致危险物料等泄漏，引发火灾、爆炸或中毒事故；主要危险因素存在的部位是 UPS 控制器和可编程控制器。

仪表损坏将导致系统的非正常运行，特别是执行机构损坏将导致控制失灵，可能导致易燃、有毒物质的泄漏，引发火灾、爆炸或中毒事故。同时，在大修或仪表检修、更新之后，由于仪表选用不当或参数设置不当甚至设置反向，可能造成在事故状态时（如突然停气、停电等）或需要紧急停车时，发生仪表不能按要求完成动作甚至出现错误动作的情况，造成事故扩大甚至引起火灾、爆炸、中毒事故。危险因素存在的部位是现场的检测仪表、执行机构及 DCS 系统的参数设置。

#### 2、储罐区

- 罐区及装置内的储存设施（储罐、容器）等的设计、制造、使用、管理、维护不到位，储存管理欠缺，储罐安全附件如液位计等失灵，有可能因超压引起容器或管道的泄漏、爆裂，有毒有害物质的大量泄漏，会造成中毒、化学灼伤等事故。围堰、隔堤等设施不符合规范，一旦发生泄漏，造成的事故不利于事故控制。

- 储罐和相应管道及其安全附件设计、制造有缺陷，或使用过程中管理、维护、检测不到位，可因安全附件失效导致过载运行、金属材料疲劳出现裂缝、受热膨胀受冷收缩等原因，出现储罐、管道、阀门等破裂或渗漏，引起储罐爆破事故。如储罐未按规定要求安装阻火器、呼吸阀等，可能会导致储罐内压力增加，有容器爆炸的危险。

- 物料输送管道管理不到位，管道系统本体缺陷等原因导致有毒物质泄漏，可造成中毒、化学灼伤等事故。检修槽、罐等过程因清洗置换不彻底、安全措施不到位， 有窒息、中毒的危险。

- 物料在管道输送时，采用的泵、管道材料、管径以及输送速度、落差等不当， 系统内易产生、集聚静电，当系统内有空气存在时形成的爆炸性混合物遇静电火花极易发生爆炸。

- 在向储罐输送物料时，如控制系统出现故障或操作与判断失误，可能导致物料溢罐，会引起人员中毒和化学灼伤事故。原料卸料（从槽车卸入储罐）作业过程中，储存容器（储罐、槽车等）泄漏、卸料管内剩余物料等泄漏或挥发、作业人员操作失误， 导致有毒有害物料的泄漏，会导致人员中毒和化学灼伤事故。毒害性物料泄漏时易引起人员中毒窒息事故。

- 管道由于设计和选材不合理、材料选用不当、安装不合理，或使用过程中由于管理、检修、维护、检验不到位、工艺介质异常等原因，使管道出现腐蚀、裂缝、密封不严等缺陷，导致泄漏甚至爆裂；阀门选型、选材、安装不合理，或使用过程中由于管理、维护不到位、工艺介质异常等原因，阀门会出现本体裂纹、沙孔、腐蚀、密封面不严等缺陷，导致泄漏。这些都会引发中毒、化学灼伤、烫伤、火灾、爆炸事故。

- 若储槽、管道和阀门在设计、选材、制造时有缺陷，或管理、维护、检测不到位，或操作失误，可导致物料的泄漏，可造成中毒事故，遇到点火源(如作业过程中产生的静电、敲击产生的火花、其它明火)，会发生火灾、爆炸事故。

- 物料输送泵如果安装、使用不当，或材质、型号选择错误，因泵出口压力超过泵壳压力或泵被腐蚀，有可能导致工艺中物料的外泄发生人员化学灼伤和中毒。

- 物料输送泵如果转动部分不清洁、润滑性差，摩擦产生高温，轴承冒烟着火， 可能引发燃烧爆炸事故。泵类设备防护设施不当可产生机械伤害。泵类设备还产生噪声。物料在管道输送时，采用的泵、管道材料、管径以及输送速度、落差等不当，系统内易产生、集聚静电，若接地措施不当，当系统内有空气存在时形成的爆炸性混合物遇静电火花极易发生爆炸。如采用离心泵输送液体，其叶轮如果不是有色金属，则可能由于撞击产生火花，引起火灾或爆炸。

#### 3、部分公用工程

本项目的公用工程包括：给排水、供电等。

  - 给排水

①如果厂区供水能力不足，容易引发冷却水系统、消防水系统供应水量不足，导致生产过程中事故多发，或者发生事故后未能得到充分的消防救援，导致事故后果扩大。

②如果本项目的工艺废水未经必要的环保处理就直接向外界排放，造成对环境的污

染，引发社会公共安全。

  - 供气

空压机是具有一定压力的传动设备和静止设备的组合体。空压机如果制造质量不良、安装不符合要求和操作不当，都会发生事故。特别是气缸和气罐爆炸，造成伤亡事故。一般应选用无油润滑螺杆压缩机，可以避免润滑油管理、使用不当造成的事故。但若空气吸入口的空气不干净，含有可燃气体，形成爆炸性混合气体进入气缸压缩，会发生爆炸。安全附件不全、失灵和安全装置不符合要求，安全阀不能动作和压力表指示不准确，造成超压而爆炸；检修时如用汽油等清洗气缸、活塞等，在运行时因汽油挥发形成爆炸性混合气体，运行时发生爆炸；或检修完毕，缸内留有工具等杂物，造成顶缸事故。

#### 4、污染物治理设施

- 废气处理系统

废气处理系统作为环保设备，若设计、安装未考虑安全措施，如含有易燃气体的管道未采取静电跨接和接地；管道未设置阻火器等以及管道布置不合理，弯道过多；禁忌物质同一管道输送等，都可能引起火灾、爆炸事故。

- 废水收集及污水处理站

车间废水收集设施泄漏导致废水泄漏至地面，进入雨水系统，继而影响周边地表水系统，或废水由污水站池底或池壁渗入地下水系统中。

- 危险废物暂存场所

危险废物暂存场所储存有本项目涉及的各类固废，若发生泄漏则造成污染。

#### 国内外化工事故统计

据 1969 年至 1987 年在 95 个国家的化工企业事故统计，发生突发性化学事故分析分类比例见下表，由表可知，在统计时间内国内外化工事故所占比例最大的类别从物质形态方面分析为液体，从生产系统上分析为运输，从事故来源上主要是机械故障。

#### 表 8.4-4  国内外化工事故分类情况

| 类别 | 名称 | 比例 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学品物质形态 | 液体 | 47.8 | 1 |
|  | 液化气 | 27.6 | 2 |
|  | 气体 | 18.8 | 3 |
|  | 固体 | 8.2 | 4 |
| 生产系统 | 运输 | 34.2 | 1 |
|  | 工艺过程 | 33.0 | 2 |

| 类别 | 名称 | 比例 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 储存 | 23.1 | 3 |
|  | 搬运 | 9.6 | 4 |
| 事故来源 | 机械故障 | 34.2 | 1 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 | 2 |
|  | 人为因素 | 22.8 | 3 |
|  | 外部因素 | 15.2 | 4 |

    - 事故风险典型案例 一、甲酸运输车侧翻事故1、事故经过

潼南区消防支队指挥中心于 4 月 7 日晚 11 时 29 分接到报警，11 时 49 分，消防战士赶到事发现场。

通过参与救援的消防战士介绍，当时现场充斥着一股刺鼻的气味。一辆四川牌照大货车侧翻在高速公路边，车头严重变形，装载货物大部分已倾倒在路面上，化学品装载桶部分已破裂并泄漏。

2、事故处理

消防方面立即疏散车辆，在现场设立警戒区域，并为 120 急救车开辟救援通道，将大货车内的两名伤者送往医院救治。当地应急办、安监、环保、交委、田家镇等部门相关负责人也相继赶到现场，成立现场指挥部，快速制定救援方案。

3、事故调查及结果

①事故调查

经过现场侦查与联系厂方技术人员，救援人员确定泄漏化学品为工业甲酸，装载数量 1000 桶，共计约 35 吨。甲酸易溶于水，对人体黏膜和皮肤有强刺激性和腐蚀性，其挥发气体与空气混合遇明火能发生燃烧爆炸。

②事故结果

经过一整夜连续奋战，4 月 8 日上午 8 时，消防战士成功将 860 桶完好的甲酸桶转

运至安全地带。9 时 30 分，厂方技术人员赶到现场后，协助消防战士对损坏的 140 桶甲酸进行倒灌转运，并对地面残留甲酸与流入池内的甲酸进行了中和。

4、同类事故预防措施

①危险化学品运输时需严格按照相关标准进行储存运输。

②企业需按国家和省的有关规定进行规划、审批、管理和验收，工厂压力容器、压力管道等设备进行安装验收、登记、检验、发证。

③严格执行化工部颁发的各项安全规章制度。

④操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

#### 环境风险类型及危害分析

根据上述风险识别结果，汇总本项目环境风险识别表见下表。

#### 表 8.4-5	建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响 的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 生产区域 | 甲酸，详见 Pg205，表8.1-1 | 危险物质泄漏 | 环境空气、地表水、地下水 | 周边居民点附近水体 周边地下水 |
|  |  |  |  | 发生火灾导致危险物质释放及次生污 染 |  |  |
|  |  | 废水收集 设施 | COD、总氮、氨氮等 | 废水泄漏 | 地表水、地 下水 | 附近水体 周边地下水 |
| 2 | 废气处理装置 | 废气处理 | 甲酸 | 废气处理设施故障导致处理效率下降 | 环境空气 | 周边居民点 |
| 3 | 储罐区 | 危险物质 | 甲酸，详见 Pg205 表 8.1-1 | 危险物质泄漏 | 环境空气、地表水、地 下水 | 周边居民点附近水体 周边地下水 |
| 4 | 废水集中处 理 | 废水站 | COD、氨氮、总氮等 | 废水泄漏 | 地表水、地 下水 | 附近水体 周边地下水 |
| 5 | 危废暂存库 | 危险废物 | 含农药成分的污泥等 | 有毒有害物质泄漏 | 地表水、地 下水 | 附近水体 周边地下水 |
| 危险单元分布图如下 |  |  |  |  |  |  |

危废暂存库

危险单元5

注：危险单元仅涉及本项目所涉及构筑物

### 风险事故情形分析

#### 风险事故情形设定

根据导则要求，设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济发展水平相适应，一般而言，发生频率小于导则 10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

通过风险识别，本项目风险事故情形设定如下表。

#### 表 8.5-1	本项目最大可信事故

| 事故类别 | 事故位置 | 假设事故 | 事故影响类型 | 影响因子 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏导致火灾 | 生产车间 | 反应釜发生事故导致火灾爆炸 | 毒物扩散火灾导致烟雾、 CO 影响大气 | CO | 预测对大气的影响；分析事故废水外排对周边河道的影响 |
|  |  |  | 未燃烧物质释放影响大气 | 甲酸 |  |
|  |  |  | 事故处理废水影响地表水 | CODcr |  |
| 毒物泄露 | 储罐区 | 甲酸储罐泄漏 | 甲酸挥发影响大气 | 甲酸 | 预测对大气的影响 |
|  |  |  | 甲酸渗入地下 | 甲酸 | 分析甲酸对地下水的影响 |
| 农药粉 尘泄漏 | 生产车间 | 废气处理装 置故障 | 农药粉尘影响大气 | 含农药成分的 颗粒物 | 分析对大气的影响 |

参考风险导则附录 E，储罐全破裂发生的概率为 5×10 -6 次/年；参考胡二邦主编的《环境风险评价实用技术、方法和案例》并结合事故树分析和国内一些对化学品爆炸、泄漏概率的统计，生产车间泄漏导致火灾发生的概率为 5×1 0-7 次/年。

#### 源项分析

1、生产车间反应釜发生事故泄漏导致火灾爆炸

本项目仅涉及一个生产车间，选择该扩环反应釜发生事故泄漏导致火灾爆炸的情形进行分析。如该反应釜发生事故泄漏，单批泄漏量如下：甲酸 0.72t/批，4-甲基-2-肼基苯并噻唑 0.25t/批，该泄漏量燃烧时间以 15min 计。

⑴CO 产生量

根据附录 F.3，火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算。

根据估算，一氧化碳的产生量 0.128kg/s。

⑵甲酸废气产生量

事故焚烧时，以全部甲酸未焚烧转化，甲酸最大产生量 0.72t；根据附录 F.2，火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例取值见表 F.4，甲酸 LC50：15000mg/kg， 对照表 F.4 甲酸未参与燃烧有毒有害物质的释放比例为 10%，平均释放时间以 15min 计，则甲酸废气排放量 0.08kg/s。

⑶事故处理废水排放量

车间和储罐区发生事故泄漏导致火灾爆炸后，将产生事故处理废水。事故废水量确定如下：

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），应急事故水池的容量应考虑各方面的因素，应急事故废水的最大量的计量为：

V 总= （V1+ V2- V3）max + V4+ V5

注：（V1+ V2- V3）max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V2=∑Q 消 t 消

Q 消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t 消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

项目应急事故水池容积确定

#### 表 8.5-2	项目事故应急池最小容积计算	单位：m3

| 事故位置 | V1 | V2 | V3 | (V1+V2-V3)max | V4 | V5 | V 总 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 5 | 450 | 0 | 455 | 0 | 0 | 455 |
| 储罐区 | 100 | 450 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 注：项目消防用水量按 25L/S 计。发生事故时，消防用水持续时间按 300 分钟计。V1 为按照生产区 车间最大 1 台生产设备泄漏进行计算；储罐区按照甲酸储罐泄漏进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

根据计算可以得到本项目厂区事故水废水量约为 550m3。本项目企业拟新建一个容积为 2600m3 的事故应急池，发生事故时可以将事故废水全部收集，可以满足事故废水收集需求。

#### 2、甲酸储罐泄漏事故源强确定

本项目涉及甲酸储罐 1 只，容积均为 100 立方，根据危险性分析，以甲酸储罐泄漏的情况作为事故风险。

⑴计算模式

本评价采用 HJ/T169-2018 附录 F 中相关标准确定泄漏计算源强。按上述假定典型事故，液体泄漏速度 QL 用柏努利方程计算：

2( P  P0 )  2gh



QL  Cd A

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，根据 HJ/T169-2018 表 F.1，本报告取 0.65。

A—— 裂 口 面 积 ，m2； ρ——液体密度，kg/m3； P——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa；

g ——重力加速度。

h ——裂口之上液位高度，m（本报告取 5m）。

根据胡二邦《环境风险评价实用技术和方法》，泄漏事故典型源强计算中泄漏裂口直径可按 0.01m。

⑵源强计算结果

50%甲酸密度 1120kg/m3，根据上述计算，可以计算得出甲酸泄漏速率为 0.579kg/s， 假设 30min 应急时间内，泄漏甲酸得到控制，则可计算甲酸泄漏量为 1.042t。

甲酸储罐泄漏在围堰内形成液池，然后蒸发。一般泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，而本项目甲酸为常温常压液体，无闪蒸蒸发和热量蒸发，故其蒸发量只有质量蒸发，即液池表面气流运动造成的液体蒸发。

根据导则附录 A 提供的质量蒸发估算公式：

Q3=α×p×M/(R×T 0) ×u (2-n)/(2+n)  ×r (4+n)/(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，D 稳定度下 n 为 0.25，α 为 4.685×10 -3；

p——液体的表面蒸汽压，Pa；（5330Pa）

M——液体分子量，（0.046kg/mol） R—— 气 体 常 数 ，8.31J/mol·K ； T0——环境温度，取 303K；

u——风速，按年平均风速取 2.4m/s； r——液池半径，m（本报告取 6.0m）。

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时， 以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。

根据以上数据，计算出甲酸储罐泄漏后蒸发速率为 0.0266kg/s。假设 30min 应急时间内，30min 钟内蒸发的甲酸量为 47.88kg。

⑶甲酸储罐泄漏地下水污染分析

根据液体泄漏伯努力方程计算甲酸泄漏速度为 0.579kg/s，假设 30min 应急时间内， 泄漏甲酸得到控制，则可计算甲酸泄漏量为 1.042t。

由于环境风险发生时间较短，企业采取了有效的风险防范和应急措施，储罐建有围堰，围堰区内采取了防渗措施，泄漏液可有效收集后在短时间内得到处置和清理，不会因慢慢渗漏而污染地下水。

#### 3、农药粉尘泄漏的事故影响分析

三环唑作为农业生产不可或缺的杀菌农药，其生产过程中的粉尘控制及其重要。其粉体与空气混合，能形成爆炸性混合物。粉尘质量浓度是影响其爆炸压力的极值因素， 爆炸压力随粉尘质量浓度的逐渐增加。项目三环唑烘干采用双锥干燥，非闪蒸，粉尘经收集处理后，农药粉尘的排放量较小。且正常状况下，涉及三环唑粉末操作的设备均为密闭，废气处理装置正常运行时，空气中农药粉尘的浓度较低，不容易形成爆炸性混合物。故若设备故障损坏或废气处理装置发生故障，企业应及时停产进行检修，以防农药粉尘扩散。

三环唑存在累积性毒性，中毒后表现为四肢无力、步态蹒跚、肌肉震颤，严重者会瘫痪。涉及三环唑粉末时应密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴乳胶手套。

三环唑是防治稻瘟病专用杀菌剂，杀菌作用机理主要是抑制附着孢黑色素的形成， 从而抑制孢子萌发和附着孢形成，阻止病菌侵人和减少稻瘟病菌孢子的产生。本项目所

用农药在正常施药范围内主要是杀菌作用，对农作物正常生长基本无影响，且本项目原药粉尘经正常处理后排放量较小，对周边农作物的生态影响较小。

#### 4、环境风险源强一览表

表 8.5-3	建设项目源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄露速率 | 泄露时间/min | 最大泄漏量 | 泄漏液体蒸发量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏导致火灾 | 生产车间 | CO | 大气 | 0.128kg/s | 15 | / | / |
|  |  |  | 甲酸 | 大气 | 0.08kg/s | 15 | / | / |
|  |  |  | 事故废水 | 地表水 | 定性分析 |  |  |  |
| 2 | 泄漏 | 储罐 | 甲酸 | 大气 | 0.579kg/s | 30 | 1.042t | 0.0266 kg/s |
|  |  |  | 甲酸 | 地下水 | 定性分析 |  |  |  |
| 3 | 泄漏 | 生产车间 | 农药粉尘 | 大气 | 定性分析 |  |  |  |

### 风险预测与评价

    - 风险预测（有毒有害物质在大气中的扩散）

1、参数设置

①判断气体性质

采用理查德森数（Ri）来判断烟团/烟羽是否为重质气体。

对比排放时间 Td  和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间 T：

T=2X/U（r  X ——事故发生地与计算点的距离，m，本项目取最近网格点 100m；Ur——10m

高处风速，m/s，本项目取上虞区年平均风速 2.4m/s。假设风速和风向在 T 时间段内保持不变），得 T=83.3s，因此 Td＞T，可认为本项目为连续排放。

连续排放，理查德森数计算如下：

式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3，一氧化碳 1.25kg/m3，甲酸1120kg/m3；

ρa—环境空气密度，kg/m3，1.29 kg/m3；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s，一氧化碳 0.128 kg/s，甲酸 0.579kg/s。Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m。

Ur—10m 高处风速，m/s，取 2.4m/s。

其中一氧化碳密度小于空气密度，为轻质气体，同时，计算得甲酸＞1/6，为重质气

体。

②模型选择

本项目所在地形平坦，根据风险导则附录 G，轻质气体推荐模型为 AFTOX 模型。AFTOX 模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟；重质气体采用推荐模型 SLAB 模式。

③预测范围与计算点

- 本项目预测范围取距建设项目边界 5 km 的范围。

- 计算点。本项目一般计算点的设置为：网格间距 50m。

④主要参数表

#### 表 8.6-1	大气风险预测模型主要参数表

| 参数 类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故经度 | 120.897580 东经 | 120.898846 东经 |
|  | 事故纬度 | 30.172249 北纬 | 30.169266 北纬 |
|  | 事故类型 | 生产车间泄漏导致火灾 | 储罐区甲酸泄漏 |
| 气象参数 | ①气象条件类型 | 最不利气象 |  |
|  | 风速(m/s) | 1.5 |  |
|  | 相对温度(℃) | 25 |  |
|  | 相对湿度(%) | 50 |  |
|  | 稳定度 | F |  |
| 其它参数 | 地表粗糙度(cm) | 3.0 |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |

⑤大气毒性终点值选取

根据风险导则附录 H 表 H.1 选择 CO 和甲酸的毒性终点值，具体见下表。其中 1  级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露 1 h 不会对生命造成威胁， 当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露 1 h 一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

#### 表 8.6-2	毒性终点值

| 序号 | 物质名称 | CAS 号 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO | 630-08-0 | 380 | 95 |
| 2 | 甲酸 | 75-56-9 | 470 | 47 |

2、预测结果

①CO

#### 表 8.6-3	CO 泄漏预测后果信息表

| 预测气象条件 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离（m） | 达到时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件 | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 660 | 7.33 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 1610 | 17.89 |

图 8.6-1 CO 预测结果图（最不利气象条件） 由预测结果可知：

最不利气象条件下，在距排放源中心 660m 的范围内，CO 浓度大于 380mg/m3，此范围内 CO 浓度大于毒性终点浓度 1 级，此范围能对人群造成生命威胁，主要在本厂区内及周边企业厂区；在距排放源中心 1610m 的范围内，CO 浓度大于 95mg/m3，此范围内 CO 浓度介于毒性终点浓度 1 级和 2 级之间，绝大多数人员暴露 1 h  不会对生命造成威胁；在距排放源中心 1610m 的范围外，CO 浓度低于毒性终点浓度 2 级，此范围内暴露 1 h 一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

②甲酸

#### 表 8.6-4	甲酸泄漏预测后果信息表

| 预测气象条件 | 指标 | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离 （m） | 到达时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最不利气象条件 | 大气毒性终点浓度-1 | 470 | 30 | 0.33 |
|  | 大气毒性终点浓度-2 | 47 | 610 | 6.78 |

图 8.6-2 甲酸预测结果图（最不利气象条件） 由预测结果可知：

最不利气象条件下，在距排放源中心 30m 的范围内，甲酸浓度大于 470mg/m3，此范围内甲酸浓度大于毒性终点浓度 1 级，此范围能对人群造成生命威胁，主要在本厂区内；在距排放源中心 610m 的范围内，甲酸浓度大于 47mg/m3，此范围内甲酸浓度介于毒性终点浓度 1 级和 2 级之间，绝大多数人员暴露 1 h 不会对生命造成威胁；在距排放源中心 610m 的范围外，甲酸浓度低于毒性终点浓度 2 级，此范围内暴露 1 h 一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

#### 环境风险评价

1、大气环境风险评价

- 最不利气象条件下，一氧化碳大气毒性终点浓度-1 的最大影响范围为 660m， 到达时间为 7.33min，涉及范围主要为厂内职工及园区周边企业职工，此范围能对人群造成生命威胁；甲酸大气毒性终点浓度-1 的最大影响范围为 30m，到达时间为 0.33min， 涉及范围主要为厂内职工，此范围能对人群造成生命威胁。

- 风险概率计算

根据导则附录 I，暴露于有毒有害物质气团下、无任何防护的人员，因物质毒性终点浓度 1 导致死亡的概率按下式估算：

式中，At、Bt 和 n——取决于毒物性质的常数； C——接触的质量浓度，mg/m3；

te——接触 C 质量浓度的时间，min。

根据导则附录 I 中表 1.2，一氧化碳 A、B 及 n 分别为-7.4、1、1，计算得 Y＝0.532。计算得 CO 事故死亡概率为 0.0004%。

根据调查项目该范围内涉及项目厂区、周边企业，CO 事故时最大当班人数约 800

人左右，则死亡人数约 0.003 人，少于 1 人。

- 风险值计算

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

其中计算公式为：R=P×C 式中：R—风险值；

P—最大可信事故概率 (事件数/单位时间)； C—最大可信事故造成的危害 (损害/事件)；

一氧化碳最大可信事故造成的危害风险值计算如下：

Rmax＝P×C ＝5×10 -7×0.003 ＝1.5×10 -9 死亡人数/年。即项目风险值 R 为 1.6×10 -9。

本次项目最大可信事故风险 R=1.6×10 -9，小于化工行业可接受风险水平 8.33×10 -5

（胡二邦《环境风险评价实用技术和方法》），所以，本次项目的最大可信事故风险是可以接受的。

#### 2、地表水环境风险评价

储罐区甲酸储罐泄漏导致火灾爆炸后，将产生事故处理废水。根据计算可以得到项目厂区事故水废水量约为 550m3。本项目企业拟新建一个容积为 2600m3 的事故应急池，

发生事故时可以将事故废水全部收集。

事故发生时，为保证事故废水不直接排到周围水体中，要求企业建设相应的事故废水收集暂存系统，配套污水泵、输送管线，收集生产装置及贮罐区事故废水，经处理达标后纳管排放；在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门，与污水站相通，保证初期雨水和事故消防水能纳入污水站处理，对于雨水收集池，应加装应急阀门，确保事故状态下能及时关闭阀门，使受污染的雨水纳入污水站处理，杜绝事故废水排放。

同时，项目所在区域环境风险应急措施比较完善，即使进入内河，由于园区河道建有多道闸门，与杭州湾之间的水力联系也通过闸门控制；因此，即使事故废水泄漏入河， 也能通过河道闸门切断与杭州湾之间的水力联系，将影响范围控制在两个闸门之间。

#### 3、地下水环境风险评价

在不采取防渗措施前提下，废水通过渗透作用可能对地下水造成一定的影响，因此， 企业需对主要污染部位如废水区、固废堆放场所、生产区域等采取防渗措施，确保污染物不进入地下水。

建设单位应切实落实好建设项目的废水集中收集处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括生产装置区、废水处理区、废气处理区和固废暂存区域等的地面防渗工作，特别是污水收集设施构筑物的防沉降措施，则对地下水环境影响较小。

#### 事故源项及事故后果基本信息表

表 8.6-5	事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 1、生产车间反应釜泄漏导致火灾 2、甲酸储罐泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 1、生产车间反应釜泄漏导致火灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 反应釜 |  | 操作温度/℃ | 120 |  | 操作压力/MPa |  | 0.3MPa |
| 泄漏危险物质 | 甲酸 |  | 最大存在量/kg | 1440 |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 火灾次生污染物 | CO |  | 产生量 kg/s | 0.128 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 2、储罐区甲酸泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 储罐 |  | 操作温度/℃ | 20 |  | 操作压力/MPa |  | 0.1MPa |
| 泄漏危险物质 | 甲酸 |  | 最大存在量/t | 89.6 |  | 泄漏孔径/mm |  | / |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.579 |  | 泄漏时间/min | 30 |  | 泄漏量/kg |  | 1042 |
| 泄漏高度/m | 5 |  | 泄漏液体蒸发量/kg | 47.88 |  | 泄漏频率 |  | 5×10 -6 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | CO （最不利气象条件） | 指标 |  |  | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距 离/m | 到达时间 /min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 380 |  | 660 | 7.33 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 95 |  | 1610 | 17.89 |

|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时 间/min | 最大浓度 /(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | / |  | / | / |
|  | 甲酸（最不利气象条 件） | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离/m | 到达时间 /min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 470 |  | 30 | 0.33 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 47 |  | 610 | 6.78 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时 间/min | 最大浓度 /(mg/m3) |
|  |  | / | / |  | / | / |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响b |  |  |  |  |
|  | 含 CODcr 废水 | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  | 最远超标距离到达时间/h |  |
|  |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时 间/h | 超标时 间/h | 超标持续时 间/h | 最大浓度 /(mg/L) |
|  |  | / | / | / | / | / |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |
|  | 甲酸 | 厂区边界 | 到达时 间/h | 超标时 间/d | 超标持续时 间/d | 最大浓度 /(mg/L) |
|  |  | / | / | / | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 到达时间/h | 超标时间/h | 超标持续时间/h | 最大浓度 /(mg/L) |
|  |  | / | / | / | / | / |
| a 按选择的代表性风险事故情形分别填写； b 根据预测结果表述，选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间超标持续时间及最大浓度填写。 |  |  |  |  |  |  |

、

### 事故风险防范措施

#### 环境风险防范措施

安全生产是企业立厂之本，企业在生产过程中一定要强化风险意识、加强安全管理， 具体要求如下：

- 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则；

- 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

- 设立环保安全科，负责全厂的环保、安全管理，由具有丰富经验的人担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

- 全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，形成领导负总责，全公司参与的管理模式。

- 要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

#### 生产过程的风险防范措施

本环评要求对生产事故应急措施做如下完善：

1、对突发性污染事故的防治对策应从以下几点严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故或损害的主要保障，建议做好一下几方面的工作：

#### 提高认识、完善制度、严格检查

企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣，建议企业建立安全与环保科，由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全场的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度， 列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

#### 加强技术培训，提高职工安全意识

职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

#### 提高事故应急处理的能力

企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施；并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

2、生产过程中使用到的甲酸等物质具有腐蚀性，故反应釜设置需采用安全阀和爆破片的组合设计，安全阀与爆破片之间设置相应的装置，监控爆破片的状态；涉及可燃介质的反应釜设置液位开关报警连锁切断所有合成反应釜的进料开关阀及进料泵；反应釜中滴加物料均采用的程序控制的自动滴加设置，同时连锁反应釜的冷却系统、搅拌装置、压力及温度报警装置、滴加物料的自动切断装置；搅拌电机电流在 DCS 上显示， 搅拌状态在 DCS 上有反馈信号；反应釜的加热冷却尽可能设置自动控制，并采用梯度换热方式，节约能耗。

3、农药粉尘防爆措施

- 控制消除粉尘源

采用工艺设备将农药粉末密封在防止粉尘泄漏的容器内；在产生粉尘的区域应采用除尘措施，工艺机组与除尘设备联锁停车。在易产生粉尘的区域内如成品包装区、投料口等地方应采用真空上料装置、自动化包装机等，限制和缩小爆炸危险区域的范围。产生粉尘的车间各部位应平滑，尽量避免设置一些无关设施（如窗幕、门帘等)。管线等

尽量不要穿越产生粉尘的车间，宜在墙内敷设，防止粉尘积聚，另外，在条件允许下， 在粉尘车间喷雾状水，防止形成粉尘云。此外，在车间内做好清洁工作，及时人工清扫， 也是消除粉尘源的好方法。

- 严格控制点火源。

消除点火源是预防粉尘爆炸的最实用、最有效的措施。在常见点火源中，电火花、静电、摩擦火花、明火、高温物体表面、焊接切割火花等是引起粉尘爆炸的主要原因。因此，应对此高度重视。场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装易产生静电，易产生火花的机械设备，并采取静电接地保护措施。

- 采取可靠有效的防护措施。

要考虑防止爆炸火焰通过连接处向外传播。为减小爆炸的破坏性可设置泄压装置， 如对车间采用轻质屋顶、墙体或增开门窗等作为泄压面积。此外爆炸危险区域应设有两个以上出入口，其中至少有一个通向非爆炸危险区域，其出人口的门应向爆炸危险性较小的区域侧开启；同时厂房内表面应平整、光滑，并易于清扫。且厂房内不宜设置地沟， 必须设置时，其盖板应严密，地沟应采取防止可粉尘在地沟积聚的有效措施，且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。

#### 储存过程风险防范措施

1、防火、防爆和防泄漏管理措施

工程可能遇到的火源主要是施工明火、吸烟、维修用火、电器火灾、静电火花、雷击、撞击火星等，应采取的安全管理措施包括：

- 严禁吸烟、严禁携带火种、严禁穿带铁钉的皮鞋进入易燃易爆区域；

- 维修动火必须彻底吹扫、置换、泄压，经测爆合格、办理火票后方准动火， 并设专人看守；

- 局部设备维修时，应和非检修设备、管线断开火加盲板，盲板应挂牌登记， 防止串油、串气引发事故；

- 经常检查管线接头和阀门处的密封情况，发现故障及时报告并安排维修；对于小型跑冒滴漏，应有相应的预防及堵漏措施，防止泄漏事故的扩大。

#### 2、工艺技术设计安全防范措施

- 采用密闭输送和装卸工艺，所有介质均通过输液泵和密闭管道输送到输液臂装船，输液臂和管道内物料的流速，控制在规范规定的安全流速范围内；

- 管道运行的压力、温度以及流量等工艺参数，采用 PLC 系统实时采集监控， 设定温度、压力操作参数安全值，并设有超值报警；

- 管道连接处设置紧急切断阀，以备事故时切断与罐区的联系；

- 为避免管道升温所引起的管道膨胀和内压增高，在管道上设置自平衡式管道膨胀节，同时考虑了管道内部的卸压措施，设置压力超高报警；

- 阀门选用球形阀，重要部位和大口径阀门选用电动和手动两种方式，以避免或减少泄漏、减轻操作人员的劳动强度；

- 加强罐区的自控水平，设置液位计，采用高低位报警、自动联锁等技术提高罐区的抗风险能力。

#### 3、物料输送事故防范措施

尽管事故的发生概率很小，但无论从安全角度还是从环保角度考虑，都应采取适当的措施防止物料输送管道泄漏。建设单位应根据物料输送管道的特点加强 HSE 管理； 建立健全岗位操作规程和 HSE  管理程序，并确保贯彻执行。调度人员应熟悉管辖范围内的工艺流程和管道的运行情况，能根据管道的输送量、环境条件，确定其输送温度和输送方案；能根据管道运行参数的变化，判断管道运行是否正常，并能够及时采取措施， 消除管道的事故隐患。

危险化学品管道架空敷设时，应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的管道下面，不得修建与管道无关的建筑物和堆放易燃物品；管道不应穿过非涉及危险化学品所使用的建筑物；不应靠近热源敷设；管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定；室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。

#### 4、火灾报警系统

为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，本库区设置火灾自动报警系统。在库区、配电室及控制室区域设置手动报警按钮、火灾探测器及声光报警器，在操作室设置一个消防控制柜，该柜内装有火灾报警控制器等，在控制室内同时设有消防炮控制柜，该控制柜由消防炮厂家配套供货，火灾自动报警的控制要求如下：区域内任意位置出现火情，手动报警按钮及火灾探测器发出报警信号，火灾报警控制器及声光报警器均发出声光报警信号。其控制要求如下：

在操作室内通过电视监测系统监测，发现火情后手动启动按钮远程操作电动阀及消防水泵，并满足水泵启动后将水和泡沫混合液送到最远的消防炮的时间不超过 5min 的

要求，远程操作启动消防炮及防热辐射水幕，并远程控制消防炮的俯仰和水平回转角度。全部阀门除能在操作室控制外，在现场均设检修用的控制开关。

#### 5、原料储存、使用安全

本项目使用到的主要为 4-甲基-2-肼基苯并噻唑、甲酸等，其中甲酸根据《建设项目环境风险评价技术导则》附录B 确定为危险物质。企业设置甲酸储罐一只，体积为100m3， 储存甲酸的槽罐和槽罐车之间应该设有气相平衡管，尾气可以随着液位的增加，进入槽罐车，减少厂区的尾气量；甲酸储罐设置高低液位报警，液位高时切断对应中间罐进料开关阀，以免甲酸溢出或进入尾气系统，液位低时自动切断对应中间罐出料泵供电，防止甲酸打空，造成泵的空转。

#### 运输过程风险防范

运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。

1、项目危险品的运输主要采用车运。装运应做到定车、定人、定线和定时。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。定人就是要把管理、驾驶、押运以及装卸等工作的人员加以固定，这样就保证危险物品的运输任务始终是有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。定线和定时就是运输工具需在有关部门指定的时段内通过指定的运输路线运输。

2、运输装卸过程要严格按照国家有关规定执行。装运的危险物品必须在外包装的明显部位按规定粘贴 GB190-2009《危险货物包装标志》规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。同时具有易燃、有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的集中包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。

3、每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。

4、危险化学品应采用专用的槽车运输，槽车应定期清理；用其他包装容器运输时， 容器须用盖密封。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车上要备有 2 只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车辆进入厂区，必须安装静电接地装置和阻火器，车速不超过 5km/h。

5、运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。高温季节应早晚运输，防止日光暴晒。运输苯容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。

6、本项目使用到的危险物质主要为甲酸，甲酸运输时包装要完整，装载应稳妥。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。

#### 开停工、检修等非正常工况污染物防治措施

虽然开、停工等非正常操作发生频率较小，但是由于在开、停工等非正常操作时排放的速率较大，对周边环境会造成一定程度的影响，因此，本环评要求：

1、建立开工、停工检修废气防治申报制度，在开工、停工检修前向当地政府及环保部门进行申报，加强环保管理。施工期注意天气风向，尽量避免废气扩散到居民区或交通干线上。

2、开工、检修前做好各项准备工作，使开工、检修时间最短，落实各项污染物防治措施，使开工、停工检修对周围环境的影响最小。

3、开工、停工检修产生的废气尽可能的进行收集处理，以减少无组织排放对周围环境的影响。

#### 储罐区风险防范措施

企业应当从设计、使用等方面，来防止储罐区物料泄漏引发连锁反应，防止燃烧、爆炸的发生。

1、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，储罐需设置紧急切断装置。

2、注意防雷、防静电，厂内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。

3、罐区应设有消防水系统，大型装置、罐区应设置消防泡沫站或适量的消防泡沫推车；现场配置适量的消防器材。

4、提高储罐区自动化程度，建议采用联锁保护装置来提高安全性，一旦出现不正常情况，有了联锁保护自动切断或动作，不仅可以防止事故的发生，而且也遏止了事故的蔓延。

5、从设计上，确保储罐的间距，从应急处理上，必须对相邻罐区采取切实有效的隔离、冷却等措施。切实有效的防止火灾蔓延的措施，设置阻火设施：如切断阀、止逆阀、安全水封、阻火器、挡火墙等

#### 其他污染物处置过程风险防范

1、废气、废水等末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

2、为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。

3、各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，确保清污分流，浓污分流，残液禁止冲入废水处理系统或直排；污水站应设立车间废水接收检验池，对超标排放进行经济处罚。

4、建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。

5、加强后期雨水的排放监测，避免有害物随雨水进入内河水体。

#### 风险事故时人员疏散、安置措施

1、受影响区域单位、社区人员撤离时，应采取下列基本保护措施和防护方法：

- 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。

- 如无身边空气呼吸器，用湿毛巾捂住口鼻。

- 应向侧上风向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，还应携带小红旗等标志物，指明方向，以便于对疏散人员的引导。

- 不要在低洼处滞留。

- 要查清是否有人留在污染区与着火区。

- 对需要特殊援助的群体（如老人、残疾人、学校、幼儿园、医院、疗养院、监管所等）的由民政部门、公安部门安排专门疏散；

- 对人群疏散应进行跟踪、记录（疏散通知、疏散数量、在人员安置场所的疏散人数等）。

2、临时安置场所

为妥善照顾已疏散人群，政府或企业应负责为已疏散人群提供安全的临时安置场所，并保障其基本生活需求。其中厂区内需安排一定的设施作为人员紧急安置场所，可将厂前区内的综合楼所等作为紧急安置场所；当事故较大而厂内无法安置时，可由政府部门牵头设置临时安置场所。

安置场所内应设有清晰、可识别的标志和符号，并安排必要的食品、治安、医疗、

消毒和卫生服务。

3、厂区内外应急撤离和疏散路线详见下图。

#### 图 8.7-1	厂内应急疏散路线图

贝斯美厂区

图 8.7-2  厂外应急疏散路线图

    - 地表水环境风险防范措施

废水事故性排放主要包括两种情况：1、厂区发生火灾、爆炸或泄漏事故，在消防灭火过程中产生的地面冲洗水或泄漏事故中产生的喷淋废水等未经收集(未建事故应急池)直接排放，或者经收集后未经处理直接排放，导致事故废水可能进入清下水系统而污染附近水体或对接入污水管网的污水处理厂产生较大冲击负荷；2、污水处理设施发生事故不能正常运行时，生产废水、初期雨污水等污水未经处理或有效处理直接排放， 由此污染水环境或冲击污水处理厂。

对于发生火灾、爆炸或泄漏事故风险，必须设立相应的事故应急池。根据前述内容计算可知，本项目厂区事故水废水量约为 550m3。企业拟建容积为 2600m3 的事故应急池，发生事故时可以将事故废水全部收集，可满足本项目事故应急废水收集要求。

要求企业事故废水泵采用自动和手动两套控制系统，并配备应急电源，确保事故状态下事故废水能够进入事故废水应急设施。一旦发生事故，可将废水集中收集纳入应急事故池。事故应急池的容量，应能满足接纳火灾、泄漏事故延续时间内产生的废水总量的要求。一定发生事故，要求及时关闭雨水排放口闸阀，将事故液收集进入事故应急池， 再由事故应急池分批打入企业污水站，利用污水站处理达标后再排入园区污水处理厂。

防止事故废水进入外环境控制，封堵图详见图 8.7-3。

事故排放液如泄漏物、消防水、

事故消洗水等

自流	自流

泵送	委托有资质单位处置

污水站

截流沟

事故应急池

泵送	处理达标后纳管排放

#### 图 8.7-3	防止事故废水进入外环境控制、封堵图

    - 风险监控和应急监测系统

项目主要风险源涉及生产车间、罐区、污水站、废气处理设施和固废暂存库等，针对上述环境风险源，建设单位应建立相应的风险监控及应急监测系统，实现事故的预警和快速应急监测、跟踪。

企业应在 DCS 系统中集成事故报警系统，废气处理装置应安装 pH 报警等设施。本项目建成后一方面需在主要风险源安装报警、预警装置，在废气处理系统安装吸收塔吸收液 pH、循环泵停机、风机停机等报警、预警设施。

在应急检测方面，企业应配备一定的应急检测设施，主要包括有毒/可燃气体检测仪、废水检测设施、便携式有毒、可燃气体检测仪、便携器 VOCs 检测仪等。

在应急物资方面，企业应配备充足的应急物资，以满足项目应急需要。

#### 应急体系

企业应及时修编环境事故应急预案，并按应急预案要求建设环境风险应急设施及应急物资，建设完善环境应急体系。

#### 1、防止事故气态污染物向环境转移

控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途径进入环境，对于废气处理装置非正常运行情况，应及时停止生产，并采取风险防范措施减少对环境造成危害。

对于泄漏的气态有毒物料及农药粉尘，应尽快切断泄漏源，防止进入限制性空间， 启动应急废气处理设施；对于小量的气态有毒物料泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附， 也可用大量水冲洗，冲洗后的污染须经稀释后方可排入废水处理系统；对于泄漏量大的， 应构筑围堰或挖坑收容，降低蒸汽灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。对于农药粉尘的泄漏，可喷雾状水，防止形成粉尘云。

#### 2、设置环境风险防范区

根据本次评价风险预测结果，在设定事故状态下周边环境出现超过大气毒性终点浓

度范围，根据周边环境调查及风险预测结果分析，风险事故下主要影响范围为厂区内员工、园区周边企业员工，如发生上述泄漏事故，应快速启动企业应急预案，确保厂区内、周边企业人员及周边敏感点人员等迅速撤离。

#### 3、联防联控体系

考虑事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入开发区、区域环境风险防控体系，明确风险防控设施、管理的衔接要求。极端事故风险防控及应急处置应结合所在开发区、区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

企业的应急系统分为多级联动：包括车间级、厂区级、闰土生态园级、上虞区/余姚市级。

车间级：事故出现在企业的生产单元，影响到局部地区，但限制在装置区域。厂区级：事故限制在企业内的现场周边地区，影响到相邻的车间或单元。

上虞区/余姚市级：事故产生巨大的连锁反应，影响事故现场之外的周围地区。

#### 突发环境事件应急预案编制要求

1、企业应急预案编制要求

本项目实施投运前，要求企业按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》要求完成应急预案修编工作，并在绍兴市生态环境局上虞分局环保局备案，今后进行定期培训和演练并备案。

2、企业应急防范措施

企业应制定《现场应急处置方案》，针对火灾事件、化学品泄漏事件、废水处理装置污染事件和土壤污染事件制定现场应急处置方案。

同时，厂区内应配完善的应急设施（备）与物资，具体如下：

- 急救设备：氧气、急救箱、解毒药剂等；

- 个体防护设备：轻型防护服、防毒面具、橡胶手套等；

- 消防设备：输水装置、软管、喷头、灭火器、消火栓、水泡、消防水池等；

- 泄漏控制设备：泄漏控制工具、封堵设备、解封堵设备、沙子等；

- 事故水收集池：拟建设 2600m3 的应急池；

- 环保应急设施：应急池、雨水口紧急切断阀等；

- 通讯设备：广播、对讲机、移动电话、电话、传真机等。

### 风险评价结论及建议

#### 项目危险因素

本项目主要危险物质为甲酸物质，危险单元主要分布于生产车间、废气处理装置、储罐区、废水物化以及生化处理区和危废暂存库，均离办公楼较远，平面布置相对合理。

#### 环境敏感性及事故环境影响

本项目 1900 米范围内无民居，5km 范围内有居民点且居民点均离厂界较远。根据有毒有害物质扩散预测结果，最不利气象条件下，CO 大气毒性终点浓度-1 的最大影响范围为 660m，大气毒性终点浓度-2 的最大影响范围为 1610m；最不利气象条件下，甲酸大气毒性终点浓度-1 的最大影响范围为 30m，大气毒性终点浓度-2 的最大影响范围为610m；因此，设定的风险事故发生时，有毒有害物质的扩散对项目周边居民点影响不大。

#### 风险防范措施和应急预案

本项目投运前，要求企业按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》要求完成应急预案修编及备案工作，定期进行培训和演练并报当地环保局备案。

#### 环境风险评价结论和建议

根据风险辨识，本次项目最大可信事故是生产车间反应釜发生事故导致火灾爆炸和储罐区甲酸储罐泄漏。

根据事故预测及评价结果，最大可信事故的风险值小于化工行业可接受风险水平。从预测结果可见，最大可信事故发生时，最不利气象条件，距离事故源 660m 的范围内， CO 浓度大于毒性终点浓度 1 级；距离事故源 30m 的范围内，甲酸浓度大于毒性终点浓度 1 级，此范围能对人群造成生命威胁。因此，企业应加强管理，坚决杜绝该类事故发生。企业拟建的应急事故池能够满足接纳本项目的事故水量。只要做好安全防范措施和应急对策，本项目的安全隐患可以控制，其风险水平可以接受。

企业应按照《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》要求完成应急预案修编及备案工作，定期进行培训和演练并报当地环保局备案。

## 环境影响经济损益分析

### 环境效益分析

环境工程和环保设施的资金投入是建设项目控制污染、保护环境的重要组成部分。虽然投入一定的治理资金增加了单位产品的成本，但所产生的环境效益却是不容忽视的。项目建成运行后主要环保设施的环境效益分析如下：

#### 废气排放

本项目建成投产后，采用成熟工艺，生产过程中排放的废气中污染物的浓度均低于国家相关标准，对当地环境空气及生态系统影响较小。

#### 废水排放

项目产生的废水经过厂内污水处理站处理后纳管排入开发区污水管网，进入上虞污水处理厂处理，对项目所在地区域水环境无影响。

#### 固废处置

项目生产过程中产生的固废委托有资质的单位处置或综合利用处理。各项处置措施既可减少废物对外的排放量，又最大限度的减轻了对环境的污染。

#### 噪声控制

项目产生噪声采用隔声、减振等措施后，减轻了对厂区周围环境的影响，周围声环境可以维持现状。

本项目通过污染治理，使废水达到进管标准，同时也降低了上虞污水处理厂的处理难度，为污水厂达标排放打下了基础。清污分流以及废水纳管处理既防止了对内河的污染，保护了区域地表水水质和水生生态环境，也保护了群众的身体健康和经济效益。通过废气治理和资源回收大大减轻了本项目废气排放对周围环境空气质量的影响，减缓对区域内人体健康和农业生态的影响，同时资源的回收利用取得了较好的经济效益。危险废物的安全处置减轻了对周围水体、环境空气、土壤等环境的影响。

### 经济效益分析

项目总投资 8100 万元，固定资产投资：7000 万元，辅底流动资金 1000 万元，建设

期利息 100 万元。年均实现销售收入 8000 万元，利润 1200 万元，税收 600 万元，有较好的经济效益及社会效益。项目建设有利于当地的经济发展，增加当地就业机会，项目的工艺技术先进、成熟、可靠，产品市场前景良好，有较好的经济效益和社会效益，抗风险能力较强，在技术上、经济上和市场上都是可行的。

### 社会效益分析

1、企业抓住机遇加大投资，增加就业机会，在一定程度上可缓解当地的就业压力， 项目建成后促进当地的经济发展，具有良好的社会效益。

2、项目的实施有助于提高企业的综合素质和竞争能力，项目各产品附加值较高， 达产后年平均销售收入 8100 万元，利润 1200 万元，税收 600 万元，有一定的经济效益， 对拉动当地经济增长有着一定的作用。

### 环境经济损益分析小结

通过对项目社会经济效益和环境经济效益分析可以看出，项目产生的污染物会对当地的环境产生一定的影响，但总体上，通过污染治理、合理布局、绿化等措施基本可以消除。从社会效益方面来看，在目前经济形式下，加大投资，增加就业机会，在一定程度上可缓解当地的就业压力，项目建成后经济效益较好，促进当地的经济发展，具有良好的社会效益。从环境效益方面来看，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小，周围环境可以维持现状。

#### 因此从社会、环境经济效益方面看，本项目的建设可以带来一定的效益，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，本项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小。本项目建设在环境经济损益分析上是可行的。

## 环境管理和监测计划

### 环境管理及监测目的

环境管理是企业管理中的一个重要环节，以环境科学理论为基础，运用技术、行政、教育等手段对经济社会发展过程中施加给环境的污染破坏活动进行调节控制，实现环境、社会、经济协调可持续发展。环境监测可反映项目施工建设中和建成后实际产生的环境影响，监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，并及时发现问题，避免造成重大的意外环境影响，为环境管理提供科学的依据。

### 环境执行监督机构

根据《关于发布<环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015 年本）> 的公告》（环保部 2015 年第 17 号）和《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019 年本）的通知》(浙环发[2019]22 号)等文件规定，项目列入由设区市环境保护行政主管部门负责审批目录，根据《绍兴市生态环境局关于授权各分局办理部分行政许可事项的通知》(绍市环发[2020]10 号)文件精神，本项目审批部门为绍兴市生态环境局。

### 加强环境管理

#### 健全环保机构

现有企业设置一个生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作机构网络――环保部，由一位副总经理主管生产和环保工作，既由一名副总经理主管生产和安全环保工作，下面再建立车间——班组环保分级管理制度，安环科负责对全厂环保工作的监督和管理，企业应按照环保分级管理制度建立三级管理网络。三级管理网络的环保管理机构的运行模式设置，按图 10.3-1 进行。

研究/管理

总经理

副总经理

监测中心

各车间预处理设施

污染物集中处理设施

环保部

各班组

废水/废气/固废/噪声

图 10.3-1  环保管理运行模式图

厂区内日常环保管理可由车间及各集中处理设施负责，环保部主要起到监督管理协调作用，并进行环保一体化考核，对日常环保难点提出整改要求。为提高工作效率，环保监测工作可由监测中心负责，但需要专门安排有关监测人员。

#### 环境管理要求

1、建立健全环境管理制度。

2、要加强环保宣传，提高全体员工的清洁生产意识。加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平，以适应现代化生产管理的需要。

3、加强监测数据的统计管理，建立完善的污染源及污染物排放档案、数据记录台帐，制定总量控制指标，并纳入各级生产组织的经济考核体系，严格控制污染物排放总量。

4、加强绿化管理，绿化设施施工，美化布局、绿化管理、建设花园式工厂。

### 污染物排放清单

为便于当地行政主管部门管理，便于对社会公开项目信息，根据导则要求，制定项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。项目污染物排放清单具体见下表。

#### 表 10.4-1	项目污染物污染物排放清单

| 单位基本情况 | 单位名称 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 | 91330604747735048A |  |  |
|  | 单位住所 | 杭州湾上虞经济技术开发区经十一路 |  |  |
|  | 建设地址 | 杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道 |  |  |
|  | 法定代表人 | 陈峰 | 联系人 | 董辉 |
|  | 联系电话 | 13757578566 | 所属行业 | C263 农药制造 |

|  | 绍兴市“三线一单”生态环境分区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 重点管控单元（产业集聚）—上虞区杭州湾经济开 发区产业集聚重点管控单元（编号：ZH33060420002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放重点污染物及特征污染物种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | CODCr、氨氮、工业烟粉尘、VOCs |  |  |  |  |
| 项目建设内容概况 | 工程建设内容概况： |  |  | 项目新征用地 20 亩，新建办公楼、仓库、车间、危废仓库、污控楼、中控室、 消防水池、事故应急池等建构筑物，总建筑面积 16580 平方米，购置反应釜等设 备，形成年产 500 吨农药（300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂）的生产能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品方案 | 产品名称 |  |  |  |  |  | 产量 |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 三环唑杀菌剂 |  |  |  |  |  | 300 吨/年 |  |  |  |  | 具体产品方案详见 Pg75 表 4.1.2-1 |  |
|  |  | 三环唑可湿性粉剂 |  |  |  |  |  | 200 吨/年 |  |  |  |  |  |  |
| 主要原辅材料情况 | 序号 | 原料名称 |  |  |  | 单位 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 备注 |  |
|  | 1 | 4-甲基-2-肼基苯 并噻唑 |  |  |  | 吨/年 |  | 312.75 |  |  |  |  | / |  |
|  | 2 | 甲酸 |  |  |  | 吨/年 |  | 206.25 |  |  |  |  | / |  |
|  | 3 | 净洗剂 |  |  |  | 吨/年 |  | 10 |  |  |  |  | / |  |
|  | 4 | 拉开粉 |  |  |  | 吨/年 |  | 2 |  |  |  |  | / |  |
|  | 5 | 扩散剂 |  |  |  | 吨/年 |  | 16 |  |  |  |  | / |  |
|  | 6 | 高岭土 |  |  |  | 吨/年 |  | 21.04 |  |  |  |  | / |  |
|  | 7 | 工艺用水 |  |  |  | 吨/年 |  | 5000 |  |  |  |  | / |  |
| 污染物排放要求 | 排污口/排放口设置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 污染源 |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  | 排放方式 | 排放时间 |
|  | 1 |  | 车间一有组织甲酸废 气 |  |  |  | 冷凝+废气集中处理装置（两级 碱喷淋）+排气筒DA004 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 24h |
|  | 2 |  | 车间一有组织粉尘 |  |  |  | 布袋除尘+废气集中处理装置 （两级碱喷淋）+排气筒 DA004 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 24h |
|  | 3 |  | 储罐甲酸废气 |  |  |  | 一级次钠喷淋+一级碱喷淋+排 气筒DA005 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 24h |
|  | 4 |  | 污水站废气、危废仓 库废气 |  |  |  | 一级次钠喷淋+一级碱喷淋+排 气筒DA005 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 24h |
|  | 5 |  | 本项目生产废水及公用工程废水 |  |  |  | 车间废水经预处理设施（铁碳＋ 芬顿氧化+混凝沉淀）后与其他低浓度废水一起经生化处理 |  |  |  |  |  | 连续排放 | 24h |
|  | 污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 |  |  |  | 污染因子 | 排放量 |  |  | 全厂排放浓度 |  | 排放标准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值 | 标准名称 |  |  |
|  | DA004 |  |  |  | 甲酸 | 0.238t/a |  |  | 9.3mg/m3 |  | 10 mg/m3 | 《工业场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》 （GBZ2.1-2019） |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.091t/a |  |  | 16.9 mg/m3 |  | 20 mg/m3 | 《农药制造工业大气污染物排放 标准》（GB39727-2020） |  |  |
|  | DA005 |  |  |  | 甲酸 | 0.005t/a |  |  | 0.005 mg/m3 |  | 10 mg/m3 | 《工业场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》 （GBZ2.1-2019） |  |  |
|  | 无组织废气 |  |  |  | 甲酸 | 0.09t/a |  |  | / |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.106t/a |  |  | / |  | 1.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 二级标准 |  |  |
|  | 废水 |  |  |  | 废水量 | 33000t/a |  |  | / |  | / | 达到《 污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级标准，氨 |  |  |
|  |  |  |  |  | CODCr | 8.1t/a |  |  | 500mg/L |  | 500mg/L |  |  |  |

）

|  |  |  | 氨氮 |  | 0.567t/a |  | 35mg/L |  | 35mg/L | 氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013) 中“ 其他企业”的规定 35mg/L，总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级标 准后纳入上虞污水处理厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总氮 |  | 1.134t/a |  | 70mg/L |  | 70mg/L |  |  |  |
|  | 污染物排放特别控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排污口编号 |  | 特别控制要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废处置利用要求 | 一般工业固态废弃物利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 固废名称 |  |  |  |  |  | 利用处置方式 |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 危险废物利用处置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 废物类别 |  |  |  | 废物代码 |  | 利用处置要求 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 利用处置方式 |  |  |  | 是否符合要求 |
|  | 1 | 污泥 |  |  |  | 263-011-04 |  | 委托有资质单位处置 |  |  |  | 符合 |
|  | 2 | 废包装袋 |  |  |  | 900-041-49 |  | 委托有资质单位处置 |  |  |  | 符合 |
| 噪声排放控制 要求 | 序号 | 边界处声环境功能区类型 |  |  |  |  |  | 工业企业厂界噪声排放标准 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |
|  | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 65 |  |  | 55 |  |
| 污染治理措施 | 序号 | 污染源名称 |  |  | 治理措施 |  |  |  |  |  | 主要参数/备注 |  |
|  | 1 | 车间一有组织甲 酸废气 |  |  | 冷凝+废气集中处理装置（两级碱喷淋）+排 气筒DA004 |  |  |  |  |  | 集气风量为 4500m3/h |  |
|  | 2 | 车间一有组织粉 尘 |  |  | 布袋除尘+废气集中处理装置（两级碱喷淋） +排气筒DA004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 储罐甲酸废气 |  |  | 一级次钠喷淋+一级碱喷淋+排气筒 DA005 |  |  |  |  |  | 集气风量为 7000m3/h |  |
|  | 4 | 污水站废气、危废 仓库废气 |  |  | 一级次钠喷淋+一级碱喷淋+排气筒 DA005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 车间高浓度废水 |  |  | 采用铁碳＋芬顿氧化+混凝沉淀预处理，处理 能力为 35t/d |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 6 | 综合废水 |  |  | 采用生化处理，处理能力为 110t/d 以上 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 7 | 噪声 |  |  | ①选用低噪声的设备和机械； ②高噪声设备安置在厂房内，安装减振装置、消声器、隔声罩； ③噪声设备的维护管理。 |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 8 | 危险废物 |  |  | 委托有资质的单位进行处理 |  |  |  |  |  | / |  |
| 排污单位重点污染物排放总量控制要求 | 排污单位重点水污染物排放总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点污染物名称 |  |  | 年许可排放量（吨） |  |  |  |  | 减排时限 |  | 减排量（吨） |  |
|  | 废水 |  |  | 33000 |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | COD |  |  | 排环境量 2.64 |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 氨氮 |  |  | 排环境量 0.495 |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 排污单位重点大气污染物排放总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点污染物名称 |  |  | 年许可排放量（吨） |  |  |  |  | 减排时限 |  | 减排量（吨） |  |
|  | VOCs |  |  | 0.34 |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | 工业烟粉尘 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | - |  | - |  |
| 环境 | 具体防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效果 |  |

| 风险防范措施 | 在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门，同时和污水池相通，保证消防水等纳入事故池，在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门同时和污水池相通，保证消防水等纳入事故池，避免泄漏至附近内河对于清下水收集池，应加装应急阀门，确保事故状态下能及时关掉阀门，使得受污染的清下水纳入污水处理站处理，避免受污染的清下水通过清下水管道泄漏至附近内河，杜绝废水事故性排放。 机泵、阀门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废气处理操作事故，这种事故发生概率较高，对此类事故的应急措施主要是，对 易损设备采取多套备用设计。 |  |  |  | ， o 防范于未然，减少事故发生，当事故发生时能尽快控制，防止 蔓延。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境监测 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
|  | 见 Pg252 表 10.6.2-1~2 |  |  |  |  |
| 向社会公开的信息要求 | 1、在建设项目环境影响报告书编制过程中，向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环节影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径方式等； 2、在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境主管部门报批前，向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。 |  |  |  |  |

### 排污口设置及规范化管理

#### 排污口设置

在本项目建设过程中，需同时对总排污口进行规范建设，根据“关于对全市重点工业企业排放口开展规范化整治的通知”(绍市环函[2015]251 号)，要求如下：

1、污水排放口及雨水排放口

现有企业及本项目废水均要求通过标准排放口外排。现有企业位于西区，已设置规范化的标准化排放口及雨水排放口。本项目位于东区，要求在东区新建标准化排放口， 排放口满足“ 关于对全市重点工业企业排放口开展规范化整治的通知”( 绍市环函[2015]251 号)中要求。同时要求企业在东区设置雨水排放口。

2、废气排放

项目新增排气筒，排气筒应按要求设置采样孔、采样平台，同时应设立标志标牌。

3、固定噪声源

对噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

4、固体废物存储场

一般固废设置专用堆放场地，并设防雨棚；危险废物堆放场地必须有防流失、防渗漏等措施。

5、标志牌设置

环境保护图形标志牌由相关部门统一定点制作，公司可通过环保部门统一订购。企业污染物排污口（源），应设置提示式标志牌，排放有毒有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面 2m，排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

6、排污口监控要求

对雨水口要求设置监控装置并与环保部门联网。废水排放口设置在线监测装置并与 生态环境部门联网。

7、监测井设置

本项目要求在厂内设置 2 口监测井，用于监测地下水是否受本项目污染，监测井附近 1m 范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。厂外监测井依托敏感点土井和上下游企业监测井解决。

#### 9.5.2 排污规范化管理

1、本项目投产后，公司应如实向环境管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物（或产生公害）的种类、数量、浓度、排放去向等情况。

2、本项目的废水排放应实现清污分流。

3、废气排气筒设置应便于采样，附近设置环境保护标志。

4、本公司大部分固体废弃物属危险废物，因此项目固废应贮存在室内，固体废物贮存（处置）场所在醒目处设置标志牌。

5、项目应设置规范化的废水（气）排放口、雨水排放口，并纳入企业环保措施设备管理范围，制定企业内部相应的管理办法和规章制度，发现外形损坏、污染或由变化等不符合标准要求的情况需及时修复或更换。

### 环境监测计划

#### 监测机构

1、监测机构

企业已设置日常监测机构，并配备监测（分析）人员、仪器和设备等，重点是为废水监测，同时制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，做好监测数据的归档工作。环保监测室主要仪器见下表。

#### 表 10.6.1-1  环保监测室主要必备仪器

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 计 | PHS-3B | 测 pH | 东区新增 |
| 2 | 光电天平 | 电子天平AL204 | 样品与试剂称量 |  |
| 3 | 恒温水浴锅 | HH-6 | 水质分析 |  |
| 4 | 电热恒温干燥箱 | DGG-9203A 型 | 器皿与试剂干燥 |  |

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | COD 玻璃回流装置 |  | 水质分析 |  |
| 6 | 冰箱 | 200L | 储存样品与试剂 |  |
| 7 | COD 在线监测仪 | 国产或进口 | 水质分析 |  |
| 8 | 生化培养箱 | HW-1 | 测 BOD 用 |  |
| 9 | 噪声仪 | HS6228 | Leq |  |
| 10 | COD 速测仪 | 国产或进口 | 水质分析 |  |

2、项目监测机构

项目污染因子较多，其中常规因子监测依托企业监测机构解决，对于企业暂时无监测能力的建议委托有资质的第三方监测单位执行施工期及营运期的监测计划。受委托机构同时承担突发性污染事故对环境影响的应急监测工作。

#### 监测计划

项目的环境影响主要在营运期，环境影响主要各种废气、废水和设备噪声等。根据

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  农药制造工业》（HJ987-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）及项目建设特点的分析，建议本工程环境监测计划见下表。

#### 表 10.6.2-1  营运期污染源监测计划

| 项目 | 监测因子 | 监测地点（东区） | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 流量、CODCr、pH、氨氮 | 标准化排放口 | 自动检测 |
|  | 总氮 |  | 每季度监测一次 |
| 雨水口 | CODCr、pH、SS | 雨水排放口 | 排放时按日监测 |
| 排气筒DA004（车间一 | 非甲烷总烃 | 处理设施进出口 | 每月监测一次 |
|  | 甲酸 |  | 每半年监测一次 |
|  | 颗粒物 |  | 每季度监测一次 |
| 排气筒 DA005（储罐、废水处理设施、危废暂 存场所） | 甲酸、臭气浓度、硫化氢、氨 | 处理设施进出口 | 每年监测一次 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 每季度监测一次 |
| 厂界无组织废气监控 | 甲酸、非甲烷总烃、臭气浓度 硫化氢、氨 | 厂界上风向设置 1 个参照 点，下风向设置 3 个对照点 | 每半年监测一次 |
| 噪声 | 等效A 声级 | 厂界四周 | 每季度监测一次， 测昼夜间噪声 |

表 10.6.2-2  营运期环境质量监测计划

| 项目 | 监测因子 | 监测地点（东区） |  |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 颗粒物、甲酸 | 厂界主导风向下风向 1 个 |  |  | 年 |
| 土壤 | 初次检测：GB36600 表1 基本项目甲酸 后续检测：pH、甲酸 | 一类单元 | 储罐区、污水处理区域 | 1 个深层 | 3 年 |
|  |  |  |  | 1 个表层 | 年 |
|  |  | 二类单元 | 车间一 | 1 个表层 | 年 |
| 地下水 | 初次检测：GB/T 表 1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外） 后续检测：pH、耗氧量、氨氮 | 一类单元 | 储罐区、污水处理区域 |  | 半年 |
|  |  | 二类单元 | 车间一 |  | 年 |
|  |  | 对照点 | 珠海村 |  | 半年 |

    - 监测台账记录

对于企业自测、委托监测及环保局例行监测等各种监测项目均应建立台账记录，以满足企业自查及环保监管的需要。

# 环保审批原则符合性分析

### 建设项目环境保护管理条例“四性五不批”符合性分析

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国第 682 号令)：

第九条：环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等。

第十一条：“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：

“（一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；

“（二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；

“（三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；

“（四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；

“（五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实， 内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。”

本次报告对上述内容进行分析，具体如下：

#### 建设项目的环境可行性分析

本次环评主要从以下六个方面分析环境可行性：

1、绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性

根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域属于重点管控单元（产业集聚） — 上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元（编号： ZH33060420002）。项目位于杭州湾上虞经济技术开发区内（工业聚集区），属于三类工业用地，本项目从事农药制造。因此，项目符合上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元的要求。

2、排放污染物符合国家、省规定的排放标准，符合国家、省规定的主要污染物排

放总量控制指标

- 该项目废水主要有工艺废水、水环泵废水、地面及设备清洗废水、生活污水、初期雨水、喷淋废水、蒸汽冷凝水、冷却系统排污水等，主要污染因子为 CODCr、氨氮、总氮等。车间含农药成分废水经预处理后与其他废水一起经生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定 35mg/L，总氮参照执行

《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级标准后纳管，送上虞污水处理厂集中处理。

- 项目产生的废气主要有反应过程产生的工艺废气、公用工程废气等，主要污染因子包括甲酸、颗粒物等，车间甲酸废气采用冷凝预处理措施后，粉尘采用布袋除尘预处理措施后，一起经废气集中处理装置（两级碱喷淋）进行处理后通过排气筒 DA004 达标排放；污水处理设施、危废暂存场所、储罐废气经引风收集+一级次钠喷淋+一级碱喷淋处理后通过排气筒 DA005 排放。最后各类废气均做到达标排放。

- 项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。其中危险废物委托有资质单位处置；生活垃圾送春晖热电焚烧。所产生的固废分类堆放，并设置专门的暂存场所进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废能做到综合利用、焚烧或者填埋，周围环境能维持现状。

- 项目产生噪声不大，经相应处理后厂界可以达标排放o

- 污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本项目总量控制污染因子考核 CODCr、氨氮、工业烟粉尘和 VOCs。本项目实施后新增的 CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘总量控制指标通过排污权交易或区域平衡解决，本项目的实施符合总量控制原则。

综上所述，项目产生的各类污染物经过治理后可以满足达标排放的要求。本项目实施后新增的 CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘总量控制指标通过排污权交易或区域平衡解决，本项目的实施符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标原则。

3、项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

- 根据上虞空气质量指数日报（2020 年全年）数据，项目所在区域为达标区； 根据项目补充监测数据，特征污染因子环境空气质量均能满足相应标准要求，评价区内的环境空气质量状况良好。

- 根据绍兴市上虞区环境监测年鉴（2020 年度）中相关数据，地表水各监测污

染因子均能满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中 III 类标准的要求。

- 本项目区域内地下水监测因子中溶解性总固体、氯化物，总硬度指标出现超标现象，不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，其余指标均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。结合周围环境特征， 分析认为溶解性总固体、总硬度和 Cl-超标原因最有可能是该地块位于围垦海涂滩地上， 该区域盐分较高引起的。目前该区域地下水无开发利用计划。

- 厂界各测点噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准要求。

- 项目所在区域土壤监测因子均能满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的要求，土壤环境质量较好。

#### 项目实施后污染物排放对周围环境及敏感点影响较小，区域环境质量可以维持在现有等级，项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

4、项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号）中“三线一单”要求。

- 生态保护红线

本项目位于企业杭州湾上虞经济技术开发区新征用地，用地性质为工业用地。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的要求》（浙环发[2018]30 号）、《绍兴市生态环境局关于印发<绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（绍市环发[2020]36 号）等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。

- 环境质量底线

根据环境质量现状监测数据，评价区域环境空气、地表水、声环境现状均符合功能区要求。项目区域内地下水监测因子中溶解性总固体、氯化物，总硬度指标出现超标现象，不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，其余指标均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。结合周围环境特征，分析认为溶解性总固体、总硬度和 Cl-超标原因最有可能是该地块位于围垦海涂滩地上， 该区域盐分较高引起的。目前该区域地下水无开发利用计划。项目所在区域土壤监测因子均能满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的要求，该区域土壤质量对植物和环境基本不造成危害和污染。

根据分析，本次项目实施后废水经收集后进入厂区污水处理设施处理达标后纳管， 不排入地表水和地下水环境，不会对水环境质量底线造成影响；所排放的各类废气经过

收集处理后达标排放，根据预测，废气外排对周围环境空气造成的影响较小，不会突破环境空气质量底线；所排放的污染物对土壤环境的影响较小。项目实施后周围声环境可满足功能区要求。

#### 本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

- 资源利用上线

本项目用水来自工业区供水管网，其他能源主要为电、蒸汽，均通过相应管网接入。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目实施后在原辅材料单耗、能耗、水、气等资源利用等方面不会突破区域的资源利用上线。

- 环境准入负面清单

根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于杭州湾上虞经济技术开发区产业集聚类重点管控单元。根据《2020 年绍兴市上虞区环境质量公报》， 上虞区属于环境空气质量达标区；上虞区主要地表水系及项目附近地表水均能满足功能区要求。本项目新增的 CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘总量控制指标按比例通过排污权交易或区域平衡解决，不增加区域污染物排放量，符合绍兴市生态环境准入清单的总体准入清单要求。

根据《杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划环境影响报告书》，对照规划环评结论性清单，项目符合生态空间清单各项管控要求，未列入环境准入条件清单中禁止和限制的工艺清单和产品清单。

据此，可判定项目未列入相关的负面清单。

#### 综上，项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。

5、项目建设符合土地利用总体规划、开发区规划、国家和省产业政策等要求

- 城市总体规划符合性

根据《上虞市城市总体规划》(2006~2020)，杭州湾上虞经济技术开发区建设符合上虞城市发展方向，该开发区主要用于发展以染料、颜料为特色的精细化工、各类医药中间体、原料药等产业，项目生产农药产品，属于精细化工产业。因此本项目的建设符合绍兴市上虞区城市总体规划，项目在杭州湾上虞经济技术开发区建设符合上虞城市总体规划的发展方向。

- 杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区符合性分析

杭州湾上虞经济技术开发区的产业发展定位：以上虞区化工、印染等行业整治提升

行动为契机，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的“五大”发展理念为引领，按照开发区化工、印染等行业入园准入要求，吸纳承接整治提升的化工、印染等产业，拓展形成以新型精细化工、印染为主导的绿色化工、印染产业集聚区。

#### 根据园区产业提升区及配套区控制性详细规划，项目建设用地规划属于 3 类工业用地，项目属于化工类，是园区中的主导产业，项目性质不属于规划禁止类产业项目，因此符合所在区块控制性详规规划产业发展规划和控制性详规要求。

- 产业政策符合性分析

①本项目选址位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道（新征用地），从事农药制造。通过对《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等国家、地方产业政策文件查阅分析，判定本项目不属于限制发展和禁止发展项目。

②根据《长江经济带发展负面清单指南（2022 年，试行）浙江省实施细则》，与本项目相关的条目有：

第十五条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合|目录》中的高污染产品目录执行。

第十七条：禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入

《国家产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。

第十八条：禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目， 部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。

符合性分析：本项目属于农药制造。经查，项目不属于国家、省、市等落后产能的限制类、淘汰类项目，不属于严重过剩产能行业；项目拟建于国务院批准设立的杭州湾上虞经济技术开发区内，属合规园区；因此，项目的建设符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》要求。

6、项目建设符合规划环评要求、环境事故风险水平可接受，并符合公众参与要求

- 规划环评要求的符合性

本项目为农药产品制造，属于化工产业，拟建地位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道，为杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区与配套区。项目为园区主导产业，不属于园区禁止的三类工业项目，项目污染物排放水平可达到同行业国内先进水平，故符

合生态空间清单中的要求。项目将采用先进的设计理念和生产装备，按照密闭化、管道化要求进行设计、安装和生产，并配套完善的“三废”治理设施。项目原料及产品不属于

《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化实施细则》中 I 类、Ⅱ类物质名录中敏感物料，不属于嗅阈值低于 0.001ppm 或 0.1ppm，且生产设备及车间布局符合国家安监总局重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则。经过园区审查，符合入园条件， 故项目符合环境准入条件清单。

#### 综上，本项目符合杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区总体规划及规划环评要求。

- 环境事故风险水平可接受分析

本项目在生产、运输和贮存过程中存在一定的环境风险。根据评价工作等级划分分析，本项目环境风险综合评价等级为二级。要求企业修编应急预案，对各种风险事故有相应的防范和应急措施；储罐周围设有围堰和排水沟管，防止发生泄漏等事故污染水环境，东区拟设置有效容积为 2600 m3 事故应急池，确保事故排放废水特别是消防水全部收集于事故应急池，再送污水站处理达标排放。一旦发生事故，立即采取措施，把事故损失降到最低，环境风险在可承受范围之内。

- 公众参与符合性

建设单位严格遵照浙江省人民政府令第 364 号《浙江省建设项目环境保护管理办法

（2018 年修正）》、《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10 号）等有关规定要求，开展了项目公众参与，并单独编制完成了《绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目公众参与报告》。公众参与秉承了公开、平等、广泛和便利的原则，采取了建设单位网站发布、张贴公示的形式进行；公示期间未收到反对等与项目建设相关的反馈意见。因此，项目建设符合公众参与相关文件要求，公示期间也无公众提出针对项目的其他意见和建议。环评要求建设单位加强与周边企业和居民的沟通及联系，在项目建设过程中做到以人为本，同时加强环境保护工作的落实，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放，以使企业更好地生存和发展。

#### 环境影响分析预测评估的可靠性分析

本次环评分析了污染物排放分别对环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤的影响，并且按照导则要求对环境空气、地下水、土壤及环境风险影响进行了预测。

1、本项目废水经预处理后送上虞污水处理厂集中再处理，不向厂区附近河道排放，

为《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）三级 B 地表水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中 6.6 及 8.1 条款规定， 三级 B 可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征污染物。主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。本次环评进行了针对性的环境影响分析，结果可靠。

2、大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中的 AERSCREEN 模型进行估算，并采用 AERMOD 模式进行了进一步预测。按照导则要求根据预测结果进行了影响分析，选用的软件为 EIAproA2018。选用的软件和模式均符合导则要求，满足可靠性要求。

3、本项目所在区域无大规模开采地下水的行为，也无地下水环境敏感区，水文地质条件相对较为简单，按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求， 本次预测采用导则推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。选用的方法满足可靠性要求。

3、项目噪声源较小，且周边敏感点较远，经过车间隔声后新增设备噪声对周围声环境影响不大。

4、根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对固废影响进行了分析， 分析方法可靠。

5、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对最大可信事故影响进行预测和评价。选用的模式和方法均满足可靠性要求。

6、根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》HJ964-2018 要求，对土壤环境影响进行了分析，分析方法可靠。

#### 综上，本次环评选用的方法均按照相应导则的要求，满足可靠性原则。

    - 环境保护措施的有效性

1、厂区废水全部收集处理，车间含农药成分废水经预处理后与其他废水一起经生化处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定35mg/L，总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级标准后纳管，送上虞污水处理厂集中处理。

2、项目产生的废气主要为甲酸、工业烟粉尘等，车间甲酸废气采用冷凝预处理措施后，粉尘采用布袋除尘预处理措施后，一起经废气集中处理装置（两级碱喷淋）进行处理后通过排气筒 DA004 达标排放；污水处理设施、危废暂存场所、储罐废气经引风收集+一级次钠喷淋+一级碱喷淋处理后通过排气筒 DA005 排放。最后各类废气均做到达标排放。

3、厂内设置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的暂存库，危险废物委托有资质的单位处置，生活垃圾由春晖焚烧。

4、依据《地下工程防水技术规范》(GB50108－2001)的要求对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施进行源头控制，根据分区防渗原则对重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区采取分区防渗，并建立地下水污染监控系统及应急响应体系。

5、通过优化平面布置、选择低噪声设备、阻抗复合消声器等对新增噪声源采取相应的隔声降噪措施。

6、对土壤防治措施提出了要求，并建立土壤污染监控监测要求。

#### 综上可知，本次项目采用的环境保护措施可靠、有效，可以确保各项污染物经过处理后达标排放。

    - 环境影响评价结论的科学性

本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。

#### 建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划

建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合上虞区域总体规划、杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区控制性详细规划、绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案及杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区规划环评要求。

因此建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。

#### 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求

所在区域声环境、环境空气、土壤、地表水均能满足相应的环境质量标准的要求。项目区域内地下水监测因子中溶解性总固体、氯化物，总硬度指标出现超标现象，不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，其余指标均能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。结合周围环境特征，分析认为溶解性总固体、总硬度和 Cl-超标原因最有可能是该地块位于围垦海涂滩地上，该区域盐分较高引起的。目前该区域地下水无开发利用计划。项目所在区域范围内土壤能达到环境功能区划要求，可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 中第二类用地筛选值要求，项目所在地土壤现状环境质量较好。

根据分析，本项目实施后废水收集经预处理后进入厂区污水处理设施处理达标后纳管，不排入地表水和地下水环境，不会对水环境质量底线造成影响；所排放的各类废气经过收集处理后达标排放，根据预测，废气外排对周围环境空气造成的影响较小，不会突破环境空气质量底线；所排放的污染物对土壤环境的影响较小。项目实施后周围声环境可满足功能区要求。

#### 建设项目拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求。

    - 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准， 或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。

项目运营过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放。

#### 改建、建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。

本次项目属于扩建项目，现有企业污染物排放可满足现行标准要求，做到达标排放。

#### 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理

环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。根据多次内部审核和外部专家评审指导，不存在重大缺陷和遗漏。

#### 结论

综上，本次建设项目环境可行、环境影响分析预测评估可靠、环境保护措施有效、环境影响评价结论科学；且建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；建设项目拟采取的措施可满足区域环境质量改善目标管理要求；建设项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准；建设项目的环

境影响报告书的基础资料数据真实，内容无重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。

项目符合建设项目环境保护管理条例相关要求。

### 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2021 年修正)符合性分析

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条：建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。

上述内容均已在 11.1.1 章节环境可行性中予以分析，在此不再重复，项目建设符合

《浙江省建设项目环境保护管理办法》第三条中要求。

### 建设项目其他部门审批要求符合性分析

对照《上虞区产业建设项目环境准入指导意见》(区委办[2016]33 号)，项目拟建地位于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道，项目符合土地利用总体规划、城乡规划、开发区总体规划及规划环评等要求；所生产的产品符合国家和地方产业政策要求；产生的污染物经相应处理后可以做到达标排放，本次项目实施后新增的 CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘厂通过排污权交易或区域平衡解决；本次项目不属于禁止建设的行业。项目符合《上虞区产业建设项目环境准入指导意见》(区委办[2016]33 号)文件要求。

#### 《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》(浙经贸医化

[2005]1056 号)中精细化工行业基本要求符合性分析

本环评根据《关于做好推进传统精细化工技术装备水平提升工作的通知》(浙经贸医化[2005]1056 号)中精细化工行业基本要求对本项目技术装备清洁生产水平进行分析， 具体见下表。

#### 表 11.3.1-1 与浙经贸医化[2005]1056 号文对比其装备技术符合性分析

| 序号 | 要求 | 本项目符合性分析 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不得使用压缩空气、真空压吸输送易燃化工介质。若介质特性及工艺无法替代时，须对输送排 气进行统一收集。 | 物料采用各类正压泵进行输送， 不使用压缩空气、真空压吸方式 进行输送。 | 符合 |
| 2 | 固体投料应设密封投料装置，不得敞口投料。以剧毒物品为生产介质的设备和母液、污水的收集槽，不得使用敞口设备，确因排渣、清渣需要， 该设备应设密闭排渣装置。 | 本项目固体投加采用固体投料装置，不敞口投料。 | 符合 |
| 3 | 固液分离不得使用敞口设备，淘汰真空抽滤设 备。确因工艺介质要求必须使用敞口设备，须对 | 本项目不使用敞口设备。 | 符合 |

|  | 设备布置区域作独立隔离，并设立独立的尾气排 风处理系统。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 加强职业防护。使用化学危险品原料的生产车间应改善作业环境，采用可靠的集中排风处理系 统，降低有害介质的浓度。不得使用轴流风机进 行通风。 | 按标准化设计，采用可靠的集中排风处理系统。 | 符合 |
| 5 | 提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，减少“三废”产生量，提高产品收率。 | 本次项目生产自动化程度较高， 关键工段设置DCS 自动控制系统，对生产过程进行全程监控。 | 符合 |
| 6 | 不得采用非金属管道输送有机化工危险品。若 生产过程无法避免时，对输送管道应作可靠的防 静电措施。除物料装卸场所临时使用外，正常生产流程中的物料输送应使用刚性管道，不应使用柔 性塑料管。 | 正常生产流程中的物料输送全部使用刚性管道 | 符合 |
| 7 | 溶剂储罐必须配备呼吸阀、防雷装置、防静电装 置和降温装置。大的罐区应有冷凝系统，进行降温和吸收呼吸气。 | 溶剂储罐配备呼吸阀、防雷装置、防静电装置和降温装置。 | 符合 |

从上表分析可以看出，本项目技术装备基本符合“浙经贸医化[2005]1056 号”文件要求。

#### 园区标准化实施细则采纳情况

对照《杭州湾上虞经济技术开发区化工企业建设标准化试点实施方案》（虞经开区

[2014]5 号文），本项目采纳情况见下表。

#### 表 11.3.2-1	标准化建设实施情况分析

| 类别 | 序 号 | 内容及要求 | 采用的工艺、措施等情况 | 采用的设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料储运 | 1 | 液体物料储存原则上淘汰桶装 | 项目液体物料采用储罐 | / | 符合 |
|  | 2 | 槽车等卸料转移过程须有减少废气排 放的措施 | 槽车卸料转移采用平衡管 | 平衡管 | 符合 |
|  | 3 | 罐区、仓库等物料储存须有相应的措施，减少废气排放 | 储罐呼吸废气经氮封+水封后 再接入废气处理装置处理后排放 | 废气处理装置 | 符合 |
| 液体物料输送 | 4 | 液体物料的密闭输送须有相应的措施， 不宜采用压缩空气或真空的方式抽压 | 本项目液体物料通过管道输 送，采用正压输送 | / | 符合 |
|  | 5 | 对于特殊工艺要求，有毒、腐蚀、易燃 易爆以及易挥发的桶装物料，须设置物料输送小间或有相应的措施，减少废气 无组织排放 | 、 项目液体物料采用储罐 | / | 符合 |
|  | 6 | 工艺要求需要高位槽计量投料的，须采 取相应措施减少废气无组织排放 | 高位槽呼吸废气接入废气处 理装置 | / | 符合 |
| 固体物料输送 | 7 | 固体物料应密闭称量或设置专门的称 量间，并采取相应措施减少废气无组织排放 | 固体投料采用固体投料装置 | 固体投料装置 | 符合 |
|  | 8 | 对于有毒、有腐蚀、遇湿易燃、遇空气易燃、有刺激性气味等物料，投料须有相应的措施，减少废气无组织排放，不 应采用开放式人工投料 | 本项目物料不采用开放式人工投料 | / | 符合 |
| 主反 | 9 | 反应设备应选用密闭反应釜，中转槽应 | 项目采用密闭反应釜 | 反应釜 | 符合 |

| 类别 | 序 号 | 内容及要求 | 采用的工艺、措施等情况 | 采用的设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应单元 |  | 选用密闭容器 |  |  |  |
|  | 10 | 用到易燃、易爆物料的反应釜上应设置 惰性气体保护 | 本项目反应釜采用氮气保护 | 反应釜 | 符合 |
|  | 11 | 生产过程中取样、物料转移等操作过 程，应采取相应的密闭和处理措施，减 少废气无组织排放 | 取样采用专门取样口取样，物料转移密闭，减少废气无组织 排放 | / | 符合 |
| 固液分离单元 | 12 | 固液分离宜采用密闭、自动化程度高等 先进设备，不得采用敞口式离心机、明流式压滤机和非密闭抽滤等淘汰设备 | 固液分离采用全自动下料离心机 | 全自动下料离心机 | 符合 |
|  | 13 | 涉及到易燃、易爆、有毒物料应选用密闭式自动卸料离心机，采取惰性气体保护措施；确因工艺要求必须使用的，必 须对装置区域独立隔离，设局部强制通风设施，并设独立的尾气收集处理系统 | 项目固液分离不涉及易燃、易爆及有毒物料，采用全自动下料离心机 | 全自动下料离心机 | 符合 |
| 干燥单元 | 14 | 物料的进料、出料、干燥及转移过程应采取相应的密闭措施，尾气须收集处理 | 项目物料进料、出料、干燥和转移过程采用管道密闭输送， 尾气经收集处理 | / | 符合 |
| 成品包装单元 | 15 | 产生粉尘较大的固体物料包装区应设 置强制通风设施，排风经除尘后再排放 | 项目包装粉尘经收集除尘后 外排 | / | 符合 |
|  | 16 | 液体物料灌装，应采用相应的措施，减 少无组织排放 | 项目不涉及液体物料罐装 | / | 符合 |
| 综合 | 17 | 各单元工艺设备宜选用较高集成度和 自动化水平的工艺技术装备，消除生产过程可能存在的污染源，减少无组织废 气排放 | 各单位工艺设备自动化水平 较高，项目物料均采用密闭输送，无组织废气排放量较少 | / | 符合 |
|  | 18 | 车间设计采用立体布局，尽量利用重力转移物料，运行 DCS 管理系统 | 本项目运行 DCS 管理系统 | / | 符合 |
|  | 19 | 污水输送实行管道化，管道满足防腐、防渗漏要求。每个车间设置一个废水收集池，污水收集池落实防腐设施，车间收集池安装水位自动控制设备，废水输送采用明渠明管或明管高架方式，输送管道标准统一颜色及流向。污水站处理单体与单体之间的废水输送采用明管 和固定管，并标注统一颜色及流向，不得设置临时管。废水处理设置出口与厂总排口应密封相接，不得有分管或支 管。 | 污水输送实现管道化、管道满足防腐、防渗漏要求，车间设废水收集池，并做好防腐设 施，废水输送采用明管明渠， 污水站处理单体与单体之间 采用明管和固定管 | / | 符合 |

根据分析，本项目采用的工艺和设备符合标准化建设的要求。

#### 《上虞区化工产业生态环境改造提升 2.0 版》标准符合性分析

对照《上虞区化工产业生态环境改造提升 2.0 版》，现有企业已完成提升改造，现有企业及本项目符合性分析见下表。

#### 表 10.3.3-1	2.0 改造提升实施情况分析

| 类别 | 序号 | 内容及要求 | 现有企业提升改造情况 | 本项目采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 | 1 | 建立专业的环境管理机构，包括环境保护管理部门、监测分析部门 处理设施运行部门及突发环境事故应急处置队伍。制定环境保护管 理制度，包括环保设施运行管理制度、环境保护值班巡查制度、环保 事故应急预案制度、环保设备的维护保养制度，特别是环保处理设施停运和检修报告制度。制定污染防治设施和突发环境事故的隐患排查制度。建立完备的环境保护管理台帐，包括自行监测台帐、环保 设施运行台帐、药剂使用消耗台帐、危险废物处置台帐。企业项目 审批、验收、整治、核查、排污许可等“一厂一册”档案资料齐全。 | - 企业已建立专业的环境管理机构，包括环境保护管 理部门、监测分析部门、处理设施运行部门及突发环境事故应急处置队伍。 、 - 企业已制定环保设施运行管理制度、环保事故应急 预案制度、环保设备的维修保养制度，整改完成后制定环境保护值班巡查制度、环保处理设施停运和检修报告制度、污染防治设施和突发环境事故的隐患排查制度。 - 己建立环境保护管理台帐，包括废气、废水和噪声自行或委托检测台账、废气和废水环保设施运行台帐、污水站药剂使用消耗台帐、危险废物处置台帐4.企业项目审批、验收、整治、核查、排污许可等“一 厂一册”档案资料齐全。 | 与现有企业一致 。 | 符合 |
|  | 2 | 按规定开展污染物自行监测，应具备基本污染物指标监测能力，鼓励具备主要特征污染物指标监测能力，满足内部环保管理需求。根据 自行监测方案，委托具备资质的监测单位定期开展监测，并按规定公开自行监测方案和监测情况。及时制定、更新、完善污染物收集、处理操作规程及配套环保设施工艺流程图，并按规定上墙公开。委托有资质单位编制废水、废气治理方案，并经有关专家评审。签订相关废水纳管、固废处置等三废委托处置合同。同时，合同应及时更新 | - 企业污水处理站排放口安装有废水在线监控装置， 企业化验室具有废水日常监测能力，监测因子主要包括: COD 等。 - 己根据自行监测方案，定期委托具备资质的监测单位开展监测，并按规定公开自行监测方案和监测情况。 - 己制定、更新、完善污染物收集、处理操作规程及配套环保设施工艺流程图，并按规定上墙公开。 - 企业委托有资质单位编制了废水、废气治理方案， 并经有关专家评审。 - 已签订相关废水纳管、固废处置等三废委托处置合同，并及时更新合同。 | 投产后企业拟委托有资质单位 编制废水、废气治理方案并将工艺等上墙；拟签订相关废水纳 管、固废处置等三废委托处置合同；拟更新自行监测方案并委托监测；本项目新征用地（东区） 污水处理站排放口拟新增废水 在线监控装置 | 符合 |
| 源头管理 | 1 | 宜采用连续化生产工艺，提高产品收率，减少污染物产生量。新建和推倒重建的生产车间宜采用垂直流设计。应使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间废气应采用可靠的尾气集中收集与处理系统。应采取先进装备设施、工艺技术和方法， 加强过程控制，鼓励生产工艺和设备实现密闭化、连续化、管道化。在生产工艺适用的情况下，鼓励选用单锥、双锥、闪蒸干燥等先进的干燥设备。应淘汰水喷射泵、蒸汽喷射泵和水冲泵等真空设备，确因 特定工艺要求使用的，应做好使用水的冷凝和回收，完善设备密闭和废气收集措施 | - 企业现有生产线车间采用连续化生产，DCS 自动化操作，基本实现密闭化、管道化、连续化。 - 现有生产线涉及硫酸、硝酸等高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，但由于工艺、产品质量等原因，各原料均具有不可替代性。各生产车间废气均设有尾气集中收集与处理系统。 3.2 个生产车间均未涉及干燥。 4.不存在淘汰水喷射泵.蒸汽喷射泵和水冲泵等真空 设备。 | 项目生产工艺和设备实现密闭化、管道化；车间采用垂直流设计；项目采用多级喷淋或布袋除尘装置处理车间废气；项目不涉及水喷射泵、蒸汽喷射泵等真空设备 | 符合 |
|  | 2 | 挥发性液体物料固定顶储罐须采用呼吸阀、氮封、降温设施、气相平 | 1.储罐区建有硫酸、硝酸、邻二甲苯、3-戊酮、4-硝 | 物料甲酸储罐采用呼吸阀后接 | 符合 |

| 类别 | 序号 | 内容及要求 | 现有企业提升改造情况 | 本项目采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衡管等一种或多种措施，呼吸废气宜应采用冷凝回流或其他方式处理后排放。挥发性液体物料装卸必须采用装有平衡管且封闭的装卸系 统。使用桶装液体原料的必须密闭正压输送并设置密闭投料间，不得真空抽取。除物料装卸场所临时使用外，正常生产流程中的物料输送应使用刚性管道，不得使用柔性塑料管，以减少环境风险。反应釜、管道等装备拆除前必须清洗清理干净，原料、产品、使用过的物料桶和废弃反应釜、管道等装备应及时处理，禁止露天长时间堆放 | 基邻二甲苯、3-硝基邻二甲苯、2,3-二甲基苯胺、N- 戊基苯胺储罐，各储罐安有呼吸阀，硫酸储罐呼吸废气接入“四级碱吸收”处理系统，硝酸储罐呼吸废气接入“四级稀硝酸吸收+SNCR 脱硝+四级碱吸收” 邻二甲苯、3-戊酮等有机物料储罐呼吸废气接“RTO 焚烧+SNCR 脱硝+四级碱吸收”；液体物料储罐与槽车设有气相平衡管。 - 企业不涉及桶装液体原料。 - 还原车间、硝化车间液体物料输送均使用刚性管道，不涉及柔性塑料管。 - 整改后厂区堆放的设备收集并清理，及时进室内仓 库。 | 入喷淋装置，装卸采用平衡管； 项目不涉及桶装液体原料 ， |  |
| 废水收集管理 | 1 | 须做好清污分流工作，各类废水和初期雨水做到应纳尽纳，应关注特征污染因子的治理对策。重金属、高氨氮、高磷、高盐、高毒害(包括氟化物、氰化物)、高热、高浓度难降解废水应配套预处理措施和设施。工艺废水管线应采取明管高架输送，标注统一颜色、废水类别及流向。罐区地面应作硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。污水外排管道在厂区内实现明管化。工艺装置废水不得落地且不得进入车间污水明沟（渠），新建企业及新建项目车间工艺废水和设备清洗废水不得设置地下污水收集池，地面清洗水或现有企业整改确有难度的须采用池中罐的形式收集废水 | - 各类废水和初期雨水做到应纳尽纳，整改后及时对检修产生的废水进行收集处理；对雨水沟渠破损处进行修补，并硬化处理。设有硝基苯、苯胺类高浓度难降解废水预处理措施，厂区配有酸析+铁碳还原+芬顿氧化高浓度废水预处理设施。 - 工艺废水管线均采用明管高架输送，并统一颜色为黑色、标注废水类别和流向。 - 厂区成品罐区、原料罐区已进行硬化、防渗处理， 四周建围堰并采取防雨措施;整改后对污水站废气喷淋塔雨水沟附近地面进行硬化，并做好防腐防渗措施。 - 工艺装置废水采用密闭管道进行收集、输送，车间工艺废水主要通过地上储槽进行收集。 | 项目高浓度难降解废水采用铁碳+芬顿氧化+混凝沉淀工艺进行预处理；项目工艺废水采用明管高架输送；罐区地面应作硬化、防渗处理，围堰采用防雨措施；项目车间不设置地下污水收集池 | 符合 |
|  | 2 | 废水总排放口应安装在线监控设施，并与生态环境主管部门联网。日排水量超过 50 吨的企业应安装刷卡排污设施，并与生态环境主管部门联网。规范建设雨水排放口，雨水排放口应安装智能化监控设施， 并与生态环境主管部门联网。雨水收集应采用明沟（渠），初期雨水纳入污水收集系统，后期雨水应及时排放或回用于生产 | - 企业废水总排放口已安装在线监控设施，并与生态环境主管部门联网。企业已安装刷卡排污设施，并与生态环境主管部门联网。 - 己规范建设雨水排放口，雨水排放口安装了智能化监控设施，并与生态环境主管部门联网。雨水收集 采用明沟（渠〉﹐初期雨水纳入污水收集系统，后期雨 水及时排放。 | 项目位于企业新征用地（东区） 废水总排放口拟安装在线监控 设施和刷卡排污设施，并与生态环境主管部门联网；雨水排放口拟安装智能化监控设施，并与生 态环境主管部门联网。雨水收集采用采用明沟（渠） | ， 符合 |
| 废气收集管理 | 1 | 废气收集应按照小风量、高浓度原则设计，除安全因素以外，严禁稀释收集、处理。液体投料应采用重力流或正压输送，异味明显的固体投料采用固体投料器，无法使用固体投料器的应设置密闭隔间等方式隔绝物料与环境空气的接触。在生产中易挥发或异味明显的物料、中 间体、产品，宜采用密闭生产体系，投料、转移、出料以及抽滤、离 | - 企业废气收集按照小风量、高浓度原则设计，高浓度废气设有预处理措施。 - 液体原料通过物料泵正压输送至高位槽，再通过重力流自流至反应釜；奈磺酸、催化剂固体原料采用固 体投料器进行放料，通过两道阀门控制，并在投料口 | 项目液体采用正压输送，固体采固体投料装置；包装采用自动化包装机，生产过程采用密闭体系 | 符合 |

| 类别 | 序号 | 内容及要求 | 现有企业提升改造情况 | 本项目采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 心、干燥、烘干等固液分离工序宜采用密闭设施，无法密闭的应采用密闭隔间等方式隔绝物料与环境空气的接触。挥发性或异味明显的 成品包装单元，根据包装形式，应选用效率高、物料转移简单、自动化程度高的包装设备，异味难以收集的应设置密闭隔间等。设置密闭隔间的，须对废气产生点位采取局部集气罩的方式收集，提高效率减少换风次数，减少总风量 | 上方安有集气罩。整改后对废气管道进行疏通，及 时排出堵塞管道的积液。将硝化车间内取样口处集气罩改造成移动式集气罩，便于收集。 - 中间体、产品均为液相，通过密闭管道进行转移； 仅还原工段物料需进行固液分离工序。还原物料采用 密闭式过滤器，用于催化剂与物料分离。 - 在 2,3-二甲基苯胺产品包装点设有集气装置，包装过程无组织废气通过真空泵进行收集。 |  |  |
|  | 2 | 应根据废气类别分质分类收集处理，非水溶性、不含卤代烃的有机废气宜采用 RTO 焚烧等废气处理方式，同时建立涉危废气处理专家论证机制；无法分离的混合型废气应根据废气成分特性设计合理的组合处理方案。工艺要求必须使用热风循环烘干设备的，烘干过程产生的废气应用专管引出，并经冷凝回收、预处理后，方可进入废气处理系统。实验室产生的废气应建设相配套的废气处理设施。污水站废气收集宜采用 ABAS 或 PVDF 等密封效果较好的材质 | 1.企业生产车间废气污染物主要为：氮氧化物、硫酸雾、苯胺类、硝基苯类、戊酮等。根据废气类别进行分类分质处理，具体如下： 硝化车间产生的高浓度氮氧化物废气采用“七级硝酸吸收”预处理后，与厂区苯胺类、硝基苯类、戊酮等难溶性废气污染物汇总接入“RTO 焚烧+SNCR 脱硝 +四级碱吸收”处理系统。2.企业不涉及烘干工序。 - 实验室设有通风橱和废气收集管道，通风柜的废气收集管沿墙壁通向楼顶废气处理装置。 - 污水处理站废气收集采用密封效果好的材质加盖 对恶臭气体进行收集。 | 项目废气分类收集处理，有机废气甲酸采用一级喷淋预处理，粉尘采用布袋除尘预处理后，再集中采用多级喷淋吸收。干燥工序经冷凝、一级喷淋预处理后再集中处理。实验室和污水站废气均采用废气处理设施 | 符合 |
|  | 3 | 企业主要废气末端治理设施应规范安装监测采样阀门及平台，采样电源保持稳定供电。企业应科学管理废气治理设施，鼓励安装光控、声控等报警装置及时预警设施故障，重点废气治理设施鼓励采用传感器方式全方位监管设施运行情况 | 所有废气治理设施处理前后有安装监测采样阀门，废气处理装置采样平台能满足三人同时采样工作，采样电源保持稳定供电，采样平台设有安全防护栏。废气处理装置设有 pH 监测仪，RTO 处理系统采用 PLC 自动监控，喷淋塔尾气治理设施安装 DCS 自动监控整改后企业废气设计方案由有关单位编制，并经专家 认证，方案内 RTO 炉内温度要求控制在 850℃左右 | 项目主要废气末端治理设施拟按照要求安装监测采样阀门及 。平台；科学管理废气治理设施 。 | 符合 |
| 固废处理 | 1 | 43.产生管理及包装要求： ①产生管理要求：张贴危险废物警示标识、周知卡，建立产生点位台账，对产生的危险废物进行包装，在包装容器上初步张贴危险废物标签，已完成包装的危险废物在产生点位暂存时间不得超过 24 小时。 ②包装要求：包装危险废物的容器必须完好无损，贮存量不得超过容器最大贮存的 90%，产生异味的危险废物须密封容器口或袋口，易 散落的危险废物应进行打包缠绕，防止脱落。 | - 企业危废产生点张贴了危险废物警示标识、周知卡，建立了产生点位台账。车间工作人员在危险废物 产生点位将危险废物进行包装，在包装容器上初步张贴了危险废物标签，整改后及时将产生点暂存的危废入库。 - 危险废物包装完好贮存量未超过容器最大贮存的 90%，对包装完成的危险废物容器进行封口。 | 企业新征用地（东区）待本项目建成后均可满足 | 符合 |
|  | 2 | 44.设备建设及贮存要求： ①设施建设：贮存设施应防风、防雨、防晒；地面硬化、防腐、防渗、 无裂缝；内部四周设置导流沟；外部设置不小于一立方的收集池，收 | 1.危险废物贮存设施能够满足防风、防雨、防晒要求地面进行了硬化，内部四周设置了导流沟；整改后对 脱焦和精馏残液产生点位、危废仓库部分破损地面进 | ， 企业新征用地（东区）待本项目 建成后均可满足 | 符合 |

| 类别 | 序号 | 内容及要求 | 现有企业提升改造情况 | 本项目采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集池应能自动收集泄漏液体，并设置污水管道输送至污水站集中处理；贮存设施应根据危险废物的危险特性参照危险废物化学品贮存设施等级要求建设相应设施，焚烧和综合利用类的危险废物贮存设施应满足 2 个月时长以上正常生产活动情况下的产废贮存需求，贮存挥发性危险废物的设施应设立废气收集处理设施；配备与危险废物特性相应的应急设施和物资。 ②贮存要求：不得贮存与危险废物管理无关的其他物品；互相反应的危险废物不得贮存在同一场所；不同类别危险废物需分区堆放，间隔一米以上，划定分隔线或隔离墙；危险废物包装容器不得与地面接触； 在贮存设施内外张贴危险废物标识和周知卡并及时更新；应由专人管理，分类别建立出入库台账并实时记录；配备称重计量设施，对入库的危险废物逐件进行称重，其中危废要求规范存放、及时清零。 | 行硬化，并做好防腐防渗措施。 - 危废贮存库配备了渗滤液收集池，收集池能够自动收集泄露液体，并安装输送泵及管路将收集到的渗漏液输送污水站集中处理，整改后将危废仓库内渗滤液收集池改造成一立方有效容积；上方设置废气收集集气罩，整改后新增设 2 台引风机，加强废气收集；配备相应的应急救援物资。 - 储存场所不存在与危险废物管理无关的其他物品， 不同种类的危险废物进行分区储存；脱焦残液及高沸物采用桶装储存，油及酸析污泥、芬顿氧化污泥采用吨袋储存，以上几种危废放置在不锈钢储槽内，未与地面直接接触；包装容器上张贴了危险废物标签；储存库外危险废物管理制度、警示标志及周知卡进行了上墙，周知卡上的危险废物种类与该储存库内的实际存放种类一致，大门上锁，安排专人管理。库内建立进出台账及称重设备，台账放置在贮存仓库，每个外包装的标签上都登记了重量。 - 整改后在检修期间内及时将收集槽内的少量渗滤液收集并排空。 |  |  |
|  | 3 | 45.建立、健全固废废物档案，分类建档： ①环境影响评价与“三同时”验收报告和批复及固废核查报告； ②危险废物管理台账（分类别）； ③危险废物委托处置合同、委托单位危险废物经营许可证和危险货物道路运输许可证复印件； ④危险废物管理计划及备案申请表、危险废物申报登记； ⑤危险废物转移计划及转移联单； ⑥危险废物内部管理制度、业务人员培训记录； ⑦有自行处置的，还需提供处置装置（设施）环评、验收技术文件及批复、处置设施运行记录、污染物排放监测报告。 | - 已建立环境影响评价与“三同时”验收报告和批复已委托开展危废核查报告。 - 危险废物按照脱焦残液及高沸物、油及酸析污泥、芬顿氧化污泥、废包装袋等分类进行台账管理。 - 已按照危废转移制度与具备危险废物经营资质的单位签订处置合同，并委托具备危险货物运输资质的单位进行运输；危废转移联单己上报环保部门。 - 企业己建立危险废物管理计划及备案申请表、危险废物申报登记。 - 己根据实际情况制定危险废物转移计划及转移联单（年度）。 - 己建立危险废物管理制度，危险废物业务人员每年组织培训，有完整的培训记录。 - 企业不存在自行处置的危险废物能力。 | ， 企业新征用地（东区）待本项目建成后均可满足 | 符合 |
|  | 4 | 除按照国家危险废物名录对危险特性进行判别外，还需根据生产原料、工艺等对危险废物特性做进一步判别，对可能具备易燃性的危险废物需进行其他特性分析，并根据特性判别结果指导贮存、堆放、处置并采取相关应急措施，同时将危险特性告知利用处置单位。产生危 | - 目前危险废物主要为脱焦残液及高沸物、油及酸析污泥、芬顿氧化污泥、废包装袋等，含易燃性的危险废物。 - 公司按照规定定期登录浙江省固体废物管理平台 | 项目建成后将按要求在浙江省固体废物管理平台上报申报年 度管理计划、产生处置台账、转移联单；企业新征用地（东区） | 符合 |

类别	序号

内容及要求

现有企业提升改造情况

本项目采纳情况	备注

险废物的单位，必须登录浙江省固体废物管理平台上报年度管理计 上报危废年度管理计划、产生处置台账和转移联单。待本项目建成后拟在物流的出

划、产生处置台账、转移联单。上年危险废物产生量大于 300 吨/年 3.公司年危险废物产生量大于 300 吨，已委托开展固 入口、贮存场所、主要产生（处

的产生单位应在下年年初自行组织固废核查和论证，生产工艺调整、废核查报告。

新项目投产后，危险废物产生量与法定核定量相比变化幅度超过 20% 4.企业所有危险废物委托有资质的其他单位处置，不的须组织固废核查并与管理计划一同报生态环境主管部门备案。自行 属于自行利用处置危险废物单位。

置）设施安装“三点一线”的视频监控系统建设并与生态环境主管部门联网

利用处置本单位危险废物的企业应参照危险经营单位管理要求建立

5.企业已在物流的出入口、贮存场所、主要产生（处

相关制度和台账，利用处置外单位危险废物的企业必须领取危险废物 置>设施安装“三点一线”的视频监控系统建设并与经营许可证。利用处置危险废物的企业（包括自行利用处置）需按有 生态环境主管部门联网。

关要求开展安全风险评估。所有产生危险废物的化工企业必须在物流的出入口、贮存场所、主要产生（处置）设施安装“三点一线”的视频监控系统建设并与生态环境主管部门联网

企业废水属于重点企业，废水已设有在线监控系统

企业新征用地（东区）待本项目

结合化工园区实际情况，重点企业建立特殊污染因子在线监控预警系

o 建成后事故应急池容积按规范

企业设有 1 个事故应急池，总容量 320m3 可满足事

1	统。事故应急池容积应规范建设，事故应急池电源应从总电源处单独 故应急需要；电源从总电源处单独接出，应急泵安装 建设，事故应急池电源应从总电 符合

接出，应急泵应安装自动感应装置

自动感应装置

已建立环保治理设施收集、处理、运行定期排查检修机制和环保事故隐患定期排查机制。每年组织环境应

急培训一次以上，每月对应急物资和设施进行检查记录。

源处单独接出，应急泵应安装自

动感应装置

应急管理

建立环保治理设施收集、处理、运行定期排查检修机制，及时发现存 硫酸浓缩车间配套建设的燃气炉尾气排气筒共接进

2	在故障和隐患，加强环保事故隐患定期排查机制，完善防范措施。每 三路管道，右侧两路为燃烧尾气，左侧管道为硫酸装年组织环境应急培训一次以上，每月对应急物资和设施进行检查记录 置废气应急处理排放管路。当废气集中处理设施出现

故障时，硫酸浓缩尾气经车间外二级喷淋处理后通过该管路进入天然气燃烧尾气排气筒排放。整改后建立 应急管道控制阀的日常管理制度及运行台账。

企业新征用地（东区）待本项目

建成后均可满足	符合

按要求更新完善环境污染事故风险应急预案并报备，每年单独或联合

更新并完善了环境污染事故风险应急预案并报生态

环境管理部门备案，备案在有效期内，每年组织一次

3	组织应急演练一次以上，演练须有方案、过程剧本，演练留痕（视频、

项目投产前，应更新应急预案并

照片等影像资料）。重点企业委托第三方资质单位开展环境风险评估

应急演练，每次演练前制定演练方案和过程剧本，演	备案	符合

高风险企业鼓励投保环境污染责任险

，

练过程保留视频、照片等过程痕迹资料，演练完成后

进行总结。不属于重点企业和高风险企业。

环保管

企业按照国家环境监测相关规定，安装污染源在线自动监控设施，并 贝斯美化工是废水重点排污单位，已安装废水在线监

1	实施在线自动分析。重点排污单位配套安装 pH、COD、氨氮、二氧 控设施，监测因子包括：pH、COD、TOC 等，并上 企业新征用地（东区）待本项目

理智能化

化硫、氮氧化物、特征因子等废水、废气在线监控设施，并上传至相关监管平台。

传至相关监管平台。

建成后均可满足	符合

2	在企业调度污染物排放监控平台中设置排放限值、超标预警条件等，不属于园区企业调度污染物排放监控平台名单内企

确保操作人员能够第一时间发现异常，并对超标情况进行相应的应急	业

/	符合

| 类别 | 序号 | 内容及要求 | 现有企业提升改造情况 | 本项目采纳情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置，包括调查、分析、处理、反馈，最大限度的降低或消除环保隐 患。 |  |  |  |
|  | 3 | 监管（控）平台具备自动统计功能，定期对污染物排放总量、污染物 排放达标率进行统计、分析。 | 不属于园区企业调度污染物排放监控平台名单内企 业 | / | 符合 |
|  | 4 | 企业应加强对环保装置的运行监控，具备各类环保装置运行状态数据 采集、实时上传到各类监管（控）平台的能力。 | 企业已加强对环保装置的运行监控；RTO 处理系统 配备 PLC 自控系统，对设施运行参数进行实时监控 | 企业新征用地（东区）将对本项 目实施环保装置的运行监控 | 符合 |

#### 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评

〔2021〕45 号)符合性分析

| 序号 | 准入要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 严格“两高”项目环评审批 |  |
| 1 | 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单，相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工 、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关， 对 于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 符合，本项目主要从事农药生产，属于新建“两高”项目，项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和环评文件审批原则要求；本项目拟建地位于杭州湾上虞经济技术开发区，属于依法合规设立并经规划环评的。 |
| 2 | 落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭 消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为 煤炭减量替代措施。 | 符合，本项目属于新建“两高”项目，项目新增总量控制指标按照比例通过排污权交易或区域调剂解决。本项目不使用煤炭燃料。 |
| 3 | 合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别， 不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或 降低审批要求。 | 符合，本项目属于化学原料和化学制品制造业。根据《浙江省生态环境厅关于发布<省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019 年本）>的通知（浙环发(2019)22 号)、《绍兴市生态环境局关于授权各分局办理部分行政许可事项的通知》（绍市环发[2020]10 号）等文件规定，项目审批权限 为绍兴市生态环境局，符合环评审批要求。 |
| 二 | 推进“两高”行业减污降碳协同控制 |  |
| 4 | 提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备， 单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方己出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉- 转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输， 短 途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 符合，本项目属于新建“两高”项目，能评已通过备案（附件 8），达产总用能控制在 898.85吨标准煤（等价值）以内，单位工业增加值能耗控制在 0.396 吨标煤/万元以内，低于浙江省万元工业增加值综合能耗控制目标 0.52tce/万元，总能耗较小。 项目采目先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。本项目不涉及燃料消耗。项目物 料采 用卡车运输。 |
| 5 | 将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各 级生态环境部门和行政审批部门应积极推进 “两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有 | 碳排放影响评价详见本环评7.4章节“碳排放环境影响评价”。 |

表 11.3.4-1 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》符合性分析

，

| 序号 | 准入要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
|  | 关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条 件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。 | 、 |

综上，本项目相关建设情况符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。

#### 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）浙江省实施细则》符合性分析

经对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）浙江省实施细则》，项目符合性分析如下：

表 11.3.5-1	《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）浙江省实施细则》符合性分析

| 条例 | 要求 | 项目实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 港口码头项目建设必须严格遵守《中华人民共和国港口法》、交通运输部《港口规划管理规定》、《港口工程建设 管理规定》以及《浙江省港口管理条例》的规定。 | 本项目不属于港口项目 、 | 符合 |
| 2 | 禁止建设不符合《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》、《浙江省沿海港口布局规划》、《浙江省内河航运发展规划》以及项目所在地港口总体规划 国土空间规划的港口码头项目。 |  | 符合 |
| 3 | 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合 《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单(试行)》的项目。 禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。 禁止在Ⅰ级林地、一级国家级公益林内建设项目。 | 本项目不在上述区域内建设， 且不属于网箱养殖、畜禽养殖、围湖造田、围海造地等项目 ； | 符合 |
| 4 | 禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源 保护条例》的项目。 |  | 符合 |
| 5 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围 湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。 |  | 符合 |
| 6 | 在国家湿地公园的岸线和河段范围内： （一）禁止挖沙、采矿； （二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设目； （三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地； （四）禁止截断湿地水源； （五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾； （六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道，禁止滥采滥捕野生动植物; （七）禁止引入外来物种; （八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生 |  | 符合 |

| 条例 | 要求 | 项目实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。 |  |  |
| 7 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 |  | 符合 |
| 8 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家 重要基础设施以外的项目。 |  | 符合 |
| 9 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生 态保护的项目。 |  | 符合 |
| 10 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排 污口 | 本项目不在长江干支流及湖泊 设排放口 | 符合 |
| 11 | 禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、 扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不在上述区域，且不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩 建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。 |  | 符合 |
| 13 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、侧浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合¦目录》中的高污染产品目录执行。 | 本项目属于新建项目，位于杭州湾上虞经济技术开发区，根据《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则附件杭州湾上虞经济技术开发区属于国务院批准设立的开发区，故属于合规园区，且项目对照《环境保护综合目录（2021 年版）》，本项目不属于“高污 染、高环境风险”型项目。 | 》 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布 局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化 工 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 | 对照《产业结构调整指导目录 (2019 年本)》（2021 年修订） 《外商投资准入特别管理措施 （负面清单)》本项目不属于明令禁止的落后产能项目、严重过剩产能行业的项目。本项目 耗能不高。 | 、 符合 |
| 16 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。部门、机构禁止办理相关的土地（海域) 供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目 | 符合 |
| 17 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目通过节能分析，单位工 业增加值能耗低于浙江省万元工业增加值综合能耗控制目标 | 符合 |
| 18 | 禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾 倒土、石、矿渣、垃圾等物质。 | 本项目不在上述区域范围内 | 符合 |
| 19 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | / | / |

#### 由上表可知，项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》要求。

    - 《浙江省农药产业环境准入指导意见》（浙环发[2016]12 号）符合性分析

为严格项目环境准入，促进产业结构优化升级，切实改善环境质量，2016 年 4 月， 浙江省环保厅发布了《浙江省农药产业环境准入指导意见》（浙环发[2016]12 号），对照

《浙江省农药产业环境准入指导意见》（试行），本项目技术装备符合情况见下表。

表 11.3.6-1	与浙环发[2016]12 号文对比其装备技术符合性分析

| 内容 | 具体内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选址原则与总体布局 | 新建、改扩建农药项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建、改扩建农药项目必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有农药企业向工业园 区搬迁。 | 项目位于杭州湾上虞经济技术开发区， 项目选址符合三线一单区划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划， 规划环评，项目的实施符合规划环评的要求，企业位于专业化工园区。 | 符合 |
| 技术装备水平 | 鼓励农药企业进行兼并、重组，组建品种齐全、规模大、研发力量强、具备竞争力优势的大型农药生产企业和集团。鼓励上下游一体化的发展模式，发展生物 农药。 | 贝斯美公司三环唑农药发展潜力巨大， 具备做大的潜力，具备竞争力优势。 | 符合 |
|  | 引进国内外先进的设计理念，鼓励新建和改扩建农药企业开展各类认证，使之技术装备水平达到ISO14000、OHSAS 18001 等管理体系认证要求。 | 贝斯美公司已开展各类认证，要求项目建设完成后达到各体系的认证要求。 | 符合 |
|  | 提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收得率，减少污染物产生量。 | 企业采用定量化控制技术，生产工艺合理，可有效减少污染物产生量。 | 符合 |
|  | 鼓励采用先进输送设备和输送工艺。不得使用压缩空气、真空压吸的方式输送易燃及有毒、有害化工物料， 如物料特性和工艺无法替代时，须对输送排气进行统一收集、处理。 | 项目采用机械泵输送物料，不采用压缩空气、真空压吸方式输送物料。 | 符合 |
|  | 采用密闭生产工艺，封闭所有不必要的开口，固体投料应设密封投料装置，除允许非易挥发有机物料中敞开投加不发生即时化学反应的固体物料外，其他不得敞口投料；以剧毒物料为生产介质的设备和母液、污水收集槽，不得使用敞口设备，确因排渣、清渣需要 的，该设备应设密闭排渣装置。 | 项目固体投料采用密闭投料装置，不必要的开口全部封闭，无敞口投料。包装采用自动包装设施，不使用敞口的设备。 | 符合 |
|  | 涉及有机溶剂或挥发有毒有害物质的固液分离过程须采用密闭的分离装置，不得采用真空抽滤设备和敞口的固液分离装置，确因工艺要求必须使用敞口装置的，必须对装置区域设置局部废气收集系统，对散发的废气进行有效的收集和处理。 | 项目物料进料、出料和转移过程均采用管道输送；包装采用自动包装机；采用全自动挂下出料离心机。不涉及敞口的固液分离装置和真空抽滤设备。 | 符合 |
|  | 除物料装卸场所临时使用外，正常生产流程中的物料输送应使用刚性管道，不应使用柔性塑料管，减少环境风险。 | 项目正常生产流程均采用刚性管道。 | 符合 |
|  | 含有有机气体的物料烘干要淘汰老式热风循环烘干设备，烘干过程产生的废气应用专管引出，并经冷凝 回收等预处理后，方可进入废气集中处理系统。 | 干燥过程采用双锥干燥设备，尾气经专管引出，经冷凝预处理后，再接入废气 集中处理系统处理达标后排放。 | 符合 |
|  | 积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间必须采用可靠的尾气集中收集与处理系统。 | 项目使用物料均不属于高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间已采用可靠的尾气集中收集与处理系统。 | 符合 |
|  | 液体化学品储罐贮存尽量采用氮封，易挥发化学品原则上要求储存于配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施的储罐中，液体化学品装卸必须采用装有平衡管且封闭的装卸系统，储罐呼吸气原则上应进行收集处理，确有必要采用桶装原料，须用正压方式输送。 | 项目不涉及桶装物料。 | 符合 |
| 污染防治措施 | 1、水污染防治措施 生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排放水、生活污水及 | 1、生产区所有废水分类收集、分质处理。东区、西区均设置一个污水排放口和一个雨水排放口，按要求安装在线监测监 | 符合 |

| 内容 | 具体内容 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 初期雨水等必须分类收集、分质处理。全厂原则上只能设一个污水排放口和一个雨水（清下水）排放口， 根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。 必须配套合适的农药生产废水预处理措施和设施，污水处理工艺设计必须考虑生产过程使用或产生的高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理单元，高氨氮、高磷酸盐、高盐份、高浓度难降解等废水应配套单独的预处理措施，鼓励高浓度、难降解有机废水采用焚烧方式处理。 必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设，生产区地面应进行防渗处理。罐区和废物暂存场所的地面应硬化、防 渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。 | 控设施。 2、项目将配套合适的农药生产废水预处理措施和设施，工艺废水经预处理后再集中处理达标纳管排放。 3、企业根据要求设置有效的地下水和土壤污染防治措施，工艺废水管线采用地上明管或架空敷设。生产区地面须进行防渗处理。罐区和废物暂存场所的地面须硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。 |  |
|  | 2、大气污染防治措施 采取分类、适用技术处理各类废气污染物。酸/碱性废气可采用水吸收、碱/酸吸收；有机废气优先考虑低温冷凝或蒸馏等适用技术回收物料，并对废气进行有效收集和有针对性地焚烧、吸收、吸附处理，特别要关注对恶臭污染物的除臭处置，提倡有机废气焚烧处理；含除草剂原药的废气宜采用高效过滤或水膜除尘处理；制剂车间的有机溶剂废气必须采用合理可行的治理技术；确保排气筒与厂界排放指标达到国家规定 的控制标准要求。 | 项目采用适合的废气污染物治理措施， 先在废气预处理的基础上，最终废气通过集中处理装置（两级碱喷淋）或次钠氧化+碱喷淋处理后达标排放。经预测， 可以确保排气筒与厂界排放指标达到国家规定的控制标准要求。 | 符合 |
|  | 3、固废污染防治措施 根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家、省相关的规定。 | 企业固废经收集、暂存后，危险废物委托有资质单位进行处置。厂区内设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施， 转移处置要求遵守国家、省相关的规定。 | 符合 |
| 环境风险控制 | 1、原料与产品方案的合理性分析应考虑运输与储存环节的环境风险比选。 | 本项目农药原药在选择和设计时已考虑原料与产品方案合理性，考虑运输和储存环境的环境风险。 | 符合 |
|  | 2、必须设置事故池贮存事故废水（含消防下水），其有效容量应可容纳最大事故状态所产生的废水量，并对收集的事故废水进行处理。 | 项目拟设置有效容积为 2600m3 的事故应急池，能满足事故状态下风险要求， 其有效容量应可容纳最大事故状态所产生的废水量，并对收集的事故废水进行 处理。 | 符合 |
|  | 3、农药企业所在的园区应编制环境风险应急预案， 必须具备风险应急救援能力和应急指挥能力，并满足化工类事故处理和救援的需要。 | 企业所在地杭州湾上虞经济技术开发区，项目建设完成后，编制环境风险应急预案，并根据要求进行演练。并与区域环境风险应急预案实现联动。配备风险应急救援能力和应急指挥能力，并满足化工类事故处理和救援的需要。 | 符合 |
|  | 4、农药生产企业必须配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，制定有效的应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动。 |  | 符合 |
|  | 5、农药企业搬迁后原厂区调整土地使用功能的，应根据相关技术规范进行场地环境风险评估和生态修复。新建农药项目在动工建设前应调查厂区土壤和 地 下水的环境背景值。 | 本项目不涉及厂区搬迁，项目厂区地块已根据要求调查土壤和地下水环境背景值。 |  |
| 总量控制 | 1、农药项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，还应关注相关特征污染因子。 2、各产品排污系数要低于各类农药工业污染物排放标准中的单位产品基准排水量相关要求，并按照削减 10%以上的要求进行控制 | 1、项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮、挥发性有机物。 2、项目原药不涉及相关的农药污染物排放标准，所以无单位排水量。 | 符合 |

经分析，项目符合浙环发[2016]12 号《浙江省农药产业环境准入指导意见》的要求。

### 总结

#### 综上所述，项目的建设符合“三线一单”生态环境分区方案和开发区规划环评的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标； 从预测结果来看项目实施后周围环境质量符合所在地环境功能区划要求。

项目建设符合城市总体规划；符合国家和地方的产业政策；另外项目也符合《上虞区产业建设项目环境准入指导意见》(区委办[2016]33 号)等各类文件的要求。项目建设符合《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》(中华人民共和国第 682 号令)和《浙江省建设项目环境保护管理办法》(2021 修正)中要求，故项目满足环保审批原则。

# 结论和建议

### 建设项目的建设情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司新征用地 20 亩，新建办公楼、仓库、车间、危废仓

库、污控楼、中控室、消防水池、事故应急池等建构筑物，总建筑面积 16580 平方米， 购置反应釜等设备，形成年产 500 吨农药（300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂） 的生产能力。

该项目总投资 8100 万元，固定资产投资：7000 万元，辅底流动资金 1000 万元，建

设期利息 100 万元。年均实现销售收入 8000 万元，利润 1200 万元，税收 600 万元。项目主要建设内容见 Pg77 表 4.1.4-1。

### 环境质量现状

1、大气环境质量现状

项目所在区域环境空气属于达标区，特征污染因子环境空气质量也能满足相应标准要求，评价区内的环境空气质量状况良好。

2、水环境质量现状评价

⑴地表水环境质量现状

根据绍兴市上虞区环境监测年鉴（2020 年度）中相关数据，地表水各监测污染因子指标均能满足 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中 III 类标准的要求。

⑵地下水环境质量现状

本项目区域内地下水监测因子中溶解性总固体、氯化物，总硬度指标出现超标现象， 不能达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求，其余指标均能达到

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。结合周围环境特征，分析认为溶解性总固体、总硬度和 Cl-超标原因最有可能是该地块位于围垦海涂滩地上，该区域盐分较高引起的。目前该区域地下水无开发利用计划。

3、声环境质量现状评价

厂界各测点均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准要求。

4、土壤环境质量现状评价

项目所在区域范围内土壤可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值限值要求，项目所在地土壤现状环境质量较好。

### 污染物排放情况

项目污染物产生及排放情况见Pg98~101表4.4-1～5。

本项目实施后全厂污染物产生及排放情况见 Pg101 表 4.5-1。

### 主要环境影响

1、废气影响分析

    - 新增污染源正常排放下污染物甲酸、PM10、TSP短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%。

    - 新增污染源正常排放下污染物PM10 、TSP年均浓度贡献值的最大浓度占标率

≤30%。

    - PM10、TSP叠加现状浓度、拟建项目的环境影响后，PM10的保证率日平均浓度和年平均浓度均符合环境质量标准，TSP的日平均浓度和年平均浓度均符合环境质量标准。由于甲酸无环境质量现状浓度及同类拟建、在建污染源，故甲酸环境影响叠加值即为贡献值。

    - 项目无需设置大气环境防护距离。

    - 项目对恶臭废气进行源头、过程及末端控制，正常工况下，项目产生的恶臭污染物对周边环境影响较小。

2、废水影响分析(1)地表水

项目废水经预处理+集中生化处理达纳管标准后纳入上虞污水处理厂二期工程处理，依照上虞污水处理厂二期工程环评结论，污水处理厂二期工程排海口位于钱塘江河口强潮河段，具有强烈的经流和潮汐交替作用，在正常情况下污染物的浓度分布在污水排放口附近较高，由于水流较急、扩散较快，排放的污染物得到迅速的稀释，因此在污水正常排放情况下，不会对该水域的鱼类生存环境造成太大的影响，也不会影响该水域鱼类回流通道。本次项目后期雨水沿厂内主干道排向开发区雨水管，进入附近河道。因 此，企业只要做好清污分流及其收集，防止污水进入内河，则对内河水质无影响。

(2)地下水

项目在工程上采取分区防渗，废水集中收集，严格科学管理、精心操作，可避免污染事故的发生。在正常工况下，一般不会发生废水的泄漏，不会对地下水环境造成污染影响。

在非正常情况下，废水通过渗透作用可对地下水造成一定的影响，因此，企业需对主要污染部位如废水处理区、储罐区、固废堆放场所、生产装置区等采取防渗措施，确保污染物不进入地下水。因此，企业应切实做好废水收集预处理工作，做好厂内的地面硬化防渗，包括废水处理区、废气处理区和固废暂存区域等的地面防渗工作，则对地下水环境影响较小。

3、固废影响分析

项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。危险废物委托有资质单位处置；生活垃 圾送春晖热电焚烧。所产生的固废分类堆放，并设置专门的防雨棚、场地进行堆放，固废应及时清运。经过上述处理后，项目产生的固废能做到综合利用、焚烧或者填埋，周 围环境能维持现状。

4、声环境影响分析

本项目的噪声主要来自设备运行噪声。主要高噪声设备包括各类泵、反应釜、风机等，噪声级在 70~85dB 之间。本项目经过车间隔声后新增设备噪声对周围声环境影响不大，实施后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 3 类区标准要求，对周围环境影响较小，同时项目最近环境敏感点在 1900m 外，项目噪声经距离衰减后对其已基本无影响。

5、土壤环境影响分析

根据预测，本次项目运行后，在落实污染物防治措施管理运行、确保污染物妥善收集处置的前提下，厂区土壤环境质量可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值限值要求，项目对土壤环境的影响程度可接受。

### 公众意见采纳情况

建设单位严格遵照浙江省人民政府令第 364 号《浙江省建设项目环境保护管理办法

（2018 年修正）》、《浙江省环境保护厅关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10 号）等有关规定要求，开展了项目公众参与，并单独编制完成了《绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目公众参与报告》。公众参与秉承了公开、平等、广泛和便利的原则，采取了建设单位网站发布、张贴公示的形式进行；公示期间未收到反对等与项目建设相关的反馈意见。因此，项目建设符合公众参与相关文件要求，公示期间也无公众提出针对项目的其他意见和建议。环评要求建设单位加强与周边企业和居民的沟通及联系，在项

目建设过程中做到以人为本，同时加强环境保护工作的落实，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放，以使企业更好地生存和发展。

### 环境可行性分析

本项目环保审批原则符合性分析详见第 11 章。根据分析可知：

根据《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域属于重点管控单元（产业集聚） — 上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元（编号： ZH33060420002）。项目位于杭州湾上虞经济技术开发区内（工业聚集区），属于三类工业用地，本项目从事农药制造。因此，项目符合上虞区杭州湾经济开发区产业集聚重点管控单元的要求。

该项目废水主要有工艺废水、水环泵废水、地面及设备清洗废水、泄压废水、生活污水、初期雨水、喷淋废水、蒸汽冷凝水、冷却系统排污水等，主要污染因子为 CODCr、氨氮、总氮等。车间高浓度废水经预处理后与公用工程低浓度废水一起经生化处理达到

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中“其他企业”的规定 35mg/L， 总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 B 级标准后纳管， 送上虞污水处理厂集中处理。

项目产生的废气主要有反应过程产生的工艺废气、公用工程废气等，主要污染因子包括甲酸、颗粒物等，车间甲酸废气采用冷凝预处理措施后，粉尘采用布袋除尘预处理措施后，一起经废气集中处理装置（两级碱喷淋）进行处理后通过排气筒 DA004 达标排放；污水处理设施、危废暂存场所、储罐废气经引风收集+一级次钠喷淋+一级碱喷淋处理后通过排气筒 DA005 排放。最后各类废气均做到达标排放。

项目产生的固废包括工业固废及生活垃圾。项目产生的固废能做到综合利用、焚烧或者填埋，周围环境能维持现状。

项目产生噪声不大，经车间隔声处理后厂界可以达标排放。

项目排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，从预测的结果来看本次项目造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。同时项目采用的工艺和设备符合清洁生产要求；项目建设符合城市总体规划和杭州湾上虞经济技术开发区产业提升区及配套区规划相关要求；符合国家和地方的产业政策。

#### 因此本评价认为本项目满足环保审批原则。

### 13.7 环境影响经济损益分析

通过对项目社会经济效益和环境经济效益分析可以看出，项目产生的污染物会对当地的环境产生一定的影响，但总体上，项目的清洁生产程度较高，通过污染治理、合理布局、绿化等措施基本可以消除。从社会效益方面来看，企业拥有良好的销售网络，在目前经济形式下，加大投资，增加就业机会，在一定程度上可缓解当地的就业压力，项目建成后经济效益较好，促进当地的经济发展，具有良好的社会效益；从环境效益方面来看，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小，周围环境可以维持现状。

#### 因此从社会、环境经济效益方面看，项目的建设可以带来一定的效益，在企业投入资金实施各项环保措施的基础上，项目产生的各类污染物经治理后达标排放，对周围环境的影响很小。项目建设在环境经济损益分析上是可行的。

### 环境管理和监测计划

要求企业设立专门的环境保护管理机构，统一管理和规划厂区内的各项环境保护工作，监督厂区内各部门的环境保护设施的设计、建设和运转，并对各车间做好规划管理。厂方应委托有资质的监测单位，对厂区及保护目标的环境质量、重要污染源等进行定期监测。

### 要求与建议

1、厂内设专职或兼职环保管理人员，制定相应的环境管理制度，建立环境监督员制度，加强员工环保意识教育，使项目各项环保措施得到切实执行。

2、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

3、企业应加强设备的日常维护工作及日常生产管理工作，最大限度的防止出现“跑、冒、滴、漏”现象发生。一旦出现事故性排放，应立即采取相应的应急措施。

4、环评要求企业落实本环评提出的各项污染物治理措施，加强管理，及时维修设备，一旦因企业设备故障等各类原因而导致污染物超标排放或造成环境污染纠纷事故时，企业应立即停产整顿，直至满足国家相关法律法规要求。

5、须按本次环评向环境保护管理部门申报建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应向环境保护管理部门重新报批。

### 环评综合结论

绍兴贝斯美化工股份有限公司贝斯美年产 300 吨三环唑、200 吨三环唑可湿性粉剂项目拟建于杭州湾上虞经济技术开发区振兴大道，项目的建设符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评的要求；排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准，项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目具有较高的清洁生产水平，可达到国内先进水平；本项目的产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。本次公众参与过程符合相关文件要求，本次环评采纳建设单位针对公众参与调查的结论,建设单位按照有关规定进行了公示，未收到相关意见；本项目实施后经济效益较好，有利于当地的经济发展，增加当地就业机会。

#### 本报告认为，从环保角度分析本项目建设是可行的。

附表 建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范 围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长 5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx 排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（ SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） 其他污染物（非甲烷总烃、TSP 等） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录 D□ |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状 调差数据来源 | 长期例行监测 数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD  | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（甲酸、PM10、TSP） |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C 本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C 本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C 本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  | C 本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放 1h 浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  | C 非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | C 非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和 年平均浓度叠加值 | C 叠加达标 |  |  |  |  |  |  | C 叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整 体变化情况 | k ≤ -20%□ |  |  |  |  |  |  | k ＞ -20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（甲酸、颗粒物、 非甲烷总烃、硫化氢、氨气、臭气浓度等） |  |  |  |  | 无组织废气监测 有组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ 颗粒物 ） |  |  |  |  | 监测点位数（ 1 ） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  | NOx：（/）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.2）t/a |  |  |  |  | VOCs：（0.34）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵厂及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物；非持久性污染 物□；pH 值；热污染□；富营养化□；其他□ |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□； 其他□ |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级 A□；三级 B |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |
| 现状调查 | 区域污染物 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他 □ |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其 他□ |  |  |
|  | 区域水资 源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | （） | 监测断面或点位个数 （） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与 现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ |  |  |  |  |

|  |  | 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测方法 | 数解值□：解析值□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有 效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/(mg/L) |  |
|  |  | （CODcr） （氨氮） （总氮） |  | （16.5） （1.155） （2.31） |  |  | （500） （35） （70） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/(mg/L) |
|  |  | （） | （） |  | （） | （） |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测 |  |  | 手动；自动；无监测□ |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  | （废水总排放、雨水排放） |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  | （pH、COD、氨氮、总氮） |  |
|  | 污染物排 放清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  |  |  | 甲酸 |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  |  | 101.7 |  |  |  |
|  |  | 其他危险物质详见表 8.3-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m 范围内人口数＞500、＜1000 人 |  |  |  | 5km 范围内人口数 >50000 人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  | F2□ |  | F3 |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ |  | S2□ |  | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  | G2□ |  | G3 |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1□ |  | D2 |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1□ |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |
|  |  | M 值 | M1 |  | M2□ |  | M3□ |  | M4 |
|  |  | P 值 | P1 |  | P2□ |  | P3□ |  | P4 |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  |  | E3□ |  |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3 |  |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  |  | E3 |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ |  | Ⅲ |  | Ⅱ□ |  | Ⅰ□ |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  | 二级  |  | 三级□ |  | 简单分析□ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露 |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  | 计算法 | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  | SLAB | AFTOX |  |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  | 最不利气象条件 | CO 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 660 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CO 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 1610 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲酸大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 30 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 甲酸大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 610 m |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 详见 Pg231-242 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 根据风险辨识，本次项目最大可信事故是生产车间反应釜发生事故导致火灾爆炸和甲酸储罐泄漏。 根据事故预测及评价结果，最大可信事故的风险值小于化工行业可接受风险水平。从预测结果可见，最大可信事故发生时，最不利气象条件，距离事故源 660m 的范围内，CO 浓度大于毒性终点浓度 1 级；距离事故源 30m 的范围内，甲酸浓度大于毒性终点浓度 1 级，此范围能对人群造成生命威胁。因此，企业应加强管理，坚决杜绝该类事故发生。企业拟建的应急 事故池能够满足接纳本项目的事故水量。只要做好安全防范措施和应急对策，本项目的安全 隐 患可以控制，其风险水平可以接受。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用情况 | 建设用地；农用地；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型 |
|  | 占地规模 | （ 1.33 ）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染因子 | 甲酸、颗粒物等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 甲酸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 机械组成、阳离子交换量、容重、氧化还原电位 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0 |  | ~6m |  |
|  | 现状监测因子 | 常规因子：GB36600-2018 中表 1 所列必测的 45 种基本项目； 特征因子：pH值、石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评级因子 | 常规因子：GB36600-2018 中表 1 所列必测的 45 种基本项目； 特征因子：pH值、石油烃（C10-C40） |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1；表D.2；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在区域范围内土壤能达到环境功能区划要求，可以达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)筛选值限值要求，项目所在地土壤现状环境质量较好 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 甲酸 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（ 类比分析 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）；c） 不达标结论：a）；b） |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 3 |  | 甲酸 |  | 5年内开展一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目的土壤环境影响是可接受的 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√，“ ”为填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

287